Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 
СП РК 3.03-102-2013

Отвод земель для автомобильных дорог

Land allocation for roads and highways

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

5. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

6. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДОРОЖНОЙ И АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационное). Формы для анализа и сбора исходных данных

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий свод правил разработан с целью развития и обеспечения обязательных требований, заложенных в строительных нормах СН РК 3.03-02-2013 «Отвод земель для автомобильных дорог» и описывает приемлемые решения проектирования.

Настоящий свод правил устанавливает оправдавшие себя и проверенные практикой положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм СН РК 3.03-02-2013 «Отвод земель для автомобильных дорог» или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами.

Настоящий свод правил, применяемый совместно с другими нормативными актами и техническими документами, приведенными в разделе «Нормативные ссылки» образуют комплекс взаимосвязанных документов, рекомендуемых для применения в области проектирования вновь строящихся, реконструируемых и перестраиваемых в плане и продольном профиле участков капитально ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования и подземных дорог к промышленным предприятиям, а также внутрихозяйственных, промышленных предприятий и организаций (внутренних).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил разработан в развитие требований строительных норм «Отвод земель для автомобильных дорог».

1.2 Главной целью разработки свода правил является описание приемлемых решений отвода земель при строительстве и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и подземных дорог к промышленным предприятиям, а также внутрихозяйственных, промышленных предприятий и организаций (внутренних) в Республике Казахстан.

Приемлемые решения не являются единственным способом выполнения требований строительных норм.

1.3 Настоящий свод правил носит рекомендательный характер к отводу земель для автомобильных дорог в целях устойчивого развития населенных пунктов и межселенных территорий, обеспечения условий жизнедеятельности, необходимые для сохранения здоровья населения и охрану окружающей природной среды от воздействия техногенных факторов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК.

Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III.

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.

Закон Республики Казахстан «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года № 245-II.

Закон Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 4 декабря 2002 года № 361-II.

Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Лицо, чьи интересы затрагиваются (ЛИЗ): Люди, крестьянские хозяйства или юридические лица, интересы которых затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода.

3.2 Компенсация: Выплата в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход.

3.3 Окончательный срок: Дата, после которой люди НЕ БУДУТ считаться правомочными на компенсацию, то есть их не включают в список ЛИЗ, определенных переписью.

3.4 Самовольные пользователи: Лица, занимающие территорию проекта после окончательного срока и поэтому не имеющие права на компенсацию или другие меры по восстановлению, предусматриваемые проектом, либо лица, которые заняли государственную землю, располагающуюся рядом с их землей или имуществом, на которые они не имеют права, получая с нее доход. Такое действие называют «Самовольным занятием».

3.5 Право на компенсацию: Ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражениях, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы.

3.6 Выкуп земель: Выкуп всей или части земли, собственником которой это лицо является, для государственных нужд в обмен на справедливую компенсацию.

3.7 Восстановление: Помощь, предоставляемая лицам, чьи интересы затрагиваются, для пополнения их утраченного дохода с целью улучшения или, по меньшей мере, полного восстановления их уровня и качества жизни до первоначального уровня до начала Проекта.

4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

4.1 Проект полосы отвода должен содержать:

1) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также определение зоны избыточного транспортного загрязнения);

2) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения автомобильной дороги (полоса отвода);

3) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

4) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;

5) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;

6) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;

7) сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках;

8) сведения о необходимости проектирования постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса;

9) сведения о землепользователях и участках землепользования;

10) графическую часть:

- топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу;

- план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций;

- план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений);

- план трассы с указанием мест размещения проектируемых постов дорожно-патрульной службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов дорожного сервиса).

4.2 В Проекте полосы отвода определяются (Приложение А):

1) Лица, чьи интересы затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода;

2) Размер компенсации - выплаты в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход;

3) Право на компенсацию означает ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражении, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы;

4) Люди, которые занимают территорию проекта после окончательного срока и поэтому не имеют права на компенсацию или другие меры по восстановлению, предусматриваемые проектом, или лица, которые заняли государственную землю, располагающуюся рядом с их землей или имуществом, на которые они не имеют права, получая с нее доход. Такое действие называют «Самовольным занятием»;

5) Информация о социально-экономическом срезе лиц, чьи интересы затрагиваются, может быть получена путем переписи и социально-экономического исследования.

4.3 Размеры компенсации определяются в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан и, как правило, компенсации подразделяются на компенсации:

1) За частные земли;

2) Арендуемые земли;

3) За затраты, связанные с освоением участков и ответственностью перед третьими лицами;

4) Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (более 10%);

5) За утраченные строения;

6) За утрату бизнеса;

7) На переселение и восстановление утраченного дохода за 1 месяц.

4.4 Формы для анализа и сбора данных приведены в Приложении А.

5. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Ширину полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог в постоянное пользование, устанавливают:

для автомобильных дорог, располагаемых в насыпях, по табл. 1-6;

для автомобильных дорог, располагаемых в выемках, по табл. 7-12;

для автомобильных дорог, располагаемых в раскрытых выемках, по табл. 13;

для внутрихозяйственных дорог, располагаемых в насыпях, по табл. 15-17;

для внутрихозяйственных дорог, располагаемых в выемках, по табл. 18-20;

для внутренних автомобильных дорог, промышленных предприятий:

карьерных, располагаемых в насыпях, по табл. 21-24;

карьерных, располагаемых в выемках, по табл. 25-28;

лесовозных, располагаемых в насыпях, по табл. 29-34;

лесовозных, располагаемых в выемках, по табл. 35-40;

межплощадочных, располагаемых в насыпях, по табл. 41-44;

межплощадочных, располагаемых в выемках по табл. 45-48.

Размеры участков земель для размещения транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях и примыканиях устанавливаются по табл. 14.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 1 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 6-ти полосным движением

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 6-ти полосным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 |
| 1 | 48 | 42 | - | 40 | 39 | - | - | 60 | 46 | 45 | 44 | - | - | 54 | 51 | 48 | - | - |
| 1,5 | 52 | 44 | - | 41 | 40 | - | - | 60 | 46 | 45 | 44 | - | - | 54 | 52 | 48 | 54 | - |
| 2 | 54 | 46 | - | 43 | 41 | - | - | 61 | 47 | 46 | 44 | - | - | 54 | 52 | 48 | 55 | 52 |
| 3 | 59 | 50 | 47 | 45 | 44 | - | - | 67 | 52 | 50 | 48 | - | - | 54 | 51 | - | 55 | 52 |
| 4 | - | 54 | 50 | 48 | 46 | - | - | 59 | 56 | 54 | 52 | 56 | 54 | 57 | 54 | - | 58 | 55 |
| 5 | - | 58 | 53 | 51 | 48 | - | - | 64 | 58 | 55 | - | 58 | 56 | 61 | 58 | - | 63 | 59 |
| 6 | - | 62 | 56 | 53 | 50 | 56 | 54 | 68 | 61 | 58 | - | 62 | 59 | 65 | 62 | - | 67 | 63 |
| 7 | - | 66 | 59 | 56 | - | 60 | 56 | 72 | 64 | 61 | - | 66 | 62 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | 70 | 62 | 59 | - | 63 | 59 | 77 | 67 | 64 | - | 70 | 65 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | 75 | 65 | 61 | - | 67 | 62 | - | 70 | 66 | - | 73 | 68 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 79 | 68 | 64 | - | 70 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 83 | 71 | 66 | - | 73 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 87 | 74 | 69 | - | 78 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 2 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 4-х полосным движением

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 4-х полосным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 |
| 1 | 40 | 35 | - | 32 | 32 | - | - | 50 | 36 | 36 | 35 | - | - | 45 | 44 | 42 | - | - |
| 1,5 | 44 | 36 | - | 34 | 33 | - | - | 51 | 37 | 37 | 35 | - | - | 45 | 44 | 42 | - | - |
| 2 | 47 | 38 | - | 35 | 34 | - | - | 54 | 40 | 39 | 38 | - | - | 45 | 43 | 41 | - | - |
| 3 | 54 | 42 | 47 | 38 | 36 | - | - | 59 | 45 | 43 | 42 | - | - | 45 | 43 | 40 | 46 | 43 |
| 4 | - | 46 | 42 | 40 | 38 | - | - | 51 | 49 | 48 | 46 | 49 | 48 | 50 | 47 | - | 51 | 48 |
| 5 | - | 50 | 45 | 43 | 40 | - | - | 56 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 55 | 52 | - | 56 | 53 |
| 6 | - | 54 | 48 | 46 | 42 | 48 | 46 | 60 | 53 | 50 | - | 54 | 51 | 59 | 56 | - | 61 | 57 |
| 7 | - | 59 | 51 | 48 | - | 52 | 49 | 64 | 56 | 53 | - | 57 | 54 | - | 57 | - | - | 59 |
| 8 | - | 63 | 54 | 51 | - | 55 | 52 | 68 | 59 | 56 | - | 61 | 57 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | 66 | 57 | 53 | - | 59 | 55 | 73 | 63 | 59 | - | 64 | 60 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 71 | 60 | 56 | - | 62 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 74 | 63 | 59 | - | 66 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 79 | 66 | 61 | - | 69 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II категории с 2-х полосным движением

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II категории с 2-х полосным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:4 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 |
| 1 | 27 | 21 | - | 20 | 19 | - | - | 30 | 35 | - | 22 | 21 | - | - | 26 | 25 | 24 | - | - |
| 1,5 | 31 | 23 | - | 21 | 20 | - | - | 35 | 39 | - | 25 | 24 | - | - | 26 | 25 | 23 | - | - |
| 2 | 34 | 26 | - | 22 | 21 | - | - | 40 | 43 | 28 | 27 | 26 | - | - | 28 | 27 | 25 | - | - |
| 3 | 41 | 30 | 33 | 25 | 23 | - | - | - | 46 | 32 | 31 | 30 | - | - | 32 | 31 | 29 | - | - |
| 4 | - | 34 | 29 | 28 | 25 | - | - | - | 38 | 37 | 36 | 34 | - | - | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 |
| 5 | - | 38 | 32 | 30 | 27 | - | - | - | 43 | 37 | 35 | 32 | 37 | 35 | 42 | 37 | - | 43 | 38 |
| 6 | - | 42 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | - | 47 | 40 | 37 | - | 41 | 38 | 44 | 40 | - | 45 | 41 |
| 7 | - | 46 | 39 | 36 | - | 39 | 36 | - | 51 | 43 | 40 | - | 45 | 41 | 47 | 43 | - | 49 | 44 |
| 8 | - | 50 | 42 | 38 | - | 43 | 39 | - | 55 | 46 | 43 | - | 47 | 44 | 50 | 46 | - | 52 | 47 |
| 9 | - | 54 | 45 | 41 | - | 46 | 42 | - | 59 | 49 | 45 | - | 51 | 47 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 58 | 48 | 43 | - | 50 | 45 | - | - | 53 | 48 | - | 55 | 53 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 62 | 51 | 46 | - | 53 | 48 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 66 | 54 | 49 | - | 57 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18 |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:4 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 |
| 1 | 24 | 19 | - | 17 | 16 | - | - | 27 | 32 | - | 20 | 19 | - | - | 22 | 21 | 20 | - | - |
| 1,5 | 27 | 21 | - | 18 | 17 | - | - | 32 | 35 | - | 22 | 21 | - | - | 23 | 22 | 20 | - | - |
| 2 | 31 | 23 | - | 19 | 18 | - | - | - | 39 | 25 | 24 | 23 | - | - | 25 | 24 | 22 | - | - |
| 3 | 36 | 27 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | 44 | 30 | 29 | 27 | - | - | 29 | 28 | 26 | - | - |
| 4 | - | 31 | 27 | 25 | 22 | - | - | - | 35 | 31 | 29 | 26 | - | - | 34 | 32 | 30 | 35 | 32 |
| 5 | - | 35 | 30 | 28 | 25 | - | - | - | 40 | 34 | 32 | 28 | 34 | 32 | 37 | 34 | - | 38 | 35 |
| 6 | - | 39 | 33 | 30 | 27 | 33 | 30 | - | 44 | 37 | 34 | - | 38 | 35 | 40 | 37 | - | 42 | 38 |
| 7 | - | 43 | 36 | 33 | - | 36 | 33 | - | 48 | 40 | 37 | - | 41 | 38 | 44 | 40 | - | 45 | 41 |
| 8 | - | 47 | 39 | 35 | - | 40 | 36 | - | 52 | 43 | 40 | - | 44 | 41 | 47 | 42 | - | 49 | 44 |
| 9 | - | 51 | 42 | 38 | - | 44 | 39 | - | 56 | 46 | 42 | - | 48 | 44 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 55 | 45 | 41 | - | 48 | 42 | - | - | 49 | 45 | - | 52 | 47 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 59 | 48 | 43 | - | 52 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 51 | 46 | - | 55 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог IV категории с 2-х полосным движением

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог IV категории с 2-х полосным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 |
| 1 | 18 | - | - | 15 | 14 | - | - | 21 | 33 | - | 17 | 17 | - | - | 19 | 18 | 17 | - | - |
| 1,5 | 21 | 18 | - | 16 | 15 | - | - | - | 33 | 20 | 19 | 19 | - | - | 20 | 20 | 18 | - | - |
| 2 | 24 | 20 | 18 | 17 | 16 | - | - | - | 35 | 22 | 21 | 20 | - | - | 22 | 21 | 20 | - | - |
| 3 | - | 24 | 21 | 20 | 18 | - | - | - | 29 | 26 | 24 | 22 | - | - | 26 | 25 | 23 | - | - |
| 4 | - | 29 | 25 | 23 | 20 | - | - | - | 33 | 29 | 27 | 24 | - | - | 31 | 29 | 26 | 32 | 29 |
| 5 | - | 33 | 28 | 25 | 22 | - | - | - | 37 | 32 | 30 | 26 | 32 | 30 | 35 | 32 | - | 36 | 32 |
| 6 | - | 36 | 31 | 28 | 25 | 31 | 28 | - | 42 | 35 | 32 | - | 35 | 33 | 38 | 35 | - | 39 | 36 |
| 7 | - | 40 | 34 | 31 | - | 34 | 31 | - | 46 | 38 | 35 | - | 39 | 36 | 41 | 38 | - | 43 | 39 |
| 8 | - | 45 | 37 | 33 | - | 38 | 34 | - | 50 | 41 | 38 | - | 42 | 39 | 45 | 40 | - | 47 | 42 |
| 9 | - | 49 | 40 | 36 | - | 41 | 37 | - | 54 | 44 | 40 | - | 46 | 42 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 53 | 43 | 39 | - | 45 | 40 | - | 58 | 47 | 43 | - | 49 | 45 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 57 | 46 | 41 | - | 49 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 61 | 49 | 44 | - | 52 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 6 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог V категории с 1-полосным движением

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог V категории с 1-полосным движением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 1:1,75 | 1:1,3 1:1,5 |
| 1 | 16 | - | - | 13 | 12 | - | - | 19 | 29 | - | 15 | 15 | - | - | 16 | 15 | 14 | - | - |
| 1,5 | 19 | - | - | 14 | 13 | - | - | - | 28 | 18 | 17 | 16 | - | - | 18 | 17 | 16 | - | - |
| 2 | 21 | 18 | 16 | 16 | 14 | - | - | - | 30 | 20 | 19 | 18 | - | - | 20 | 19 | 18 | - | - |
| 3 | - | 22 | 19 | 18 | 16 | - | - | - | 27 | 24 | 23 | 20 | - | - | 26 | 23 | 21 | - | - |
| 4 | - | 26 | 22 | 21 | 18 | - | - | - | 31 | 27 | 25 | 22 | - | - | 29 | 27 | 24 | 29 | 27 |
| 5 | - | 30 | 25 | 23 | 20 | - | - | - | 35 | 30 | 28 | 24 | 30 | 28 | 33 | 30 | - | 33 | 30 |
| 6 | - | 34 | 29 | 26 | 22 | 29 | 26 | - | 39 | 33 | 30 | - | 34 | 31 | 36 | 32 | - | 37 | 33 |
| 7 | - | 38 | 32 | 29 | - | 32 | 29 | - | 44 | 36 | 33 | - | 37 | 34 | 39 | 35 | - | 41 | 36 |
| 8 | - | 42 | 35 | 31 | - | 36 | 32 | - | 48 | 40 | 36 | - | 41 | 37 | 42 | 38 | - | 45 | 40 |
| 9 | - | 46 | 38 | 34 | - | 39 | 35 | - | 52 | 43 | 38 | - | 45 | 40 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 50 | 41 | 37 | - | 43 | 38 | - | 56 | 46 | 41 | - | 49 | 43 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 54 | 44 | 39 | - | 47 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 57 | 47 | 42 | - | 50 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 6-ти полосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 6-ти полосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 65 | 49 | 51 | 50 | 50 | 47 | 43 | 59 | 53 | 50 | 45 |
| 2 | 62 | 52 | 60 | 52 | 51 | 48 | 40 | 59 | 52 | 48 | 43 |
| 3 | 66 | 55 | 67 | 56 | 53 | 49 | 41 | 61 | 54 | 49 | 43 |
| 4 | 63 | 58 | 71 | 61 | 55 | 50 | 41 | 65 | 56 | 51 | 42 |
| 5 | 67 | 61 | 75 | 64 | 57 | 51 | 41 | - | 59 | 52 | 42 |
| 6 | 71 | 65 | 73 | 66 | 59 | 52 | 42 | - | 61 | 53 | 43 |
| 7 | 75 | 68 | 77 | 70 | 61 | 53 | 42 | - | 63 | 54 | 43 |
| 8 | 79 | 72 | - | 73 | 63 | 54 | 43 | - | 65 | 55 | 44 |
| 9 | 83 | 75 | - | - | 65 | 55 | 43 | - | 67 | 56 | 44 |
| 10 | 87 | 78 | - | - | 67 | 56 | 43 | - | - | 57 | 44 |
| 11 | - | - | - | - | 69 | 57 | 44 | - | - | 58 | 45 |
| 12 | - | - | - | - | 71 | 58 | 44 | - | - | 59 | 45 |

Таблица 8 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 4-х полосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I категории с 4-х полосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 57 | 42 | 43 | 41 | 39 | 37 | 33 | 47 | 43 | 40 | 35 |
| 2 | 54 | 45 | 55 | 46 | 43 | 40 | 33 | 47 | 42 | 39 | 33 |
| 3 | 58 | 47 | 59 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 47 | 42 | 33 |
| 4 | 55 | 51 | 61 | 53 | 47 | 42 | 34 | 54 | 49 | 43 | 33 |
| 5 | 59 | 54 | 66 | 57 | 49 | 43 | 34 | 57 | 51 | 44 | 34 |
| 6 | 63 | 58 | 70 | 60 | 51 | 44 | 34 | 60 | 53 | 45 | 34 |
| 7 | 67 | 62 | 74 | 64 | 53 | 45 | 35 | - | 55 | 46 | 35 |
| 8 | 71 | 65 | - | 67 | 55 | 46 | 35 | - | 57 | 47 | 35 |
| 9 | 75 | 68 | - | - | 57 | 47 | 36 | - | 59 | 48 | 35 |
| 10 | 80 | 71 | - | - | 59 | 48 | 36 | - | - | 49 | 36 |
| 11 | - | - | - | - | 61 | 49 | 36 | - | - | 50 | 36 |
| 12 | - | - | - | - | 63 | 50 | 37 | - | - | - | 37 |

Таблица 9 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II категории с 2-х полосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II категории с 2-х полосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 45 | 30 | 34 | 29 | 29 | 27 | 20 | 33 | 30 | 27 | 23 |
| 2 | 41 | 32 | 41 | 33 | 31 | 28 | 20 | 34 | 32 | 28 | 20 |
| 3 | 39 | 35 | 46 | 36 | 33 | 29 | 21 | 39 | 34 | 29 | 21 |
| 4 | 43 | 38 | 45 | 39 | 35 | 30 | 21 | 43 | 36 | 30 | 21 |
| 5 | 47 | 41 | 49 | 43 | 37 | 31 | 22 | 46 | 38 | 31 | 22 |
| 6 | 51 | 45 | 53 | 46 | 39 | 32 | 22 | 50 | 40 | 32 | 22 |
| 7 | 55 | 49 | 57 | 49 | 41 | 33 | 23 | - | 42 | 33 | 23 |
| 8 | 59 | 52 | 61 | 53 | 43 | 34 | 23 | - | 44 | 34 | 23 |
| 9 | 63 | 56 | - | 57 | 45 | 35 | 23 | - | 46 | 35 | 23 |
| 10 | 67 | 59 | - | - | 47 | 36 | 24 | - | 48 | 36 | 24 |
| 11 | - | 62 | - | - | 49 | 37 | 24 | - | 50 | 37 | 24 |
| 12 | - | - | - | - | 51 | 38 | 25 | - | - | 38 | 25 |

Таблица 10 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III категории с 2-х полосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 42 | 23 | 33 | 24 | 25 | 24 | 17 | 23 | 23 | 21 | 17 |
| 2 | 39 | 27 | 39 | 27 | 27 | 25 | 18 | 28 | 28 | 25 | 18 |
| 3 | 36 | 31 | 43 | 30 | 30 | 26 | 18 | 33 | 31 | 26 | 18 |
| 4 | 40 | 34 | 39 | 33 | 32 | 27 | 18 | 36 | 33 | 27 | 19 |
| 5 | 44 | 36 | 45 | 37 | 34 | 28 | 19 | 40 | 35 | 28 | 19 |
| 6 | 48 | 39 | 49 | 40 | 36 | 29 | 19 | 43 | 37 | 29 | 19 |
| 7 | 52 | 43 | 54 | 43 | 38 | 30 | 20 | 46 | 39 | 31 | 20 |
| 8 | 56 | 46 | 58 | 47 | 40 | 31 | 20 | - | 41 | 32 | 20 |
| 9 | 60 | 49 | - | 50 | 42 | 32 | 21 | - | 43 | 33 | 21 |
| 10 | 64 | 52 | - | 53 | 44 | 33 | 21 | - | 45 | 34 | 21 |
| 11 | - | 55 | - | - | 46 | 34 | 21 | - | 47 | 35 | 21 |
| 12 | - | - | - | - | 48 | 35 | 22 | - | - | 36 | 22 |

Таблица 11 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог IV категории с 2-х полосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог IV категории с 2-х полосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 39 | 21 | 31 | 21 | 18 | 17 | 15 | 21 | 18 | 17 | 15 |
| 2 | 36 | 23 | 36 | 24 | 20 | 19 | 15 | 26 | 21 | 19 | 15 |
| 3 | 33 | 26 | 40 | 27 | 23 | 19 | 15 | 30 | 24 | 20 | 16 |
| 4 | 37 | 29 | 38 | 30 | 24 | 21 | 16 | 34 | 27 | 21 | 16 |
| 5 | 41 | 33 | 43 | 34 | 28 | 22 | 16 | 37 | 29 | 23 | 16 |
| 6 | 45 | 37 | 47 | 37 | 30 | 24 | 16 | 40 | 31 | 24 | 17 |
| 7 | 49 | 40 | 51 | 40 | 32 | 25 | 17 | 43 | 33 | 25 | 17 |
| 8 | 53 | 44 | 55 | 45 | 35 | 27 | 17 | - | 35 | 27 | 18 |
| 9 | 57 | 47 | 59 | 47 | 37 | 28 | 18 | - | 37 | 28 | 18 |
| 10 | 61 | 50 | - | - | 39 | 29 | 18 | - | 40 | 29 | 18 |
| 11 | 65 | 53 | - | - | 41 | 30 | 19 | - | 42 | 30 | 19 |
| 12 | - | - | - | - | 43 | 31 | 19 | - | - | 31 | 19 |

Таблица 12 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог V категории с однополосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог V категории с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 37 | 19 | 30 | 19 | 18 | 16 | 13 | 20 | 17 | 17 | 13 |
| 2 | 34 | 22 | 34 | 22 | 19 | 17 | 13 | 23 | 19 | 17 | 13 |
| 3 | 31 | 25 | 38 | 25 | 21 | 18 | 13 | 27 | 22 | 18 | 13 |
| 4 | 35 | 28 | 36 | 28 | 23 | 19 | 13 | 31 | 25 | 19 | 14 |
| 5 | 39 | 31 | 40 | 33 | 26 | 20 | 14 | 35 | 27 | 21 | 14 |
| 6 | 43 | 35 | 45 | 36 | 28 | 22 | 15 | 38 | 29 | 22 | 15 |
| 7 | 47 | 39 | 49 | 39 | 30 | 24 | 15 | 41 | 31 | 23 | 15 |
| 8 | 51 | 42 | 53 | 43 | 33 | 25 | 15 | - | 33 | 25 | 15 |
| 9 | 55 | 45 | 57 | 46 | 35 | 26 | 16 | - | 36 | 26 | 16 |
| 10 | 59 | 48 | - | - | 37 | 27 | 16 | - | 38 | 27 | 16 |
| 11 | 63 | 51 | - | - | 39 | 28 | 17 | - | 40 | 28 | 17 |
| 12 | - | - | - | - | 41 | 29 | 17 | - | 42 | 29 | 17 |

Таблица 13 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог при глубине раскрытой выемки до 1 метра, м

| Категория дороги | Количество полос движения | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог при глубине раскрытой выемки до 1 метра, м |
| --- | --- | --- |
| I | 6 | 40 |
| I | 4 | 33 |
| II | 2 | 20 |
| III | 2 | 17 |
| IV | 2 | 15 |
| V | 1 | 13 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Внешние откосы подлежат рекультивации и их площади следует относить к временному отводу. |  |  |

Таблица 14 - Площади участков земель для размещения транспортных развязок в разных уровнях, га

| Категория дороги и количество полос движения | Площади участков земель для размещения транспортных развязок в разных уровнях, га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | категория пересекаемой дороги при количестве полос движения |  |  |  | категория примыкаемой дороги при количестве полос движения |  |  |  |
|  | I-6п | I-4п | II-2п | III-2п | I-6п | I-4п | II-2п | III-2п |
| I-6п | 23,7 | 23,0 | 22,4 | 18,2 | 9,6 | 8,8 | 8,2 | 6,8 |
| I-4п | 23,0 | 22,4 | 21,7 | 17,6 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 6,2 |
| II-2п | 22,4 | 21,7 | 21,0 | 17,0 | 8,2 | 7,6 | 6,7 | 5,1 |
| III-2п | 18,2 | 17,6 | 17,0 | 16,7 | 6,8 | 6,2 | 5,1 | 4,7 |
| Примечания 1. Пересечение принято по типу «клеверный лист», примыкание по типу «труба». 2. Площадь отвода земель для размещения транспортных развязок в разных уровнях других типов определяется проектом индивидуально. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Таблица 15 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I-c категории с 2-х полосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I-c категории с 2-х полосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На равнинной местности с поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  | На пересеченной местности с поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на малоценных землях |  |  | на ценных землях |  |  | на малоценных землях |  |  | на ценных землях |  |  |
|  | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны |
|  | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 |
| 0,5 | 18 | - | - | 16 | - | - | 17 | - | - | 15 | - | - |
| 1 | 18 | 15 | - | 16 | 13 | - | - | 16 | - | - | 14 | - |
| 1,5 | - | 17 | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | 16 | - |
| 2 | - | 18 | - | - | 16 | - | - | 19 | - | - | 17 | - |
| 3 | - | 21 | - | - | 19 | - | - | 23 | - | - | 21 | - |
| 4 | - | 24 | - | - | 22 | - | - | 26 | - | - | 24 | - |
| 5 | - | 27 | - | - | 25 | - | - | 28 | - | - | 26 | - |
| 6 | - | 30 | 30 | - | 28 | 28 | - | 31 | 32 | - | 29 | 30 |
| 7 | - | 33 | 34 | - | 31 | 32 | - | 34 | 35 | - | 32 | 33 |
| 8 | - | 36 | 38 | - | 34 | 36 | - | 37 | 39 | - | 35 | 37 |
| 9 | - | 39 | 41 | - | 37 | 39 | - | 41 | 43 | - | 39 | 41 |
| 10 | - | 42 | 45 | - | 40 | 43 | - | 44 | 46 | - | 42 | 44 |
| 11 | - | 46 | 49 | - | 44 | 47 | - | 47 | 49 | - | 45 | 47 |
| 12 | - | 49 | 53 | - | 47 | 51 | - | 49 | 53 | - | 47 | 51 |

Таблица 16 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II-с категории с однополосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II-с категории с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На равнинной местности с поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  | На пересеченной местности с поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на малоценных землях |  |  | на ценных землях |  |  | на малоценных землях |  |  | на ценных землях |  |  |
|  | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны |
|  | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 |
| 0,5 | 16 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 14 | - | - |
| 1 | 17 | 13 | - | 16 | 12 | - | - | 15 | - | - | 14 | - |
| 1,5 | - | 15 | - | - | 14 | - | - | 17 | - | - | 16 | - |
| 2 | - | 16 | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - | 17 | - |
| 3 | - | 19 | - | - | 18 | - | - | 20 | - | - | 19 | - |
| 4 | - | 22 | - | - | 21 | - | - | 23 | - | - | 22 | - |
| 5 | - | 25 | - | - | 24 | - | - | 26 | - | - | 25 | - |
| 6 | - | 28 | 29 | - | 27 | 28 | - | 29 | 29 | - | 28 | 28 |
| 7 | - | 31 | 32 | - | 30 | 31 | - | 32 | 32 | - | 31 | 31 |
| 8 | - | 34 | 36 | - | 33 | 35 | - | 35 | 36 | - | 34 | 34 |
| 9 | - | 37 | 39 | - | 36 | 38 | - | 37 | 39 | - | 36 | 37 |
| 10 | - | 40 | 42 | - | 39 | 41 | - | 40 | 43 | - | 39 | 41 |
| 11 | - | 43 | 46 | - | 42 | 45 | - | 43 | 46 | - | 42 | 44 |
| 12 | - | 46 | 49 | - | 45 | 48 | - | 46 | 49 | - | 45 | 47 |

Таблица 17 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III-с категории с однополосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III-с категории с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На равнинной местности с поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  |  | На пересеченной местности с поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на малоценных землях |  |  | на ценных землях |  |  | на малоценных землях |  |  | на ценных землях |  |  |
|  | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны | постоянным |  | перем. крутизны |
|  | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 | 1:3 | 1:1,5 | 1:1,5 1:1,75 |
| 0,5 | 16 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 12 | - | - |
| 1 | 15 | 12 | - | 14 | 11 | - | - | 13 | - | - | 12 | - |
| 1,5 | - | 14 | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | 13 | - |
| 2 | - | 15 | - | - | 14 | - | - | 16 | - | - | 15 | - |
| 3 | - | 18 | - | - | 17 | - | - | 19 | - | - | 18 | - |
| 4 | - | 21 | - | - | 20 | - | - | 22 | - | - | 21 | - |
| 5 | - | 24 | - | - | 23 | - | - | 25 | - | - | 24 | - |
| 6 | - | 27 | 27 | - | 26 | 26 | - | 28 | 28 | - | 27 | 27 |
| 7 | - | 30 | 31 | - | 29 | 30 | - | 31 | 32 | - | 30 | 30 |
| 8 | - | 33 | 34 | - | 32 | 33 | - | 34 | 36 | - | 33 | 34 |
| 9 | - | 36 | 37 | - | 35 | 37 | - | 37 | 39 | - | 36 | 37 |
| 10 | - | 39 | 41 | - | 38 | 40 | - | 40 | 43 | - | 39 | 41 |
| 11 | - | 42 | 44 | - | 41 | 43 | - | 43 | 46 | - | 42 | 44 |
| 12 | - | 45 | 48 | - | 44 | 47 | - | 47 | 50 | - | 45 | 48 |

Таблица 18 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I-c категории с двухполосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог I-c категории с двухполосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на малоценных землях | на ценных землях | на малоценных землях |  |  |  | на ценных землях |  |  |  |
|  | 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,1 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,1 |
| 1 | 21 | 19 | 21 | 18 | 17 | 14 | 19 | 18 | 16 | 12 |
| 2 | 24 | 22 | 24 | 20 | 19 | 15 | 22 | 19 | 17 | 12 |
| 3 | 27 | 25 | 27 | 23 | 19 | 15 | 25 | 21 | 18 | 13 |
| 4 | 30 | 28 | 30 | 24 | 21 | 15 | 28 | 23 | 19 | 13 |
| 5 | 33 | 31 | 34 | 28 | 22 | 15 | 33 | 26 | 20 | 13 |
| 6 | 37 | 35 | 37 | 30 | 24 | 15 | 36 | 28 | 22 | 13 |
| 7 | 41 | 39 | 40 | 32 | 25 | 16 | 39 | 30 | 24 | 14 |
| 8 | 44 | 42 | 45 | 35 | 27 | 16 | 43 | 33 | 25 | 14 |
| 9 | 47 | 45 | 47 | 37 | 28 | 16 | 46 | 35 | 26 | 14 |
| 10 | 50 | 48 | - | 39 | 29 | 16 | - | 37 | 27 | 14 |
| 11 | 53 | 51 | - | 41 | 30 | 17 | - | 39 | 28 | 14 |
| 12 | - | - | - | 43 | 31 | 17 | - | 41 | 29 | 15 |

Таблица 19 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II-с категории с однополосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог II-с категории с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на малоценных землях | на ценных землях | на малоценных землях |  |  |  | на ценных землях |  |  |  |
|  | 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,1 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,1 |
| 1 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 12 | 18 | 16 | 15 | 11 |
| 2 | 22 | 21 | 22 | 19 | 17 | 12 | 21 | 18 | 16 | 11 |
| 3 | 25 | 24 | 25 | 21 | 18 | 13 | 24 | 20 | 17 | 12 |
| 4 | 28 | 27 | 28 | 23 | 19 | 13 | 27 | 22 | 18 | 12 |
| 5 | 31 | 30 | 33 | 20 | 20 | 13 | 31 | 25 | 19 | 12 |
| 6 | 35 | 34 | 36 | 28 | 22 | 13 | 34 | 27 | 21 | 12 |
| 7 | 39 | 38 | 39 | 30 | 24 | 14 | 37 | 30 | 23 | 13 |
| 8 | 42 | 41 | 43 | 33 | 25 | 14 | 41 | 32 | 24 | 13 |
| 9 | 45 | 44 | 46 | 36 | 26 | 14 | 45 | 34 | 25 | 13 |
| 10 | 48 | 47 | - | 37 | 27 | 14 | - | 36 | 26 | 13 |
| 11 | 51 | 50 | - | 39 | 28 | 14 | - | 38 | 27 | 13 |
| 12 | - | - | - | 41 | 29 | 15 | - | 40 | 28 | 14 |

Таблица 20 - Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III-с категории с однополосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для автомобильных дорог III-с категории с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на малоценных землях | на ценных землях | на малоценных землях |  |  |  | на ценных землях |  |  |  |
|  | 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,1 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,1 |
| 1 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 11 | 16 | 14 | 13 | 10 |
| 2 | 20 | 19 | 20 | 17 | 15 | 11 | 20 | 16 | 14 | 10 |
| 3 | 23 | 22 | 24 | 19 | 16 | 11 | 23 | 18 | 15 | 10 |
| 4 | 26 | 25 | 27 | 21 | 17 | 11 | 26 | 20 | 16 | 10 |
| 5 | 29 | 28 | 31 | 23 | 18 | 12 | 30 | 22 | 17 | 11 |
| 6 | 33 | 32 | 34 | 26 | 20 | 12 | 33 | 25 | 19 | 11 |
| 7 | 38 | 36 | 37 | 28 | 22 | 12 | 36 | 27 | 21 | 11 |
| 8 | 41 | 39 | 42 | 31 | 23 | 12 | 40 | 30 | 22 | 11 |
| 9 | 44 | 42 | 45 | 33 | 24 | 12 | 43 | 32 | 23 | 12 |
| 10 | 47 | 45 | - | 35 | 25 | 13 | - | 34 | 24 | 12 |
| 11 | 50 | 48 | - | 37 | 26 | 13 | - | 36 | 25 | 12 |
| 12 | - | - | - | 39 | 27 | 13 | - | 38 | 26 | 12 |

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОРОГИ

Таблица 21 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог I-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для карьерных дорог I-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 30 | - | - | 26 | 26 | - | 28 | 27 | 27 | 26 | 31 | 30 | 29 |
| 2 | - | 32 | 31 | 30 | 30 | - | 33 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 29 |
| 3 | - | 33 | 30 | 28 | 27 | - | 38 | 35 | 34 | 32 | 36 | 35 | 32 |
| 4 | - | 37 | 33 | 31 | 29 | - | 42 | 38 | 36 | 33 | 41 | 39 | - |
| 5 | - | 41 | 36 | 34 | 31 | - | 46 | 41 | 39 | - | 45 | 41 | - |
| 6 | - | 45 | 39 | 37 | - | - | 51 | 44 | 42 | - | 48 | 45 | - |

Таблица 22 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог II-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для карьерных дорог II-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 30 | - | - | 26 | 25 | - | 28 | 27 | 26 | 25 | 31 | 30 | 28 |
| 2 | - | 32 | 30 | 30 | 29 | - | 33 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 29 |
| 3 | - | 33 | 30 | 28 | 27 | - | 37 | 35 | 33 | 32 | 36 | 34 | 32 |
| 4 | - | 37 | 33 | 31 | 29 | - | 42 | 37 | 35 | 33 | 41 | 38 | - |
| 5 | - | 41 | 36 | 34 | 31 | - | 46 | 40 | 38 | - | 45 | 42 | - |
| 6 | - | 45 | 39 | 37 | - | - | 50 | 44 | 41 | - | 48 | 45 | - |

Таблица 23 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог III-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для карьерных дорог III-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 29 | - | - | 25 | 25 | - | 27 | 26 | 25 | 25 | 30 | 30 | 28 |
| 2 | - | 31 | 30 | 29 | 29 | - | 32 | 30 | 29 | 28 | 31 | 30 | 28 |
| 3 | - | 32 | 29 | 28 | 26 | - | 37 | 34 | 33 | 32 | 35 | 34 | 31 |
| 4 | - | 36 | 32 | 30 | 28 | - | 41 | 37 | 35 | 32 | 40 | 38 | - |
| 5 | - | 40 | 35 | 33 | 30 | - | 45 | 40 | 38 | - | 44 | 40 | - |
| 6 | - | 44 | 38 | 36 | - | - | 49 | 43 | 40 | - | 48 | 43 | - |

Таблица 24 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог IV-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для карьерных дорог IV-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 24 | - | - | 20 | 20 | - | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 |
| 2 | - | 26 | 25 | 24 | 23 | - | 27 | 25 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 |
| 3 | - | 27 | 24 | 22 | 21 | - | 32 | 28 | 27 | 25 | 30 | 28 | 26 |
| 4 | - | 31 | 27 | 25 | 23 | - | 36 | 31 | 29 | 27 | 34 | 31 | - |
| 5 | - | 35 | 30 | 28 | 25 | - | 40 | 34 | 32 | - | 38 | 35 | - |
| 6 | - | 39 | 33 | 29 | - | - | 44 | 38 | 35 | - | 42 | 38 | - |

Таблица 25 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог I-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для карьерных дорог I-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 48 | 30 | 36 | 30 | 27 | 26 | 24 | 35 | 32 | 30 | 27 |
| 2 | 45 | 33 | 45 | 33 | 30 | 28 | 24 | 35 | 30 | 28 | 24 |
| 3 | 42 | 36 | 49 | 36 | 32 | 29 | 24 | 40 | 34 | 29 | 25 |
| 4 | 40 | 39 | 54 | 40 | 34 | 30 | 25 | 43 | 36 | 31 | 25 |
| 5 | 50 | 42 | 52 | 44 | 37 | 32 | 25 | 47 | 38 | 32 | 26 |
| 6 | 54 | 46 | 56 | 47 | 39 | 33 | 26 | 50 | 40 | 33 | 26 |

Таблица 26 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог II-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для карьерных дорог II-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 47 | 29 | 36 | 29 | 27 | 26 | 23 | 34 | 31 | 29 | 26 |
| 2 | 44 | 32 | 45 | 33 | 29 | 27 | 23 | 34 | 30 | 27 | 24 |
| 3 | 42 | 35 | 49 | 36 | 31 | 28 | 24 | 40 | 34 | 29 | 24 |
| 4 | 46 | 38 | 53 | 39 | 33 | 29 | 24 | 43 | 36 | 31 | 25 |
| 5 | 50 | 41 | 51 | 43 | 36 | 31 | 25 | 46 | 38 | 32 | 25 |
| 6 | 54 | 45 | 55 | 46 | 38 | 32 | 25 | 49 | 40 | 33 | 25 |

Таблица 27 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог III-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для карьерных дорог III-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 47 | 29 | 35 | 29 | 27 | 26 | 23 | 33 | 29 | 27 | 25 |
| 2 | 44 | 32 | 44 | 32 | 29 | 27 | 23 | 34 | 30 | 27 | 23 |
| 3 | 41 | 35 | 48 | 35 | 31 | 28 | 23 | 39 | 33 | 28 | 24 |
| 4 | 45 | 38 | 53 | 38 | 33 | 29 | 24 | 42 | 35 | 30 | 24 |
| 5 | 48 | 41 | 51 | 43 | 36 | 31 | 24 | 46 | 37 | 31 | 25 |
| 6 | 53 | 45 | 55 | 46 | 38 | 32 | 25 | 49 | 39 | 32 | 25 |

Таблица 28 - Ширина полос отвода земель для карьерных дорог IV-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для карьерных дорог IV-к категории для расчетного автомобиля шириной 3,5 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 41 | 23 | 32 | 24 | 21 | 20 | 17 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 2 | 38 | 26 | 40 | 27 | 23 | 21 | 17 | 28 | 24 | 22 | 18 |
| 3 | 36 | 29 | 43 | 30 | 25 | 22 | 18 | 33 | 26 | 23 | 18 |
| 4 | 40 | 32 | 47 | 33 | 27 | 23 | 18 | 36 | 30 | 25 | 18 |
| 5 | 44 | 35 | 45 | 37 | 30 | 24 | 19 | 40 | 32 | 26 | 19 |
| 6 | 48 | 39 | 49 | 40 | 32 | 26 | 19 | 43 | 34 | 27 | 19 |

Таблица 29 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 23 | - | - | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 |
| 2 | - | 25 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 |
| 3 | - | 26 | 23 | 22 | 20 | 31 | 29 | 26 | 24 | 30 | 28 | 26 |
| 4 | - | 30 | 26 | 25 | 22 | 35 | 31 | 29 | 26 | 34 | 32 | 28 |
| 5 | - | 35 | 30 | 27 | 24 | 40 | 34 | 32 | 28 | 37 | 34 | - |
| 6 | - | 39 | 33 | 30 | - | 44 | 37 | 35 | - | 41 | 38 | - |

Таблица 30 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 22 | - | - | 18 | 18 | 22 | - | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 2 | - | 24 | 23 | 22 | 21 | - | 25 | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 |
| 3 | - | 25 | 22 | 20 | 18 | - | 30 | 26 | 25 | 23 | 28 | 26 | 24 |
| 4 | - | 29 | 25 | 23 | 21 | - | 34 | 29 | 27 | 25 | 31 | 28 | 25 |
| 5 | - | 33 | 28 | 26 | 23 | - | 38 | 32 | 30 | 27 | 35 | 32 | - |
| 6 | - | 37 | 31 | 29 | - | - | 42 | 36 | 33 | - | 38 | 35 | - |

Таблица 31 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог III-я категории с двухполосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог III-я категории с двухполосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 20 | - | - | 16 | 16 | 20 | - | - | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| 2 | - | 22 | 21 | 20 | 20 | - | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 |
| 3 | - | 23 | 20 | 18 | 17 | - | 27 | 24 | 23 | 21 | 26 | 25 | 23 |
| 4 | - | 27 | 23 | 21 | 19 | - | 31 | 27 | 25 | 23 | 29 | 27 | 24 |
| 5 | - | 31 | 26 | 24 | 21 | - | 36 | 30 | 28 | 25 | 33 | 30 | - |
| 6 | - | 35 | 29 | 26 | - | - | 40 | 34 | 31 | - | 37 | 33 | - |

Таблица 32 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог IV-я категории с двухполосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог IV-я категории с двухполосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 17 | - | - | 13 | 12 | 17 | - | - | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| 2 | - | 19 | 18 | 17 | 17 | - | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| 3 | - | 20 | 17 | 15 | 14 | - | 24 | 21 | 20 | 18 | 23 | 21 | 20 |
| 4 | - | 24 | 20 | 18 | 16 | - | 29 | 24 | 22 | 20 | 26 | 24 | 21 |
| 5 | - | 28 | 23 | 21 | 18 | - | 33 | 27 | 25 | 22 | 30 | 27 | - |
| 6 | - | 32 | 26 | 23 | - | - | 38 | 31 | 28 | - | 34 | 30 | - |

Таблица 33 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - веток с однополосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - веток с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:0 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 16 | - | - | 13 | 12 | 16 | - | - | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 2 | - | 18 | 17 | 17 | 16 | - | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| 3 | - | 19 | 16 | 15 | 13 | - | 24 | 20 | 19 | 17 | 22 | 21 | 19 |
| 4 | - | 23 | 19 | 18 | 15 | - | 28 | 24 | 22 | 19 | 25 | 23 | 20 |
| 5 | - | 27 | 22 | 20 | 17 | - | 32 | 27 | 24 | 21 | 29 | 26 | - |
| 6 | - | 31 | 25 | 23 | - | - | 36 | 30 | 27 | - | 33 | 30 | - |

Таблица 34 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - служебных дорог с однополосным движением, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - служебных дорог с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:0 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 19 | - | - | 13 | 12 | 19 | - | - | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 2 | - | 18 | 16 | 16 | 14 | - | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 |
| 3 | - | 22 | 19 | 18 | 16 | - | 27 | 24 | 23 | 20 | 26 | 23 | 21 |
| 4 | - | 26 | 22 | 21 | 18 | - | 31 | 27 | 25 | 22 | 29 | 27 | 24 |
| 5 | - | 30 | 25 | 23 | 20 | - | 35 | 30 | 28 | 24 | 33 | 30 | - |
| 6 | - | 34 | 29 | 26 | 22 | - | 39 | 33 | 30 | - | 36 | 32 | - |

Таблица 35 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог I-я категории с двухполосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 41 | 23 | 32 | 23 | 21 | 20 | 17 | 23 | 20 | 19 | 16 |
| 2 | 38 | 26 | 38 | 26 | 23 | 21 | 17 | 28 | 23 | 21 | 17 |
| 3 | 35 | 29 | 42 | 29 | 25 | 22 | 17 | 33 | 26 | 22 | 17 |
| 4 | 39 | 32 | 40 | 32 | 27 | 23 | 18 | 36 | 29 | 23 | 18 |
| 5 | 43 | 35 | 44 | 37 | 30 | 24 | 18 | 39 | 31 | 25 | 18 |
| 6 | 47 | 39 | 49 | 40 | 32 | 26 | 19 | 42 | 33 | 26 | 19 |

Таблица 36 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог II-я категории с двухполосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог II-я категории с двухполосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 40 | 21 | 31 | 22 | 19 | 18 | 15 | 23 | 20 | 18 | 15 |
| 2 | 36 | 24 | 37 | 25 | 21 | 19 | 16 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 3 | 34 | 27 | 41 | 28 | 23 | 20 | 16 | 31 | 25 | 20 | 16 |
| 4 | 38 | 30 | 39 | 31 | 26 | 21 | 16 | 34 | 27 | 23 | 17 |
| 5 | 42 | 33 | 43 | 35 | 28 | 23 | 17 | 37 | 29 | 24 | 17 |
| 6 | 46 | 37 | 47 | 38 | 30 | 24 | 17 | 41 | 31 | 25 | 17 |

Таблица 37 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог III-л категории с двухполосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог III-л категории с двухполосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 38 | 19 | 29 | 20 | 17 | 16 | 13 | 21 | 19 | 17 | 13 |
| 2 | 34 | 22 | 34 | 23 | 19 | 17 | 14 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 3 | 32 | 25 | 38 | 26 | 21 | 18 | 14 | 27 | 22 | 19 | 14 |
| 4 | 36 | 28 | 37 | 29 | 23 | 19 | 14 | 32 | 25 | 21 | 14 |
| 5 | 40 | 31 | 41 | 33 | 26 | 21 | 15 | 35 | 27 | 22 | 15 |
| 6 | 44 | 35 | 45 | 36 | 28 | 22 | 15 | 38 | 29 | 23 | 15 |

Таблица 38 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог IV-л категории с однополосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог IV-л категории с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 35 | 16 | 27 | 17 | 14 | 13 | 10 | 18 | 15 | 13 | 10 |
| 2 | 31 | 19 | 31 | 19 | 16 | 14 | 10 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| 3 | 29 | 22 | 35 | 23 | 18 | 15 | 10 | 24 | 19 | 15 | 10 |
| 4 | 33 | 25 | 34 | 26 | 20 | 16 | 11 | 29 | 21 | 16 | 11 |
| 5 | 37 | 28 | 38 | 30 | 22 | 17 | 11 | 32 | 24 | 19 | 11 |
| 6 | 41 | 32 | 42 | 33 | 25 | 19 | 12 | 35 | 26 | 20 | 12 |

Таблица 39 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - веток с однополосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - веток с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 34 | 16 | 27 | 16 | 14 | 13 | 10 | 17 | 14 | 13 | 10 |
| 2 | 31 | 19 | 31 | 19 | 16 | 14 | 10 | 20 | 16 | 14 | 10 |
| 3 | 28 | 22 | 35 | 22 | 18 | 15 | 10 | 24 | 18 | 15 | 10 |
| 4 | 32 | 25 | 33 | 25 | 20 | 16 | 11 | 28 | 20 | 16 | 11 |
| 5 | 36 | 28 | 38 | 29 | 22 | 17 | 11 | 31 | 24 | 18 | 11 |
| 6 | 40 | 32 | 42 | 32 | 25 | 19 | 11 | 35 | 26 | 19 | 12 |

Таблица 40 - Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - служебных дорог с однополосным движением, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для лесовозных дорог - служебных дорог с однополосным движением, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 37 | 19 | 30 | 19 | 18 | 16 | 13 | 20 | 17 | 17 | 13 |
| 2 | 34 | 22 | 34 | 22 | 19 | 17 | 13 | 23 | 19 | 17 | 13 |
| 3 | 31 | 25 | 38 | 25 | 21 | 18 | 13 | 27 | 22 | 18 | 13 |
| 4 | 35 | 28 | 36 | 28 | 23 | 19 | 13 | 31 | 25 | 19 | 14 |
| 5 | 39 | 31 | 40 | 33 | 26 | 20 | 14 | 35 | 27 | 21 | 14 |
| 6 | 43 | 35 | 45 | 36 | 28 | 22 | 15 | 38 | 29 | 22 | 15 |

Таблица 41 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог I-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог I-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 22 | - | - | 19 | 18 | - | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 |
| 2 | - | 24 | 23 | 23 | 22 | - | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 |
| 3 | - | 25 | 22 | 22 | 21 | - | 29 | 26 | 25 | 23 | 28 | 27 | 25 |
| 4 | - | 29 | 25 | 25 | 24 | - | 33 | 29 | 27 | 25 | 31 | 28 | 25 |
| 5 | - | 33 | 28 | 28 | 26 | - | 38 | 32 | 30 | 27 | 35 | 32 | - |
| 6 | - | 37 | 31 | 29 | - | - | 42 | 35 | 33 | - | 39 | 35 | - |

Таблица 42 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог II-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог II-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 22 | - | - | 18 | 18 | 22 | - | - | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 2 | - | 24 | 23 | 22 | 21 | - | 25 | 23 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 |
| 3 | - | 25 | 22 | 20 | 18 | - | 30 | 26 | 25 | 23 | 28 | 26 | 24 |
| 4 | - | 29 | 25 | 23 | 21 | - | 34 | 29 | 27 | 25 | 31 | 28 | 26 |
| 5 | - | 33 | 28 | 26 | 23 | - | 38 | 32 | 30 | 27 | 35 | 32 | - |
| 6 | - | 37 | 31 | 29 | - | - | 42 | 36 | 33 | - | 38 | 32 | - |

Таблица 43 - Для межплощадочных автомобильных дорог III-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог III-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 21 | - | - | 17 | 17 | 22 | - | - | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| 2 | - | 23 | 22 | 22 | 21 | - | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 |
| 3 | - | 24 | 21 | 20 | 18 | - | 28 | 25 | 24 | 22 | 27 | 25 | 24 |
| 4 | - | 28 | 24 | 23 | 20 | - | 33 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 26 |
| 5 | - | 32 | 27 | 25 | 22 | - | 37 | 31 | 29 | 26 | 35 | 32 | - |
| 6 | - | 36 | 30 | 28 | - | - | 41 | 34 | 32 | - | 39 | 35 | - |

Таблица 44 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории с однополосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

| Высота насыпи, м | Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории с однополосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 | 1:1,5 | 1:1,3 | 1:1 |
| 1 | 20 | - | - | 16 | 16 | 20 | - | - | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| 2 | - | 22 | 21 | 20 | 20 | - | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 |
| 3 | - | 23 | 20 | 18 | 17 | - | 27 | 24 | 23 | 21 | 26 | 25 | 23 |
| 4 | - | 27 | 23 | 21 | 19 | - | 31 | 27 | 25 | 23 | 29 | 27 | 24 |
| 5 | - | 31 | 26 | 24 | 21 | - | 36 | 30 | 28 | 25 | 33 | 30 | - |
| 6 | - | 35 | 29 | 26 | - | - | 40 | 34 | 31 | - | 37 | 33 | - |

Таблица 45 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог I-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог I-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 40 | 22 | 31 | 22 | 20 | 19 | 16 | 23 | 20 | 19 | 16 |
| 2 | 37 | 25 | 37 | 25 | 22 | 20 | 16 | 27 | 22 | 20 | 16 |
| 3 | 34 | 28 | 41 | 28 | 24 | 21 | 16 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| 4 | 38 | 31 | 39 | 31 | 27 | 22 | 17 | 35 | 28 | 23 | 17 |
| 5 | 42 | 34 | 44 | 35 | 29 | 24 | 17 | 38 | 30 | 24 | 17 |
| 6 | 46 | 38 | 48 | 39 | 31 | 25 | 18 | 41 | 32 | 25 | 18 |

Таблица 46 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог II-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог II-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 40 | 21 | 31 | 22 | 19 | 18 | 15 | 23 | 20 | 18 | 15 |
| 2 | 36 | 24 | 37 | 25 | 21 | 19 | 16 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 3 | 34 | 27 | 41 | 28 | 23 | 20 | 16 | 31 | 25 | 20 | 16 |
| 4 | 38 | 30 | 39 | 31 | 26 | 21 | 16 | 34 | 27 | 23 | 16 |
| 5 | 42 | 33 | 43 | 35 | 28 | 23 | 17 | 37 | 29 | 24 | 17 |
| 6 | 46 | 37 | 47 | 38 | 30 | 24 | 17 | 41 | 31 | 25 | 17 |

Таблица 47 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог III-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог III-в категории с двухполосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 39 | 21 | 31 | 21 | 18 | 17 | 15 | 21 | 18 | 17 | 15 |
| 2 | 36 | 24 | 36 | 24 | 20 | 19 | 15 | 26 | 21 | 19 | 15 |
| 3 | 33 | 27 | 40 | 27 | 23 | 19 | 15 | 30 | 24 | 20 | 16 |
| 4 | 37 | 30 | 38 | 30 | 24 | 21 | 16 | 34 | 27 | 21 | 16 |
| 5 | 41 | 33 | 43 | 34 | 28 | 22 | 16 | 37 | 29 | 23 | 16 |
| 6 | 45 | 37 | 47 | 37 | 30 | 24 | 16 | 40 | 31 | 24 | 17 |

Таблица 48 - Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории с однополосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м

| Глубина выемки, м | Ширина полос отвода земель для межплощадочных автомобильных дорог IV-в категории с однополосным движением для расчетного автомобиля шириной 2,75 м, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С поперечным уклоном от 0 до 3% |  | С поперечным уклоном от 3 до 9% |  |  |  |  | С поперечным уклоном от 9 до 18% |  |  |  |
|  | С заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:2 | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 | 1:1,5 | 1:1 | 1:0,5 | 1:0,2 |
| 1 | 38 | 19 | 29 | 20 | 17 | 16 | 13 | 21 | 19 | 17 | 13 |
| 2 | 34 | 22 | 34 | 23 | 19 | 17 | 14 | 24 | 20 | 17 | 14 |
| 3 | 32 | 25 | 38 | 26 | 21 | 18 | 14 | 27 | 22 | 19 | 14 |
| 4 | 36 | 28 | 37 | 29 | 23 | 19 | 14 | 32 | 25 | 21 | 14 |
| 5 | 40 | 31 | 41 | 33 | 26 | 21 | 15 | 35 | 27 | 22 | 15 |
| 6 | 44 | 35 | 45 | 36 | 28 | 22 | 15 | 38 | 29 | 23 | 15 |

Примечания

1. Ширина полосы отвода земель, установленная в табл. 1-48, предназначена для размещения:

земляного полотна по подошве насыпей или бровками внешних откосов выемок;

двусторонних кюветов при высоте насыпи (рабочая отметка) до 1,5 м в условиях равнинной местности;

односторонних кюветов, располагаемых с верховной стороны насыпей с бермами (забанкетные каналы) при поперечных уклонах местности свыше 9%;

предохранительных полос шириной 1 м с каждой стороны, откладываемых от подошвы насыпи или бровки внешнего откоса выемки или водоотводной канавы (кювета).

2. На участках, где проектом предусмотрено устройство дополнительных переходно-скоростных или грузовых полос движения, к ширине основной полосы отвода дороги, принимаемой по табл. 1-48, следует добавлять для переходно-скоростных полос 3,75 м и для грузовых 3,5 м на каждую дополнительную полосу.

3. Проектом, утвержденным в установленном порядке, определяются:

полосы отвода земель в случаях, требующих индивидуального проектирования земляного полотна (согласно СНиП РК 3.03-09), а также в случаях, когда максимальная высота одного из откосов насыпи или выемки превышает 12 м;

размеры и местоположение дополнительных полос и участков земель, отводимых в постоянное пользование для размещения конструктивных элементов дороги и дорожных сооружений, не включенных в нормы табл. 1-48 (укреплений русел у водопропускных труб, струенаправляющих дамб и траверсов, спрямлений русел и срезок у мостов, нагорных водоотводных канав при значительной косогорности, берм обеспечения устойчивости откосов, срезок грунта и вырубки леса для бассейнов, съездов, летних и тракторных дорог, пешеходных и велосипедных дорожек, проездов для местного транспорта, уширений дороги с устройством площадок для сушки зерна, декоративных лесонасаждений, комплексов обслуживания пассажирского и грузового движения, дублирующих участков дорог с необходимыми сооружениями, противоползневых, противоселевых, противолавинных и других защитных сооружений);

ширина полосы отвода земель для автомобильных дорог, располагаемых в горной местности;

ширина полосы отвода земель и размеры земельных участков, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства автомобильных дорог, а также краткосрочное или долгосрочное пользование на период действия лесовозных веток и усов;

ширина полосы постоянного отвода земель, необходимых для устройства боковых резервов, если они являются постоянным конструктивным элементом земляного полотна.

6. ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДОРОЖНОЙ 
И АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБ

6.1 Дорожная служба:

а) ДЭУ (дорожно-эксплуатационный участок) - 2,4 га

б) ДРП (дорожный ремонтный пункт) - 0,95-1,56 га

в) ВОХР моста (военизированная охрана моста) - 0,01 га

6.2 Автотранспортная служба

а) здания и сооружения обслуживания грузовых перевозок: контрольно-диспетчерские пункты - 0,04 га

б) здания и сооружения обслуживания организованных перевозок: автобусные остановки - 0,16 га

автобусные остановки с павильонами - 0,18-0,20 га

в) здания и сооружения для обслуживания участков движения в пути следования - автомобильный сервис:

мотели - 4,7-5 га

кемпинги - 1-1,5 га

площадки отдыха - 0,6-1,0 га

площадки для кратковременной остановки автомобилей с эстакадой - 0,5-0,6 га

двухсъездная эстакада на перегоне - 0,36 га

пункты питания - 2 га

пункты торговли - 2 га

автозаправочные станции (АЗС) - 0,42-0,58 га

дорожные станции технического обслуживания (СТО) - 0,40-0,52 га

пункты мойки автомобилей на въезде в город - 0,18 га

механизированная мойка - 0,22 га

6.3 Служба государственной дорожной полиции - линейные сооружения по контролю дорожного движения - 0,16-0,33 га.

Приложение А

(информационное)

Формы для анализа и сбора исходных данных

Таблица A.1 - Сводные данные о последствиях выкупа земель и переселения

| № | Наименование | Количество/Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество земельных участков, отчуждаемых в постоянное пользование: - частные/арендуемые земли; - земли сельских округов и земли запаса |  |
| 2 | Общее количество земельных участков, отчуждаемых временно |  |
| 3 | Общая площадь земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га) |  |
| 4 | Общая площадь земель, отчуждаемых временно (га) |  |
| 5 | Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га) |  |
| 6 | Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых временно (га) |  |
| 7 | Общая площадь земель коммерческого назначения, отчуждаемых в постоянное пользование (га) |  |
| 8 | Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых в постоянное пользование (га) |  |
| 9 | Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых временно (га) |  |
| 10 | Общая площадь частных земель, отчуждаемых в постоянное пользование |  |
| 11 | Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых в постоянное пользование |  |
| 12 | Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых временно |  |
| 13 | Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются навсегда |  |
| 14 | Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются временно |  |
| 15 | Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, интересы которых затрагиваются серьезно |  |
| 16 | Общее количество социально незащищенных крестьянских хозяйств |  |
| 17 | Общее количество отчуждаемых строений |  |
| 18 | Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих бизнес |  |
| 19 | Общее количество работников, чьи интересы затрагиваются: - работники предприятий, на которые оказывается воздействие; - сельскохозяйственные рабочие хозяйств, на которые оказывается воздействие |  |
| 20 | Общее число лиц, подвергающихся воздействию проекта, включая работников предприятий, на которые оказывается воздействие |  |

Таблица А2 - Пример Документа по правам на компенсацию

| Собственность |  | Описание | ЛИЗ* |  | Права на компенсацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянная утрата |  |  |  |  |  |
| Земли с/х назначения | Все потери земли независимо от серьезности последствий |  | Собственники | • Денежная компенсация по стоимости замещения или предоставление взамен земельных участков, стоимость и продуктивность которых равна стоимости и продуктивности утраченных участков, в местах, по возможности приемлемых для ЛИЗ. |  |
|  |  |  | Арендаторы (краткосрочная/ долгосрочная аренда) | • Денежная компенсация в размере рыночной стоимости брутто-урожая за один год (по средней величине за три года); или возобновление арендного договора на другом участке |  |
|  |  |  |  | • Денежная компенсация по стоимости замещения или предоставление взамен земельных участков, стоимость и продуктивность которых равна стоимости и продуктивности утраченных участков, в местах, по возможности приемлемых для ЛИЗ. |  |
|  | Серьезные последствия - утрата более 10% дохода/ продуктивной земли |  | Собственники, арендаторы | • Денежная компенсация в размере рыночной стоимости урожая за два года. |  |
| Земли коммерческого назначения |  |  | Собственники | • Денежная компенсация по стоимости замещения или предоставление взамен земельных участков, стоимость и продуктивность которых равна стоимости и продуктивности утраченных участков, в местах, по возможности приемлемых для ЛИЗ. |  |
|  |  |  | Самовольные пользователи | • Предоставление в аренду участка на государственных землях. • Как вариант, денежное пособие для самостоятельного переезда. |  |
| Здания и сооружения |  |  | Владельцы капитальных строений | • Возмещение полной рыночной стоимости или по желанию собственника предоставление здания в обмен. |  |
| Урожай | Утраченный урожай |  | Все ЛИЗ, включая самовольных пользователей | • Денежная компенсация за урожай по рыночным ценам брутто урожая за один год -выплачивается собственникам и арендаторам. |  |
| Бизнес и работа | Временная или постоянная утрата бизнеса/работ ы |  | Все ЛИЗ, включая самовольных пользователей и работников отчуждаемых предприятий | • Собственник: при постоянной утрате бизнеса собственнику выплачивается денежная компенсация, равная доходу за один год (упущенная выгода); при временной утрате бизнеса собственнику выплачивается денежная компенсация за период потери дохода с учетом компенсации наемным работникам за утрату работы (вынужденного перерыва в работе) в связи с полным или временным прекращением бизнеса в размере средней заработной платы за 3 месяца. |  |
| Переселение | Затраты на переезд и утрата дохода за один месяц |  | Все переселяемые ЛИЗ | • Пособие, достаточное для покрытия транспортных расходов и расходов за один месяц, связанных с переездом. |  |
| Социально незащищенные группы населения |  |  | ЛИЗ, которые нуждаются в специальной поддержке, чтобы воспользоваться благами проекта | • Специальные программы предоставления дополнительных компенсаций, пособий на адаптацию или другие инициативы, основанные на результатах социальной оценки и переписи лиц, интересы которых затрагиваются. |  |
| Временная утрата |  |  |  |  |  |
| Земли для производства строительных работ и для устройства карьеров |  |  | Собственники (частные или государственные) | • Денежная компенсация по местным коммерческим ставкам арендной платы за период использования. • Восстановление земли в первоначальное состояние в конце периода аренды. |  |

____________

* к/х - крестьянские хозяйства; ю/л - юридические лица; ЛИЗ - лица, интересы которых затрагиваются.

Примечание. При пользовании настоящей таблицей целесообразно проверять действие нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.

Таблица A3 - Утрата земель по категориям

А. Крестьянские хозяйства, интересы которых затрагиваются

| Категория земель | Земли, подлежащие выкупу (га) |  | Число хозяйств, интересы которых затрагиваются |  | Число лиц, чьи интересы затрагиваются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно | Временно | Постоянно | Временно |  |
| С/х земли |  |  |  |  |  |
| Земли коммерческого назначения |  |  |  |  |  |
| Земли жилого назначения |  |  |  |  |  |
| Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются) |  |  |  |  |  |
| Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются, без двойного учета) |  |  |  |  |  |

В. Юридические лица, интересы которых затрагиваются

| Категория земель | Земли, подлежащие выкупу (га) |  | Число Фирм/Юридических лиц, интересы которых затрагиваются |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно | Временно | Постоянно | Временно |
| С/х земли |  |  |  |  |
| Земли коммерческого назначения |  |  |  |  |
| Земли сельских округов |  |  |  |  |
| Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются) |  |  |  |  |
| Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются без двойного учета) |  |  |  |  |
| Итого (А и В) |  |  |  |  |
| Общее число крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих земли (без двойного учета) |  |  |  |  |

Таблица A4 - Утрачиваемые земли по типу собственности / статусу аренды крестьянских хозяйств/ юридических лиц / сельских округов

| Право собственности/ Статус аренды | Земли, подлежащие выкупу (га) |  |  | Число хозяйств (к/х) / юридических лиц (ю/л), интересы которых затрагиваются |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно | Временно | Итого | Постоянно | Временно | Итого без двойного учета |
| Частная собственность |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная аренда |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная аренда |  |  |  |  |  |  |
| Незарегистрированные |  |  |  |  |  |  |
| Земли сельских округов / земли запаса |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Итого (без двойного учета) |  |  |  |  |  |  |

Таблица А5 - Список выкупаемых земель, находящихся в частной собственности

| № | Имя частного собственника | Назначение земельного участка | Общая площадь земли (га) | Выкупаемая площадь (га) | %от выкупаемой площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |

Таблица А6 - Лица, подвергающиеся воздействию Проекта и утрачивающие бизнес

|  | ЛИЗ (лица, интересы которых затрагиваются), утрачивающие бизнес | Описание бизнеса | Год начала бизнеса | Ежемесячный доход , тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частные собственники |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| Арендаторы |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Таблица А7 - Оценка выкупаемых частных земель

| № п/п | Имя частного собственника | Назначение земельного участка | Выкупаемая площадь (га) | Начислено компенсации, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административный район 1 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
| Административный район 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Таблица А8 - Оценка дохода с сельскохозяйственных земель по административным районам

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Административный район 1 |  |  | Административный район 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование выращиваемой культуры 1 | Наименование выращиваемой культуры 2 | Наименование выращиваемой культуры 3 | Наименование выращиваемой культуры 1 | Наименование выращиваемой культуры 2 |
| 1 | Рыночная цена реализованных продуктов за 1 центнер | тенге |  |  |  |  |  |
| 2 | Себестоимость реализованных продуктов за 1 центнер | тенге |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистая прибыль с 1 центнера | тенге |  |  |  |  |  |

Таблица А9 - Расчет компенсаций за участки, имеющие затраты на освоение участков и обременения перед третьими лицами

| № | Землепользователи | Кадастровый номер | № и дата постановления, решения | Право пользования | степень воздействия, % | Всего начислено компенсаций, тенге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за досрочное прекращение обязательств перед | за затраты на освоение земельного участка | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Административный район 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица A10 - Хозяйства и юридические лица, арендаторы сельскохозяйственных земель, интересы которых

затрагиваются серьезно (степень воздействия 10% и более) (участок, км - км)

| № | Землепользователи | Кадастровый номер земельного участка № и дата постановления, решения | Право пользования | Общая площадь, га | Отчуждаемая площадь, га | Степень воздействия % | Всего начислено компенсаций, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Таблица A11 - Компенсация за утрату бизнеса, (участок км - км)

| № | ЛИЗ, утрачивающие бизнес | Описание бизнеса | Ежемесячный доход (тенге) | Кол-во месяцев | Сумма компенсации (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |

Таблица А12 - Бюджет выкупа земель и переселения (участок км - км)

|  | Виды затрат | Число ЛИЗ | Единица измерения |  | Количество | Расчетный бюджет (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компенсация за частные земли |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | а. с/х земли b. коммерческие земли |  |  |  |  |  |
| 2 | Компенсация за арендуемые с/х земли, отчуждаемые в постоянное пользование |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | а. Административный район 1: a1. Зерновые а2. Многолетние травы а3. ............. b. Административный район 2: b1. Зерновые b2. Многолетние травы |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (утрата более 10% продуктивных земель) |  |  |  |  |  |
| 4 | Компенсация за строения |  |  |  |  |  |
| 5 | Компенсация работникам, чьи интересы затрагиваются |  |  |  |  |  |
| 4 | Компенсация за утрату бизнеса |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | а. Компенсация за утраченный доход от бизнеса в. Утрата работы работниками отчуждаемого бизнеса |  |  |  |  |  |
| 5 | Помощь в переселении |  |  |  |  |  |
| 6 | Помощь социально незащищенным ЛИЗ |  |  |  |  |  |
| 7 | Перерегистрация оставшихся участков ЛИЗ |  |  |  |  |  |
| 8 | Компенсация за временные последствия, включая меры по восстановлению земель |  |  |  |  |  |
| 9 | Администрирование /реализация выкупа земель и переселения, включая внутренний мониторинг со стороны уполномоченного органа/ |  |  |  |  |  |
| 10 | Внешний мониторинг |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные затраты (10%) |  |  |  |  |  |
|  | Итого + Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |

Таблица А13 - Процесс подготовки, окончательного завершения и реализации Плана выкупа земель и переселения (ПВЗП)

| № | Наименование работ | Ответственная организация/подразделение |
| --- | --- | --- |
| А. Подготовка ПВЗП |  |  |
| A1 | Детальные исследования/консультации |  |
| А2 | Подготовка проекта ПВЗП |  |
| A3 | Рассмотрение ПВЗП |  |
| A4 | Одобрение и раскрытие |  |
| В. Обновление ПВЗП |  |  |
| В1 | Обновление исследований |  |
| В2 | Утверждение ставок компенсации |  |
| В3 | Определение участков для замены |  |
| В4 | Легализация легализуемых ЛИЗ |  |
| В5 | Идентификация социально незащищенных ЛИЗ |  |
| В6 | Подготовка обновленного ПВЗП |  |
| В7 | Рассмотрение/одобрение обновленного ПВЗП и выпуск отсутствия возражений по присуждению контрактов |  |
| В8 | Одобрение и раскрытие |  |
| С. Реализация ПВЗП |  |  |
| C1 | Распределение фондов на ВЗП, включая средства на помощь по переселению и восстановлению |  |
| С2 | Подготовка Плана действий |  |
| С3 | Идентификация различных типов лиц, интересы которых затрагиваются |  |
| С4 | Официальное уведомление |  |
| С5 | Подготовка ваучеров |  |
| С6 | Подготовка участков для замены |  |
| С7 | Регистрация новых участков |  |
| С8 | Процедуры выкупа |  |
| С9 | Выплата компенсаций |  |
| С10 | Перемещение придорожных торговцев, чьи интересы затрагиваются |  |
| С11 | Мониторинг |  |
| С12 | Подготовка отчета о соответствии |  |
| С13 | Рассмотрение отчета о соответствии и выпуск отсутствия возражений по строительным работам |  |

Ключевые слова: автомобильные дороги, полоса отвода, постоянное пользование, временное пользование, компенсация.