Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СП РК 1.02-120-2019

Применение информационного моделирования в строительной организации

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТИМСО

6.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.2 СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ

6.3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.4 МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

7. АВТОРСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

8. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

9. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА (AS-BUILT MODEL)

11. ПЕРЕДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Области применения ТИМСО на стадиях жизненного цикла строительного объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (информационное). Шаблон матрицы ответственности по управлению информацией (Пример)

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

При применении технологии информационного моделирования строительных объектов ключевое значение для достижения целей реализации инвестиционных строительных проектов имеет эффективное взаимодействие между участниками строительного процесса. Преимуществами такого подхода являются продуктивная коммуникация, повторное использование и накопление информации, эффективный обмен и сведение к минимуму потерь, рисков нереализации, противоречий или неправильной интерпретации данных.

Положения настоящего свода правил составлены на основе действующих законодательных и нормативных актов Республики Казахстан с учетом достижений науки и новых технологий, а также передового опыта экономически развитых стран в области проектирования, строительства и эксплуатации с применением технологии информационного моделирования строительных объектов, представленного в национальных и международных стандартах. Настоящий свод правил призван оптимизировать реализацию проекта посредством скоординированного и последовательного подхода, обеспечивая эффективный обмен данными и обмен информацией в междисциплинарных проектах.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил содержит рекомендации по организации внутренних процессов, связанных с внедрением и использованием ТИМСО в производственной деятельности строительной компании.

1.2 Рекомендации, изложенные в настоящем своде правил, призваны обеспечить поддержку строительным организациям при составлении собственного внутреннего регламента, организации внутренних рабочих процессов для создания и оперирования информацией в производственной деятельности.

1.3 Настоящий нормативный документ содержит рекомендации по разработке внутреннего стандарта строительной организации по ТИМСО, а также информацию о процессах управления информацией на стадии строительства.

1.4 Настоящий свод правил предназначен для участников процесса реализации строительных проектов за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, на этапе их создания (на стадии строительства) с использованием технологии информационного моделирования строительных объектов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего государственного норматива необходимы следующие ссылочные нормативные правовые акты и нормативные технические документы:

Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370-II. Об электронном документе и электронной цифровой подписи

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750. Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 890. Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов

СП РК 1.01-101-2014 Строительная терминология

СП РК 1.01-102-2014 Строительная терминология. Технология и организация строительства

СН РК 1.03-00-2011 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений

СТ РК ISO 55000-2016 Управление активами. Обзор, принципы и термины

СП РК 1.02-115-2018 «Правила организации совместного создания информации о строительстве. Среда общих данных»

СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1. Общие понятия»

СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2. Требования к информационным моделям на стадии предпроектной подготовки строительства»

СП РК 1.02-114-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 3. Требования к информационным моделям на стадии проектной подготовки строительства».

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил рекомендуется проверить действие ссылочных стандартов по информационным указателям «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться заменяющим (измененным) нормативом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Актив (asset): Идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет потенциальную или действительную ценность для организации.

Примечания

1. В соответствии с СТ РК ISO 55000-2016.

2. В настоящем своде правил актив рассматривается как физический актив, в виде объекта недвижимости (здания, сооружения, производственное оборудование, автотранспорт, инженерные сети и т.д.).

3.2 Атрибут/атрибутивная информация: информация об объекте моделирования либо связанная с объектом моделирования, представленная в электронной модели в виде текста, изображения или ссылки.

3.3 Жизненный цикл строительного объекта (life cycle): последовательные и взаимосвязанные этапы существования строительного объекта, включая его создание, эксплуатацию и завершение существования.

3.4 Заинтересованная сторона (stakeholder): Лицо, группа лиц или организация, которая может воздействовать, подвергаться воздействию, или считает, что может подвергаться воздействию решений, деятельности или результата проекта.

Примечание - Заинтересованные стороны включают в себя всех участников команды проекта, а также всех заинтересованных субъектов, как внутренних, так и внешних по отношении к генеральному подрядчику, службы эксплуатации и пользователей строительного объекта.

3.5 Заказчик (appointing party): физическое или юридическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству зданий или сооружений для собственных или государственных нужд либо в коммерческих целях

3.6 Информационная модель (information model): набор структурированных и неструктурированных информационных контейнеров. Информационные контейнеры со структурированной информацией включают графические модели, спецификации/графики, базы данных. Информационные контейнеры с неструктурированной информацией включают документацию, сопутствующие материалы/данные (видео-, аудиоматериалы).

3.7 Информационная модель актива (asset information model): информационная модель на этапе эксплуатации актива.

3.8 Информационная модель проекта (project information model): Информационная модель на этапе создания строительного объекта (актива).

3.9 Информационные требования заказчика (exchange/employer's information requirements): Приложение к договору подряда, в котором описаны требования к поставляемой информации, необходимой для оказания услуг;

Примечание - Данное приложение может быть включено в состав договора на оказание услуг в качестве приложения.

3.10 Информационный контейнер (information container) - именованный фиксированный набор данных, представленный в иерархии файловой системы или хранилища данных приложения.

3.11 Информация (information): Представление данных формализованным способом, подходящим для передачи, интерпретации или обработки.

3.12 Исполнитель (appointed party): поставщик работ, товаров, услуг.

3.13 Коллизия: Незапланированное пересечение элементов/объектов информационных моделей разделов (систем), а также недопустимое расположение элементов относительно друг друга без прямого пересечения или касания.

3.14 Команда проекта (project team): заказчик и все рабочие группы.

3.15 Моделирование: Процесс создания электронной модели с помощью специализированного программного обеспечения.

3.16 Модель: Сущность, воспроизводящая явление, объект или свойство объекта реального мира.

Примечание - Модель является приближенным представлением, сохраняющим существенные черты моделируемого объекта реального мира, и описывает основные свойства объекта моделирования, его параметры, внутренние и внешние связи с заданной разработчиком точностью. Служит для замещения объекта реального мира и изучения его свойств путем исследования модели.

3.17 Объект моделирования: Явление, объект или свойство объекта реального мира.

Примечание - Объект моделирования может быть как простым (например, изделие без учета воздействия среды), так и сложным (например, взаимодействие изделия с изделием, изделия со средой и т. п.)

3.18 Ответственный пользователь здания и сооружения: физическое или юридическое лицо (собственники зданий и сооружений, за исключением собственников помещений (квартир), физические и юридические лица, управляющие объектами кондоминиума и иными объектами промышленного и гражданского назначения), ответственное за проведение контроля технического состояния, технического обслуживания и текущего ремонта здания и сооружения

Примечание - в соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».

3.19 Рабочая группа (delivery team): ведущий исполнитель и назначенные им соисполнители.

3.20 Среда общих данных (common data environment): Единый источник информации для любого отдельно взятого проекта или актива, предназначенный для сбора, управления и распределения данных информационной модели, с помощью управляемого процесса.

3.21 Стандарт организации по ТИМСО: Совокупность правил взаимодействия всех участников процесса информационного моделирования в конкретной проектной, строительной или эксплуатирующей организации, необходимая для обеспечения эффективной совместной работы, качества разрабатываемых информационных моделей строительных объектов и функциональной совместимости цифровых данных.

3.22 Технология информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО, аналог building information modeling): Совокупность технологий, производственных процессов и регламентов, обеспечивающих возможность коллективного создания и управления информацией о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла.

3.23 Требования к информации для управленческого учета организации (organizational information requirements) - требования к информации, связанной с целями организации.

3.24 Требования к информации по активу (asset information requirements) - требования к информации в отношении эксплуатации строительного объекта (актива).

3.25 Уровень атрибутивной информации (level of information): Набор требований, определяющий необходимый объем и детализацию строительных характеристик ОМ.

3.26 Уровень геометрической информации (level of detail): Набор требований, определяющий необходимый объем и детализацию геометрического представления ОМ.

3.27 Уровень потребности в информации (level of information need): Набор требований определяющий необходимый объем и детализацию информации.

3.28 Электронная модель: Модель, выполненная в компьютерной (вычислительной) среде.

3.29 Электронная модель строительного объекта: Электронная модель, в которой объектом моделирования является строительный объект.

Примечание - электронная модель воспроизводит форму и размеры объекта моделирования и содержит другую необходимую информацию. Объектом моделирования может быть строительный объект (здание, сооружение), его часть, система или элемент.

3.30 Электронная модель строительного элемента: Электронная модель, в которой объектом моделирования является строительный элемент.

3.31 Электронно-цифровая подпись (ЭЦП): набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

3.32 Электронный документ: Документ, выполненный программно-техническим средством на электронном носителе. Информация, представленная в документе, должна быть удостоверена электронной цифровой подписью. Электронный документ состоит из двух частей: содержательной и реквизитной.

3.33 Электронный документооборот: обмен электронными документами между государственными органами, физическими и юридическими лицами.

3.34 Этап создания строительного объекта (delivery phase) - этап жизненного цикла строительного объекта, охватывающий действия, направленные на подготовку строительной документации и строительство.

3.35 Этап эксплуатации строительного объекта (operational phase) - этап жизненного цикла строительного объекта, охватывающий действия, связанные с использованием объекта по функциональному назначению и в соответствии с уровнем безопасности, установленным ранее выданным разрешением.

3.36 IFC (industry foundation classes): Открытый и нейтральный файловый формат, позволяющий обмениваться информацией между различными системами САПР и другими системами управления строительством, согласно ISO 16739:2013.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЖЦСО: Жизненный цикл строительного объекта

ТИМСО: Технология информационного моделирования строительных объектов

КП: Календарный план

AIM: Asset information model

AIR: Asset information requirements

BIM: Building information modeling

CDE: Common data environment

EIR: Exchange/employer's information requirements

ERP: Enterprise resource planning

IFC: Industry foundation class

PIM: Project information model

ERPS: Enterprise Resource Planning System

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 На этапе создания строительного объекта, включая стадию строительства, разрабатывается и используется информационная модель проекта (PIM), которая содержит графические, неграфические данные и документы.

5.2 На стадии строительства информационная модель проекта (PIM), полученная со стадии проектной подготовки строительства, используется для организации строительства и дополняется информацией, возникающей в ходе строительства.

5.3 Применение технологии информационного моделирования на стадии строительства объекта позволяет оптимизировать следующие процессы: планирование, осуществление строительно-монтажных работ, контроль и мониторинг, контроль качества, сроки, стоимость строительства и др. (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

5.4 Для применения ТИМСО необходимо наличие следующих составляющих: доступ к среде общих данных (CDE), информационные требования заказчика (EIR), стандарты организации и обмена информацией.

5.5 Информационная модель проекта (PIM) должна соответствовать действующим нормативно-правовым и нормативно-техническим документам и обеспечивать информационную основу, достаточную для осуществления строительно-монтажных работ в объеме, предусмотренном утвержденным проектом.

5.6 Требования к составу информационной модели проекта (PIM), правилам именования контейнеров, формированию электронных моделей изложены в действующих нормативных технических документах, регламентирующих применение ТИМСО.

6. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТИМСО

6.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1.1 Стандарт строительной организации по ТИМСО устанавливает правила применения технологии информационного моделирования в строительной организации, а также регламентирует взаимодействие между участниками процесса стадии строительства.

6.1.2 Стандарт утверждается строительной организацией самостоятельно и может быть включен в состав информационных требований к подрядным организациям.

6.1.3 Разработка стандарта организации по ТИМСО необходима для:

- обеспечения единых подходов и базовых требований по составу и содержанию информации о строительном объекте, в целях ее дальнейшего использования на этапе эксплуатации;

- контроля производства строительно-монтажных работ с использованием информационного моделирования;

- обеспечения обмена данными и совместной работы в среде общих данных (CDE);

- иных целей и задач, решаемых на стадии строительства жизненного цикла строительного объекта.

6.1.4 Стандарт строительной организации по ТИМСО может включать следующие разделы:

- среда общих данных;

- организация строительства;

- планирование строительства;

- мониторинг строительства;

- контроль строительства.

6.1.5 Стандарт строительной организации по ТИМСО содержит описания структуры данных и идентификаторов, правила обмена информацией, определение содержания информации для обмена, рекомендации по передаче необходимой информации, а также форматы обмена информацией.

6.2 СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ

6.2.1 Среда общих данных (CDE) на стадии строительства необходима для совместного формирования и обмена информацией о строящемся объекте.

6.2.2 Применение среды общих данных (CDE) позволяет обмениваться достоверной и актуальной информацией.

6.2.3 Технические решения для организации среды общих данных (CDE) могут иметь такие функции, как разграничение прав доступа к информации, поиск и управление документами.

Примечание - техническое решение организации среды общих данных (CDE) может быть реализовано различными способами, согласно РДС РК 1.02-04-2018 «Информационное моделирование в строительстве. Основные положения» и СП РК 1.02-115-2018 «Правила организации совместного создания информации о строительстве. Среда общих данных».

6.2.4 Для выполнения работ по разработке, настройке, управлению и поддержке среды общих данных (CDE) назначается ответственное лицо.

Примечание - В случае, если ответственное лицо по управлению средой общих данных (CDE) по проекту назначается заказчиком, то это должно быть прописано в информационных требованиях заказчика (EIR).

6.2.5 В данном разделе стандарта организации по ТИМСО необходимо прописать конкретные требования к выбранному ПО или другому техническому решению по организации среды общих данных (CDE), описание рабочих процессов в данном ПО, определение состава и характеристик оборудования (например, компьютеров, серверов, планшетов, сканеров и т.д.), необходимого при использовании ТИМСО, функциональные обязанности и права доступа.

6.2.6 Необходимо обеспечить безопасность и конфиденциальность информации, содержащейся в среде общих данных (CDE). Информационная безопасность обеспечивается путем разграничения прав доступа к частям (PIM) и авторизацией участников процесса.

6.3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.3.1 В составе стандарта организации по ТИМСО рекомендуется разработать шаблон матрицы ответственности.

6.3.2 Шаблон матрицы ответственности содержит перечень задач и функции исполнителей в отношении этих задач.

Примечание: ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) содержит шаблон матрицы ответственности по управлению информацией (Пример).

6.3.3 Электронная модель строительного объекта (ЭМСО) используется при разработке ППР в качестве источника актуальных данных.

6.3.4 При разработке проекта производства работ (ППР) с использованием ТИМСО в него рекомендуется включать:

- календарный план, интегрированный с электронной моделью строительного объекта;

Примечание - интеграция календарного плана осуществляется через сметную документацию, основой для которой является ЭМСО. Порядок формирования календарного плана регламентирован нормативным техническим документом, описывающим требования к информационной модели на стадии строительства.

- сводные ведомости строительных материалов и оборудования в электронном виде с разделением по этапам строительства;

- ПОС и другие рабочие документы, прилагаемые к основной задаче;

- информация о поставках ресурсов, оборудования, а также об использовании персонала и техники, определяемая объемом строительства;

- указание особых условий строительства (например, свойства грунта, сейсмичность района строительства, климат, техногенные условия района строительства и др.)

6.3.5 Рекомендуется использовать сметные показатели как основу для формирования ведомости объемов работ, используя специализированное программное обеспечение.

6.3.6 С целью обеспечения объекта материально-техническими ресурсами, рекомендуется составить график поступления на объект основных строительных конструкций и материалов, и график работы основных строительных машин и механизмов с применением ТИМСО.

6.3.7 Применение ТИМСО дает возможность оптимизации процессов на строительной площадке.

Используя графики потребности в строительных конструкциях и изделиях и материалах с применением ТИМСО, рекомендуется автоматизировать процесс формирования заявок на поставку необходимых ресурсов с привязкой ко времени или элементам конструкции.

6.3.8 При получении необходимых строительных конструкций, материалов, и изделий товарно-транспортные электронные накладные подписываются с помощью ЭЦП и хранятся в среде общих данных (CDE) для целей архива и аудита.

6.4 МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

6.4.1 При ведении электронного документооборота в строительной организации каждый документ в составе исполнительной документации, включая журналы, отчеты и акты, должен быть заверен ЭЦП лицом, несущим ответственность за достоверность документа.

6.4.2 Внесенные данные должны быть сохранены в среде общих хранения информации и быть доступными для проверок.

6.4.3 В электронные журналы с установленной нормативами периодичностью заносятся данные, которые позволяют осуществлять непрерывный контроль над строительными процессами.

6.4.4 Отчеты и акты хранятся и доступны участникам проекта в среде общих данных (CDE) для контроля и мониторинга текущей ситуации на строительном объекте.

6.4.5 Для фиксации хода производства строительно-монтажных работ на объекте, в том числе при принятии работ по ответственным конструкциям, узлам и т.д., рекомендуется использовать фото- и/или видеосъемку. Фото- и видеоматериалы прилагаются к соответствующим актам исполнительной документации.

6.4.6 Рекомендуется осуществлять мониторинг материально-технических ресурсов согласно графику поступления основных строительных конструкций и материалов, а также графику работы основных строительных машин и механизмов.

6.4.7 Данные входного контроля рекомендуется заносить в систему электронного документооборота с возможностью контроля и мониторинга процессов поставки, подсчета, хранения и выдачи материалов.

6.4.8 Данные о сертификатах на материалы и паспорта оборудования вносятся в систему электронного документооборота и фиксируются электронными актами.

6.4.9 Данные о расходах и остатках материалов рекомендуется формировать на основе данных общего журнала работ и вносить в систему электронного документооборота.

6.4.10 Заключение о соответствии или несоответствии продукции установленным требованиям и заполнение электронного журнала учета результатов входного контроля должно быть доступно в среде общих данных для контроля другими участниками проекта.

6.4.11 Операционный контроль с применением ТИМСО позволяет проводить контроль дистанционно при наличии фото- и видеофиксации дефектов и их устранения.

6.4.12 Операционный контроль проводится по схемам операционного контроля выполнения работ, автоматически формирующихся в системе электронного документооборота (например, в ERP-системе) для всех строительных и монтажных процессов.

6.4.13 Производственно-технический контроль рекомендуется осуществлять визуальным и инструментальными методами с применением фото- и видеофиксации. Материалы фото- и видеофиксации прилагаются к актам в системе электронного документооборота.

6.4.14 Все данные о материалах, конструкциях, изделиях, замечания по качеству выполненных работ, методы производства работ, начало и ход их выполнения заносятся в электронные журналы, доступные в среде общих данных для других участников проекта.

6.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

6.5.1 Рекомендуется использовать ЭМСО для прогноза рисков безопасности.

6.5.2 Допускается использование ЭМСО с привязкой к опасным видам работ в календарном плане в специализированном ПО для определения опасных зон производства работ и предотвращения пространственных конфликтов на строительной площадке при выполнении строительно-монтажных работ.

6.5.3 Данные информационной модели проекта (РIМ) используются в специализированном ПО для оптимизации труда, распределения загрузки ИТР и расхода ресурсов, организации и контроля работы транспорта и строительных процессов, обеспечения безопасности, непрерывности сбора данных с помощью датчиков и меток.

7. АВТОРСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

7.1 При осуществлении авторского и технического надзоров по объектам, строящимся с применением ТИМСО:

7.1.1 Необходимо использовать среду общих данных (CDE) как единственный достоверный источник информации.

7.1.2 Для контроля над строительством надзорным органам предоставляется доступ только к ограниченному списку исполнительных документов в среде общих данных.

7.2 Для осуществления авторского и технического надзора необходимо предоставить доступ к среде общих данных (CDE), содержащей информацию о контроле качества работ, таких как:

- схемы операционного контроля выполняемых работ в электронном виде;

- перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ в электронном формате;

- указания о сроках проверки качества работ с лабораторными испытаниями материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов;

- порядок опробования отдельных агрегатов и систем инженерного оборудования;

- и иная информация согласно требованию конкретного проекта.

7.3 Замечания надзорных органов регистрируются в разделах журналов в электронном виде, с указанием времени и даты проверки.

7.4 Каждое замечание подписывается с помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи) представителем авторского и/или технического надзора.

7.5 Для фиксации замечаний авторского и технического надзора рекомендуется применять фото- и видеосъемку. Материалы фото- и видеофиксации прилагаются к актам.

7.6 Замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вносятся в общий журнал работ в электронном виде.

7.7 Для проведения авторского надзора, рекомендуется применять системы для дистанционного контроля: видеофиксации, видеотрансляции и иных систем надзора и мониторинга строительной площадки.

8. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

8.1 Система управления строительным производством должна обеспечивать возможность использования информации для всех участников строительного процесса.

8.2 Для сбора, анализа, обмена и хранения информации на стадии строительства объекта рекомендуется назначить лицо, ответственное за управление информацией.

8.3 К задачам управления информацией на стадии строительства объекта относятся обеспечение обмена актуальной информацией между всеми заинтересованными сторонами, а также передача информации на следующую стадию жизненного цикла строительного объекта, соблюдение необходимых процедур при работе в среде общих данных (CDE), в используемых программных средствах, соблюдение информационных требований заказчика (EIR) и решение иных задач данной стадии жизненного цикла.

8.4 Обмен информацией происходит между всеми участниками строительного процесса:

- внутри строительной организации;

- между строительной организацией и внешними заинтересованными сторонами;

- между строительной организацией и надзорными органами;

- между строительной организацией и заказчиком;

- между строительной организацией и проектной организацией;

- между взаимозависимыми проектами.

8.5 В целях контроля лицо, ответственное за управление информацией, определяет контрольные точки процесса формирования информационной модели проекта (PIM). При определении контрольных точек допускается применять различные подходы:

- по мере завершения определенных видов строительно-монтажных работ (монтажа строительных конструкций, монтажа инженерных систем, отделочных работ и других видов работ);

- по отчетным периодам (неделя, месяц, квартал и т.д.);

- по очередности строительства и т.д.

8.6 Строительной организации необходимо определить методы и процедуры производства информации. Технические аспекты формирования информационной модели проекта (PIM) рассматриваются в нормативном документе, регламентирующем требования к информационной модели на стадии строительства.

8.7 При составлении требований к методам и процедурам производства информации о строительном объекте необходимо учесть следующие аспекты:

- создание, просмотр и утверждение новой информации;

- безопасности и распространения информации;

- представления информации заказчику;

- опыт реализации аналогичных проектов с применением ТИМСО.

8.8 Лицо, ответственное за управление информацией, обеспечивает информационную безопасность путем разграничения прав доступа участников проекта к среде общих данных (CDE).

9. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ

9.1 Перед началом строительных работ над проектом следует определить и зафиксировать в матрице ответственности функции и обязанности исполнителей по управлению информацией (формирование информационной модели проекта (PIM) на стадии строительства, обеспечение актуальности данных информационной модели проекта (PIM), обеспечение обмена, безопасного хранения и использования информации) как внутри строительной организации, так и в отношении субподрядчиков. (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

9.2 Распределение функций между участниками проекта определяет заказчик, матрицу ответственности на проекте формирует назначенное заказчиком ответственное лицо в строительной организации.

9.3 В проекте, реализующемся с применением ТИМСО, может возникнуть необходимость исполнения следующих функций:

- управления информацией;

- технической поддержки.

9.4 Функция управления информацией включает в себя контроль за соблюдением стандартов и требований (стандарта организации по ТИМСО, информационных требований заказчика (EIR)), контроль за наполнением и актуализацией информационной модели проекта (РIМ), соблюдение процедур утверждения и согласования информации.

9.5 Функция технической поддержки включает в себя обеспечение доступа и разграничение прав доступа в среде общих данных (CDE), обеспечение возможности обмена данными между исполнителями, обеспечение совместимости между различными ПО и т.п.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА (AS-BUILT MODEL)

10.1 Исполнительная электронная модель строительного объекта (as-built model) может быть сформирована различными способами:

- на основе ЭМСО, разработанной на предыдущей стадии ЖЦСО;

- методом лазерного сканирования;

- методом фотограмметрии;

- на основе съемки электронным тахеометром (RTS);

- и иными способами.

10.2 Исполнительная электронная модель строительного объекта (as-built) формируется на основе требований, изложенных в информационных требованиях заказчика (EIR).

Примечание - требования к исполнительной электронной модели также описаны в СП РК, регламентирующем требования к информационным моделям на стадии строительства.

10.3 Исполнительная документация служит основой для формирования исполнительной электронной модели строительного объекта (as-built model).

10.4 Генерирование исполнительной электронной модели (as-built model) осуществляется на основе геометрической и атрибутивной информации. Атрибутивная информация содержит данные о материалах элементов, информации об огнестойкости, информации производителя, невидимых внутренних слоев материала (материалы внутри стен, полов, крыш и т. д.) и информация о строительных системах.

10.5 Для создания исполнительной электронной модели (as-built model) моделируется геометрия здания, которую затем необходимо связать с дополнительной атрибутивной информацией.

11. ПЕРЕДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

11.1 Результаты, которые необходимы для передачи объекта в эксплуатацию, после осуществления процедуры подписания акта ввода в эксплуатацию:

- построенный строительный объект;

- информационная модель проекта (PIM), включая исполнительную электронную модель строительного объекта (as-built model).

11.2 Необходимая для этапа эксплуатации строительного объекта информация переходит из информационной модели проекта (PIM) в информационную модель актива (AIM).

11.3 На этап эксплуатации может быть передана соответствующая информация в согласованных ранее в EIR форматах, а также электронные модели строительного объекта (проектные), в случае внесения в них изменений авторами проекта в процессе строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Области применения ТИМСО на стадиях жизненного цикла строительного объекта

| № | Области применения ТИМСО | Стадия предпроектной подготовки строительства | Стадия проектной подготовки строительства | Стадия строительства | Этап эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Моделирование существующих условий |  |  |  |  |
| 2 | Оценка стоимости строительства |  |  |  |  |
| 3 | Календарное планирование |  |  |  |  |
| 4 | Посадка здания на местность |  |  |  |  |
| 5 | Анализ строительной площадки |  |  |  |  |
| 6 | Разработка АР |  |  |  |  |
| 7 | Разработка проекта |  |  |  |  |
| 8 | Расчет конструкций |  |  |  |  |
| 9 | Устойчивость |  |  |  |  |
| 10 | Экспертиза проекта |  |  |  |  |
| 11 | Мониторинг и контроль |  |  |  |  |
| 12 | Использование строительной площадки |  |  |  |  |
| 13 | Возведение сложных конструкций и узлов |  |  |  |  |
| 14 | Цифровое изготовление строительных конструкций |  |  |  |  |
| 15 | Сбор данных Примечание: на стадии строительства сбор данных осуществляется для формирования исполнительной электронной модели (as-built model) |  |  |  |  |
| 16 | Управление активами (превентивное) |  |  |  |  |
| 17 | Планирование обслуживания |  |  |  |  |
| 18 | Анализ систем |  |  |  |  |
| 19 | Управление пространством и мониторинг |  |  |  |  |
| 20 | Стихийные бедствия |  |  |  |  |

Направления использования ТИМСО на стадии строительства

Моделирование существующих условий на стадии строительства

Описание процесса:

Процесс, в котором разрабатывается исполнительная электронная модель (as-built model) построенного объекта или конкретной области на объекте посредством лазерного сканирования и другими методами съемки, в зависимости от того, что является желательным и наиболее эффективным.

Потенциальная ценность:

• Использование в качестве входных данных для этапа эксплуатации

• Повышение точности исполнительной документации

• Обеспечение точного представления выполненных работ на строительной площадке

• Использование для целей визуализации

• Использование в качестве процесса проверки для завершенных работ

Необходимые ресурсы:

• Геодезическое оборудование

• Аппаратное и программное обеспечение для трехмерного лазерного сканирования

• Программное обеспечение для разработки электронных моделей

Требуемые компетенции:

• Умение использовать и дополнять электронную модель.

• Знание инструментов трехмерного лазерного сканирования.

• Знание альтернативных инструментов и оборудования для съемки.

• Возможность генерирования исполнительной электронной модели строительного объекта (as-built model) на основе трехмерного лазерного сканирования и/или других данных съемки.

Получаемая информация:

• Облако точек существующего здания

• Параметрическая модель, включая данные о существующих компонентах строительного объекта

Определяется EIR:

• Требования к допускам при формировании исполнительной электронной модели (as-built model)

• Требования к съемке (лазерное сканирование, фотограмметрия и т.д.)

Оценка стоимости строительства

Описание

Процесс, в котором ТИМСО может использоваться для оказания помощи в создании количественных показателей и затрат на этапе создания строительного объекта. Этот процесс помогает измерить влияние на затраты в связи с изменениями проекта и сократить чрезмерные расходы бюджета из-за внесенных в него изменений.

Потенциальная ценность

• Точное количественное определение моделируемых конструкций

• Предоставление информации о стоимости заказчику на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта, включая изменения во время строительства.

Необходимые ресурсы:

• Программное обеспечение для формирования сметы на основе моделей.

• Данные о затратах

Требуемые компетенции

• Способность корректировать план затрат в соответствии с данными, имеющимися в модели.

Календарное планирование

Описание

Процесс, в котором к электронной модели строительного объекта интегрируется временная шкала. Календарное планирование используется для эффективного планирования в процессе реконструкции, модернизации или строительства для отображения последовательности строительства и требований к пространству на строительной площадке.

Потенциальная ценность:

• Определение последовательности с указанием критического пути проекта

• Мониторинг фактического прогресса на строительной площадке в сравнении с планом

• Динамические планы с множеством вариантов решений для задач по планированию

• Планирование работы и распределение людских и материальных ресурсов

• Определение конфликтов рабочего пространства

• Мониторинг состояния закупок строительных материалов

Необходимые ресурсы

• Программное обеспечение для планирования

Требуемые компетенции:

• Знание программного обеспечения для планирования: импорт геометрии, управление ссылками, создание и управление анимацией и т. д.

Разработка проекта

Описание:

При разработке проекта, строительная организация может быть привлечена в качестве заинтересованной стороны. Участие строительной организации при разработке проекта рекомендовано для повышения качества проектируемой модели, планирования процессов и эффективной коллаборации.

Требуемые компетенции:

• Умение создавать и развивать модель BIM

• Знание методологии строительства

• Опыт проектирования и строительства

Определяется EIR.

• LOD, необходимый для моделей на каждой стадии

Мониторинг и контроль

Описание:

Процессы, осуществляемые на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта, позволяющие проводить оценку текущей ситуации, предотвратить риски и

Потенциальная ценность:

• Мониторинг и контроль производства СМР с помощью модели.

• Уменьшение и устранение рисков на строительной площадке.

• Визуализация строительства.

• Повышение производительности.

Необходимые ресурсы:

• Приложение для обзора модели

Требуемые компетенции:

• Ведение исполнительной документации в электронном виде в среде общих данных

• Исполнение контроля над строительством и ведение отчетности в электронном виде

Определяется EIR:

• Количество официальных проверок для координации

• Лицо, ответственное за координирование проекта

Планирование строительной площадки

Описание:

Процесс, в котором ТИМСО используется для представления информации о постоянных и временных объектах на строительной площадке в течение процесса строительства.

Дополнительная информация, включенная в информационную модель проекта (PIM), может включать трудовые ресурсы, материалы с соответствующими поставками и местоположение оборудования.

Потенциальная ценность:

• Эффективная генерация схемы использования площадки для временных сооружений, сборочных площадок и поставок материалов на стадии строительства.

• Быстрая идентификация потенциальных и критических пространственных и временных конфликтов.

• Оценка компоновки строительной площадки по соображениям безопасности.

• Минимизация количества времени, затрачиваемого на формирование строительного генерального плана.

Необходимые ресурсы:

• Программное обеспечение для планирования

• Программное обеспечение для интеграции моделей

Требуемые компетенции:

• Умение работать с электронными моделями

• Знание методологии строительных процессов

• Умение планировать технологические процессы

Возведение сложных конструкций и узлов с использованием ТИМСО

Описание:

Процесс, в котором технология информационного моделирования может быть использована для представления информации о сложных конструкциях и узлах.

Потенциальная ценность

• Повышение производительности строительства

• Понимание сложных строительных конструкций и узлов при возведении

Требуемые компетенции:

• Умение использовать электронную модель строительного объекта.

• Знание методов возведения сложных конструкций и узлов

Цифровое изготовление строительных конструкций

Описание

Процесс, использующий оцифрованную информацию для облегчения изготовления строительных конструкций, в том числе уникальных. Технология информационного моделирования также может быть использована для сборки изготовленных деталей конструкций.

Потенциальная ценность:

• Экономия времени и затрат

• Минимизация допусков при заводском производстве

• Повышение производительности и безопасности изготовления

Необходимые ресурсы:

• Машиносчитываемые данные для изготовления

• Методология изготовления строительных конструкций

Требуемые компетенции:

• Способность извлекать цифровую информацию для изготовления строительных конструкций из электронных моделей

• Способность изготавливать строительные конструкции с использованием цифровой информации

Сбор данных и формирование исполнительной электронной модели (as-built model)

Описание

Сбор данных посредством исполнительной документации на стадии строительства необходим для фактического представления физических характеристик объекта.

Исполнительная электронная модель (as-built model) содержит информацию, произведенную на протяжении всего проекта, в том числе связывает данные об этапе эксплуатации, включая оборудование и планирование пространства, если заказчик намеревается использовать эту информацию в будущем.

Потенциальная ценность:

• Документирование данных для будущего использования.

• Минимизация споров при передаче объекта в эксплуатацию.

• Предоставление заказчику актуальной информации об объекте, оборудовании и помещений и т.д.

Требуемые ресурсы:

• Система электронного документооборота для ведения исполнительной документации.

• Доступ к необходимой информации в электронном формате в среде общих данных.

• База данных активов и оборудования с метаданными.

Требуемые компетенции

• Актуализация электронных моделей

• Понимание особенностей процессов эксплуатации объекта для обеспечения правильного ввода информации

Определяется EIR:

• Допуски для информации о модели (например, допуск для выключателя освещения может отличаться от допуска холодильной машины)

• Ответственные лица

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(информационное)

Шаблон матрицы ответственности по управлению информацией (Пример)

Организация самостоятельно назначает задачи в зависимости от требований конкретного проекта. Роль заинтересованной стороны может выполнять лицо или организация, задействованная в проекте и выполняющая одну из функций по реализации задачи.

R - Responsible (исполняет);

А - Accountable (несет ответственность);

С - Consult before doing (консультирует до исполнения);

I - Inform after doing (оповещается после исполнения).

| Примеры задач | Заинтересованная сторона | Заинтересованная сторона | Заинтересованная сторона | Заинтересованная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Назначение исполнителей для выполнения функции управления информацией |  |  |  |  |
| Утверждение требований к информации по проекту |  |  |  |  |
| Определение состава ключевых событий производства информации по проекту |  |  |  |  |
| Утверждение регламента управления информацией по проекту |  |  |  |  |
| Утверждение методов и процедур производства информации по проекту |  |  |  |  |
| Создание общедоступных информационных ресурсов проекта |  |  |  |  |
| Организация среды общих данных проекта |  |  |  |  |
| Утверждение информационного протокола проекта |  |  |  |  |
| Назначение исполнителей для выполнения функции управления информацией |  |  |  |  |
| Определение квалификации и возможностей группы по задаче |  |  |  |  |
| Определение квалификации и возможностей группы исполнителей |  |  |  |  |
| Определение плана мобилизации группы исполнителей |  |  |  |  |
| Формирование реестра рисков группы исполнителей |  |  |  |  |
| Согласование плана реализации задач информационного моделирования инвестиционно-строительного проекта |  |  |  |  |
| Определение подробной матрицы ответственности группы исполнителей |  |  |  |  |
| Определение требований к обмену информацией ведущим исполнителем работ |  |  |  |  |
| Полный комплект документов ведущего исполнителя работ |  |  |  |  |
| Полный комплект документов исполнителя работ |  |  |  |  |
| Мобилизация ресурсов |  |  |  |  |
| Мобилизация информационных технологий |  |  |  |  |
| Проверка методов и процедур производства информации по проекту |  |  |  |  |
| Проверка доступности справочной информации и общедоступных ресурсов |  |  |  |  |
| Создание информации |  |  |  |  |
| Проведение проверки качества |  |  |  |  |
| Рассмотрение и утверждение информации для общего использования |  |  |  |  |
| Формирование исполнительной электронной модели (As-built model) |  |  |  |  |
| Предоставление информационной модели для принятия заказчиком работ |  |  |  |  |
| Рассмотрение и принятие информационной модели |  |  |  |  |
| Архивация информационной модели проекта |  |  |  |  |
| Сбор накопленных знаний для применения в будущих проектах |  |  |  |  |

Шаблон матрицы ответственности является частью стандарта строительной организации и используется на проектах с применением ТИМСО. В соответствии с спецификой проекта матрица ответственности заполняется функциями и задачами в рамках проекта.

Заказчик может формировать матрицу ответственности (высокого уровня), распределяющую основные задачи между основными участниками проекта (генеральный подрядчик, технический надзор, авторский надзор и т.д.)

Для заполнения матрицы ответственности проекта, следует провести декомпозицию матрицы ответственности высокого уровня, с целью определения:

- какая информация должна быть произведена;

- когда и для кого информация должна быть предоставлена;

- какая группа по задаче отвечает за ее производство.

При этом необходимо рассмотреть и учесть:

- ключевые события производства информации по проекту;

- матрицу ответственности высокого уровня;

- методы и процедуры производства информации по проекту;

- элементы, выделенные из структуры информационного контейнера, предназначенные каждой группе по задаче;

- зависимости между задачами (группами по задаче) процесса производства информации.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» // Утвержден постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года № 1202;

[2] Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750;

[3] Правила приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно, а также формы акта приемки // Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 декабря 2017 года № 867;

[4] Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229;

[5] Правила оказания инжиниринговых услуг по управлению проектом строительства объектов и квалификационных требований, предъявляемых организациям, оказывающим услуги по управлению проектом // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 749;

[6] СП РК 1.01-101-2014 Строительная терминология;

[7] СП РК 1.01-102-2014 Строительная терминология. Технология и организация строительства;

[8] СП РК 1.01-103-2014 Строительная терминология. Инженерные изыскания;

[9] СП РК 1.01-104-2014 Строительная терминология. Строительные конструкции. Строительные материалы и изделия;

[10] РДС РК 1.02-04-2018 Информационное моделирование в строительстве. Основные положения;

[11] СП РК 1.02-112-2018 Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1. Общие понятия;

[12] Перечень видов работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ;

[13] Акт приемки объекта в эксплуатацию;

[14] Сборник нормативно-технической и исполнительной документации, необходимой при проведении строительно-монтажных работ;

[15] СН РК 1.03-00-2011* Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений;

[16] СН РК 1.03-16-2013 Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий;

[17] РДС РК 1.03-01-2018 Геодезическая служба и организация геодезических работ в строительстве;

[18] СН РК 1.03-01-2016 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I;

[19] СН РК 1.03-02-2014 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II;

[20] СН РК 1.03-03-2018 Геодезические работы в строительстве;

[21] СП РК 1.03-103-2013 Геодезические работы в строительстве;

[22] СП РК 1.03-101-2013 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I;

[23] СП РК 1.03-102-2014 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II;

[24] Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;

[25] Технический надзор за строительством зданий и сооружений;

[26] СТ РК ISO 12006-2-2015 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации»;

[27] СТ РК ISO 15686-1-2002 Здания и встроенное недвижимое имущество. Планирование долговечности. Часть 1. Общие принципы и структура;

[28] СТ РК ISO 22263-2012 Структура информации о строительных работах. Основы менеджмента информации о строительном объекте;

[29] СТ РК ISO 29481-1-2016 «Справочник по доставке информации. Часть 1»;

[30] СТ РК 1.1-2013. Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения;

[31] СТ РК 1.5-2013 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов;

[32] СТ РК 1.9-2013 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств; применяемых в качестве национальных и предварительных национальных стандартов;

[33] СТ РК 1.27-2013 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Стандартизация в терминологии. Основные принципы и методы;

[34] Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 890;

[35] Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;

[36] Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II;.

[37] Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования // Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299;

[38] СН РК 1.02-01-2016 Типовое проектирование;

[39] СН РК 3.01-00-2011 Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов в Республике Казахстан;

[40] СН РК 8.02-02-2002 Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

[41] СН РК 8.02-02-2011 Методика определения стоимости строительной продукции в Республике Казахстан.

[42] СТ РК ISO 55000-2016 Управление активами. Обзор, принципы и термины;

[43] СП 1.02-21-2007 Правила разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство;

[44] СП РК 1.02-101-2014 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные положения;

[45] СП РК 1.02-102-2014 Инженерно-геологические изыскания для строительства;

[46] СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства;

[47] ISO 22263:2008 Organization of information about construction works - Framework for management of project information;

[48] ISO 15686-5:2017 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing;

[49] ISO 15686-4:2014 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling;

[50] ISO 15686-10:2010 Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance;

[51] PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling;

[52] PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling;

[53] BS 1192-4:2014 Collaborative production of information - Part 4: Fulfilling employer's information exchange requirements using COBie - Code of practice;

[54] BS 8536-1:2015 Briefing for design and construction - Part 1: Code of practice for facilities management (Buildings infrastructure);

[55] BS 8536-2:2016 Briefing for design and construction - Part 2: Code of practice for asset management (Linear and geographical infrastructure);

[56] PAS 1192-5:2015 Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management;

[57] The New Zealand BIM Handbook 2019 Third Edition.

Ключевые слова: Информационные требования заказчика (EIR); Информационная модель проекта (PIM); Информационная модель актива (AIM).