Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СП РК 1.02-121-2019

Применение информационного моделирования в эксплуатирующей организации

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ АКТИВЕ

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ (OIR)

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ПО АКТИВУ (AIR)

9. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТИМСО

10. ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ОБЩИХ ДАННЫХ (CDE)

Приложение А (информационное). Цели применения ТИМСО на этапе эксплуатации

Приложение Б (информационное). Виды работ с информацией в контексте ТИМСО

Приложение В (информационное). Схемы взаимодействия участников и процессов на этапе эксплуатации строительного объекта

Приложение Г (информационное). Алгоритм определения требований к информации для управленческого учета организации (OIR) и требований к информации по активу (AIR)

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

При применении технологии информационного моделирования строительных объектов решающее значение имеет эффективное взаимодействие между участниками строительного процесса. Преимуществами такого подхода являются продуктивная коммуникация, повторное использование и накопление информации, эффективный обмен и сведение к минимуму потерь, противоречий или неправильной интерпретации данных.

Положения настоящего свода правил составлены на основе действующих законодательных и нормативных актов Республики Казахстан с учетом достижений науки и новых технологий, а также передового опыта экономически развитых стран в области проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов, представленного в национальных и международных стандартах.

Настоящий свод правил содержит рекомендации и приемлемые решения по применению технологии информационного моделирования строительных объектов, рекомендации к процессу управления информацией, условиям обмена и хранения данных на стадии эксплуатации объекта строительства.

Настоящий свод правил направлен в поддержку эксплуатирующим организациям, применяющим технологию информационного моделирования при эксплуатации зданий и сооружений, и предназначен для адаптации рабочих процессов эксплуатирующих организаций для задач информационного моделирования при эксплуатации объектов промышленного и гражданского строительства.

Содержащиеся рекомендации призваны решить такие задачи, как достижение наибольшей эффективности эксплуатационных решений, снижение возможных рисков, обеспечение качества и функциональной совместимости цифровых данных.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил предназначен к применению эксплуатирующими организациями (и иными заинтересованными сторонами) и содержит рекомендации по применению технологии информационного моделирования строительных объектов на этапе эксплуатации актива.

1.2 Настоящий свод правил направлен в поддержку развития строительной отрасли Республики Казахстан с учетом тенденции и перспективы развития информационных систем и информационно-коммуникационных технологий.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего свода правил используются следующие ссылки:

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 16 июля 2001 года № 242.

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV.

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» // Утвержден постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года № 1202.

РДС РК 1.02-04-2018  «Информационное моделирование в строительстве. Основные положения».

СТ РК ISO16739-2017 Основные промышленные классы (IFC) для совместного использования данных в строительстве и управлении зданиями и сооружениями.

СТ РК ISO55000-2016 УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ. Обзор, принципы и термины.

СП РК 1.02-115-2018 «Правила организации совместного создания информации о строительстве. Среда общих данных».

СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2. Требования к информационным моделям на стадии предпроектной подготовки строительства».

СП РК 1.02-114-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 3. Требования к информационным моделям на стадии проектной подготовки строительства».

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил рекомендуется проверить действие ссылочных стандартов по информационным указателям «Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан» и «Указатель межгосударственных нормативных документов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативом следует руководствоваться заменяющим (измененным) нормативом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего свода правил используются основные понятия, установленные законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании и градостроительной деятельности, а также терминология международных стандартов:

3.1 Актив (asset): Идентифицируемый предмет, вещь или объект, который имеет потенциальную или действительную ценность для организации.

Примечания

1. В соответствии с СТ РК ISO55000-2016.

2. В данном своде правил актив рассматривается как физический актив, в виде объекта недвижимости (здания, сооружения, производственное оборудование, автотранспорт, инженерные сети и т.д.).

3.2 Требования к информации по активу (assetinformationrequirements) - требования к информации в отношении эксплуатации строительного объекта (актива).

3.3 Информационная модель актива (assetinformationmodel) - информационная модель на этапе эксплуатации актива.

3.4 Информация (information): Представление данных формализованным способом, подходящим для передачи, интерпретации или обработки.

3.5 Информационный контейнер (informationcontainer) - именованный фиксированный набор данных, представленный в иерархии файловой системы или хранилища данных приложения.

3.6 Информационная модель (informationmodel): набор структурированных и неструктурированных информационных контейнеров. Информационные контейнеры со структурированной информацией включают графические модели, спецификации/графики, базы данных. Информационные контейнеры с неструктурированной информацией включают документацию, сопутствующие материалы/данные (видео-, аудиоматериалы).

3.7 Ответственный пользователь здания и сооружения: физическое или юридическое лицо (собственники зданий и сооружений, за исключением собственников помещений (квартир), физические и юридические лица, управляющие объектами кондоминиума и иными объектами промышленного и гражданского назначения), ответственное за проведение контроля технического состояния, технического обслуживания и текущего ремонта здания и сооружения.

Примечания

1. В соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».

2. В данном нормативе используются термины «собственник актива» и «эксплуатирующая организация», поскольку в ряде положений возникает необходимость разграничить собственника здания и сооружения и физическое или юридическое лицо, управляющее объектом недвижимости от лица собственника. Если положение норматива относится и к собственнику актива, и к эксплуатирующей организации, то используется общий термин «ответственный пользователь здания и сооружения».

3.8 Среда общих данных (commondataenvironment): Единый источник информации для любого отдельно взятого проекта или актива, предназначенный для сбора, управления и распределения данных информационной модели, с помощью управляемого процесса.

3.9 Информационная модель проекта (projectinformationmodel): Информационная модель на этапе создания строительного объекта (актива).

3.10 Стандарт организации по ТИМСО: Совокупность правил взаимодействия всех участников процесса информационного моделирования в конкретной проектной, строительной или эксплуатирующей организации, необходимая для обеспечения эффективной совместной работы, качества разрабатываемых информационных моделей строительных объектов и функциональной совместимости цифровых данных.

3.11 Технология информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО, аналог buildinginformationmodeling): Совокупность технологий, производственных процессов и регламентов, обеспечивающих возможность коллективного создания и управления информацией о строительном объекте на всех этапах его жизненного цикла.

3.12 Этап создания строительного объекта (deliveryphase) - этап жизненного цикла строительного объекта, охватывающий действия, направленные на подготовку строительной документации и строительство.

3.13 Этап эксплуатации строительного объекта (operationalphase) - этап жизненного цикла строительного объекта, охватывающий действия, связанные с использованием объекта по функциональному назначению и в соответствии с уровнем безопасности, установленным ранее выданным разрешением.

3.14 Жизненный цикл строительного объекта (lifecycle): последовательные и взаимосвязанные этапы существования строительного объекта, включая его создание, эксплуатацию и завершение существования.

3.15 Электронная модель строительного объекта: Электронная модель, в которой объектом моделирования является строительный объект.

Примечание - Электронная модель воспроизводит форму и размеры объекта моделирования и содержит другую необходимую информацию. Объектом моделирования может быть строительный объект (здание, сооружение), его часть, система или элемент.

3.16 Модель: Сущность, воспроизводящая явление, объект или свойство объекта реального мира.

Примечание - Модель является приближенным представлением, сохраняющим существенные черты моделируемого объекта реального мира, и описывает основные свойства объекта моделирования, его параметры, внутренние и внешние связи с заданной разработчиком точностью. Служит для замещения объекта реального мира и изучения его свойств путем исследования модели.

3.17 Моделирование: Процесс создания электронной модели с помощью специализированного программного обеспечения.

3.18 Объект моделирования: Явление, объект или свойство объекта реального мира.

Примечание - Объект моделирования может быть как простым (например, изделие без учета воздействия среды), так и сложным (например, взаимодействие изделия с изделием, изделия со средой и т. п.)

3.19 Заинтересованная сторона (stakeholder): Лицо, группа лиц или организация, которая может воздействовать, подвергаться воздействию, или считает, что может подвергаться воздействию решений, деятельности или результата проекта.

Примечание - Заинтересованные стороны включают в себя всех участников команды проекта, а также всех заинтересованных субъектов, как внутренних, так и внешних по отношении к генеральному подрядчику, службы эксплуатации и пользователей строительного объекта.

3.20 Исполнитель (appointedparty): поставщик работ, товаров, услуг.

3.21 Информационные требования заказчика (exchange/employer'sinformationrequirements): Приложение к договору подряда, в котором описаны требования к поставляемой информации, необходимой для оказания услуг.

Примечание - Данное приложение может быть включено в состав договора на оказание услуг в качестве приложения.

3.22 Требования к информации для управленческого учета организации (organizationalinformationrequirements) - требования к информации, связанной с целями организации.

3.23 Электронная модель: Модель, выполненная в компьютерной (вычислительной) среде.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЖЦСО: Жизненный цикл строительного объекта

ПО: Программное обеспечение

ТИМСО: Технология информационного моделирования строительных объектов

ЭМ: Электронная модель

AIM:Assetinformationmodel- Информационная модель актива

CDE: Common data environment - Среда общих данных

EIR: Exchange/employer's information requirements - Информационные требования заказчика

PIM: Projectinformationmodel- Информационная модель проекта

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Информационная модель актива (AIM) является хранилищем данных, накапливаемых в течение этапа эксплуатации актива и необходимых для обеспечения ежедневных и стратегических процессов1 эксплуатации и других процессов жизненного цикла строительного объекта.

_________________________

1 Стратегический процесс - вся совокупность действий в реализации долгосрочного управления предприятием. Это понятие относится к области стратегического менеджмента - одного из видов управленческой практики.

5.2 Данные для формирования информационной модели актива (AIM) поступают из информационной модели проекта (PIM), полученной после завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию (смотри рис.1).

Примечание - Поскольку информационная модель проекта (PIM) должна содержать информацию, необходимую для эксплуатации актива, целесообразно обеспечить участие ответственного пользователя здания и сооружения на всех этапах создания строительного объекта, согласно Таблице 1.

«Служит источником» означает «предоставляет информацию, наряду с другими возможными источниками информации»; «генерирует» означает - «служит единственным источником входных данных»; «определяет» означает «определяет содержание, структуру и методологию»; «передает в» - означает «является источником, наряду с другими возможными источниками»

Рисунок 1. Схема взаимосвязей информационных требований

и информационных моделей (согласно ISO 19650-1:2018 Organizationanddigitization

of information about buildings and civil engineering works, including building information

modelling (ВIМ) - Information management using building information modelling - Part 1:

Conceptsandprinciples.).

5.3 Информационная модель проекта (PIM), полученная после завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, хранится у собственника актива, согласно требованиям нормативных документов Республики Казахстан и внутренним стандартам организации.

Примечание - Для получения данных из информационной модели проекта (PIM) собственник актива должен предоставить доступ эксплуатирующей организации или лицу, ответственному за эксплуатацию актива, к среде общих данных, где хранится информационная модель проекта (PIM) или обеспечить передачу данных иным способом.

5.4 Информация, содержащаяся в информационной модели актива (AIM), должна быть достоверной, актуальной и достаточной для принятия решений ответственным пользователем здания и сооружения.

5.5 Для достижения оптимального эффекта от применения ТИМСО на стадии эксплуатации актива, ответственному пользователю здания и сооружения необходимо определить цели и задачи, решаемые с использованием информационных моделей (приложение А).

5.6 Для обеспечения передачи информации, накопленной на протяжении ЖЦСО, другим заинтересованным сторонам ответственный пользователь актива или собственник актива должен представлять себе возможные виды работ с информацией (смотри Приложение Б).

5.7 Эксплуатирующей организации, внедряющей в рабочий процесс технологию информационного моделирования, рекомендуется разработать стандарт организации по ТИМСО.

5.8 Программное обеспечение для решения эксплуатационных задач организации выбирается в зависимости от специфики актива и целей эксплуатирующей организации.

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ АКТИВЕ

6.1 ТИМСО применяется в качестве инструмента для организации процессов управления информацией, управления активом и обеспечения применения системы менеджмента качества в эксплуатирующей организации.

Примечание - Данные процессы описываются в стандартах ISO19650, ISO55000, ISO21500 и ISO9001. Сфера применения этих документов показана на рисунке В-1 (приложение В), схема взаимосвязи участников (заинтересованных сторон) на этапе эксплуатации актива показана на рисунке В-2 (приложение В).

6.2 В процессах управления информацией об активе необходимо учитывать интересы и цели основных категорий заинтересованных лиц, перечисленных в Таблице 1.

6.3 Управление информацией об активе осуществляется с помощью информационных требований, планирования создания информации и непосредственно создания информации, а также процессов хранения и обмена данными.

Таблица 1. Стороны, заинтересованные в информации об активе и их цели

| Заинтересованная сторона | Цель | Итог |
| --- | --- | --- |
| Собственник актива | Установить (зафиксировать) и поддерживать назначение актива | Бизнес-план развития актива |
|  | Принятие стратегических решений | Решение о перестройке или переоборудовании актива, изменении его назначения, на основе оценки затрат по жизненному циклу актива |
| Собственник актива | Установить действительные потребности пользователей актива и убедиться, что технические и другие решения им соответствуют | Включение требований в требования к информации по активу (AIR) и в информационные требования заказчика (EIR), информационная модель актива, информационная модель проекта. |
| Команда исполнителей2 | Планирование и организация эксплуатации актива | Планы по техническому обслуживанию, осмотрам, техническому обследование актива и другие мероприятия, согласно действующему законодательству РК |
|  | Мобилизация необходимых ресурсов, координация и контроль исполнения | Разработка и реализация стандарта организации по ТИМСО |
| Государственные структуры, заинтересованные лица | Обеспечение интересов населения в создании благоприятных условий проживания, улучшение экологической обстановки, предотвращение опасных (вредных) воздействий в результате хозяйственной и иной деятельности. | Сбор определенной информации об активе (в объеме, предусмотренном действующим законодательством РК) в местные исполнительные органы, соответствующие органы архитектуры и градостроительства, общественные слушания и т.д. |

6.4 В информационных требованиях определяются объем, качество и назначение информации, создаваемой на этапе эксплуатации актива.

6.5 Информационные требования делятся на требования к информации для управленческого учета организации (OIR) и требования к информации по активу (AIR).

Примечание - Информационные требования подробнее описаны в разделах 7 и 8 настоящего свода правил. Взаимосвязь информационных требований и информационных моделей показана на рис.1.

_________________________

2 на этапе эксплуатации актива - это эксплуатирующая организация или лица, непосредственно осуществляющие эксплуатацию актива (отдел хозяйственного обеспечения, технический персонал, осуществляющий обслуживание оборудования и т.п.)

6.6 Планирование создания информации состоит в определении инициирующих событий и входит в серию подготовительных действий для обеспечения управления информацией об активе (смотри рис. В-3 Приложения В).

Примечание - К инициирующим событиям относится любое событие, которое влечет за собой изменение актива и необходимость зафиксировать это изменение в информационной модели актива (AIM) - ремонт, перепланировка, реконструкция, различные обходы, осмотры и проверки для снятия показаний аппаратуры, аварии и т.д.

6.7 Хранение и использование информации осуществляется через среду общих данных (CDE).

6.8 В общую оценку рисков актива рекомендуется включить оценку рисков, связанную с созданием информации об активе, для понимания характера рисков создания информации и возможности управления последствиями рисков и вероятностью их возникновения.

6.9 При эксплуатации актива с применением ТИМСО, необходимо предусмотреть выполнение следующих функций:

- управление информацией;

- техническая поддержка.

6.10 Функция управления информацией включает в себя контроль за соблюдением стандартов и требований (стандарта организации по ТИМСО, информационных требований по активу), контроль за наполнением и актуализацией информационной модели актива (AIM), соблюдение процедур утверждения и согласования информации.

6.11 Функция управления информацией об активе может быть назначена одному или нескольким лицам, представляющим ответственного пользователя здания и сооружения, в зависимости от сложности и величины актива.

6.12 Функция технической поддержки включает в себя обеспечение доступа и разграничение прав доступа в среде общих данных (CDE), обеспечение возможности обмена данными между исполнителями, обеспечение совместимости между различными ПО и т.п.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ОРГАНИЗАЦИИ (OIR)

7.1 Ответственному пользователю здания и сооружения необходимо определить какая информация влияет на процессы стратегического управления активом, планирование действий в отношении актива, перечень функций и обязанностей по регулированию, процедуры принятия решений по вопросам использования актива.

7.2 В процессы стратегического управления активом ответственному пользователю здания и сооружения рекомендуется включать:

- управление использованием актива (включая сведения о предполагаемых возможностях использования и получения выгоды от актива для сравнения с фактическим использованием, сведения о расходах на эксплуатацию - текущих и предстоящих);

- управление безопасностью актива (включая вопросы предоставления или ограничения прав доступа к информации, касающиеся самого актива, прилегающих территорий или соседних активов и требования по безопасности актива);

- управление целевым назначением актива (включая вопросы изменения назначения актива в целом или отдельных его помещений, которые решаются на основе данных по площади, объему, сроку и условиям аренды, окружающим условиям и несущим конструкциям, и другим характеристикам);

- управление воздействием актива на окружающую среду, в том числе прогнозируемыми и фактическими факторами (включая информацию о влиянии на актив и окружающую среду таких факторов как выбросы парниковых газов, в том числе СО2, потребление энергии, утилизация отходов, потребление воды и других).

7.3 После определения стратегических целей ответственному пользователю здания и сооружения необходимо определить объем данных и информации, необходимых для принятия стратегических решений и обеспечения процессов управления активом.

Примечание - Алгоритм проработки требований к информации для управленческого учета организации (OIR) показан в приложении В.

7.4 Часть стратегических целей определяется на этапе создания строительного объекта (стадия предпроектной подготовки строительства) и формирует требования к информации по проекту (PIR) и далее информационные требования заказчика (EIR), для генерирования информации, закладываемой в информационную модель на этапе создания строительного объекта (смотри рис.1)

Примечание - Указанные процессы описаны в СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2. Требования к информационным моделям на стадии предпроектной подготовки строительства» и СП РК 1.02-114-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 3. Требования к информационным моделям на стадии проектной подготовки строительства».

7.5 На основе требований к информации для управленческого учета организации (OIR) формируются требования к информации по активу (AIR) (смотри рис.1).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ПО АКТИВУ (AIR)

8.1 Требования к информации по активу (AIR) определяют административные, коммерческие и технические аспекты создания информации для управления активами. Административные и коммерческие аспекты включают стандарты по управлению информацией, а также методы и процедуры, необходимые для ее создания. [4]

8.2 Стандарты, включающие административные аспекты управления информацией, определяют порядок (методы и процедуры) создания информации и закрепляют роли (функции) и обязанности исполнителей.

8.3 К стандартам, включающим административные и коммерческие аспекты управления информацией, относится стандарт организации по ТИМСО.

8.4 Стандарты, включающие технические аспекты управления информацией, содержат требования к информации, выраженные в виде измеримого результата, и могут включать такие разделы, как:

- требования к составу информационной модели актива (AIM);

- требования к электронным моделям;

- требования по применению классификаторов;

- требования к форматам передачи данных (из информационной модели проекта (PIM) в информационную модель актива (AIM), из различных ПО и т.д.);

- требование использования конкретного ПО;

- требования о предоставлении отчетов и их периодичности;

- требования к наименованию и организации контейнеров и др.

Примечание - Более подробно различные аспекты этих требований описаны в нормативно-техническом документе, регламентирующем требования к информационным моделям на стадии эксплуатации.

8.5 Требования к информации по активу (AIR) разрабатываются и утверждаются ответственным пользователем здания и сооружения для использования внутри организации (при процессах эксплуатации актива). В отдельных случаях при разработке требований к информации по активу (AIR) могут привлекаться иные специалисты, участие которых обеспечивает решение необходимых технологических задач.

Примечание - При формировании требований к информации по активу (AIR) целесообразно придерживаться алгоритма, представленного в приложении Г.

8.6 Необходимо обеспечить единство и непротиворечивость требований к информации по активу (AIR), если они исходят от различных заинтересованных сторон и/или касаются различных аспектов управления активом.

8.7 При определении требований к информации по активу необходимо учесть возможные сценарии использования ТИМСО на этапе эксплуатации актива (приложение Г).

8.8 В целях обеспечения передачи необходимой информации об активе, возникающей на этапе создания строительного объекта, из информационной модели проекта (РIМ) в информационную модель актива (AIM), собственнику актива рекомендуется обеспечить включение требований по наличию этой информации в состав информационных требований заказчика (ЕIR (смотри рис. 1).

Примечание - Указанные процессы описаны в СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2. Требования к информационным моделям на стадии предпроектной подготовки строительства» и СП РК 1.02-114-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 3. Требования к информационным моделям на стадии проектной подготовки строительства».

8.9 Требования к информации по активу (AIR) могут быть представлены в виде набора результатов в ответ на инициирующее событие.

Примечание - Указанные наборы требований можно сформировать по числу инициирующих событий, определенных для данного актива, что позволит при необходимости оперативно передавать их в качестве требований по активу (AIR) организации, выполняющей работы по обслуживанию актива и иным заинтересованным сторонам.

9. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТИМСО

9.1 Стандарт организации по ТИМСО является внутренним документом эксплуатирующей организации и содержит информацию:

- о ролях и обязанностях исполнителей;

- об организации среды общих данных (CDE);

- о правилах взаимодействия исполнителей в рамках среды общих данных (CDE);

- об используемом ПО и процессе работы в нем;

- о правилах передачи информации заинтересованным сторонам;

- иную необходимую информацию.

9.2 Для эффективного управления информацией по активу ответственный пользователь здания и сооружения должен определить задачи, назначить исполнителей и закрепить функции исполнителей в соответствующих документах.

Примечание - Примером таких документов могут служить должностные обязанности работника организации или иные документы, определяющие функции и должностные обязанности исполнителя.

9.3 Функции исполнителей (в рамках управления информацией по активу) делятся на 2 группы:

- роли по созданию информации, включая согласование информации между ее автором и другими источниками;

- управлении информационными процессами, что включает в себя определение методов производства информации и проверку соблюдения установленных правил производства и обмена информацией.

Примечание - Для небольших активов допускается назначать одному исполнителю несколько ролей, для крупных активов или портфелей активов рекомендуется выделять отдельного исполнителя/исполнителей для управления информацией по активу, в зависимости от сложности и количества функциональных обязанностей.

9.4 Рекомендуется определить порядок передачи функции по управлению информацией в стандарте организации по ТИМСО или в требованиях к информации по активу (AIR).

9.5 Необходимо закрепить в стандарте организации по ТИМСО форматы передачи данных внутри компании.

9.6 Рекомендуется использовать открытые форматы данных. В случае отсутствия возможности использовать открытые форматы данных, в стандарте организации по ТИМСО или в требованиях к информации по активу (AIR) должен быть зафиксирован формат (-ы) передачи данных между различными информационными системами.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ОБЩИХ ДАННЫХ (CDE)

10.1 Процессы использования и хранения информации об активе осуществляются через среду общих данных (CDE) с использованием определенных процедур, закрепленных в стандарте организации по ТИМСО и/или в требованиях к информации по активу (AIR).

Примечания

1. Стандарт организации по ТИМСО регулирует процессы внутри эксплуатирующей организации. Требования к информации по активу (AIR) являются приложением к договору между физическими или юридическими лицами (например, между собственником актива и эксплуатирующей организацией или между эксплуатирующей организацией и организацией, выполняющей какие-либо виды работ по эксплуатации актива).

2. Правила организации среды общих данных (CDE) и взаимодействия через нее заказчика, исполнителя и других заинтересованных сторон регламентируются СП РК 1.02-115-2018 «Правила организации совместного создания информации о строительстве. Среда общих данных».

10.2 Ответственному лицу, назначенному для управления данными информационной модели актива (AIM), необходимо определить процессы, адресатов и соответствующие наборы данных для предоставления и получения от исполнителей.

10.3 Ответственному лицу, назначенному для управления данными информационной модели актива (AIM), необходимо обеспечить разграничение прав доступа для редактирования и изменения информации, содержащейся в среде общих данных (CDE).

10.4 При использовании ТИМСО на этапе эксплуатации строительного объекта необходимо обеспечить защиту информации об активе, в соответствии с политикой безопасности и конфиденциальности, согласно действующему законодательству.

10.5 Наряду с обеспечением безопасности информации об активе следует учесть следующие основные аспекты, касающиеся обмена и хранения информации:

- конфиденциальность (необходимость обеспечить контроль доступа к данным и предотвратить несанкционированное использование информации);

- целостность (предотвращение несанкционированных изменений и поддержание согласованности информации);

- достоверность (обеспечение подлинности и достоверности информации, контроль за вводом данных);

- полезность (передача достоверной информации заинтересованным сторонам на протяжении всего ЖЦСО);

- доступность (необходимость обеспечить доступ к информации - в рамках среды общих данных - всем заинтересованным сторонам);

- контроль (предотвращение несанкционированного доступа и управления активом);

- устойчивость (обеспечить возможность к преобразованию, обновлению и восстановлению информации).

Приложение А

(информационное)

Цели применения ТИМСО на этапе эксплуатации

Таблица А.1 - Цели эксплуатации с применением ТИМСО и способы их достижения

| Цель | Способ достижения |
| --- | --- |
| Обеспечить унификацию и стандартизацию данных по используемому оборудованию. | - Ведение единого каталога оборудования в электронном виде с необходимым набором данных, включая паспорта оборудования. |
| Снизить влияние человеческого фактора на качество эксплуатации и обслуживания оборудования. | - Введение электронных эксплуатационных журналов и автоматизированных систем регистрации заявок на обслуживание; - Автоматизация обходов и осмотров оборудования за счет использования мобильных устройств и автоматизированного снятия и передачи необходимых показателей. |
| Внедрение риск-ориентированного подхода в эксплуатации: снижение количества отказов и времени простоя оборудования. | - Сбор информации, необходимой для оценки риска аварий и связанных с ними угроз, - Определение приоритетов в очередности ремонта оборудования в зависимости от степени критичности влияния на функционирование объекта; - Управление ресурсными характеристиками оборудования за счет интеграции с системами класса ERP, ЕАМ и т.д. визуализация, мониторинг и аналитика наблюдаемых показателей в режиме реального времени; - Анализ данных по ремонтам, отказам, дефектам, отклонениям и другим событиям, возникающим на оборудовании, зданиях и сооружениях объекта. |
| Снижение затрат на операционные расходы (особенно на сложные ремонтные работы) | - Обучение персонала с помощью электронных интеллектуальных руководств по монтажу/демонтажу и эксплуатации оборудования, инструментов виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и за счет этого сокращение времени подготовки персонала перед выполнением сложных ремонтных работ; - Повышение энергоэффективности здания за счет моделирования вариантов применения энергоэффективного оборудования и материалов и постоянного мониторинга и анализа потребления энергоресурсов.3 |
| Повышение уровня аварийной готовности и аварийного реагирования персонала | - Моделирование аварийных и внештатных ситуаций и отработка порядка действий в них с помощью аналитических тренажеров виртуальной реальности и компьютерных обучающих систем; - Оценка готовности организации к ликвидации аварийных ситуаций; - Анализ уровня опасности объекта, с учетом аварий, случавшихся на этом или аналогичном объектах. |
| Планирование срока службы строительного объекта (согласно ISO 15686) | - Общий план и график работ по техобслуживанию и замене элементов здания на весь срок службы СО; - Оценка остаточного срока службы элементов существующего СО (фактический износ) и планирование их ремонта и замены с целью снижения общих затрат; - Оценка воздействия на окружающую среду в период строительства, эксплуатации и утилизации СО; - Оценка вероятности морального износа элементов СО и его минимизация. |
| Оценка срока службы СО и его элементов в реальных условиях эксплуатации | - Получение информации о сроках службы каждого элемента СО, о микроклимате, эксплуатационных качествах элементов СО, режиме эксплуатации и техобслуживания СО. |

_____________________________

3 Согласно Закону Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV.

Приложение Б

(информационное)

Виды работ с информацией в контексте ТИМСО.

Применение технологии информационного моделирования обеспечивает передачу информации о строительном объекте на протяжении всего его жизненного цикла (см. таблицу Б.1). Применение ТИМСО на этапе эксплуатации подразумевает организованное управление информацией об активе и применение информационного моделирования для конкретных целей проекта или процессов эксплуатации здания.

Таблица Б.1 - Жизненный цикл строительного объекта

| Этапы ЖЦСО | Стадии ЖЦСО |
| --- | --- |
| 1 Создание строительного объекта | Предпроектная подготовка строительства |
|  | Проектная подготовка строительства |
|  | Строительство |
| 2 Эксплуатации строительного объекта | Обслуживание |
|  | Текущий ремонт |
|  | Капитальный ремонт |
|  | Реконструкция |
| 3 Завершение существования строительного объекта | Ликвидация |

Управление информацией об активе подразумевает определенные виды работ с информацией. Классификация видов работ с информацией приведена в таблице Б.2, где выделены пять категорий видов работ с информацией:

1) сбор,

2) формирование,

3) анализ,

4) обмен,

5) реализация информации, касающейся объекта строительства.

Первые четыре вида работ с информацией могут выполняться на любом этапе и стадии ЖЦСО (см. таблицу Б.1). Последний вид работ - реализация информации в виде физического объекта - возможен на стадии строительства и далее на этапе эксплуатации.

Также каждый из этих видов работ может выполняться над любой частью строительного объекта: над его элементами, системами, частями или над объектом в целом.

В каждой из категорий видов работ с информацией выделены три-четыре подкатегории (в скобках указаны оригинальные термины на английском языке) и приведены пояснения.

Виды работ, этапы или стадии ЖЦСО и части строительного объекта могут сочетаться в различных комбинациях. Каждая такая комбинация в международной практике называется BIM-сценарием (англ. BIMUse).

Таблица Б.2 - Виды работ с информацией в контексте ТИМСО

| № п/п | Категория / подкатегория | Описание и примеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации (Gather) - сбор, отбор и систематизация информации об объекте | Собирается, структурируется и систематизируется информация об объекте, происходит подсчёт конкретных величин и определение текущего статуса элемента при управлении его работой. Но не определяется значение и не делаются выводы о значении собранной информации. Часто этот сценарий является первым этапом комплексной серии процессов, связанных с ТИМСО. |
| 1.1 | Ввод данных (Capture) - предоставление и сохранение текущего состояния объекта и его элементов | Используется для сбора геометрических и атрибутивных4 данных об объекте: об элементах участка до разработки нового объекта или об условиях существующего объекта до его реконструкции. Данные могут быть записаны с помощью лазерного сканера или путём ручного ввода. Главное, что данные фиксируются там, где ранее не было данных. Но они являются не новообразованной информацией, а записью существующих элементов объекта. На этапе эксплуатации такой вид работы с информацией возникает если необходимо создать информационную или электронную модель существующего актива. |
| 1.2 | Подсчёт данных (Quantify) - измерение количественных характеристик элементов объекта | Часто используется как часть процесса оценки и прогнозирования затрат. На этапе проектирования количество может быть определено примерно, представлено диапазоном и изменено. На этапе строительства величины становятся более определёнными. На этапе эксплуатации данный вид работ используется при необходимости вычислить, например, объём покрытия дороги, подлежащего замене, или площади, доступной для аренды. |
| 1.3 | Контроль данных (Monitor) - сбор информации (наблюдение) о работе определенных элементов и систем объекта | Применяется для понимания работоспособности отдельных элементов или процессов объекта. Например, на этапе эксплуатации ТИМСО может использоваться для контроля температуры помещения - для этого данные системы автоматизации зданий должны быть интегрированы с данными модели. Во время строительства ТИМСО может использоваться для мониторинга производительности процесса строительства - для этого нужно, чтобы динамические данные в режиме реального времени собирались для принятия решений. |
| 1.4 | Идентификация данных (Qualify) - описание, идентификация состояния объекта | Отслеживается статус объекта (через элемент модели): например, существует ли этот элемент внутри объекта, как он работает. Отслеживание происходит в рамках ЖЦСО. Например, на этапе проектирования определяется уровень детализации элемента. На этапе строительства определяется, изготовлен ли элемент, установлен ли он или повреждён. На этапе эксплуатации собирается информация о гарантии на элемент, о степени износа элемента. Данный вид работы с информацией позволит впоследствии корректировать и прогнозировать сроки службы элементов здания (например, колонн и других несущих элементов) с учетом применения новых технологий изготовления. |
| 2 | Формирование информации (Generate) - разработка, создание информации об объекте | В течение ЖЦСО почти каждая дисциплина, связанная с объектом, формирует информацию о нём. Данный сценарий определяет, где и кем используется ТИМСО для создания информации об объекте. На этапе проектирования основным источником информации является проектная группа, на этапе строительства - субподрядчики. На этапе эксплуатации информация формируется эксплуатирующей организацией. |
| 2.1 | Назначение данных (Prescribe) - определение потребности и выбор конкретных элементов объекта, которые нужно разместить | Используется, когда определяется необходимость наличия конкретного элемента объекта. Технолог или архитектор могут предписывать необходимость в определенных помещениях или зонах объекта. Инженер ОВ может предписывать необходимость в конкретной системе ОВК. Подрядчик может определить потребность во временных элементах площадки, таких как башенный кран. Управляющий объектом может предписать конкретную заменяющую деталь. |
| 2.2 | Размещение данных (Arrange) - определение координат и расположения элементов объекта | Включает задачи, в которых определяется местоположение или конфигурация элементов объекта. На этапе планирования это может быть взаимное расположение конкретных помещений в рамках предлагаемого объекта. На этапе проектирования это может быть общее расположение противопожарных трубопроводов. На этапе строительства - например, размещение креплений, которые поддерживают этот трубопровод. На этапе эксплуатации может применяться для определения размещения мебели. |
| 2.3 | Определение размеров (Size) - определение величины и масштаба элементов объекта | Используется, когда назначается величина элемента объекта. Во время проектирования речь может идти о размерах пространств, форме стальной балки или размерах воздуховода. Во время строительства - о размере крана или толщине изоляции трубопровода. Во время эксплуатации диспетчеры предприятий регистрируют размер запасных частей или модификаций объекта. |
| 3 | Анализ информации (Analyze) - изучение, оценка элементов объекта для лучшего понимания | Элементы объекта требуют дополнительного анализа для определения их целесообразности. Данный сценарий включает процессы, в которых проводится методическое исследование элементов объекта. В этих процессах данные часто берутся из того, что было собрано или сформировано, а затем переводятся в формат, подходящий анализа и принятия решений. |
| 3.1 | Координация данных (Coordinate) - обеспечение точности и соответствия взаимосвязанных элементов объекта | Часто называется координацией проектирования или проверкой, предотвращением, управлением коллизиями5. Включает координацию проектных решений различных систем во время проектирования, координацию производства и монтажа во время строительства или координацию операций во время ремонта. В целом этот сценарий гарантирует, что элементы объекта будут соответствовать друг другу, т. к. одновременно были проанализированы все различные системы. |
| 3.2 | Симуляция процессов (Forecast) - прогнозирование будущей работы объекта и его элементов | Проводится детальный анализ для прогнозирования будущей работы объекта и его элементов. Следует учитывать главным образом финансовые, энергетические, сценарные и временные факторы. Финансовое прогнозирование включает в себя оценку себестоимости строительства, а также стоимость всего ЖЦСО. Прогнозирование энергии показывает будущее потребление энергии. Прогнозирование расхода показывает, например, потоки воздуха (в частности с использованием CFD) или циркуляцию пассажиропотоков. Прогнозирование сценариев показывает производительность объекта во время чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, наводнение, эвакуация и другие. Временное прогнозирование показывает эффективность объекта с течением времени для понимания ухудшения эксплуатационных характеристик здания и сроков замены элементов. |
| 3.3 | Согласование данных (Validate) - проверка, подтверждение точности информации об объекте | Проверяется целевая информация об объекте для обеспечения её логичности и обоснованности. Сценарий делится на три основные области проверки: назначение правил, работоспособность и подтверждение соответствия. Проверка назначения гарантирует, что объект имеет элементы, которые были указаны и запланированы. Цель проверки работоспособности заключается в том, чтобы гарантировать, что объект является конструктивно пригодным, ремонтопригодным и пригодным для использования. Также определяется, будет ли объект выполнять функцию, для которой он был разработан. Подтверждение соответствия показывает соответствие объекта стандартам, включая строительные нормы и другие. Вся информация об объекте, которая была разработана в других процессах, проверяется на точность. |
| 4 | Обмен информацией (Communicate) - предоставление информации об объекте в виде, позволяющем использовать её совместно | Часто является последним этапом многих других процессов - для передачи информации к её следующему пользователю. Этот сценарий является одним из самых ценных. Он улучшает общение и сокращает транзакционные издержки. Кроме того, передача данных часто является побочным компонентом процессов для выполнения других сценариев. |
| 4.1 | Визуализация данных (Visualize) - формирование реалистичного представления об объекте и его элементах | Включает формирование представления об объекте или его элементах. Визуализация может быть очень реалистичной и детализированной по своему характеру. Часто используется для принятия решений на стадиях проектирования и строительства объекта, а также в целях маркетинга. Может включать в себя пошаговые руководства, визуализацию модели и визуализацию графика строительства. Тот факт, что визуализация является побочным компонентом других процессов, позволяет делиться информацией об объекте более эффективным образом с меньшим количеством дополнительных усилий. |
| 4.2 | Преобразование данных (Transform) - изменение информации и её передача для использования в других процессах | Часто информация об объекте должна быть переведена из одной формы представления в другую, чтобы её можно было получить и использовать в другом процессе. Этот перевод, или преобразование данных, позволяет осуществлять взаимодействие между различными системами. Этот сценарий также позволяет информационным системам использовать на этапе эксплуатации данные, переданные с предшествующих этапов и стадий. Часто эти преобразованные данные хранятся в виде, в котором они не взаимодействует с человеком, а читаются компьютером. |
| 4.3 | Схематизация данных (Draw) - создание символьного представления об объекте и его элементах | Улучшает разработку чертежей, включая детализацию и аннотирование. Чертежи разрабатываются в параметрическом режиме. При обновлении модели обновляются соответствующие чертежи и листы. Всегда, когда символическое представление разрабатывается из интеллектуальной модели, оно считается чертежом: сюда входят изометрические, однолинейные схемы, рисунки и все другие символические представления. |
| 4.4 | Документирование (Document) - запись информации, необходимой для точного определения объекта и его элементов | Создание записи данных об объекте в текстовом или табличном формате. Сюда входят процессы, которые необходимы для точного определения элементов объекта. Результат этого процесса часто включает спецификации, техническую документацию, графики разработки и другие виды отчётности об объекте. |
| 5 | Реализация информации (Realize) - создание физического объекта и управление им на основе информации | ТИМСО способствует автоматизации при создании и эксплуатации физических элементов объекта. Этот сценарий даёт возможность производить, монтировать, контролировать и регулировать элементы объекта. Именно эти возможности в конечном итоге могут привести к повышению производительности как строительства, так и эксплуатации объектов: автоматизированной строительной площадке и автоматизированному управлению объектами. |
| 5.1 | Производство деталей (Fabricate) - использование информации об объекте для изготовления его элементов | Процессы, в которых информация о объекте напрямую используется для изготовления его элементов. Например, информация об объекте может использоваться для непосредственного изготовления конструкционных стальных профилей с помощью числового программного управления (ЧПУ). На этапе проектирования ТИМСО может использоваться для быстрого создания прототипов будущих элементов объекта. На этапе эксплуатации - для быстрого изготовления запасных частей. |
| 5.2 | Монтаж деталей (Assemble) - использование информации об объекте для объединения его отдельных элементов | Возможность предварительно собирать системы, которые изначально были раздельными. Например, системы навесных стен, энергетические сердечники, туалетные кабины. |
| 5.3 | Управление техникой (Control) - использование информации об объекте для управления работой строительного оборудования | Процессы, в которых информация об объекте используется для физического управления работой строительного оборудования. Например, использование информации об объекте для планирования будущей работы на площадке, такой как размещение стен или размещение закладных деталей в сборных панелях. Или использование информации об объекте для управления исполнительным оборудованием: определение области разбивки с использованием систем GPS, привязанных к экскаватору. Способность контролировать строительное оборудование может привести к созданию автоматизированной строительной площадки. |
| 5.4 | Управление деталями (Regulate) - использование информации об объекте при эксплуатации его элементов | Позволяет эксплуатирующей организации оптимизировать свои операции. Например, информация, полученная от датчика температуры, используется для изменения расхода системы ОВК. Ключевым фактором процесса является то, что данные из модели привязаны к интеллектуальным системам мониторинга. Это позволяет системам принимать обоснованные решения. Этот сценарий может в конечном итоге привести к полностью автоматизированной эксплуатации объекта. |

__________________________

4 Информация об объекте моделирования либо связанная с объектом моделирования, представленная в электронной модели в виде текста, изображения или ссылки.

5 Коллизией называют незапланированное пересечение элементов/объектов электронных моделей разделов (систем), а также недопустимое расположение элементов относительно друг друга без прямого пересечения или касания.

Приложение В

(информационное)

Схемы взаимодействия участников и процессов на этапе эксплуатации

строительного объекта

| А | Начало этапа создания строительного объекта - передача необходимой информации из информационной модели актива (AIM) в проектную информационную модель (PIM) |
| --- | --- |
| В | Начало этапа эксплуатации строительного объекта - передача необходимой информации из проектной информационной модели (PIM) в информационную модель актива (AIM) |
| С | Оценка использования и производительности актива |
| D | Инициирующее событие6 |

Рисунок В.1 - Схема информационных процессов на этапах ЖЦСО

и сферы применения международных стандартов по управлению

(согласно международному стандарту ISO19650).

_________________________

6 К инициирующим событиям относится любое событие, в результате которого в информационную модель актива (AIM) вносятся изменения - ремонт, перепланировка, реконструкция, различные обходы и проверки для снятия показаний аппаратуры, аварии и т.д.

| А | Заказчик (это может быть владелец актива, ответственный пользователь здания и сооружения или менеджер по управлению активом, работающий на контрактной основе) |
| --- | --- |
| В | ведущий исполнитель |
| С | исполнитель |
| ... | Различное количество участников |
| 1 | Команда управления активом или портфелем активов |
| 2 | Команда исполнителей, осуществляющая непосредственную эксплуатацию СО |
| 3 | Исполнитель, отвечающий за эксплуатацию какой-либо части или системы актива (например, компания производящая техническое обслуживание оборудования или вентиляционной системы СО) |
|  | Информационные требования и обмен информацией |
|  | Обеспечение согласования и взаимосвязи информации по требованию заказчика |

Рисунок В.2 - Взаимосвязь заинтересованных сторон на этапе эксплуатации строительного

объекта в целях управления информацией (согласно международному стандарту ISO19650).

_________________________

7 Заинтересованные стороны могут быть не связаны контрактными отношениями.

| 1 Определить информационные требования к активу 2 Определить составляющие актива и инициирующие события 3 Назначить/определить среду общих данных (CDE) 4 Известить исполнителей 5 Подготовка исполнителей 6 Производство/создание информации 7 Обсуждение/согласование этапа создания СО 8 Прием и согласование/подтверждение информации с этапа создания СО 9 Проверка (пересмотр) существующих процессов и изменение их (при необходимости) | А Подготовительные действия для обеспечения управления информацией об активе В Инициирующее событие С Деятельность на этапе эксплуатации актива DДеятельность на этапе создания СО Е Действия необходимые согласно СП по ЖЦСО (части 1-5) FПоменялся ли собственник актива или эксплуатирующая организация? |
| --- | --- |

Рисунок В.3 - Схема процессов и передачи информации на этапах ЖЦСО

(согласно международному стандарту ISO19650).

Приложение Г

(информационное)

Алгоритм определения требований к информации для управленческого

учета организации (OIR) и требований к информации по активу (AIR)

Требования к информации для управленческого учета организации (OIR) определяют круг вопросов, решить которые помогает определенная информация об активе, а требования к информации по активу (AIR) - переводит эти вопросы в конкретные технические положения. Цель требований к информации по активу (AIR) - обеспечить, чтобы информация, связанная с управлением активом, создавалась, сопоставлялась и передавалась в течение жизненного цикла актива. В требованиях к информации по активу (AIR) следует описать методы, с помощью которых информация передается в информационную модель активов (AIM). Приведенные ниже вопросы с первого по третий относятся к требованиям к информации для управленческого учета организации (OIR), с четвертого по десятый - помогают составить требования к информации по активу (AIR).

Вопросы.

1. Какова основная цель, которую необходимо достичь?

2. Какие процессы приведут к этой цели?

3. Какой набор данных необходим для решения задачи?

4. Откуда я могу получить эти данные?

5. Эти данные должны обновляться? Если да, то как часто?

6. Можно ли автоматизировать процесс получения этих данных?

7. Кто будет собирать эти данные (человек/устройство)? Если человек - какие средства нужны ему для сбора данных?

8. Кому предназначены эти данные?

9. В каком формате они необходимы? (Зависит от того в какой программе и каким образом они дальше будут использоваться)

10. Кому необходим/запрещен доступ к этим данным?

Требования к информации для управленческого учета организации могут быть разделены на блоки, как показано в таблице Г-1. Приведенный ниже шаблон не является обязательным и может быть изменен в соответствии с целями конкретной организации.

Таблица Г.1 - Шаблон деления требований к информации

для управленческого учета организации (OIR) на блоки

| № | Описание | Информация | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок 1. Информация об организации |  |  |  |
| 1.1 | Название организации | Название конкретной организации | текст |
| Блок 2. Юридическая информация |  |  |  |
| 2.1 | Информация по земельному участку | Наименование и реквизиты земельных участков | текст |
| Блок 3. Коммерческая информация |  |  |  |
| 3.1 | Площадь, для сдачи в аренду | Чистая арендуемая площадь каждого актива | м2 |
| Блок 4. Финансовая информация |  |  |  |
| 4.1 | Арендная ставка | Арендная ставка за единицу площади актива | тг/м2 |
| Блок 5. Техническая информация |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение энергоэффективности актива | Рейтинг энергоэффективности, используемый для данного актива (например, BREEAM8) | Оценка согласно выбранному рейтингу |

______________________

8 Метод экологической оценки эффективности зданий (англ. BuildingResearchEstablishmentEnvironmentalAssessmentMethod (BREEAM)) - добровольный рейтинг, разработанный в 1990 году британской организацией BREGlobalдля оценки экологической эффективности зданий.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июня 1999 г. № 409-1.

[2] Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.

[3] Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV.

[4] Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» // Утвержден постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года, № 1202.

[5] РДС РК 1.02-04-2018 Информационное моделирование в строительстве. Основные положения.

[6] СП РК 1.02-111-2017 «Применение ИМ в проектной организации».

[7] ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles.

[8] ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets.

[9] ГОСТ 33199.1-2014 ЗДАНИЯ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. Планирование срока службы. Часть 1. Основные принципы.

[10] ГОСТ ISO15686-7-2015 ЗДАНИЯ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. Планирование срока службы. Часть 7. Оценка технического состояния существующих зданий по результатам обследования.

[11] PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling.

[12] СТ РК ISO55000 «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ. ОБЗОР, ПРИНЦИПЫ И ТЕРМИНЫ».

[13] ISO 55000:2014 Asset management - Overview, principles and terminology

[14] СТ РК ISO 21500-2014 РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ (ISO 21500:2012 Guidance on project management, IDT).

[15] СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования (ISO 9001:2015 Quality management system - Requirements, IDT).

[16] СП РК 1.02-115-2018 «Правила организации совместного создания информации о строительстве. Среда общих данных».

[17] СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1. Общие понятия».

[18] СП РК 1.02-113-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 2. Требования к информационным моделям на стадии предпроектной подготовки строительства».

[19] СП РК 1.02-114-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 3. Требования к информационным моделям на стадии проектной подготовки строительства».

[20] С.А. Кривой, А.И. Сёмин, А.В. Попов, Б.О. Бебякин. Взаимосвязь BIM-сценариев в рамках инвестиционно-девелоперского проекта. Строительство уникальных зданий и сооружений, 2018, № 2 (65).

[21] DE7T: Organisation Information Requirements Template from CIBSE (The Chartered Institution of Building Services Engineers).

[22] DE5T: Asset Information Requirements Template from CIBSE (The Chartered Institution of Building Services Engineers).

[23] Минцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс. Санкт-Петербург: Питер, 2001, серия «Теория и практика менеджмента», 688 с.

[24] Kreider R.G., Messner J.І. The Uses of BIM: Classifying and Selecting BIM Uses. Version0.9.

Ключевые слова: информационные требования заказчика (EIR); информационная модель актива (AIM), информационная модель, электронная модель, BIM, ТИМСО.