СН РК 1.02-17-2003 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),
СООРУЖАЕМЫХ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТНОГО ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ПО ЛИЦЕНЗИЯМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
 
INSTRUCTIONS ON ENTERPRISES (OBJECTS) DESIGNING, ERECTED ON THE BASIS OF THE COMPLETE IMPORTED EQUIPMENT AND EQUIPMENT MADE BY THE LICENSES OF INTERNATIONAL AND NATIONAL BODIES
 
СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Определения

4. Общие положения

5. Технологическая часть проекта

6. Строительная часть

7. Охрана окружающей среды

8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

9. Охрана труда и техника безопасности

10. Сметная документация

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие СН РК «Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям», распространяется на проектирование предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям.

1.2 Требования настоящих СН должны соблюдаться при проектировании и строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 СН разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.2 При разработке СН использованы следующие государственные, межгосударственные и ведомственные нормативно-технические документы и стандарты, действующие на территории Республики Казахстан:

| СНиП РК 1.01-01-2001 | Государственные нормативы в области архитектуры и градостроительства. Основные положения. |
| --- | --- |
| СНиП РК 1.03-05-2001 | Охрана труда и техника безопасности в строительстве |
| СНиП РК 1.03-06-2002 | Строительное производство. Организация строительства предприятий зданий и сооружений. |
| СНиП РК А 2.2-1-2001 | Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. |
| СНиП РК 3.05-09-2002 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. |
| СНиП РК 4.02-05-2001 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СНиП РК 5.04-18-2002 | Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ. |
| СНиП ІІ-97-76 | Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий |
| СНиП ІІ-89-80* | Генеральные планы промышленных предприятий |
| СНиП 2.09.02-85* | Производственные здания |
| СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий |
| СНиП 2.02.05-87 | Фундаменты машин с динамическими нагрузками. |
| СНиП 2.04.08-87* | Газоснабжение |
| СНиП 3.05.02-88* | Газоснабжение |
| СНиП 2.04.07-86* | Тепловые сети |
| СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети |
| СНиП 2.04.01-85* | Внутренний водопровод и канализация зданий |
| СНиП 3.05.04-85* | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| ГОСТ 24444-87 | Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности. |
| ГОСТ 24379.0-80* | Болты фундаментные. Технические условия. |
| ГОСТ 24379.1-80 | Болты фундаментные. Общие конструкция и размеры. |
| ГОСТ 24643-81 | Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения. |
| СТ РК 3.4-94* | ГСС РК Порядок проведения сертификации продукции. Общие требования. |
| СТ РК 3.9-97 | ГСС РК Сертификация импортируемой продукции. Общие положения |
| СТ РК 1.9-1999 | ГСС РК Порядок применения международных, региональных и национальных нормативных документов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации |
| РД 50 РК 3.3-93 | ГСС РК Порядок признания иностранных сертификатов |
| ОСТ 36-143-88 | Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание. |
| ВСН 478-86 | Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов. |
| Приказ Агентства РК по ЧС от 29.11.1999 г. № 256 об утверждении Инструкции…….. | «О порядке допуска к приемочным испытаниям, выдачи разрешений на серийный выпуск и применение новых образцов отечественной, а также импортной продукции повышенной опасности, эксплуатируемой в отраслях промышленности, поднадзорных органам Государственной инспекции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящих СН применяются термины и определения в соответствии с СНиП РК 1.01-01-2001.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 При проектировании предприятий (объектов) с применением импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами, нормативно-техническими и правовыми документами Республики Казахстан.

4.2 При проектировании объекта с применением комплектного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям Заказчик должен предоставить четкое техническое задание на его проектирование.

4.3 Техническое задание на разработку проектной документации составляется заказчиком с участием проектной организации.

4.4 Заказчики строящихся предприятий (объектов) сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям по проектам, составленным и утвержденным в соответствии с требованиями действующих в РК нормативно-технических и правовых документов, несут ответственность за безопасность эксплуатации объекта в целом.

4.5 Предприятия-изготовители и поставщики должны поставлять комплектное импортное оборудование и оборудование, изготовленное по иностранным лицензиям в комплекте с полным объемом сопроводительной документации и обязательным аутентичным переводом ее на государственный или/и русский языки.

4.6 Применяемое комплектное импортное оборудование и оборудование, изготовленное по иностранным лицензиям должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями и положениями СТ РК 3.4 и СТ РК 3.9 по единым правилам, схемам, установленным в ГСС Республики Казахстан, а также межгосударственными стандартами, международными, региональными и национальными стандартами и НД зарубежных стран, введенных в Республике методом прямого применения в соответствии с порядком СТ РК 1.9.

4.7 Сертификация импортируемой продукции может проводиться в соответствии с СТ РК 3.9 и РД 50 РК 3.3 путем признания иностранного сертификата и Знака соответствия при наличии соответствующего соглашения между Республикой Казахстан и страной - поставщиком, о взаимном признании результатов сертификации.

Порядок и условия выдачи разрешений на допуск, к приемочным испытаниям, на серийный выпуск и применение новых образцов отечественной и импортируемой продукции повышенной опасности, (оборудование, машины, механизмы и т.д.), работа которых связана с потенциальным риском, согласно «Инструкции……..», утвержденной Приказом Агентства РК по ЧС от 29.11.1999 г. № 256.

Разрешение на применение импортной продукции повышенной опасности, изготовленной иностранной фирмой или по иностранным лицензиям и испытанной в организациях, аккредитованных без участия полномочных представителей РК и не имеющих соглашения о взаимопризнании результатов испытаний (сертификат) выдает АЧС РК, по материалам представленным поставщиком.

4.8 Экземпляры технических регламентов, стандартов, сертификатов или иных нормативных документов должны храниться в архиве проектной организации применившей это оборудование.

4.9 Комплектное импортное оборудование и оборудование, изготовленное по иностранным лицензиям должно быть совместимо с другим технологическим оборудованием данного объекта.

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

5.1 Технологическая часть проекта предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, может разрабатываться по нормам, правилам и стандартам стран или фирм-поставщиков этого оборудования.

В этом случае должна быть в соответствии с СТ РК 1.9, проведена процедура применения международных, региональных и национальных нормативных документов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации на территории Республики Казахстан.

5.2 В Технологической части проекта предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям должны быть приняты решения в соответствии с СНиП РК 1.02-01-2001.

5.3 При разработке технологической части проекта предприятий (объектов) следует предусматривать:

- применение комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, имеющего сертификат, выданный аккредитованным в РК органом по сертификации, на соответствие сертифицируемой продукции обязательным требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативно-технических документов Республики Казахстан, обеспечивающих ее безопасность для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды и др.

- выполнение санитарно-гигиенических требований, относящихся к конкретным видам промышленного производства, производственным процессам предприятий транспорта, связи и др. в соответствии с действующими  санитарными нормами и правилами Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

- диспетчеризацию и автоматизацию управления инженерными системами;

- оценку возможности возникновения аварийных ситуаций и решения по их предотвращению, в соответствии с действующими нормами и правилами.

6 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1 Проектирование генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых предприятий (объектов), а также разработка схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) должно выполняется, в соответствии с СНиП II-89-80* и СНиП II-97-76.

6.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения новых, расширяемых и реконструируемых предприятий (объектов) должны приниматься с учетом требований и положений соответствующих глав СНиП 2.09.02-85* СНиП 2.09.03-85 и СНиП РК 3.02.04-2002.

6.3 Монтажу оборудования должна предшествовать подготовка в соответствии с СНиП РК 1.03-06-2002 по организации строительного производства.

Проект организации строительства (ПОС) разрабатывается проектной организацией в составе проекта и согласовывается с заказчиком. Затраты по ПОС включаются в состав сводного сметного расчета по объекту.

6.4 На предприятиях (объектах), сдаваемых под монтаж оборудования, должны быть выполнены строительные работы, предусмотренные проектом производства работ (ППР). Состав ППР принимается в зависимости от вида объекта, его сложности и трудоемкости монтажных работ по ОСТ 36-143.

6.5 Фундаменты под оборудование должны быть выполнены в соответствии с проектом. Фундаменты для машин с динамическими нагрузками должны соответствовать требованиям СНиП 2.02.05-87.

Допускается крепление оборудования фундаментными болтами в соответствии с ГОСТ 24379.0 и ГОСТ 24379.1.

Крепление оборудования передающего вибрационные и динамические нагрузки, производят анкерными болтами установленными на фундамент.

Выступающая из фундамента часть фундаментного болта, замоноличенного в фундаменте, должна быть защищена от коррозии.

При выполнении крепления оборудования дюбелями и самоанкерующими болтами различных конструкций нагружать его испытаниями на требуемую нагрузку можно производить сразу после установки.

6.6 Для предприятий и промышленных узлов следует проектировать единую систему инженерных сетей.

При прокладке сетей различного вида коммуникаций следует, как правило, предусматривать совместное их размещение в общих траншеях, тоннелях, каналах, на низких опорах, шпалах или на эстакадах с соблюдением соответствующих санитарных и противопожарных норм и правил безопасности эксплуатации сетей.

6.7 При проектировании систем отопления и вентиляции следует соблюдать требования СНиП РК 4.02-05-2001.

6.8 Проектирование систем водоснабжения и канализации необходимо выполнять в соответствии с СНиП 2.04.01-85, СНиП РК 4.01-02-2001 и СНиП 3.05.04-85* и другими нормативами, устанавливающими требования к наружным и внутренним сетям и сооружениям водоснабжения и канализации, а также к внутренним санитарно-техническим системам.

6.9 Системы газоснабжения следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87* и СНиП 3.05.02-88*.

6.10 Тепловые сети следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 и СНиП 3.05.03-85.

6.11 Несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений следует выполнять по положениям СНиП 3.03.01-87, СНиП РК 5.04-18-2002 (в части монтажа металлических конструкций).

Допускается отступление от указанных норм при наличии специальных требований технологии, а также при применении новых эффективных материалов при соответствующем технико-экономическом обосновании.

6.12 Размер санитарно-защитной зоны до границы жилой постройки следует устанавливать в соответствии с санитарными нормами, действующими в Республике Казахстан.

7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Охрана окружающей среды при проектировании предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, выполняется в соответствии с государственными и межгосударственными стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными Уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК и нормативными документами Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, регулирующими природоохранную деятельность.

8 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

8.1 Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям, выполняется в соответствии ЗРК «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», «О Гражданской обороне», «О пожарной безопасности», нормами и правилами  в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

9 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Общие требования по охране труда и технике безопасности в строительстве должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001.

10 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

10.1 Для определения сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений (или их очередей) при проектировании предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям составляется сметная документация в соответствии с положениями и формами, приводимыми в нормативно-методических документах Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

10.2 Для определения стоимости строительства следует использовать требования «Системы сметных нормативных документов в строительстве».

10.3 Сметная стоимость строительства определяется в соответствии с требованиями «Порядок определения сметной стоимости в РК» и «Порядок определения расчетной стоимости на стадии обоснования инвестиций технико-экономического обоснования».