Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СП РК 3.03-121-2014

Отвод земель для аэропортов

LAND ALLOCATION FOR AIRPORTS

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОСЫОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационное). Кодовое обозначение аэродромов Международной организации гражданской авиации (ИКАО)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (информационное). Формы для анализа и сбора исходных данных

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий свод правил разработан в рамках реформирования нормативно-технической базы строительной отрасли Республики Казахстан и содержит правила и положения, нормируемые показатели приемлемых решений, применяемых в качестве официально признанных и оправдавшие себя на практике, которые позволяют обеспечить выполнение обязательных требований технических регламентов, природоохранных мероприятий, законодательства Республики Казахстан и строительных норм с учетом необходимых сочетаний минимальных параметров рабочих характеристик при разработке раздела проекта по проектированию земельного отвода для строительства (реконструкции, модернизации) аэропорта.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий свод правил рекомендуется соблюдать при выборе и предоставлении земельного участка для вновь строящихся аэропортов, а также при установлении режимов использования охранных зон аэродромов Республики Казахстан.

1.2 Настоящий свод правил носит рекомендательный характер к отводу земель для аэропортов в целях устойчивого развития населенных пунктов и межселенных территорий, обеспечения условий жизнедеятельности, необходимых для сохранения здоровья населения и охраны окружающей природной среды от воздействия техногенных факторов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II ЗРК.

Экологический кодекс Республики Казахстан от 09.01.07 № 212-III.

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II.

Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 г.) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 мая 1984 г.) Ратифицирована постановлением Верховного Совета РК от 02.07.92 г. № 1503-ХII.

Единые Авиационные Требования. Инструкция по применению технических стандартов. (Рекомендованы к соблюдению приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций РК от 24 сентября 2009 года № 406)

СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»

Примечание - при пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверять действие ссылочных нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным перечням и указателям на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным бюллетеням и указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил используются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1Авиационные правила: ведомственные нормативные документы, а также Приложение 14 к Конвенции о международной гражданской авиации. Аэродромы (том I- Проектирование и эксплуатация аэродромов, и том II- Проектирование вертодромов)

3.2Аэродром (вертодром): земельный или водный участок, специально подготовленный и оборудованный для обеспечения взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания воздушных судов.

3.3Аэропорт: комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

3.4Восстановление: помощь, предоставляемая лицам, чьи интересы затрагиваются, для пополнения их утраченного дохода с целью улучшения или, по меньшей мере, полного восстановления их уровня и качества жизни до первоначального уровня до начала Проекта.

3.5Выкуп земель: выкуп земель означает процесс, когда какое-либо лицо принуждается государственным органом к отчуждению всей или части земли, собственником которой это лицо является, в пользу этого органа для государственных нужд в обмен на справедливую компенсацию.

3.6Зоны с особыми условиями пользования землей: зоны, в пределах которых ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон.

К зонам с особыми условиями пользования землей относятся приаэродромные полосы.

3.7Компенсация: выплата в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход.

3.8Лицо, чьи интересы затрагиваются (ЛИЗ): люди, крестьянские хозяйства или юридические лица, интересы которых затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода.

3.9Международный аэропорт: аэропорт, который открыт для приёма и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, и в котором осуществляется пограничный и таможенный контроль.

3.10Окончательный срок: дата, после которой люди не будут считаться правомочными на компенсацию, то есть их не включают в список ЛИЗ, определенных переписью.

3.11Полоса воздушных подходов (ПВП): часть воздушного пространства в установленных границах, примыкающая к торцу взлетно-посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в котором воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку.

3.12Право на компенсацию: право на компенсацию означает ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражении, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы.

3.13Приаэродромная территория: прилегающая к аэродрому местность определенных размеров, над которой воздушные суда маневрируют при взлете и заходе на посадку и в пределах которой с помощью условных поверхностей регламентируются высоты естественных и искусственных препятствий. Размеры приаэродромной территории определяются классом аэродрома.

3.14Публичный сервитут: право ограниченного пользования чужой недвижимостью (земельным участком), установленное посредством нормативного правового акта (актов) местного исполнительного органа на основании градостроительной документации и настоящих Правил в случаях, если это определяется государственными или общественными интересами.

3.15Регламенты: режимы, разрешения, ограничения (включая обременения, запрещения и сервитуты) использования территорий (земельных участков) и других объектов недвижимости, а также любых допустимых изменений их состояния, установленных в законодательном порядке.

4. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЛОСЫ
ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

4.1 Общие положения

4.1.1 Аэродромы могут быть постоянные и временные.

Аэродром временный может не иметь стационарных сооружений и оборудования, но подлежит учету в соответствии с авиационными правилами.

Аэродромы временные и посадочные площадки эксплуатируются в соответствии с авиационными правилами.

4.1.2 Проект аэропорта, как правило, должен разрабатываться с учетом перспективы его развития не менее чем на 20 лет после ввода его в эксплуатацию.

4.1.3 В составе проекта разрабатывается схема генерального плана на 20-летнюю перспективу после ввода аэропорта в эксплуатацию, проектно-сметная документация разрабатывается на первую очередь строительства.

4.1.4 Первая очередь строительства (расширения, реконструкция) включает комплекс зданий, сооружений и оборудования для обслуживания всех видов перевозок в объемах, планируемых на 10-й год после ввода аэропорта в эксплуатацию (окончания расширения, реконструкции) и обеспечивающих безопасность и регулярность движения воздушных судов, уровень обслуживания перевозок, предусмотренных нормативными документами.

4.1.5 К землям для нужд воздушного транспорта относятся земли, отведенные для размещения аэропортов и их охранные зоны.

Охранные зоны могут устанавливаться без изъятия земельных участков у собственников земельных участков и землепользователей в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.

4.1.9 Размеры приаэродромной территории и допускаемую высоту естественных и искусственных препятствий в ее границах устанавливают в соответствии с отраслевыми нормативными документами исходя из условия обеспечения безопасности взлета и посадки воздушных судов.

4.2 Нормы отвода земель для аэропортов

4.2.1 При выборе, предоставлении и использовании земель для размещения аэропортов должны соблюдаться: Земельный кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Экологический кодекс Республики Казахстан, действующие положения и другие нормативные правовые акты.

4.2.2 Размеры земельного участка для аэропорта определяются в проектной документации с учетом рекомендаций настоящего свода правил.

4.2.3 Земельный участок для аэропорта включает участки для аэродрома, обособленных сооружений (управления воздушным движением, радионавигации и посадки, очистных сооружений) и служебно-технической территории.

4.2.4 Размеры земельных участков для аэродрома гражданской авиации и обособленных сооружений должны устанавливаться по таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Размеры земельных участков для аэродрома и обособленных сооружений

| Класс аэродрома | Размеры земельных участков, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | аэродрома | обособленных сооружений |
| А | 255 | 32 |
| Б | 200 | 28 |
| В | 155 | 23 |
| Г | 75 | 15 |
| Д | 40 | 12 |
| Е | 15 | - |

Примечание

1. Размеры земельных участков определены для условий, если взлетно-посадочная полоса соответствует расчетным данным (атмосферное давление 730 мм рт.ст., температура воздуха +30°С), а состав зданий и сооружений - предусмотренному нормами технологического проектирования аэропортов.

2. При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры земельных участков корректируются в соответствии с указанными нормами.

3. Указанные в табл. 3 размеры земельных участков установлены для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве в исключительных случаях аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земельных участков определяются проектом.

4.2.5 Размеры земельного участка служебно-технической территории должны устанавливаться по таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Размеры земельного участка служебно-технической территории

| Класс аэропорта | Размеры земельного участка служебно-технической территории, га |
| --- | --- |
| I | 66 |
| II | 56 |
| III | 36 |
| IV | 23 |
| V | 13 |

4.3 Основные положения по выбору земель для размещения аэропорта и охране окружающей среды

4.3.1 При выборе участка для строительства аэропорта и разработке вариантов конструкции аэродромных покрытий, как правило, следует учитывать степень воздействия аэродрома на окружающую воздушную, водную и наземную среду, как в период строительства, так и во время эксплуатации, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду.

4.3.2 Земельные участки, отводимые на период строительства аэропорта для размещения временных производственных баз, временных подъездных дорог и для других нужд строительства, после его завершения подлежат возврату тем землепользователям, у которых эти участки были изъяты, после их восстановления в установленном порядке.

4.3.3 Вновь строящиеся аэропорты необходимо размещать за пределами городов и населенных пунктов. При этом расстояния от границ летного поля аэродрома (вертодрома) до границ селитебной территории следует определять в каждом конкретном случае с учетом:

1) обеспечения безопасности полетов воздушных судов;

2) допустимых максимальных и эквивалентных уровней авиационного шума, установленных ГОСТ 22283;

3) типов воздушных судов, эксплуатируемых на данном аэродроме; интенсивности их полетов;

4) количества ВПП на аэродроме;

5) расположения границ селитебной территории по отношению к ВПП;

6) рельефа, температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра, а также других местных условий.

4.3.4 За расчетное приближение границы селитебной территории к летному полю аэродрома (вертодрома) следует принимать наибольшее расстояние, полученное на основе учета факторов обеспечения безопасности полетов, допустимых уровней авиационного шума или интенсивности облучения от источников электромагнитных излучений.

4.3.5 Для вновь строящихся аэропортов расстояния от границ летного поля до границ селитебной территории с учетом их перспективного расширения, размещение в районах аэродромов, в границах и вне границ воздушных подходов к ним зданий, сооружений, включая линии связи, высоковольтные линии электропередачи, радиотехнические и другие объекты, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов, необходимо принимать с учетом требований нормативных документов по планировке и застройке городских и сельских поселений, а также порядка согласования размещения этих объектов с владельцем аэропорта (аэродрома). При этом, если трасса полетов не пересекает границу селитебной территории, следует также обеспечивать минимальное расстояние между горизонтальной проекцией трассы полетов по маршруту захода на посадку и границей селитебной территории для аэродромов с длиной ВПП 1500 м и более - 3 км, остальных - 2 км.

4.3.6 Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км.

4.3.7 Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и местного населения от воздействия электромагнитных излучений необходимо вокруг устанавливаемого радиотехнического средства устраивать санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ). Размеры этих зон должны определяться расчетами в соответствии с ведомственными нормативными документами.

4.3.8 В пределах СЗЗ и ЗОЗ новое жилищное строительство не допускается, но существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения, предусматривающего:

1) выделение секторов с пониженной до безопасного уровня мощностью излучения;

2) применение специальных экранов из радиозащитных материалов;

3) использование защитных лесопосадок;

4) систематический контроль уровней излучения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.

4.3.9 Природоохранные мероприятия, предусматриваемые при строительстве и эксплуатации аэропортов, должны удовлетворять требованиям действующего законодательства по вопросам охраны окружающей среды, основ земельного законодательства, основ законодательства о недрах, действующих постановлений, положений, правил, нормативов, инструкций и методических указаний, утвержденных соответствующими органами в их развитие.

4.3.10 Производство всех видов работ допускается только в пределах, вынесенных заказчиком на местность границ площадей, отведенных в установленном порядке в постоянное или временное пользование.

4.3.11 При строительстве (расширении) аэропорта должна быть произведена срезка плодородного слоя почвы с целью последующего использования его для восстановления (рекультивации) нарушенных или малоплодородных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки.

4.3.12 В процессе сбора исходных данных по проектируемой территории необходимо провести исследования на наличие погребенных в грунте археологических или палеонтологических объектов, других памятников культуры и истории или природных феноменов, приняв меры по сохранению объекта.

4.3.13 Основными видами вредных воздействий аэропорта на людей, животных, растительность, окружающую среду (атмосферный воздух, водоемы, ландшафт и почвы) являются:

1) акустические (воздействия шума авиационных двигателей и двигателей наземной техники);

2) электромагнитные поля, создаваемые стационарными и передвижными радиотехническими средствами;

3) загрязнение атмосферного воздуха, почв, подземных вод и водоемов объектами строительства и эксплуатации аэродрома;

4) нарушение почвенного покрова и гидрологического режима поверхностных и подземных вод.

4.3.14 Уровень акустического воздействия на территориях жилой и иной застройки вблизи аэропорта не должен превышать определенных значений, нормируемых ГОСТ 22283.

4.3.15 Допустимые параметры авиационного шума для аэропортов, размещенных вблизи территории заповедных и охраняемых зон, должны устанавливаться с обязательным согласованием с местным территориальным органом охраны окружающей среды.

4.3.16 Концентрация загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при производстве строительных работ, а также из двигателей воздушных судов и наземного транспорта при эксплуатации аэропорта (фоновое загрязнение), не должна превышать предельно допустимых значений, устанавливаемых санитарными нормами.

4.3.17 Аэродромы с длиной ВПП 1500 м и более, имеющие системы водоотвода с искусственных покрытий и дренажа подземных и поверхностных сточных вод (ливневых и талых), должны быть оборудованы локальными сооружениями для механической, биологической и иной очистки загрязненных вод.

4.3.18 Участки аэропорта, предназначенные для обслуживания воздушных судов, используемых для внесения удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве и при лесозащите, и другие спецплощадки (предангарные, доводочные, мойки и антиобледенительной обработки воздушных судов, спецавтобаз, складов горюче-смазочных материалов и др.) должны быть оснащены сооружениями для химико-реагентной и механической очистки, а также обезвреживания сточных вод, сбрасываемых в канализацию аэропорта.

4.3.19 Состав очистных сооружений, их эффективность и производительность должны соответствовать требованиям нормативных документов на наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации и ведомственных нормативных документов по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока дождевых и талых вод с территории аэропортов.

4.3.20 Аэродром, принятый в эксплуатацию, должен иметь экологический паспорт, составленный в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04.

4.3.21 При подготовке предпроектных обоснований инвестиций в строительство аэропорта или при разработке технико-экономического обоснования его строительства, реконструкции или расширении должна быть выполнена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) планируемой деятельности аэропорта, а также разработаны практические мероприятия, гарантирующие обществу экологическую безопасность.

4.3.22 Материалы ОВОС должны содержать оценку возможных аварийных ситуаций и перечень мероприятий по ограничению и ликвидации последствий аварийных ситуаций, обеспечивающих безопасность людей и окружающей природной среды, в соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов.

4.4 Охранные и иные зоны объектов воздушного транспорта

4.4.1 К зонам с особыми условиями пользования землей относятся приаэродромные полосы, которые включают в себя прилегающую к аэродрому зону (территорию) контроля и учета объектов и препятствий.

4.4.2 Размеры при аэродромной территории и допустимые высоты препятствий в ее границах устанавливаются, исходя из условия обеспечения безопасности взлета и посадки самолетов.

4.4.3 Проектирование и строительство населенных пунктов, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в приаэродромной полосе осуществляются в соответствии с авиационными правилами, нормативно-технической документацией и иными законодательными актами Республики Казахстан. Строительство и реконструкция объектов должно быть согласовано с владельцем аэропорта (аэродрома), при условии обязательного соблюдения требований по обеспечению безопасности полетов воздушных судов и с учетом возможного причинения вреда гражданам и юридическим лицам, оборудованием аэродрома и полетами воздушных судов, а также возможного вредного воздействия на окружающую среду.

4.4.4 Размещение на приаэродромной территории и за ее пределами, а также в зоне действия радиотехнических средств, обеспечивающих полеты, зданий, сооружений, линий электросвязи и электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнических средств, согласовываются с владельцем аэродрома и радиотехнических средств.

4.4.6 Эксплуатация аэродромов, аэропортов и объектов Единой системы организации воздушного движения осуществляется в соответствии с авиационными правилами.

4.4.7 Юридические лица и граждане, нарушившие требования безопасности полетов воздушных судов, включая требования, предъявляемые к строительству, размещению и эксплуатации объектов на приаэродромной полосе, обязаны по требованию владельца аэропорта (аэродрома) или уполномоченного им лица приостановить строительство или иную деятельность на этой территории и произвести в установленный срок устранение допущенных нарушений.

Землепользователи и собственники земельных участков, расположенных в пределах приаэродромной полосы, высота насаждений на которых превышает установленные пределы, обязаны по требованию владельца аэропорта (аэродрома) или уполномоченного им лица произвести в установленный срок устранение допущенных нарушений.

4.4.8 Аэродром (взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и иные его элементы), а также посадочные площадки подлежат маркировке в соответствии с требованиями, установленными авиационными правилами.

Запрещается размещение на приаэродромной полосе любых знаков, устройств и отметок, подобных маркировочным знакам, устройствам и отметкам, используемым для распознавания аэродромов.

4.4.9 Неподвижные объекты и сооружения, расположенные на приаэродромной территории и за ее пределами, должны быть маркированы дневными и ночными маркировочными знаками, устройствами и отметками в соответствии с требованиями, установленными Правилами использования воздушного пространства Республики Казахстан и авиационными правилами.

4.5 Принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд (строительство, реконструкция аэропортов)

4.5.1 Земельный участок для строительства или реконструкции аэропорта, границы которого обоснованы в проекте (проектные границы территории аэропорта), в исключительных случаях может быть принудительно отчужден для государственных нужд по решению суда при невозможности иного способа удовлетворения этих нужд и при условии равноценного возмещения имущества.

4.5.2 Не допускается принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд при наличии иного (альтернативного) способа удовлетворения государственных нужд.

4.5.3 Принудительное отчуждение земельного участка для государственных нужд (строительство аэропортов), предоставленного во временное землепользование, если предоставленное право не выкуплено у государства землепользователем, осуществляется без выкупа права землепользования. В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан землепользователям возмещаются убытки в полном объеме, а также по их желанию может быть предоставлен другой земельный участок.

4.5.4 О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан, принимается постановление Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа в соответствии с компетенцией, предусмотренной Земельным кодексом Республики Казахстан.

4.5.5 Указанные постановления подлежат опубликованию соответственно в республиканских или местных средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента их принятия.

4.5.6 В случае, если право частной собственности на земельный участок в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, не зарегистрировано, собственник после принятия указанного постановления, может осуществить необходимые мероприятия по подтверждению права частной собственности на земельный участок, в отношении которого принято постановление. При этом в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе» срок принудительного отчуждения для государственных нужд, установленный постановлением, продлевается не более чем на шесть месяцев.

4.5.7 Исполнительный орган обязан не позднее трех календарных дней после опубликования указанного постановления, направить собственнику или негосударственному землепользователю письменное уведомление о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд.

4.5.8 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд осуществляется после истечения сроков, установленных в постановлении, с согласия собственника или негосударственного землепользователя, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан, либо по решению суда.

4.5.9 Принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд в целях реализации концессионных проектов может осуществляться местными исполнительными органами за счет средств концессионера. При этом, в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе» обязательным является передача концеденту выкупленных ими земельных участков на условиях и в сроки, которые предусмотрены договором концессии, но не позднее передачи объекта концессии или незавершенного строительства объекта концессии в государственную собственность.

4.5.10 Основанием принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд является договор о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд или решение суда.

4.5.11 В соответствии с Законом РК «О государственном имуществе» проект договора о выкупе земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд рассматривается постоянной комиссией местного представительного органа не позднее двухнедельного срока с момента его внесения с обязательным приглашением собственника и лиц, права которых в отношении отчуждаемого имущества будут прекращены или ограничены.

4.5.12 Цена за земельный участок, выкупаемый при принудительном отчуждении для государственных нужд (строительство аэропортов), сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником земельного участка или негосударственным землепользователем в соответствии с положениями Земельного кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

4.5.13 Принудительное отчуждение земельных участков у собственников и негосударственных землепользователей для государственных нужд (строительство аэропортов), если право землепользования ими выкуплено, осуществляется в порядке выкупа в соответствии с Земельным Кодексом РК, а в части, не урегулированной им, иными законами Республики Казахстан.

4.5.14 Если собственник земельного участка или негосударственный землепользователь после принудительного отчуждения для государственных нужд части земельного участка не может использовать по прежнему целевому назначению оставшуюся часть, то в соответствии с Земельным кодексом РК выкупается весь земельный участок.

4.5.15 Изъятие земельного участка у государственного землепользователя для государственных нужд производится на основании одностороннего решения исполнительного органа, осуществляющего изъятие.

4.6 Размер возмещения стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд (строительство и реконструкция аэропортов)

4.6.1 При разработке раздела проекта по отводу земельного участка для строительства или реконструкции аэропорта, либо определении затрат в технико-экономическом обосновании, стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд (без учета убытков), приобретенного собственником у государства, определяется в размере суммы, уплаченной государству.

4.6.2 При неполной оплате суммы за земельный участок (без учета убытков), проданный государством в рассрочку, и изъятии его при принудительном отчуждении для государственных нужд цена отчуждаемого земельного участка определяется в размере выплаченной государству суммы.

4.6.3 Стоимость земельного участка, отчуждаемого для государственных нужд, перешедшего к собственнику по гражданско-правовой сделке или по решению суда, определяется в размере стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре или в решении суда, но не превышающей рыночную стоимость. В случае, если в гражданско-правовом договоре цена за земельный участок не указана, стоимость земельного участка определяется по его кадастровой (оценочной) стоимости.

4.6.4 Стоимость недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, определяется в размере, не превышающем его рыночную стоимость.

4.6.5 Размер возмещения определяется в соответствии с Гражданским кодексом РК, исходя из стоимости имущества и убытков в полном объеме, причиненных собственнику или негосударственному землепользователю в результате принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд и (или) вызванных досрочным прекращением исполнения собственником или негосударственным землепользователем обязательств перед третьими лицами.

4.6.6 Размер возмещения иным лицам, права которых в отношении принудительно отчуждаемого для государственных нужд земельного участка будут прекращены или ограничены, определяется исходя из убытков, которые возникнут у них в результате такого принудительного отчуждения.

4.6.7 По соглашению с собственником земельного участка или негосударственным землепользователем на основании Закона РК «О государственном имуществе» ему может быть предоставлен взамен изымаемого земельного участка, другой земельный участок с зачетом стоимости предоставляемого земельного участка (или права на него) в стоимость отчуждаемого земельного участка (или права на него) по кадастровой (оценочной) стоимости.

4.6.8 Выплата возмещения иным, чем деньги, имуществом в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе» допускается по соглашению между Республикой Казахстан в лице Правительства Республики Казахстан или административно-территориальной единицей в лице местного исполнительного органа и собственником имущества.

4.6.9 Для удобства сбора исходной информации (см. Приложение Б), согласований и организации общественных слушаний, рекомендуется учитывать административные границы территорий, на которых располагается аэропорт и приаэродромная полоса.

4.6.10 В проекте отвода земельного участка для аэропорта определяются (см. Приложение Б):

1) Лица, чьи интересы затрагиваются в результате реализации проекта в связи с изменениями в использовании земли, воды, природных ресурсов или потерей дохода;

2) Размер компенсации - выплаты в денежном или натуральном выражении, на которую имеют право лица, чьи интересы затрагиваются, чтобы возместить утраченные имущество, ресурсы или доход;

3) Право на компенсацию означает ряд мер, включающих в себя компенсацию в денежном или натуральном выражении, затраты на переезд, помощь в восстановлении дохода, помощь на переезд, замещение дохода и восстановление бизнеса, причитающиеся лицам, чьи интересы затрагиваются, в зависимости от типа, степени и характера их потерь, для восстановления их социально-экономической базы;

4) Люди, которые занимают территорию проекта после окончательного срока и поэтому не имеют права на компенсацию или другие меры по восстановлению, предусматриваемые проектом, или лица, которые заняли государственную землю, располагающуюся рядом с их землей или имуществом, на которые они не имеют права, получая с нее доход (такое действие называют «Самовольным занятием»);

5) Информация о социально-экономическом срезе лиц, чьи интересы затрагиваются, может быть получена путем переписи и социально-экономического исследования;

6) Размеры компенсации определяются в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан и, как правило, компенсации подразделяются на компенсации:

- За частные земли;

- Арендуемые земли;

- За затраты, связанные с освоением участков и ответственностью перед третьими лицами;

- Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (более 10%);

- За утраченные строения;

- За утрату бизнеса

- На переселение и восстановление утраченного дохода за 1 месяц.

4.6.11 В таблице Б2 Приложения Б приведено описание прав и компенсаций, предусмотренных законодательством РК для собственников и землепользователей, чьи интересы могут быть затронуты при принудительном изъятии земельных участков для строительства аэропорта, которые должны быть включены в стоимость проекта.

Примечание - в Приложении Б приведены формы таблицы, рекомендуемые для сбора и анализа исходных данных, которые необходимы для расчета компенсаций за изымаемые участки для государственных нужд.

4.6.12 Потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, подлежат возмещению в доход бюджета в целях сохранения уровня сельскохозяйственного производства путем восстановления площадей сельскохозяйственных угодий и их качества. Эти потери компенсируются помимо возмещения убытков собственнику (землепользователю).

4.6.13 При изъятии сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства, размеры потерь устанавливаются в составе землеустроительного проекта (землеустроительного дела), который является основанием для принятия местным исполнительным органом решения о предоставлении соответствующего права на земельный участок.

Размеры подлежащих возмещению потерь определяются исходя из нормативов, которые обеспечивают освоение новых земель или улучшение угодий до уровня производства сельскохозяйственной продукции на них в объеме не менее получаемого на изымаемых угодьях или ранее получаемого до снижения их качества.

4.6.14 Нормативы возмещения потерь сельскохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

Потери возмещаются в полном объеме при изъятии сельскохозяйственных угодий во временное пользование с условием рекультивации нарушенных земель под несельскохозяйственные и нелесные угодья.

4.6.15 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства производится лицами, которым предоставляются сельскохозяйственные угодья из состава всех категорий земель, за исключением земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения, для нужд, не связанных с ведением сельского хозяйства, а также лицами, для которых устанавливаются охранные, санитарные и защитные зоны.

4.7 Состав раздела «Проект земельного отвода»

4.7.1 Рекомендуемый состав раздела «Проект полосы отвода» содержит:

1) Характеристику земельного участка и его окружения (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также определение зоны избыточного транспортного загрязнения);

2) Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения аэропорта;

3) Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;

4) Описание решений по организации рельефа участка и инженерной подготовке территории;

5) Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;

6) Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;

7) Сведения о землепользователях и участках землепользования.

4.7.2 Графическая часть раздела проекта по отводу земельного участка включает:

1) Топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется строительство или реконструкция аэропорта;

2) Схему землепользования участка с указанием смежных землепользователей;

3) Проект санитарно-защитной зоны аэропорта;

4) Схему планировочных ограничений проектируемого участка;

5) План и продольный профиль земельного участка с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций;

6) План земельного участка с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

Кодовое обозначение аэродромов Международной организации
гражданской авиации (ИКАО)

| КОДОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1 |  | КОДОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кодовый номер | Длина летной полосы | Кодовая буква | Размах крыла | Расстояние между внешними колесами основного шасси |
| 1 | Менее 800 м | А | < 15 м | Менее 4,5 м |
| 2 | 800 - 1200 м (< 1200 м) | В | 15-24 м (менее 24 м) | 4,5-6 м (менее 6 м) |
| 3 | 1200-1800 м (< 1800 м) | С | 24-36 м (менее 36 м) | 6-9м (менее 9 м) |
| 4 | 1800 м и более | D | 36-52 м (менее 52 м) | 9-14 м (менее 14 м) |
|  |  | Е | 52-65 м (менее 65 м) | 9-14 м (менее 14 м) |
|  |  | F | 65 - 80 м (менее 80 м) | 14-16 м (менее 16 м) |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(информационное)

Формы для анализа и сбора исходных данных

Таблица Б1 - Сводные данные о последствиях выкупа земель и переселения

| № | Наименование | Количество/Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество земельных участков, отчуждаемых в постоянное пользование: - частные/арендуемые земли; - земли сельских округов и земли запаса |  |
| 2 | Общее количество земельных участков, отчуждаемых временно |  |
| 3 | Общая площадь земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га) |  |
| 4 | Общая площадь земель, отчуждаемых временно (га) |  |
| 5 | Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых в постоянное пользование (га) |  |
| 6 | Общая площадь сельскохозяйственных земель, отчуждаемых временно (га) |  |
| 7 | Общая площадь земель коммерческого назначения, отчуждаемых в постоянное пользование (га) |  |
| 8 | Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых в постоянное пользование (га) |  |
| 9 | Общая площадь земель сельских округов или земель запаса, отчуждаемых временно (га) |  |
| 10 | Общая площадь частных земель, отчуждаемых в постоянное пользование |  |
| 11 | Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых в постоянное пользование |  |
| 12 | Общая площадь арендуемых земель, отчуждаемых временно |  |
| 13 | Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются навсегда |  |
| 14 | Общее количество крестьянских хозяйств, юридических лиц и сельских округов, интересы которых затрагиваются временно |  |
| 15 | Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, интересы которых затрагиваются серьезно |  |
| 16 | Общее количество социально незащищенных крестьянских хозяйств |  |
| 17 | Общее количество отчуждаемых строений |  |
| 18 | Общее количество крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих бизнес |  |
| 19 | Общее количество работников, чьи интересы затрагиваются: - работники предприятий, на которые оказывается воздействие; - сельскохозяйственные рабочие хозяйств, на которые оказывается воздействие |  |
| 20 | Общее число лиц, подвергающихся воздействию проекта, включая работников работники предприятий, на которые оказывается воздействие |  |

Таблица Б2 - Утрата земель по категориям

А. Крестьянские хозяйства, интересы которых затрагиваются

| Категория земель | Земли, подлежащие выкупу (га) |  | Число хозяйств, интересы которых затрагиваются |  | Число лиц, чьи интересы затрагиваются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно | Временно | Постоянно | Временно |  |
| С/х земли |  |  |  |  |  |
| Земли коммерческого назначения |  |  |  |  |  |
| Земли жилого назначения |  |  |  |  |  |
| Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются) |  |  |  |  |  |
| Промежуточный итог (по хозяйствам, интересы которых затрагиваются, без двойного учета) |  |  |  |  |  |

В. Юридические лица, интересы которых затрагиваются

| Категория земель | Земли, подлежащие выкупу (га) |  | Число Фирм/Юридических лиц, интересы которых затрагиваются |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно | Временно | Постоянно | Временно |
| С/х земли |  |  |  |  |
| Земли коммерческого назначения |  |  |  |  |
| Земли сельских округов |  |  |  |  |
| Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются) |  |  |  |  |
| Промежуточный итог (по юридическим лицам, интересы которых затрагиваются без двойного учета) |  |  |  |  |
| Итого (А и В) |  |  |  |  |
| Общее число крестьянских хозяйств и юридических лиц, утрачивающих земли (без двойного учета) |  |  |  |  |

Таблица Б3 - Утрачиваемые земли по типу собственности / статусу аренды

крестьянских хозяйств/ юридических лиц / сельских округов

| Право собственности/ Статус аренды | Земли, подлежащие выкупу (га) |  |  | Число хозяйств (к/х) / юридических лиц (ю/л), интересы которых затрагиваются |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно | Временно | Итого | Постоянно | Временно | Итого без двойного учета |
| Частная собственность |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная аренда |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочная аренда |  |  |  |  |  |  |
| Незарегистрированные |  |  |  |  |  |  |
| Земли сельских округов / земли запаса |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Итого (без двойного учета) |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б4 - Список выкупаемых земель, находящихся в частной собственности

| № | Имя частного собственника | Назначение земельного участка | Общая площадь земли (га) | Выкупаемая площадь (га) | % от выкупаемой площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |

Таблица Б5 - Лица, подвергающиеся воздействию Проекта, и утрачивающие бизнес

|  | ЛИЗ (лица, интересы которых затрагиваются), утрачивающие бизнес | Описание бизнеса | Год начала бизнеса | Ежемесячный доход, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частные собственники |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| Арендаторы |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Таблица Б6 - Оценка выкупаемых частных земель

| № п/п | Имя частного собственника | Назначение земельного участка | Выкупаемая площадь (га) | Начислено компенсации, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административный район 1 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
| Административный район 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Таблица Б7 - Оценка дохода с сельскохозяйственных земель

по административным районам

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Административный район 1 |  |  | Административный район 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование выращиваемой культуры 1 | Наименование выращиваемой культуры 2 | Наименование выращиваемой культуры 3 | Наименование выращиваемой культуры 1 | Наименование выращиваемой культуры 2 |
| 1 | Рыночная цена реализованных продуктов за 1 центнер | тенге |  |  |  |  |  |
| 2 | Себестоимость реализованных продуктов за 1 центнер | тенге |  |  |  |  |  |
|  | Чистая прибыль с 1 центнера | тенге |  |  |  |  |  |

Таблица Б8 - Расчет компенсаций за участки, имеющие затраты

на освоение участков и обременения перед третьими лицами

| № | Землепользователи | Кадастровый номер | № и дата постановления, решения | Право пользования | степень воздействия. % | Всего начислено компенсаций, тенге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за досрочное прекращение обязательств перед третьими лицами | за затраты на освоение земельного участка | Итого: |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Административный район 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б9 - Хозяйства и юридические лица, арендаторы сельскохозяйственных земель,

интересы которых затрагиваются серьезно (степень воздействия 10% и более)

| № | Землепользователи | Кадастровый номер земельного участка № и дата постановления, решения | Право пользования | Общая площадь, га | Отчуждаемая площадь га | Степень воздействия % | Всего начислено компенсаций, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б10 - Компенсация за утрату бизнеса

| № | ЛИЗ, утрачивающие бизнес | Описание бизнеса | Ежемесячный доход (тенге) | Кол-во месяцев | Сумма компенсации (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |

Таблица Б11 - Бюджет выкупа земель и переселения

| № |  | Виды затрат | Число ЛИЗ |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  | Расчетный бюджет (тенге) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Компенсация за частные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а. с/х земли b. коммерческие земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Компенсация за арендуемые с/х земли, отчуждаемые в постоянное пользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а. Административный район 1: a1. Зерновые а2. Многолетние травы а3............ b. Административный район 2: b1 Зерновые b2 Многолетние травы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Дополнительная компенсация хозяйствам, интересы которых затрагиваются серьезно (утрата более 10% продуктивных земель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Компенсация за строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Компенсация работникам, чьи интересы затрагиваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Компенсация за утрату бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: а. Компенсация за утраченный доход от бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в. утрата работы работниками отчуждаемого бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Помощь в переселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Помощь социально незащищенным ЛИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Перерегистрация оставшихся участков ЛИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Компенсация за временные последствия, включая меры по восстановлению земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Администрирование/реализация выкупа земель и переселения, включая внутренний мониторинг со стороны уполномоченного органа/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Внешний мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты (10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого + Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б12 - Процесс подготовки, окончательного завершения

и реализации Плана выкупа земель и переселения (ПВЗП)

| № | Наименование работ | Ответственная организация/подразделение |
| --- | --- | --- |
| А. Подготовка ПВЗП |  |  |
| А1 | Детальные исследования/консультации |  |
| А2 | Подготовка проекта ПВЗП |  |
| A3 | Рассмотрение ПВЗП |  |
| А4 | Одобрение и раскрытие |  |
| В. Обновление ПВЗП |  |  |
| В1 | Обновление исследований |  |
| В2 | Утверждение ставок компенсации |  |
| В3 | Определение участков для замены |  |
| В4 | Легализация легализуемых ЛИЗ |  |
| В5 | Идентификация социально незащищенных ЛИЗ |  |
| В6 | Подготовка обновленного ПВЗП |  |
| В7 | Рассмотрение/одобрение обновленного ПВЗП и выпуск отсутствия возражений по присуждению контрактов |  |
| В8 | Одобрение и раскрытие |  |
| С. Реализация ПВЗП |  |  |
| С1 | Распределение фондов на ВЗП, включая средства на помощь по переселению и восстановлению |  |
| С2 | Подготовка Плана действий |  |
| С3 | Идентификация различных типов лиц, интересы которых затрагиваются |  |
| С4 | Официальное уведомление |  |
| С5 | Подготовка ваучеров |  |
| С6 | Подготовка участков для замены |  |
| С7 | Регистрация новых участков |  |
| С8 | Процедуры выкупа |  |
| С9 | Выплата компенсаций |  |
| С10 | Перемещение придорожных торговцев, чьи интересы затрагиваются |  |
| С11 | Мониторинг |  |
| С12 | Подготовка отчета о соответствии |  |
| С13 | Рассмотрение отчета о соответствии и выпуск отсутствия возражений по строительным работам |  |

Ключевые слова: аэропорт, аэродром, земельный отвод, постоянное пользование, временное пользование, компенсация.