Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 
СП РК 3.04-112-2013
 
Мелиоративные системы и сооружения
 
MELIORATIVE SYSTEMS AND STRUCTURES

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1 Общие положения

4.2 Безопасность при пропуске строительных расходов воды и льда

4.3 Безопасность гидротехнических сооружений при ведении строительных работ в зимний период

4.4 Меры безопасности окружающей среды при строительстве

5. ПРИЕМЛЕМЫЕ ПРОЕКТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1 Общие положения

5.2 Строительство оросительных каналов

5.2.1 Общие положения

5.2.2 Строительство каналов землеройными машинами

5.2.3 Строительство каналов в полувыемке-полунасыпи

5.2.4 Строительство каналов способом гидромеханизации

5.2.5 Строительство каналов взрывным способом

5.2.6 Строительство каналов в зимних условиях

5.2.7 Операционный контроль качества выполненных работ

5.2.8 Допустимые отклонения параметров оросительных каналов

5.2.9 Правила приемки оросительной сети в эксплуатацию

5.3 Противофильтрационные облицовки и экраны каналов в земляном русле

5.3.1 Общие положения

5.3.2 Подготовительные работы к облицовке каналов

5.3.3 Устройство облицовок из сборных железобетонных или бетонных плит

5.3.4 Устройство монолитных бетонных облицовок

5.3.5 Устройство асфальтобетонных облицовок

5.4 Основные правила строительства лотковой сети

5.4.1 Общие положения

5.4.2 Отвод земель под лотковую сеть

5.4.3 Правила строительства

5.4.4 Технология монтажа лотков

5.4.5 Устройство стоечных опор лотковой сети

5.4.6 Устройство свайных опор лотковой сети

5.5 Основные привила строительства закрытой оросительной сети

5.5.1 Общие положения

5.5.2 Технологический процесс строительства трубопровода

5.5.3 Операционный контроль качества выполненных работ

5.6 Правила строительства коллекторно-дренажной сети

5.6.1 Общие правила строительства закрытого горизонтального дренажа

5.6.2 Строительство дренажа траншейным и узкотраншейным способами

5.6.3 Уплотнение грунта в траншее

5.6.4 Строительство дрен бестраншейным способом

5.6.5 Строительство дрен широкотраншейным способом

5.6.6 Производство дренажных работ в зимний период

5.6.7 Контроль качества при строительстве горизонтального дренажа

5.6.8 Строительство вертикального дренажа

5.6.9 Контроль и проверка качества работ при строительстве вертикального дренажа

5.7 Правила строительства гидротехнических сооружений и насосных станций

5.7.1 Общие положения

5.7.2 Устройство оснований сооружения

5.7.3 Монтаж сборных конструкций

5.7.4 Обратная засыпка и уплотнение грунтов

5.7.5 Дополнительные условия строительства насосных станций

5.8 Правила строительства насыпных плотин и дамб

5.8.1 Общие положения

5.8.2 Разбивка насыпи

5.8.3 Подготовка основания

5.8.4 Устройство дренажей

5.8.5 Производство работ в карьере и организация доставки грунта в насыпь

5.8.6 Укладка грунта в тело насыпи

5.8.7 Планировка и крепление откосов

5.8.8 Рекультивация карьеров

5.9 Специальные работы в гидротехническом строительстве

5.9.1 Укрепление оснований сооружений мелиоративных систем

5.9.2 Гидроизоляционные работы

5.9.3 Свайные работы

5.9.4 Строительство способом «стена в грунте»

5.9.5 Опускной способ возведения подземных сооружений

5.9.6 Устройство надземных и подземных трубчатых переходов

5.10 Строительная подготовка мелиорируемых земель к сельскохозяйственному использованию

5.10.1 Культуртехнические работы

5.10.2 Первичная обработка почвы

5.10.3 Строительная планировка земель

5.11 Правила переноса на местность основных осей сооружений

5.12 Безопасность при строительстве линейных сооружений

5.13 Меры безопасности гидротехнических сооружений при эксплуатации

5.13.1 Правила обеспечения безопасности при эксплуатации

5.13.2 Правила обеспечения безопасности механического оборудования

5.13.3 Технически контроль состояния гидротехнических сооружений и механического оборудования

5.13.4 Безопасность гидротехнических сооружений при реконструкции и ликвидации

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

6.1 Общие положения

6.2 Борьба с потерями воды из постоянных каналов в земляном русле

6.2.1 Состав потерь воды из открытых каналов в земляном русле

6.2.2 Меры борьбы с потерями из постоянных каналов в земляном русле

6.3 Борьба с техническими потерями воды на поле

6.3.1 Меры борьбы с техническими потерями воды на поле при поверхностном поливе

6.3.2 Меры борьбы с техническими потерями воды на поле при дождевании

6.4 Правила подготовки оросительной сети к поливу

6.4.1 Подготовка внутрихозяйственной части оросительных систем

6.4.2 Эффективное использование межхозяйственных каналов и трубопроводов

6.5 Правила приема оросительных систем в эксплуатацию

6.6 Учет воды на оросительной сети из открытых каналов

6.6.1 Общие положения

6.6.2 Водомерные посты

6.6.3 Учет расхода воды на внутрихозяйственной сети

6.6.4 Учет вылитой воды на поле

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Правила предотвращения вторичного засоления и заболачивания орошаемых земель

7.2 Меры по предотвращению отрицательного влияния орошения на окружающую среду и животного мира

Приложение А (информационное). Построение графика гидромодуля

Приложение Б (информационное). Построение графика водоподачи

Приложение В (информационное). Коэффициенты заложения

Приложение Г (информационное). Поперечные сечения дрен

Приложение Д (информационное). Допускаемые отклонения сооружений от проектного положения в плане

Приложение Е (информационное). Форма записи: определение объема прошедшей воды через водослив

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Концепцией реформирования системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан на 2010-2014 годы, стратегической целью реформы является создание благоприятных условий для формирования в Республике Казахстан устойчивой высокой культуры строительства.

Основным требованием к реформе является приведение строительного законодательства и нормативных технических документов в области технического регулирования в соответствие с зарубежными аналогами, применяющимися в экономически развитых странах.

Государственные нормативы в области архитектуры градостроительства и строительства Республики Казахстан должны быть усовершенствованы в соответствии с основами правового регулирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, законодательством и структурой управления на базе действующих в переходный период в Казахстане, а также международных нормативных правовых актов, нормативно-технических документов и иных обязательных и рекомендуемых требований, условий и ограничений.

Главная направленность государственных нормативов - обеспечение охраняемых законом потребностей граждан и общества в создании благоприятной и экологически безопасной среды обитания и жизнедеятельности при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, защита прав потребителей проектной и строительной продукции, обеспечение надежности и безопасности строительства, устойчивого функционирования построенных объектов при эксплуатации.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий свод правил устанавливает приемлемые решения по проектированию и строительству вновь строящихся и реконструируемых, по капитальному ремонту, расширению и техническому перевооружению мелиоративных систем и сооружений.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные нормативные документы и стандарты:

СНиП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СН РК 3.04.01-2001 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов.

СН РК 3.04-11-2013 Мелиоративные системы и сооружения.

СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СНиП РК 1.03.05-2002 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СНиП РК 1.03-26-2004 Геодезические работы в строительстве.

СНиП РК 3.04.01-2008 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.

СНиП РК 3.04.02 -2008 Плотины из грунтовых материалов.

СН РК 1.03.12-2010 Правила техники безопасности при производстве электрогазосварочных и газопламенных работ.

СН РК 1.04-02-2008 Инструкция по повторному применению строительных материалов, изделий и конструкций, бывших в употреблении.

СН РК 4.01.03-2011 Водоотведение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.

СП 56.13330.2011 СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

СП 81.13330.2011 СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения.

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

ВСН 33-2.1.07-87 Инженерно-геодезические изыскания для мелиоративного и водохозяйственного строительства.

ВСН 33-2.3.01-83 Нормы и правила производства культурно-технических работ.

ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов.

ВСН 003-88 Работы по сварке трубопроводов из ПНД и ПВД.

ВСН 114-82 Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений сельского хозяйства.

ПБ 13-407-01 Единые правила безопасности при взрывных работах.

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямо шовные. Сортамент.

ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями.

ГОСТ Р 53201 Трубы и стеклопластиковые и фитинги.

ГОСТ Р 12.3.048-2002 Производство земляных работ способом гидромеханизации.

Примечание. При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах национального органа Республики Казахстан по стандартизации в сети интернет или по ежегодно издаваемым, «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территорий Республики Казахстан», опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при их пользовании следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Битумизация грунтов: Способ закрепления грунтов, основанный на использовании битумов.

3.1 Водовод: Сооружение в виде канала, лотка, тоннеля или трубопровода, служащее для подачи воды от водозабора к месту ее потребления.

3.2 Герметизация: Способ обеспечения непроницаемости жидкостей.

3.3 Гидроизоляция: Способ защиты строительных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды.

3.4 Гидромеханизация: Способ механизации земляных и горных работ, при котором все или основная часть технологических процессов проводятся энергией движущегося потока воды.

3.5 Глинизация грунта: Способ закрепление грунта заполнением пустот и трещин в грунтах глинистым или глинисто-цементным раствором.

3.6 Горячая мастика: Разогретый сплав битума или каменноугольного дегтя с добавками асбеста.

3.7 Грунтовка: Раствор битума на растворителях.

3.8 Дюкер: Напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки (канала), по склонам или дну глубокой долины (оврага), под дорогой, расположенной в выемке.

3.9 Замораживание грунтов: Искусственное охлаждение грунтов в природном залегании до отрицательных температур, в целях их закрепления и достижения необходимой водонепроницаемости.

3.10 Затирание ложа канала: Способ уплотнения грунта путем заглаживанияповерхности ложи канала специальным гладильщиком.

3.11 Кольматация: Процесс естественного проникновения или искусственного внесения мелких (главным образом коллоидных, глинистых и пылеватых) частиц грунта в поры и трещины горных пород.

3.12 Кротовый дренаж: Горизонтальный мелиоративный дренаж в виде кротовых дрен.

3.13 Кротовая дрена: Дрена в виде цилиндрической полости в почве.

3.14 Культурнотехнические работы: Комплекс мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий и освоенных новых земель.

3.15 Манжетная колонна: Стальная труба, имеющая отверстия, прикрытые снаружи эластичными резиновыми цилиндрическими манжетами.

3.16 Мелиоративный фонд: Земли, пригодные для хозяйственного использования и нуждающиеся в мелиорации.

3.17 Окрасочная гидроизоляция: Многослойное водонепроницаемое покрытие общей толщиной в несколько миллиметров, выполняемое окрасочным способом.

3.18 Планировка поверхности: Способ устранения, имеющихся на поливных участках, всхолмлении и западин, препятствующих правильной организации поверхностных поливов сельскохозяйственных культур.

3.19 Плотина: Массивная перемычка, возводимая для удержания водного потока, основное гидротехническое сооружение при регулировании водных ресурсов.

3.20 Поливная борозда: Ежегодно нарезаемая борозда, распределяющая водный поток по поверхности почвы с одновременным просачиванием воды через ее дно и откосы.

3.21 Противозаморозковый полив: Полив дождеванием для защиты растений от заморозка.

3.22 Противофильтрационное устройство: Различного рода препятствие на пути движения фильтрационного потока.

3.23 Распределительная борозда: Элемент временной поливной сети, распределяющий воду между поливными бороздами или полосами.

3.24 Растительный грунт: Верхняя часть плодородного слоя почвы.

3.25 Рекультивация земель: Комплекс работ по экологическому и экономическому восстановлению земель, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось.

3.26 Свая: Бревно, брус, железобетонные столбы и др., забитые в грунт в вертикальном положении и служащие опорой различных построек, сооружений.

3.27 Силикатизация грунтов: Химический способ искусственного закрепления грунтов в строительных и иных целях посредством силикатных растворов, нагнетаемых в грунт.

3.28 Солонцевание: Способ пропитывания грунта дна и откосов канала поваренной солью или другими солями натрия.

3.29 Тампонирование скважин: Нагнетание в скважину специальных тампонажных растворов.

3.30 Траншея: Выемка значительной длины и небольшой ширины для укладки трубопровода.

3.31 Цементация: Способ укрепления грунтов, бетонных кладок и др., введением в них под давлением жидкого цементного раствора.

3.32 Цементный торкрет: Разновидность штукатурных покрытий.

3.33 Фильтрационная потеря оросительной воды: Безвозвратный уход оросительной воды из ложи и внутренних откосов канала, орошаемых земель за пределы доступного растениям зоны.

3.34 Холодная мастика: Смесь битумной эмульсии с добавками каучукового латекса и хлористого кальция или полимеров.

3.35 Дренаж: Метод сбора и отвода грунтовых вод от участка орошения с помощью системы дренажных труб, скважин, каналов и других устройств.

3.36 Тампонирование скважин: Комплекс работ по изоляции отдельных участков скважины, с целью предотвращения ее обвалов и размывания пород в пространстве за обсадной трубой.

3.37 Противофильтрационное устройство: Препятствие (различного рода) на пути движения фильтрационного потока.

3.38 Растительный грунт: Верхняя часть плодородного слоя почвы.

3.39 Рекультивация карьеров: Технологический процесс восстановления плодородного слоя почвы и последующее вовлечение восстановленных участков в хозяйственное пользование.

3.40 Траншея: Выемка значительной длины и небольшой ширины для укладки трубопровода.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящем своде правил применяются термины и определения в соответствии с Разделом 3СН РК 3.04-11.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1 Общие положения

При строительстве гидротехнических сооружений должно обеспечиваться соблюдение требований проектной документации, соответствующих технических регламентов, техники безопасности.

4.2Безопасность при пропуске строительных расходов воды и льда

При пропуске строительных расходов воды недопустимо создание в нижнем бьефе режимов, создающих угрозу для сохранности строящихся сооружений, их элементов и примыкающих к ним участков русла.

4.3Безопасность гидротехнических сооружений при ведении строительных работ в зимний период

4.3.1 Ведение строительства гидротехнических сооружений в зимнее время не должно привести к снижению общего уровня безопасности строящегося сооружения.

4.3.2 При ведении работ в зимний период следует осуществлять мероприятия по недопущению:

а) строительства на промороженном основании (если это не предусмотрено проектом);

б) промораживания строительных материалов, укладываемых в тело сооружения;

в) промораживания тела бетонных конструкций до завершения их твердения и обретения нормативной прочности;

г) промораживания тела грунтовых сооружений до уплотнения или консолидации грунта в соответствии с требованиями проектной документации.

4.4Меры безопасности окружающей среды при строительстве

4.4.1 При производстве работ по возведению гидротехнических сооружений необходимо осуществлять специальные мероприятия по охране окружающей среды.

4.4.2 Материалы, используемые при строительстве (привозные или местные - грунтовые, негрунтовые), химические добавки и реагенты должны проходить экологическую экспертизу, в процессе которой должны рассматриваться как сами материалы, так и результаты их взаимодействия с водой и грунтами оснований. При использовании для замораживания грунтов в основаниях жидкостных и парожидкостных систем (на фреоне, керосине и т.п.) необходима оценка их влияния на природный комплекс и выбор безопасных для природной среды технических решений.

5. ПРИЕМЛЕМЫЕ ПРОЕКТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1 Общие положения

5.1.1 Организацию строительства оросительных систем и сооружений необходимо проводить в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03.05, СНиП РК 3.04.01, СП 11-110 и СП 81.13330.

5.1.2 При разработке проектов организации строительства мелиоративных систем и сооружений сроки строительства объектов необходимо увязывать со сроками выполнения работ по сельскохозяйственному освоению и использованию мелиорируемых земель.

5.1.3 При строительстве вновь строящихся и реконструируемых оросительных систем, и сооружений строительные работы следует выполнять методами, обеспечивающими сохранность существующих сооружений и подземных коммуникаций, находящихся в зоне строительства и подлежащих сносу или переносу, а также минимально ограничивающими нормальную эксплуатацию действующих сооружений.

5.1.4 Выбор технологических схем необходимо проводить с учетом конструкции сооружения, инженерно-геологических условий, сроков и времени выполнения строительных работ.

5.1.5 Приемку в эксплуатацию оросительных систем и сооружений надлежит проводить с соблюдением требований ВСН 114 и действующих нормативно - правовых и нормативно - технических документов в Республике Казахстан.

5.2 Строительство оросительных каналов

5.2.1 Общие положения

5.2.1.1 При строительстве каналов следует выполнять требования СНиП РК 3.04.02, СНиП РК 3.04.04, СНиП 3.07.01 и настоящего раздела.

5.2.1.2 Ширину полос земель, отводимых во временное (на период строительства) пользование с пропускной способностью не более 10 м3/с, необходимо принимать в соответствии с СН РК 3.04.01.

5.2.1.3 Ширина полос отвода земель, принимаемая в проектах строительства каналов, сооружаемых на землях, покрытых ценными лесными насаждениями, должна быть согласована с органами, в ведении которых находятся леса.

5.2.1.4 Полосы земель для каналов следует отводить на землях, не занятых сельскохозяйственными культурами в момент производства работ, участками в соответствии с очередностью строительства, предусмотренной проектом.

5.2.1.5 Очередность строительства должна быть следующей: сначала сооружаются каналы высшего порядка, затем низшего.

5.2.1.6 Строительство оросительных каналов следует вести по направлению от водоисточников по уклону дна. При наличии грунтовых вод в пределах выемки разработку каналов следует вести против уклона с организацией отвода воды самотеком.

5.2.1.7 Строительство каналов при залегании уровня грунтовых вод выше дна необходимо начинать с разработки по всей длине канала пионерной траншеи. Разработку канала до проектного сечения следует производить после снижения уровня грунтовых вод на приканальной полосе.

5.2.1.8 Пионерные траншеи следует отрывать площадью поперечного сечения, определяемой по расчету на пропуск расхода воды строительного периода.

5.2.1.9 Внешний резерв грунта вдоль канала необходимо закладывать на расстоянии, определяемом в зависимости от способа производства работ и устойчивости откоса дамбы.

5.2.1.10 Расстояние от бровки выемки до подошвы отвала следует принимать: при глубине выемки до 2,5 м - 3,0 м; от 2,5 до 5,0 м - 5,0 м; более 5,0 м и при слабых грунтах - по расчету устойчивости откоса; допускается его увеличение, при соответствующем обосновании, исходя из условий производства работ.

Наносы, отложившиеся в каналах за время строительства, следует удалять перед сдачей канала в эксплуатацию. Объем наносов определяется проектом организации строительства.

5.2.1.11 До начала строительства необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

а) очистку полосы под основание канала и резерв (для каналов в насыпи и полунасыпи) от кустарника, мелколесья и негабаритных камней;

б) геодезическую (рабочую) разбивку оси и контуров канала, отвала, границ резерва с закреплением на местности знаков.

5.2.1.12 Строительство каналов может проводиться землеройными машинами, гидромеханизированным (при наличии достаточного количества воды и соответствующих грунтовых условий) и взрывным способами (в скальных грунтах).

5.2.2 Строительство каналов землеройными машинами

5.2.2.1 При строительстве каналов в выемке требуется выполнение следующих работ:

а) снятие растительного (плодородного) слоя;

б) рыхление тяжелых грунтов;

в) разработку грунта в выемке с перемещением его во временные отвалы или в кавальеры;

г) перемещение грунта из временных отвалов в постоянные кавальеры, разравнивание грунта в кавальерах;

д) планировку дна, берм и откосов канала, верха и откосов кавальеров;

е) разравнивание грунта на кавальерах и их профилирование.

Допускается исключение отдельных операций при использовании универсальной техники (экскаваторы - каналокапатели и др.).

5.2.2.2 Кавальеры следует устраивать трапецеидальной формы с откосами от 1:1 - до 1:3.

5.2.2.3 При разработке грунта в канале экскаватором с рабочим оборудованием драглайн предельную высоту кавальера следует определять согласно высоте выгрузки ковша и приниматься от 5 до 6 м.

5.2.2.4 Между бровкой канала и подошвой откоса кавальера следует предусматривать берму шириной не менее 2 м. Допускается увеличение ширины бермы до 6 м из условий устойчивости откоса выемки и прохода строительных машин.

5.2.2.5 При строительстве применяют следующие схемы разработки:

а) комбинированная - верхняя часть канала разрабатывается бульдозерами на тракторах класса тяги 6, 10, 15 и 25 тонн или скреперами с ковшами вместимостью 8, 10 и 15 м3, нижняя часть - одноковшовыми экскаваторами с ковшами вместимостью от 0,65 до 4,0 м3;

б) скреперная - полное сечение канала разрабатывается скреперами (прицепными или самоходными) с ковшами вместимостью 8, 10, 15 и 25 м3.

5.2.2.6 При разработке грунта одноковшовыми экскаваторами следует оставлять недобор (защитный слой) от 10 до 20 см до проектных отметок, с последующим удалением при зачистке дна.

5.2.2.7 Расстояние между съездами и въездами следует принимать от 30 до 60 м (при скреперной схеме).

5.2.2.8 При поточном методе строительства каналов скреперные дороги следует располагать параллельно.

5.2.2.9 При скреперной схеме оптимальную высоту кавальера следует устанавливать исходя из наибольшей производительности скрепера.

5.2.2.10 Оросительные каналы в выемках, прокладываемые в нескальных грунтах, необходимо разрабатывать, не нарушая природного сложения грунта на дне и откосах, при этом недоборы грунта при черновой разработке не должны превышать величин, указанных в СНиП РК 3.04.02 и СНиП РК 3.04.04.

5.2.2.11 Случайные переборы дна и откосов канала следует засыпать в каналах с жестким креплением - материалом подстилающего слоя, а под гибкое крепление - материалом обратного фильтра. На откосах, не подлежащих креплению, случайные переборы должны быть спланированы с постепенным переходом к проектному профилю в продольном и поперечном направлении.

5.2.3 Строительство каналов в полувыемке-полунасыпи

5.2.3.1 При строительстве каналов в полувыемке-полунасыпи и в насыпи требуется выполнение следующих работ:

а) срезку растительного слоя с поверхности канала, оснований дамб и с резервов;

б) рыхление грунта в основании дамб и уплотнение основания;

в) рыхление грунтов II группы в выемке канала и в резервах (при разработке их скреперами или бульдозерами);

г) разработку грунта в канале с перемещением его в дамбы, разравнивание, увлажнение и послойное уплотнение грунта в дамбах, с перемещением части грунта в кавальеры и разравнивание его (на участках канала в полувыемке);

д) разработку грунта в резервах с перемещением его в дамбы, разравнивание, увлажнение и послойное уплотнение (на участках канала в насыпи и полунасыпи);

е) срезку бахромы с внутренних откосов приканальных дамб;

ж) ликвидацию въездов-съездов с перемещением грунта в резерв;

и) планировку дна, берм и откосов канала, верха и откосов дамб и кавальеров;

к) обратную засыпку растительного грунта в выработанные резервы с разравниванием (на участках канала в насыпи и полунасыпи).

5.2.3.2 Строительство каналов в полувыемке-полунасыпи и в насыпи следует осуществлять с выполнением всех технологических процессов необходимых для возведения качественных насыпей.

5.2.3.3 Устройство каналов рекомендуется производить шириной по дну:

а) до 1,5 м - методом отсыпки «подушки» с дальнейшей вырезкой (разработкой) сечения;

б) 2,0 м и более - методом раздельной отсыпки приканальных дамб.

5.2.3.4 При применении шнекороторных экскаваторов при разработке каналов шириной по дну от 2,0 до 2,5 м допускается устраивать методом отсыпки подушки с дальнейшей вырезкой сечения канала.

5.2.3.5 При использовании для вырезки сечения канала шнекороторных экскаваторов планировку дна и откосов не производят.

5.2.3.6 При отсыпке подушки бульдозером следует устраивать со стороны резервов откосы заложением 1:3.

5.2.3.7 При применении для отсыпки подушки (насыпи) прицепного скрепера въезды-съезды следует располагать через 60 м, а при применении самоходных - через 300 м.

5.2.3.8 Для въезда на подушку (насыпь) груженого прицепного скрепера заложение откосов следует выполнять 1:5, а для груженого самоходного - 1:7.

5.2.3.9 Для съезда с подушки (насыпи) прицепного и самоходного скрепера заложение откосов следует выполнять соответственно 1:3 и 1:4.

5.2.3.10 Тяжелые грунты в резервах перед разработкой скреперами следует разрыхлять рыхлителями.

5.2.3.11 Увлажнение грунта до оптимальной влажности рекомендуется производить из расчета:

а) 400 м3 на 1 га - при толщине слоя отсыпки 0,5 м;

б) 200 м3 на 1 га - при толщине слоя отсыпки 0,2 м.

5.2.3.12 После достижения оптимальной влажности грунт в подушке (насыпи) следует уплотнить грунтоуплотняющими машинами.

5.2.4Строительство каналов способом гидромеханизации

Строительство каналов способом гидромеханизации следует выполнять согласно требованиям СНиП РК 3.04.02.

5.2.5Строительство каналов взрывным способом

Строительство каналов взрывным способом следует производить согласно требованиям ПБ 13-407-01 и раздела 5 СНиП 3.07.01.

5.2.6Строительство каналов в зимних условиях

5.2.6.1 При строительстве каналов в зимних условиях подготовительные работы необходимо провести в осенний период до наступления среднесуточной температуры плюс 5°С, которые включают:

а) очистку полосы под канал от кустарника, мелколесья и негабаритных камней;

б) геодезическую разбивку оси канала, контуров канала и кавальеров с закреплением на местности знаков;

в) срезку грунта растительного слоя с поверхности канала и оснований кавальеров;

г) вспашку поверхности канала;

д) дискование вспаханной полосы.

5.2.6.2 Перед разработкой грунта в канале следует выполнять:

а) расчистку трассы канала от снега;

б) геодезическую (рабочую) разбивку оси канала, контуров канала и кавальера;

в) рыхление мерзлого грунта.

5.2.6.3 Длина очищаемого от снега участка не должна превышать дневную выработку используемых машин.

5.2.6.4 Грунт на дне и откосах канала разрабатывают с недоборами до 15 см, которые ликвидируют в весенне-летний период.

5.2.6.5 Во избежание смерзания грунта разработанный грунт разравнивают сразу же после его укладки в отвалы.

5.2.7Операционный контроль качества выполненных работ

При операционном контроле качества выполняемых работ на каналах следует проверять на соответствие проекту, требованиям СП 11-110 и настоящего пункта:

а) расчистку полосы отвода канала;

б) положение оси канала;

в) срезку плодородного слоя почвы, его использование или складирование;

г) размеры и продольный уклон канала;

д) структуру грунта дна и откосов после выполнения зачистки;

е) разравнивание отвалов и устройство кавальеров;

ж) подготовку под крепление откосов;

и) крепление откосов и противофильтрационных облицовок;

к) вид грунта оснований дамб и подушек;

л) подготовку оснований под дамбы и подушки;

м) плотность каждого слоя грунта, уложенного в дамбы и подушки.

5.2.8Допустимые отклонения параметров оросительных каналов

5.2.8.1 Отклонения параметров оросительных каналов от проектных не должны превышать допустимых величин, указанных в Таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Допустимые величины отклонений параметров оросительных каналов

| Наименование | Допустимые отклонения при пропускной способности канала, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 10 | св. 10 до 50 | св. 50 |
| Ось канала | ± 20 см | ± 30 см | ± 50 см |
| Отметка дна | - 10 см | - 15 см | - 25 см |
| Отметка верха дамб | + 10 см | + 15 см | + 30 см |
| То же, берм | ± 10 см | ± 15 см | ± 30 см |
| Ширина по дну | ± 20 см | ± 30 см | ± 50 см |
| Крутизна откосов: |  | + 15% |  |
| - мокрых |  | - 10% |  |
| - сухих |  | - 10% |  |
| Ровность поверхности откоса |  | ± 10 см |  |

5.2.8.2 Отклонение продольного уклона канала не должно превышать ± 0,0005‰. Уменьшение минимально допустимых уклонов на каналах не допускается.

5.2.8.3 Недоборы на дне канала при разработке грунта не должны превышать 5 см.

5.2.8.4 Точность глубины срезки плодородного слоя почвы с поверхности канала, оснований дамб и резервов необходимо выполнять с допустимыми отклонениями ± 0,02 м.

5.2.8.5 Строительство каналов в просадочных грунтах должно производиться с соблюдением требований СНиП 3.04.04.

5.2.9 Правила приемки оросительной сети в эксплуатацию

5.2.9.1 Приемку в эксплуатацию оросительной сети необходимо проводить согласно п. 5.1.5.

5.2.9.2 Перед сдачей в эксплуатацию оросительной сети необходимо:

а) провести замочку открытой оросительной сети;

б) не допускать к сдаче оросительную сеть при снежном покрове или промерзании грунта;

в) организовывать достоверное измерение расходов воды, забираемой из водных источников и подаваемой водопотребителям;

г) провести пробный полив.

5.3 Противофильтрационные облицовки и экраны каналов в земляном русле

5.3.1 Общие положения

При строительстве на оросительных каналах противофильтрационных облицовок и экранов необходимо выполнять согласно требованиям раздела 4 СНиП 3.07.01. положений п. 5.1 и настоящего подраздела.

5.3.2Подготовительные работы к облицовке каналов

Облицовке каналов должны предшествовать следующие работы по подготовке основания:

а) замочка грунтов дна и откосов канала;

б) уплотнение насыпных или неплотных грунтов по периметру сечения канала;

в) планировка и зачистка дна и откосов канала;

г) укладка специальных слоев подготовки (если это требуется по проекту).

5.3.3Устройство облицовок из сборных железобетонных или бетонных плит

5.3.3.1 Технология производства работ включает следующие операции:

а) подготовка грунтового основания под облицовку;

б) раскладка плит вдоль трассы канала;

в) укладка донного трубчатого дренажа (если это предусмотрено проектом);

г) укладка песчано-щебенистой, песчано-гравелистой или песчаной подготовки (если это предусмотрено проектом);

д) укладка железобетонных плит;

е) заделка швов.

5.3.3.2 Плиты облицовки должны плотно и равномерно прилегать к основанию всей своей поверхностью, и должны укладываться по тщательно спланированной подготовке.

5.3.3.3 Допускается укладка плит без тщательной подготовки основания при конструкции одежды с поперечными опорными подкладками. Швы в таких конструкциях следует располагать над подкладками.

5.3.3.4 На сопрягающих участках крепление дна и откосов бетонными и железобетонными плитами необходимо выполнять с учетом следующих требований:

а) поверхность дна и откосов под крепления должна быть спланирована под рейку и проверена по шаблону;

б) при укладке плит непосредственно на грунт его следует взрыхлить на глубину от 5 до 6 см и полить водой; на глинобетонную подготовку плиту необходимо укладывать, подливая глиняный раствор, а на щебеночную (гравийную) подготовку - насухо;

в) плиты следует укладывать со дна вверх по откосу, проверяя горизонтальность рядов по шнуру.

5.3.3.5 Нагружать законченные монолитные железобетонные сооружения допускается только после достижения бетоном проектной прочности.

5.3.3.6 В покрытиях каналов из сборных железобетонных плит конструкции стыковых соединений следует назначать в зависимости от конкретных местных условий с учетом решений, рекомендуемых типовыми проектами.

5.3.3.7 Заделка стыков плит необходимо выполнить при помощи битумной мастики с последующей затиркой цементным раствором. Ширина шва между плитами должна составлять от 25 до 30 мм.

5.3.3.8 Перед заделкой швов необходимо произвести предварительную очистку плит металлическими щетками, промывку стыка соляровым маслом и двукратную прогрунтовку торцов плит раствором битума.

5.3.3.9 Нанесение мастик на влажные поверхности не допускается.

5.3.4 Устройство монолитных бетонных облицовок

5.3.4.1 Технология производства работ включает следующие операции:

а) подготовка грунтового основания;

б) увлажнение дна и откосов канала;

в) укладка песчано-щебенистой, песчано-гравелистой или песчаной подготовки (если это предусмотрено проектом);

г) армирование (если это предусмотрено проектом);

д) укладка бетонной смеси с уплотнением;

е) уход за свежеуложенным бетоном;

ж) заделка швов;

и) засыпка берм канала грунтом до уровня бетонной облицовки.

5.3.4.2 Бетонирование дна и откосов канала должно вестись поточным методом.

5.3.4.3 Применяемые способы транспортирования бетонной смеси должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, нарушения однородности смеси, а также предохранение смеси от вредного воздействия ветра и солнечных лучей.

5.3.4.4 Число перегрузок в процессе транспортирования и подачи бетонной смеси должно быть, как правило, не более двух.

5.3.4.5 При любом виде подачи бетонной смеси в армированные конструкции высота свободного сбрасывания не должна превышать 2,0 м. Высота свободного сбрасывания в опалубку неармированных конструкций не должна превышать 6,0 м.

5.3.4.6 Бетонная смесь должна укладываться горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

5.3.4.7 В слое бетонной облицовки следует устраивать деформационные швы: температурные (сквозные - прорезаемые на всю толщину покрытия, ложные - прорезаемые на 2/3 толщины слоя бетона) и строительные (при глубине канала более 4,0 м).

5.3.4.8 Деформационные и строительные швы, как правило, нарезают в свежеуложенном бетоне виброножами (при глубине каналов до 5,0 м.) или вводят поливинилхлоридные прокладки в процессе укладки бетонной смеси (при глубине каналов более 5,0 м.).

5.3.4.9 Снятие боковых элементов опалубки следует производить после достижения бетона прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов.

5.3.4.10 Допускается деревянную опалубку, из антисептированных досок толщиной 20 мм, не разбирать и использовать как заполнитель деформационных швов, согласно карте бетонирования.

5.3.4.11 Деформационные швы, нарезанные механическим способом, следует герметизировать резинобитумной мастикой после затвердения бетона.

5.3.4.12 Герметизирующую мастику, уложенную в стыки, следует защищать непосредственно после укладки раствором или материалами, создающими на поверхности мастики покрытия, предохраняющие от неблагоприятных внешних воздействий.

5.3.4.13 Уход за свежеуложенным бетоном следует осуществлять путем нанесения на поверхность облицовки пленкообразующих жидкостей (битумных эмульсий и др.), защитных полимерных пленок.

5.3.5 Устройство асфальтобетонных облицовок

5.3.5.1 Технология производства работ включает следующие операции:

а) подготовка грунтового основания;

б) обработка сечения канала гербицидами;

в) укладка песчано-щебенистой, песчано-гравелистой, песчаной подготовки или пористого асфальтобетона с уплотнением (если это предусмотрено проектом);

г) армирование рулонными материалами (если это предусмотрено проектом);

д) укладка асфальтобетонного покрытия с уплотнением;

е) заделка швов (при использовании асфальтобетонных плит);

ж) поверхностная обработка асфальтобетонного покрытия.

5.3.5.2 Перед укладкой асфальтобетона следует, не менее чем за сутки, обработать сечение канала гербицидами.

5.3.5.3 Монолитные асфальтобетонные покрытия следует укладывать первоначально на откосы, а затем в донной части с последующим уплотнением.

5.3.5.4 В монолитных асфальтобетонных покрытиях температурные и деформационные швы не устраивают, а делают только технологические.

5.3.5.5 Асфальтобетон по периметру канала глубиной до 1,5 м, как правило, следует распределять вручную, подавая смесь к месту укладки бадьей. Для укладки на дно каналов глубиной более 2,0 м рекомендуется использовать асфальтоукладчик.

5.3.5.6 При устройстве многослойно-монолитных облицовок уплотнение необходимо производить послойно.

5.3.5.7 Укладка асфальтобетонных плит производится аналогично, как и для железобетонных облицовок.

5.3.5.8 Поверхностную обработку асфальтобетонной облицовки производят путем нанесения (розливов или разбрызгиванием) на свежеуложенную облицовку горячего битума или асфальтовой мастики с присыпкой крупнозернистым песком.

5.4 Основные правила строительства лотковой сети

5.4.1 Общие положения

При строительстве лотковой оросительной сети необходимо выполнять согласно требованиям СНиП РК 3.04.04, СНиП 3.03.01, СП 81.13330 и настоящего раздела.

5.4.2Отвод земель под лотковую сеть

Ширина отводимых в бессрочное пользование полос земель для лотковой оросительной сети должна приниматься при высоте лотка (параболического, полукруглого и эллиптического сечения) 0,4 м - 7,0 м, при высоте лотка от 0,6 до 0,8 м - 8,0 м и при высоте лотка от 1,0 до 1,4 м - 9,0 м согласно требованиям СН РК 3.04.01.

5.4.3Правила строительства

5.4.3.1 Технология строительства лотковой сети состоит из:

а) подготовительных работ (разбивка и закрепление в натуре оси канала, мест расположения опор и сооружений на сети);

б) планировка полос вдоль трассы лоткового канала сети;

в) транспортирование и раскладка элементов лотковых каналов на трассе;

г) устройства опор;

д) установка лотков с устройством стыковых соединений.

5.4.3.2 Строительные работы лотковой оросительной сети из сборных железобетонных элементов следует начинать с головной части лотковых каналов - от канала высшего порядка, а укладка лотков должна производиться раструбом по ходу укладки, то есть по уклону лотковой сети.

5.4.3.3 При устройстве опор перед монтажом лотков по трассе опережение должно быть от 90,0 до 120,0 м.

5.4.3.4 Строительство сооружений на лотковой сети надлежит производить одновременно со строительством лотковых каналов.

5.4.3.5 Запрещается строительство лотковой сети разрозненными участками.

5.4.4Технология монтажа лотков

5.4.4.1 Установку лотков следует производить после устройства опор, начиная с головной части канала.

5.4.4.2 Монтаж лотков следует производить краном соответствующей грузоподъемности при помощи специального траверсного приспособления. Монтаж лотков-каналов наиболее целесообразно производить «с колес».

5.4.4.3 Стыки лотков следует выполнять с помощью эластичных прокладок между внутренней поверхностью седла опоры или раструба лотка и внешней поверхностью гладкой части лотка.

5.4.4.4 При наличии просвета между лотком и опорной поверхностью седла раструба необходимо его законопатить.

5.4.4.5 Заполнять зазоры между лотком и седлом цементным раствором не допускается.

5.4.4.6 Для выравнивания положения лотков в плане допускается сдвиг в ту или другую сторону от центра опоры на ± 20 мм.

5.4.5 Устройство стоечных опор лотковой сети

5.4.5.1 Последовательность работ при устройстве стоечных опор должна быть следующей:

а) устройство котлованов под фундаменты;

б) устройство гравийно-песчаной подготовки с уплотнением;

в) установка фундаментов;

г) установка стоек;

д) замоноличивание стоек в фундаментном стакане;

е) обратная засыпка котлованов.

5.4.5.2 Устройство котлованов может осуществляться следующими способами:

а) рытье котлованов;

б) устройство выемки путем ударного уплотнения грунта - «выштамповывание» котлована.

5.4.5.3 При устройстве котлованов следует соблюдать следующие требования:

а) центр котлована должен совпадать с положением центра опоры на оси лоткового канала;

б) поверхность дна котлована должна быть горизонтальной, разность между отметками отдельных точек не должна превышать 5 см.

5.4.5.4 В случае прохождения лоткового канала ниже поверхности земли, перед устройством котлованов, следует разработать выемку.

5.4.5.5 Котлованы следует отрывать с недобором до проектной отметки дна от 10,0 до 15,0 см. Доработку котлована до проектной отметки и выравнивание дна следует производить вручную.

5.4.5.6 При устройстве котлованов «выштамповыванием» грунта технологический процесс состоит из следующих операций:

а) снятие верхнего слоя грунта (устройство выемки);

б) увлажнение грунта (до оптимальной влажности);

в) «выштамповывание» котлована;

г) ручная доработка котлована.

5.4.5.7 Увлажнение грунта до оптимальной влажности следует осуществлять заполнением выемки водой.

5.4.5.8 «Выштамповывание» котлована рекомендуется производить металлической трамбовкой весом от 4,5 до 5,0 т, диаметром 1,5 м, подвешенной на стреле экскаватора (грузоподъемность экскаватора должна превышать вес трамбовки от 1,7 до 2,0 раза, при высоте падения от 4,0 до 5,0 м).

5.4.5.9 Уплотнение грунта при «выштамповывании» котлована следует вести до отказа, то есть пока отметка поверхности при ударе трамбовки останутся неизменными.

5.4.5.10 Доработку котлованов после «выштамповывания» следует производить вручную.

5.4.5.11 Устранение переборов и выравнивание дна котлована следует осуществлять устройством гравийно-песчаной подготовки.

5.4.5.12 Смещение центра фундамента относительно разбивочных осей допускается в пределах 20 мм.

5.4.5.13 Допустимые отклонения стойки в стаканах фундамента не должны превышать:

а) в плане от проектных осей - ± 10 мм;

б) по отметке верха опоры - 20 мм.

5.4.5.14 Замоноличивание стойки в стакане фундамента следует выполнять после выверки ее планового и высотного положения.

5.4.5.15 Обратную засыпку котлованов стоечных опор лотков следует выполнять при достижении раствором замоноличивания прочности 100 кгс/см2. Засыпку осуществляют послойно с уплотнением грунта.

5.4.5.16 На произведенные работы должен быть составлен акт скрытых работ.

5.4.6 Устройство свайных опор лотковой сети

5.4.6.1 Глубину погружения свай следует определять в зависимости от несущей способности грунта, но не менее: для свай длиной от 3,0 до 3,5 м - 2,0 м; от 4,0 до 5,0 м -2,5 м; от 6,0 до 7,0 - 3,5 м.

5.4.6.2 Испытания пробных свай следует назначать в зависимости геологических условий по трассе лоткового канала и проводить согласно ГОСТ 5686.

5.4.6.3 Последовательность работ при устройстве свайных опор следующая:

а) установка свай на место погружения;

б) погружение сваи;

в) инструментальная проверка планового и высотного положения верха сваи.

5.4.6.4 Погружение свай рекомендуется осуществлять самоходными агрегатами, оснащенными следующими рабочими органами:

а) ударными - в глинистых, суглинистых, супесчаных и ненасыщенных водой песчаных грунтах;

б) вибровдавливающими - в песчаных и водонасыщенных грунтах.

5.4.6.5 Тип сваебойного агрегата и способ погружения следует принимать в соответствии с проектом производства работ в зависимости от геологических условий по трассе лоткового канала.

5.4.6.6 Технологический процесс погружения состоит из следующих операций:

а) прикрепление сваи к наголовнику, соединенному с дизель - мотором, или к подъемному устройству сваебойного агрегата;

б) подъем сваи;

в) установка сваи в зоне погружения;

г) погружение сваи до проектной отметки.

5.4.6.7 Для обеспечения точности погружения сваи необходимо выполнять следующие требования:

а) свая должна быть установлена в проектной зоне погружения в вертикальное положение;

б) направляющая стрела агрегата при погружении сваи должна быть в вертикальном положении;

в) вертикальные оси рабочего органа агрегата и сваи при погружении должны совпадать;

г) при отклонении сваи от вертикального положения погружение следует приостановить для выправления сваи.

5.4.6.8 При погружении свай ударным способом необходимо предусмотреть предохранение верхней части с помощью установки металлического наголовника размером от 10 до 12 мм больше поперечного сечения сваи или установки на ее опорную поверхность деревянной прокладки толщиной от 8 до 15 см.

5.4.6.9 Высота ударной части рабочего органа при забивке сваи в начальный период должна быть не более 0,5 м.

5.4.6.10 Точность погружения сваи следует обеспечить замедлением погружения при приближении головы сваи к проектной отметке.

5.4.6.11 Допускаемые отклонения не должны превышать:

а) в плане от проектных осей - ± 20 мм;

б) по отметке верха сваи - 20 мм (перебивка).

5.4.6.12 Перебивку допускается устранять подливкой слоя быстротвердеющего цементного раствора толщиной не более 20 мм. С последующей защитой от высыхания.

5.4.6.13 При погружении свай в пересушенные лессовые грунты местоположение опор рекомендуется увлажнять с помощью устройства выемки равной двум диаметрам свай (диаметром до 30 см).

5.4.6.14 В процессе погружения свай должен вестись журнал производства свайных работ. На произведенные свайные работы должен быть составлен акт скрытых работ.

5.5 Основные привила строительства закрытой оросительной сети

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 При строительстве закрытой оросительной сети следует выполнять требования СНиП 3.05.04 и СП 81.13330.

5.5.1.2 Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке - опорных конструкций.

5.5.1.3 Ширину полосы отвода земель на время строительства трубопроводов определяют проектом с учетом специфики их сооружения и норм отвода земель для магистральных и других трубопроводов - по СН РК 3.04.01.

5.5.1.4 Организация строительно-монтажных работ по строительству линейной части трубопроводов должна предусматривать поточный метод осуществления технологических операций.

5.5.1.5 Прокладка трубопровода не допускается в одной траншее с электрическими и телефонными кабелями (кроме совмещения кабеля технологической связи данного трубопровода на переходе через железные и автомобильные дороги в одном футляре).

5.5.2 Технологический процесс строительства трубопровода

5.5.2.1 Процесс строительства трубопровода включает следующие операции:

а) срезка плодородного слоя и планировка поверхности под трассу трубопровода;

б) отрывка траншеи под трубопровод и зачистка дна до проектных отметок;

в) монтаж и укладка трубопровода;

г) работы по монтажу средств защиты от коррозии и статического электричества (если это предусмотрено проектом);

д) испытание трубопровода;

е) обратная засыпка траншеи;

ж) рекультивация строительной полосы.

5.5.2.2 При пересечении трубопровода закрытой оросительной сети с другими трубопроводами вертикальное расстояние между ними следует принимать не менее 0,2 м.

5.5.2.3 Укладку трубопроводов допускается:

а) на естественное основание - песчаное, гравелистое, глинистое, не подверженное пучению и просадке;

б) на песчаную подушку не менее 20 см - на грунтах подверженных пучению.

5.5.2.4 При укладке трубопроводов в заболоченных местах и на участках с несущей способностью грунтов менее 0,025 МПа необходимо устраивать искусственное основание, во избежание осадок после засыпки грунтом.

5.5.2.5 Заглубление трубопроводов до верха трубы надлежит принимать согласно требованиям СНиП РК 3.01.05, не менее, м:

а) при условном диаметре менее 1000 мм - 0,8;

б) при условном диаметре 1000 и более (до 1400 мм) - 1,0;

в) в песчаных барханах, считая от нижних отметок межбарханных оснований - 1,0;

г) в скальных грунтах, болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин - 0,6;

д) на пахотных и орошаемых землях - 1,0;

е) при пересечении оросительных каналов - 1,1 (от дна канала).

5.5.2.6 Ширину траншеи понизу следует назначать, где «D» - условный диаметр трубопровода, не менее:

а) D+300 мм - для трубопроводов диаметром до 700 мм;

б) 1,5D - для трубопроводов диаметром 700 мм и более;

в) D+500 мм - допускается при диаметрах трубопроводов от 1200 до 1400 мм и при траншеях с откосом свыше 1:0,5.

5.5.2.7 При разработке грунта землеройными машинами ширину траншеи рекомендуется принимать равной ширине режущей кромки рабочего органа машины. Ширину траншеи по дну на кривых участках из колен принудительного гнутья

рекомендуется принимать равной двукратной величине по отношению к ширине на прямолинейных участках.

5.5.2.8 Траншеи с вертикальными стенками без крепления допускается разрабатывать в грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии грунтовых вод на следующую глубину согласно требованиям СНиП РК 1.03.05:

а) в насыпных песчаных и гравелистых грунтах - не более 1 м.;

б) в супесях - не более 1,25 м;

в) в суглинках и глинах - не более 1,5 м;

г) в особо плотных нескальных грунтах - не более 2 м.

Для рытья траншей большей глубины необходимо устраивать откосы различного заложения в зависимости от состава грунта и его влажности в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01.05.

5.5.2.9 Приямки под технологические захлесты и трубную арматуру, если позволяет устойчивость грунтов, разрабатывают одновременно с рытьем траншеи.

5.5.2.10 На участках с высоким уровнем грунтовых вод разработку траншей следует начинать с более низких мест для обеспечения стока воды и осушения вышележащих участков.

5.5.2.11 При сооружении линейной части трубопроводов поточным методом грунт, вынутый из траншеи, укладывается в отвал с одной (левой по направлению работ) стороны траншеи, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства строительно-монтажных работ.

5.5.2.12 Основание отвала вынутого грунта следует располагать не ближе 0,5 м от края траншеи.

5.5.2.13 При разработке траншей одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой и драглайном допускается перебор грунта до 10 см, недобор грунта не допускается.

5.5.2.14 Стыкование железобетонных и асбестоцементных труб необходимо выполнять с соблюдением следующих правил:

а) при соединении с помощью железобетонных муфт труб, укладываемых на бетонное основание, необходимо оставлять в бетонной подушке пазы для муфтовых колец (расположение пазов и муфт должно точно совпадать);

б) асбестоцементные трубы, соединяемые при помощи двубуртных муфт с резиновыми кольцами, следует укладывать с заранее надетыми на них муфтами и резиновыми кольцами; при этом муфту надвигают на конец одной из стыкуемых труб так, чтобы ее широкий конец с рабочим буртиком был обращен к стыку, а расстояние от муфты до стыка было равно длине самой муфты. В таком положении к муфте придвигают первое резиновое кольцо, а второе кольцо устанавливают в начале второй трубы, за стыком; на концах стыкуемых труб делают (мелом или карандашом) разметку, обозначающую правильное положение муфты на стыке, после чего муфту натягивают на стык натяжным приспособлением, пока она не займет необходимое положение. Щели по краям муфт должны быть заделаны цементным раствором. При натяжении муфты резиновые кольца должны перекатываться, а не скользить по поверхности трубы. Для постановки муфт следует под каждым стыком устраивать приямки глубиной от 25 до 30 см и шириной от 30 до 50 см;

в) при стыковании с помощью металлических хомутов следует укладывать трубы на заранее подложенные под стыки нижние полухомуты;

г) для стыкования труб разных диаметров необходимо трубу меньшего диаметра вдвигать от 20 до 25 см в трубу большего диаметра и заделывать шов между стенками труб. При различной толщине стенок для выравнивания стыкуемых труб следует под трубу меньшего диаметра делать подкладку.

5.5.2.15 Монтаж пластмассовых и стальных трубопроводов следует выполнять согласно разделу 3а СП 81.13330.

5.5.2.16 Монтаж стеклопластиковых трубопроводов необходимо проводить согласно разделу 11 ГОСТ Р 53201.

5.5.2.17 Для предохранения трубопровода от повреждения при засыпке его слежавшимся грунтом или грунтом с включением камней следует поверх трубы сооружать присыпку толщиной не менее 20 см из мягкого вскрышного или привозного грунта над верхней образующей трубы. Грунт, предназначенный для присыпки, не должен содержать частицы размером более 30 мм в поперечнике.

5.5.2.18 При укладке закрытых трубопроводов следует предусматривать послойное уплотнение грунта засыпки вручную между стенками трубы и траншеи и над верхом трубы.

5.5.2.19 Перед засыпкой трубопровода из пластмассовых труб по его верхней образующей укладывают изолированный провод (стальной, медный или алюминиевый) для облегчения последующего определения точного местоположения трубопровода с помощью электромагнитных искателей, согласно требованиям ВСН 003.

5.5.2.20 Засыпку трубопровода следует осуществлять бульдозерами и траншеезасыпателями роторного типа. На сложных участках засыпку выполняют одноковшовыми экскаваторами, оборудованными ковшом с обратной лопатой или драглайном.

5.5.2.21 При наличии горизонтальных кривых вначале засыпают криволинейный участок трубопровода, а затем остальную часть. На участках трассы с вертикальными кривыми трубопровода засыпку его осуществляют сверху вниз.

5.5.2.22 После засыпки трубопровода, проложенного на нерекультивируемых землях, над трубопроводом устраивают валик, высота которого должна совпадать с ожидаемой величиной осадки грунта засыпки.

5.5.2.23 После засыпки трубопровода минеральным грунтом на рекультивируемых землях в летнее время его должны уплотнять многократными проходами гусеничных тракторов или пневмокатков. Уплотнение грунта должно осуществляться до заполнения трубопровода транспортируемым продуктом. По уплотненному грунту должны укладывать, затем разравнивать ранее снятый плодородный слой.

5.5.2.24 Испытания напорных трубопроводов (стальных, чугунных, железобетонных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклопластиковых) на прочность и герметичность должны быть проведены до полной засыпки трубопровода с соблюдением требований СН РК 4.01.03.

5.5.3 Операционный контроль качества выполненных работ

5.5.3.1 Операционный контроль качества выполнения земляных работ должен включать:

а) проверку правильности переноса фактической оси траншеи с проектным положением;

б) проверку отметок и ширина полосы для работы роторных экскаваторов (в соответствии с требованиями проекта производства работ);

в) проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок, проверку ширины траншеи по дну;

г) проверку откосов траншей в зависимости от структуры грунта, указанной в проекте;

д) проверку толщины слоя подсыпки на дне траншеи и толщины слоя присыпки трубопровода мягким грунтом;

е) контроль толщины слоя засыпки и обвалования трубопровода;

ж) проверку отметок верха насыпи, ее ширины и крутизны откосов;

и) размер фактических радиусов кривизны траншей на участках горизонтальных кривых.

5.5.3.2 Расстояние от разбивочной оси до стенки траншеи по дну на сухих участках трассы должно составлять не менее половины проектной ширины траншеи, эту величину не следует превышать более чем на 200 мм; на обводненных участках - более чем на 400 мм.

5.5.3.3 Фактические радиусы поворота траншеи в плане определяются теодолитом (отклонение фактической оси траншеи на прямолинейном участке не может превышать ± 200 мм).

5.5.3.4 Соответствие отметок дна траншеи проектному профилю проверяется с помощью нивелирования. Фактическая отметка дна траншеи определяется во всех точках, где указаны проектные отметки в рабочих чертежах, но не реже 100, 50 и 25 м - соответственно для трубопроводов диметром до 300, 820 и 1020-1420 мм. Фактическая отметка дна траншеи в любой точке не должна превышать проектную и может быть меньше ее на величину до 100 мм, согласно положениям, СНиП РК 1.03.05.

5.5.3.5 Подсыпка рыхлого грунта на дно траншеи, толщина выравнивающего слоя рыхлого грунта контролируется щупом, опускаемым с бермы траншеи. Толщина выравнивающего слоя должна составлять не менее проектной толщины, согласно требованиям, СНиП РК 1.03.05.

5.5.3.6 Если проектом предусмотрена присыпка трубопровода мягким грунтом, то толщину слоя присыпки, уложенного в траншею трубопровода, следует контролировать мерной линейкой. Толщина слоя присыпки составляет не менее 200 мм.

5.5.3.7 Отметки рекультивируемой полосы контролируют нивелированием. Фактическая отметка такой полосы определяется во всех точках, где в проекте рекультивации земель указана проектная отметка. Фактическая отметка должна быть не менее проектной и не превышать ее более чем на 100 мм.

5.5.3.8 На нерекультивируемых землях с помощью шаблона контролируется высота валика, которая должна быть не менее проектной и не превышать ее на величину более 200 мм.

5.5.3.9 Разработка траншей в задел не допускается.

5.6 Правила строительства коллекторно-дренажной сети

5.6.1 Общие правила строительства закрытого горизонтального дренажа

5.6.1.1 Строительство закрытого горизонтального дренажа следует вести поточным методом и в соответствии с требованиями СП 81.13330, СНиП 3.05.04 и настоящего раздела.

5.6.1.2 При строительстве в дождливый период необходимо обеспечить сброс грунтовых вод, с помощью устройства коллекторов, и определять последовательность работ с учетом влияния влажности на свойства грунта.

5.6.1.3 Транспортировка и хранение фильтрующего материала (стеклоткани, стеклохолста и др.) должна производиться с принятием мер, не допускающих их увлажнения, загрязнения и повреждения.

5.6.1.4 Строительство дренажной сети при наличии грунтовых вод следует вести от водоприемника, обеспечивая постоянный отток воды и принимая меры по защите готовых участков дренажной сети от заиления.

5.6.1.5 Глубина заложения дрен с учетом технологии производства работ не должна превышать 4 м. Длину дрен следует принимать в пределах 400-1000 м.

5.6.1.6 Строительство горизонтального закрытого дренажа необходимо осуществлять комплексно-механизированными способами (см. Приложение Г):

а) узкотраншейный - характеризуется шириной траншеи до 0,3 м и использованием, преимущественно, пластмассовых и стеклопластиковых труб с фильтром из нетканых искусственных материалов;

б) бестраншейный - применяться, как правило, в грунтах плывунного типа. В грунтах легкого механического состава при коэффициенте фильтрации 0,3 м/сут, и более допускается строительство дренажа бестраншейным способом с рулонными защитно-фильтрующими материалами. При укладке дрен в грунтах с коэффициентом фильтрации менее 0,3 м/сут, необходимо устройство объемного фильтра из сыпучих материалов;

в) широкотраншейный - характеризуется устройством полки и укладкой труб и фильтра вручную, может применяться в грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод только при соответствующем обосновании.

5.6.1.7 При строительстве закрытого дренажа на полосах размещения выемок и отвалов должен быть снят почвенный плодородный слой глубиной, установленной проектом, и временно отдельно складирован.

5.6.1.8 При разработке «корыта» для работы дреноукладчика отвалы плодородного слоя грунта должны располагаться за экскаваторными отвалами.

5.6.1.9 В случав разработки траншей одноковшовыми экскаваторами сечением:

а) до 30 м2 - отвалы плодородного слоя грунта необходимо располагать со стороны, противоположной расположению экскаваторного отвала;

б) более 30 м2 - отвалы плодородного слоя грунта необходимо располагать со стороны отвалов от второй проходки экскаватора.

5.6.1.10 Снятие плодородного слоя грунта скреперами необходимо производить продольным способом.

5.6.2 Строительство дренажа траншейным и узкотраншейным способами

5.6.2.1 Строительство дренажа траншейным и узкотраншейным способами при механизированной укладке фильтра и труб необходимо выполнять согласно положениями ВСН 004, СНиП РК 1.03.05 и настоящего свода правил в следующей последовательности:

а) разбивка и нивелировка трассы дрены;

б) раздвижка кавальеров открытого коллектора в местах расположения устьевых сооружений или устройство котлованов в местах стыкования закрытых дрен с закрытым коллектором;

в) срезка плодородного слоя грунта с поверхности корыта;

г) устройство корыта с планировкой поверхности под заданный уклон;

д) планировка поверхности полотна пути для устранения резких переломов продольного и поперечного профилей;

е) устройство заходного шурфа и установка рабочего органа дреноукладчика на проектную глубину;

ж) устройство выемки на участках с глубиной заложения дрен больше максимально возможной глубины разработки грунта дреноукладчиком;

и) устройство насыпи на участках с глубиной заложения дрены меньше минимально возможной глубины закладки дрены дреноукладчиком;

к) разработка траншеи дреноукладчиком с укладкой труб и фильтрующего материала;

л) разработка котлованов под устьевые сооружения и устройство смотровых колодцев;

м) устройство сопряжения дрены с закрытым коллектором или устьевым сооружением;

н) обратная засыпка траншеи с уплотнением (при необходимости);

п) восстановление плодородного слоя;

р) планировка наддренной полосы.

5.6.2.2 Установка дреноукладчика в исходное положение должна производиться с учетом совмещения продольной оси рабочего органа с проектной осью дрены.

5.6.2.3 При применении фильтра из песчано-гравийной материалов выполняются следующие технологические процессы: рытье траншеи, укладка труб и отсыпка фильтра. Песчано-гравийный материал следует загружать в бункер дреноукладчика непосредственно из автосамосвалов через каждые от 15 до 20 м по длине дрены.

5.6.2.4 При применении фильтра из минеральных волокнистых материалов выполняются следующие технологические процессы: рытье траншеи и укладка труб, обмотанных на строительной базе фильтрующим материалом.

5.6.2.5 Пополнение запасов дренажных труб на площадке дреноукладчика следует осуществлять непосредственно из автотранспорта. Допускается устройство штабелей вдоль трассы дрен.

5.6.2.6 В месте устройства смотровых колодцев укладка соединительных дренажных труб на длине по 1,5 м в каждую сторону от оси колодца должна производиться вручную.

5.6.2.7 После укладки пластмассовых и стеклопластиковых труб необходимо, во избежание их «всплывания» или деформации, сразу же присыпать дрены фильтрующим материалом слоем толщиной от 0,15 до 0,2 м.

5.6.2.8 Метод обратной засыпки и необходимость ее уплотнения устанавливаются проектом производства работ в зависимости от зернового состава грунтов.

5.6.2.9 В сухих грунтах, которые при разработке превращаются в пылевидную массу, обратная засыпка дренажных траншей должна осуществляться с уплотнением грунта методом комбинированной замочки.

5.6.2.10 Перед замочкой грунта траншея должна быть засыпана до уровня дна корыта без уплотнения, с установкой смотровых труб, с последующей планировкой и устройством чеков для замочки грунта сверху.

5.6.3 Уплотнение грунта в траншее

5.6.3.1 Уплотнение грунта в траншее методом комбинированной замочкой производится в следующем порядке:

а) устанавливаются заглушки на дрене в смотровых колодцах;

б) подается вода из оросительной или временной водопроводной сети через колодец в дренажные трубы до поднятия воды в соседних колодцах на 0,3-0,4 м выше поверхности фильтровой обсыпки и образования водяной подушки;

в) после оседания грунта в траншее по образующейся по оси трассы канаве подается вода сверху без прекращения подачи воды в колодец;

г) прекращение подачи воды производится поэтапно в следующей последовательности: вначале прекращается подача воды в наддренную канаву, а затем после снижения уровня воды в траншее до горизонта водяной подушки (что устанавливается по смотровой трубе) постепенно уменьшается подача воды в колодец до полного прекращения.

5.6.3.2 В случае наличия на дрене нескольких смотровых колодцев замочку дрены следует производить по участкам, заключенным между смежными смотровыми колодцами, начиная с нижнего по уклону.

5.6.3.3 В случае отсутствия на дрене смотровых колодцев, замочку грунта следует производить одновременно по всей длине дрены, начиная от начального колодца.

5.6.3.4 После уплотнения грунта в траншее следует произвести засыпку без уплотнения профилированного корыта, рекультивацию земель и планировку наддренной полосы.

5.6.3.5 При строительстве закрытых коллекторов траншейным способом с применением дреноукладчиков следует соблюдать требования п. 5.6.2.1 настоящего раздела.

5.6.4Строительство дрен бестраншейным способом

5.6.4.1 При строительстве дренажа бестраншейным способом следует выполнять работы в составе:

а) разбивка и нивелировка трассы дрены;

б) раздвижка кавальеров открытого коллектора в месте расположения устьевых сооружений или устройство котлованов в местах стыкования дрены с закрытым коллектором;

в) срезка плодородного слоя грунта с поверхности корыта;

г) устройство корыта под заданный уклон дрены;

д) устройство насыпи на участках, где глубина заложения дрены меньше минимально возможной глубины закладки дрены дреноукладчиком;

е) устройство заходного шурфа для дреноукладчика;

ж) спуск рабочего органа дреноукладчика в заходный шурф и установка его на проектную глубину;

и) заякоривание конца трубы;

к) устройство щели с укладкой труб и фильтрующего материала;

л) устройство сопряжения дрены с закрытым коллектором или устьевым сооружением;

м) засыпка заходного шурфа и места сопряжения дрены с закрытым коллектором;

н) уплотнение поверхности разрыхленного грунта закаткой гусеницами трактора;

п) обратная засыпка корыта;

р) восстановление плодородного слоя на участках с корытом.

5.6.4.2 До строительства дренажа гибкие трубы должны быть разложены в одну линию вдоль трассы дрены или намотаны на барабан дреноукладчика, если таковой на нем предусмотрен конструкцией.

5.6.4.3 При использовании дреноукладчиков с пассивным рабочим органом в плотных грунтах, для увеличения тяговых усилий, следует использовать с ними в сцепе дополнительные тракторы или якорные лебедки.

5.6.4.4 На дреноукладчиках с активным рабочим органом при работе в налипающих грунтах следует устанавливать очистные ножи или цепные ковши.

5.6.5Строительство дрен широкотраншейным способом

5.6.5.1 При строительстве дрен широкотраншейным способом при полумеханизированной укладке фильтра и труб должны выполняться работы в составе:

а) разбивка и нивелировка трассы дрены;

б) раздвижка кавальеров открытого коллектора в местах расположения устьевых сооружений;

в) срезка плодородного слоя грунта с поверхности траншеи;

г) разработка траншеи одноковшовыми экскаваторами;

д) завоз труб, фильтрующих материалов и других строительных материалов и конструкций;

е) устройство «полки» для хранения завезенных материалов;

ж) укладка дренажных труб и устройство фильтрующей обсыпки;

и) устройство устьевых сооружений;

к) устройство смотровых колодцев;

л) обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением грунта катками;

м) восстановление плодородного слоя на полосе траншеи.

5.6.5.2 Траншеи с площадью поперечного сечения:

а) до 30,0 м2 следует открывать за один проход одноковшовым экскаватором;

б) более 30 м2 - за два прохода, при условии разработки при первом проходе не менее 70% профильной выемки с грубой зачисткой откосов, а при втором проходе - траншея разрабатывается до проектного профиля.

5.6.5.3 Отвалы грунта от первой проходки одноковшового экскаватора должны размещаться с нагорной стороны.

5.6.5.4 Со стороны «полки» в рабочем откосе траншеи, между бровкой траншеи и экскаваторами отвалами грунта, должна оставаться свободная берма шириной не менее 5 м, которая должна быть спланирована и защищена от стока поверхностных вод.

5.6.5.5 При строительстве устьевых сооружений и смотровых колодцев в отвалах грунта против каждого сооружения и через от 100 до 150 м по длине дрены должны устраиваться проходы шириной 5 м.

5.6.5.6 Отвалы разрабатываемого грунта следует размещать за кавальером. В случае невозможности размещения отвалов грунта за кавальером из-за наличия посевов, дорог и других препятствий допускается их размещение на поверхности кавальера.

5.6.5.7 В местах пересечения траншеями дорог предварительно должны устраиваться предусмотренные проектом переезды, при условии обеспечения пропуска воды, собирающейся на дне траншей.

5.6.5.8 Полка устраивается в откосе траншеи со стороны свободной от экскаваторных отвалов на от 0,3 до 0,5 м выше уровня дна траншеи.

5.6.5.9 Полку следует отрывать экскаватором одновременно с разработкой траншеи с последующей доработкой сечения до проектного вручную.

5.6.5.10 Отклонение отметок поверхности дна полки от проектных допускается не более чем на ± 5 см. Недоборы должны срезаться вручную, а местные впадины заполняться гравийным материалом с разравниванием и уплотнением. Засыпка пониженных участков глинистым грунтом не допускается.

5.6.5.11 Устройство фильтра обсыпного типа следует производить непосредственно в траншее. Материал обсыпки предварительно должен быть в необходимом количестве доставлен к месту укладки и равномерно распределен на деревянных щитах вдоль бровки траншей.

5.6.5.12 Фильтрами из синтетических защитных материалов дренажные трубы должны оборудоваться на производственной базе строительной организации. При намотке фильтра края полосы синтетического защитного материала должны перекрываться внахлестку на 1-2 см.

5.6.5.13 Укладка труб в разжиженный грунт не допускается. Закрепление основания под дренажными трубами необходимо осуществлять путем устройства гравийной или щебеночной подготовки с уплотнением.

5.6.5.14 До механизированной засыпки траншеи грунтом трубы предварительно должны быть вручную присыпаны защитным слоем грунта толщиной 0,2 м над верхом трубы с уплотнением до плотности, близкой к плотности окружающего грунта.

5.6.5.15 После присыпки труб вручную дальнейшую обратную засыпку следует выполнять механизированным способом.

5.6.5.16 На начальном этапе механизированной засыпки грунт следует сбрасывать в траншею небольшими порциями, для предупреждения возможности повреждения или смещения труб отсыпаемым грунтом.

5.6.5.17 При обратной засыпке траншеи следует предусматривать послойное уплотнение до плотности окружающего грунта.

5.6.5.18 На участках, где не предусмотрена промывка земель, уплотнение грунта при механизированной обратной засыпке производить не следует.

5.6.6 Производство дренажных работ в зимний период

5.6.6.1 В зимний период следует строить преимущественно объекты дренажной сети, расположенные недалеко от центральных баз строительных организаций или вблизи дорог.

5.6.6.2 Трассы дрен и коллекторов должны быть вынесены в натуру до наступления устойчивых минусовых температур и выпадения снежного покрова и надежно закреплены.

5.6.6.3 Для предохранения трасс дрен от глубокого промерзания, в зависимости от местных условий, следует применять:

а) утепление трасс снегозадержанием - устройство валов из снега высотой до 1,5 м на полосе шире границы разработки на от 1,5 до 2 м в сторону или накопление снега на поверхности трасс с помощью переносных щитов, устраиваемых перпендикулярно преобладающему направлению ветра, размером 2×2 м с решеткой;

б) предварительное рыхление вспашкой на глубину до 0,35 м с последующим рыхлением верхнего слоя на 0,15 м тяжелыми дисковыми боронами;

в) покрытие трасс местными теплоизоляционными материалами (кустарник, листва, солома и др.) шириной полосы покрытия шире границы разработки на максимальную глубину промерзания в каждую сторону.

5.6.6.4 Разработку траншеи допускается производить без предварительного рыхления:

а) для дреноукладчиков - при промерзании грунта на глубину от 0,05 до 0,07 м;

б) для одноковшовых экскаваторов - при промерзании грунта на глубину от 0,1 до 0,15 м.

5.6.6.5 Для обеспечения необходимой ширины траншеи поверху и ее прямолинейности вдоль бровок траншеи следует прокладывать баровыми машинами ограничивающие щели.

5.6.6.6 Трассы дренажа следует подготавливать только на одну смену работы строительной бригады, обратную засыпку необходимо выполнять не позже, чем через от 2 до 3 часов после укладки дренажных трубопроводов.

5.6.6.7 Обратную засыпку дренажных траншей следует выполнять с учетом зернового состава дренируемых грунтов:

а) в песчаных грунтах - местным талым грунтом слоем не менее 0,2 м, с учетом анализа и оценки фильтрационно-суффозионных свойств дренируемого грунта;

б) в глинистых грунтах - хорошо фильтрующими не смерзшимися материалами (крупнозернистый песок, песчано-гравийная смесь и др.). Мерзлым грунтом, полученным от разработки выемки, обратная засыпка недопустима.

5.6.7 Контроль качества при строительстве горизонтального дренажа

5.6.7.1 При осмотре элементов дренажной сети в натуре следует проверить:

а) наличие стока на отдельных участках (между смотровыми колодцами) и в устьях дрен и коллекторов;

б) отсутствие подпора воды в смотровых колодцах;

в) отсутствие местных просадок грунта вдоль трассы дрен и коллекторов;

г) соблюдение проектных уклонов при планировочных работах, выполненных после окончания строительства дрен;

д) качество уплотнения грунта при обратной засыпке дрены (соответствие объемного веса уплотненного грунта заданной величине);

е) качество строительства смотровых колодцев и устьевых сооружений: смещение колец относительно друг друга, толщину швов, величину отклонения от горизонтального и вертикального положения;

ж) качество восстановления почвенного слоя.

5.6.7.2 В случае расположения дренируемой площади в непосредственной близости от крупного канала проверка работы дренажной сети должна производиться при наполненном канале, не позднее, чем за две недели до намеченного срока проверки.

5.6.7.3 При устройстве траншей допускаются следующие отклонения:

а) отклонение отметок выполненного дна траншеи от проектных не должно превышать для дрен ± 2 см, для коллекторов - ± 3 см;

б) не допускаются участки с обратным уклоном. Длина безуклонных участков на дренажной линии не должна превышать 5 м;

в) дренажная траншея должна быть прямолинейной, плавные отклонения от оси допускаются только с радиусом закругления не менее 2 м при обходе препятствий, которые устранить невозможно.

5.6.7.4 Укладка дренажных керамических труб должна производиться с соблюдением следующих допускаемых отклонений:

а) боковое смещение трубы в стыках допускается не более чем на 1/3 толщины ее стенки;

б) высотные отметки верха труб не должны отличаться от проектных более чем на 0,1 внутреннего диаметра трубы;

в) смещение фактической оси дрены от разбивочной оси допускается ± 2 см, а коллектора - ± 3 см;

г) величина зазора между труб не должна превышать 1,5 мм в мелкозернистых и плывунных грунтах и 2 мм во всех других грунтах.

5.6.7.5 Укладка пластмассовых и стеклопластиковых труб должна производиться с соблюдением следующих условий:

а) сечение труб должно быть круглым;

б) допускается овальность не превышающая 10% внутреннего диаметра;

в) не допускаются резкие перегибы;

5.6.7.6 Устройство фильтра обсыпного типа должно производиться с соблюдением следующих условий:

а) фильтровой материал не должен содержать грунт выемки;

б) однослойные обсыпки должны иметь коэффициент неоднородности не более 10 (карьерные грунты с коэффициентом неоднородности более 10 могут быть использованы при соответствующем обосновании лабораторными и натурными наблюдениями);

в) при устройстве дренажа в связных грунтах фильтровая обсыпка должна предотвращать развитие деформаций отслаивания дренируемого грунта на контакте с фильтром;

г) в несвязных грунтах фильтр должен обеспечивать непросыпаемость частиц дренируемого грунта в поры фильтра;

д) водопроницаемость фильтра должна быть больше водопроницаемости дренируемого грунта, не менее чем в 10 раз для связного и в 5 раз для несвязного;

е) толщина фильтра должна быть не менее 10 см.

5.6.7.7 Фильтры из синтетических защитных материалов при строительстве дренажа должны удовлетворять следующим требованиям:

а) иметь более высокий коэффициент фильтрации, чем дренируемый грунт;

б) не подвергаться кольматации и не пропускать частиц грунта;

в) не менять свойства при длительной работе в различных гидрохимических условиях.

5.6.7.8 Сопряжение регулирующих дрен с коллекторами должно осуществляться с соблюдением следующих отклонений:

а) размер отверстий в трубах должен быть не менее 3/4 диаметра дрены;

б) зазоры в соединении труб дрены и коллектора не должны превышать 1,5 мм, при величине зазора более 1,5 мм должна быть выполнена заделка цементным раствором и тщательная обвертка в от 3 до 4 слоя стеклохолстом;

в) угол сопряжения труб при впадении дрен в коллектор должен быть равен 90°, отклонения допускаются при соответствующем обосновании, при этом угол сопряжения должен быть не менее 60°.

5.6.8 Строительство вертикального дренажа

5.6.8.1Общие положения

5.6.8.1.1 Строительство вертикального дренажа следует выполнять в соответствии с требованиями СП 81.13330, СП 45.13330, СНиП 3.05.04 и настоящего раздела.

5.6.8.1.2 Для проходки скважин вертикального дренажа следует применять способ вертикального бурения с обратной промывкой скважин водой. При вскрытии высоконапорных самоизливающихся водоносных горизонтов следует применять ударно-канатное бурение. Применение других способов бурения должна быть обоснована.

5.6.8.2Сооружение скважин вертикального дренажа

5.6.8.2.1 При бурении с обратной промывкой необходимо, чтобы разность отметок между статическим уровнем воды и поверхностью земли составляла не менее 3 м.

5.6.8.2.2 При вскрытии водоносных горизонтов на глубине менее 3 м буровой станок следует установить на насыпи или эстакаде.

5.6.8.2.3 При наличии в кровле проходимого разреза плотных, вязких глин допускается бурение скважины без эстакады, при статическом уровне воды в пределах от 2 до 3 м от поверхности и соответствующем обосновании.

5.6.8.2.4 Площадку для установки бурового станка следует спланировать с учетом организации стока атмосферных осадков. Для агрегатов вращательного бурения размер площадки должен быть не менее 8,0×20,0 м, для ударно-канатных станков - 10,0×15,0 м.

5.6.8.2.5 Установка бурового агрегата должна быть выполнена так, чтобы не произошло подмыва опор мачты во время бурения.

5.6.8.2.6 Объем отстойника при бурении с обратной промывкой должен в от 1,5 до 2,0 раза превышать геометрический объем скважины. Глубина отстойника должна быть не менее 1,0 м.

5.6.8.2.7 При залегании с поверхности хорошо проницаемых грунтов (пески, гравий и т.п.) следует облицевать отстойник полимерной пленкой или закольматировать грунт дна и откосов отстойника путем заполнения его на некоторое время слабым глинистым раствором.

5.6.8.2.8 Объем подачи воды в отстойник должен соответствовать проекту производства работ и уточняется по фактическому поглощению воды при проходке.

5.6.8.2.9 Отстойник должен быть соединен с устьем скважины переливной трубой диаметром не менее 300 мм. Запрещается самотечная подача воды в скважину по земляному руслу.

5.6.8.2.10 Необходимо предусмотреть ограждение отстойника. Освещение буровой в ночное время должно отвечать требованиям раздела 2 и прил. 2 ГОСТ 12.1.046.

5.6.8.2.11 При бурении обязательна установка направляющей трубы (кондуктора), как правило, из стальных труб по ГОСТ 10704 с устройством отверстия для соединения ее с переливной трубой. Глубина установки направляющей трубы должна быть не менее 4 м. Кондуктор следует зацементировать на всю глубину его установки.

5.6.8.2.12 При установке кондуктора диаметром 1000 мм необходимо выбрать долото диаметром не более 800 мм, что обусловлено большим размером (от 20 до 40%) диаметром скважины при бурении с обратной промывкой при проходке рыхлых отложений.

5.6.8.2.13 Начальную часть скважины (от глубины установки кондуктора до глубины, с которой можно использовать эрлифт) следует проходить с прямой промывкой чистой водой.

5.6.8.2.14 Диаметр бурильной колонны должен быть не менее 100 мм. При проходке крупного галечника необходимо применять бурильные трубы диаметром от 150 до 200 мм.

5.6.8.2.15 Расход промывочной жидкости при бурильных трубах диаметром 100 мм должен составлять около 15 л/с, а при диаметре 150 мм - от 30 до 50 л/с.

5.6.8.2.16 Воздушные шланги должны быть надежно соединены хомутами. Запрещается применять для соединения временные скрутки из проволоки. Конец шламоотводящего шланга должен быть надежно закреплен.

5.6.8.2.17 При бурении с обратной промывкой удельное давление на забой не должно превышать 20 кг/см2. При бурении до 50 м достаточной является осевая нагрузка, создаваемая весом бурового снаряда. Бурение на больших глубинах следует производить с разгрузкой веса бурового инструмента.

5.6.8.2.18 При бурении с центробежным или вакуумными насосами объемная концентрация пульпы не должна превышать 13%. При превышении допустимой концентрации необходимо приподнять инструмент над забоем, промыть его и дальнейшее бурение вести с разгрузкой веса инструмента. При бурении с эрлифтом концентрацию пульпы следует увеличить до 15-25%.

5.6.8.2.19 При эрлифтном способе бурения для труб диаметром 100 мм расход воздуха должен быть не менее 4,5 м3/мин, для труб диаметром 150 мм и более - не менее 6 м3/мин.

5.6.8.2.20 Скважины следует бурить безостановочно. При вынужденных и технологических перерывах, а также при креплении скважин необходимо поддерживать постоянный уровень воды в устье скважины. Если при быстрой проходке происходит падение уровня вода, то необходимо соответственно изменить режим бурения или принять меры по увеличению подачи воды в скважину.

5.6.8.2.21 При проходке вязких глин рекомендуется регулярно поднимать и опускать долото на 0,5-0,7 м без выключения эрлифта или всасывающего насоса.

5.6.8.2.22 При бурении в рыхлых породах запрещается задерживать инструмент на одном уровне, не выключая эрлифт или всасывающий насос.

5.6.2.2.23 В процессе бурения необходимо систематическое ведение бурового журнала и через каждые 5,0 м проходки контролировать по шламу (пульпе) геологический разрез.

5.6.8.2.24 Перед вскрытием каптируемого горизонта следует удалить из отстойника образовавшийся буровой глинистый раствор и заменить его чистой водой. При отсутствии в пройденных породах значительных глинистых и суглинистых прослоев обновления раствора можно не производить

5.6.8.2.25 В качестве эксплуатационной колонны следует использовать стальные обсадные трубы. Применение иного материалов допускается при соответствующем обосновании.

5.6.8.2.26 Подготовленные к спуску трубы и фильтры должны отвечать требованиям соответствующих действующих нормативных документов по параметрам: овальности, кривизны, исправности резьбы и муфт. Дефектные и поврежденные трубы к использованию не допускаются.

5.6.8.2.27 Направляющие центраторы («фонари») следует устанавливать на отстойнике и на патрубке верхней секции фильтрового каркаса.

5.6.8.3Устройство гравийного фильтра

5.6.8.3.1 Обсыпку фильтровой колонны песчано-гравийной смесью следует осуществлять путем гидротранспорта смеси по трубам, опущенным к забою, со скоростью не менее 10 м/с. Допускается подача песчано-гравийной смеси по транспортеру, путем разгрузки самосвалов в бункер, соединенный с затрубным пространством, и другими способами, обеспечивающими интенсивность стесненного осаждения засыпки не менее 20 кг/с.

5.6.8.3.2 При производстве обсыпки эксплуатационная колонна должна быть закрыта. Засыпку нужно производить одновременно с разных сторон.

5.6.8.3.3 Обсыпку фракционированной песчано-гравийной смесью следует выполнять до отметки, превышающей верх фильтрового каркаса не менее чем на 5 м. Остальную часть скважины допускается засыпать несортированным гравием (щебнем) или буровым шламом.

5.6.8.3.4 Механический состав гравийной обсыпки должен соответствовать требованиям СНиП РК 4.01-02.

5.6.8.4Производство строительной откачки

5.6.8.4.1 При строительной откачке необходимо:

а) достигнуть дебита, превышающего эксплуатационного не менее чем на 20%, при содержании механических примесей в откачиваемой воде не более 0,01% по весу;

б) определить кривую зависимости дебита от понижения уровня воды в скважине для уточнения необходимого типоразмера эксплуатационного насоса.

5.6.8.4.2 Сразу после обсыпки скважины гравием необходимо буровым агрегатом с помощью эрлифта прокачать скважину по всему интервалу установки фильтра для удаления из скважины остатков бурового раствора.

5.6.8.4.3 После прокачки скважины следует демонтировать буровой агрегат и смонтировать на скважине эрлифтную установку. Оптимальная глубина загрузки смесителя должна быть в пределах 65-70 м, при меньшей глубине скважины - на 2 м выше ее дна.

5.6.8.4.4 При диаметре фильтрового каркаса 273 мм и более эрлифт следует монтировать по схеме «рядом» (параллельное положение воздушной и водоподъемной труб). При меньшем диаметре фильтрового каркаса следует принять центральное положение эрлифта. Разрешается в качестве водоподъемных труб использовать эксплуатационную колонну, если при этом будет достигнуто расчетное значение дебита.

5.6.8.4.5 Если производительность эрлифтной установки недостаточна для достижения расчетного дебита откачки, то вместо эрлифта на скважине следует смонтировать погружной насос.

5.6.8.4.6 Для отвода откачиваемой воды в сбросную сеть следует проложить временный водоотвод. Начальный участок водоотвода длиной 50 м должен быть выполнен из труб или лотков.

5.6.8.4.7 В водоносных горизонтах, сложенных мелкозернистыми отложениями, откачку следует начинать с минимального понижения статического уровня воды, постепенно его увеличивать

а) при сильном песковании необходимо уменьшить расход до прекращения выноса песка;

б) при осветлении воды следует последовательно увеличивать интенсивность откачки вплоть до достижения максимального понижения;

в) откачку из гравийно-галечных отложений необходимо вести сразу на максимальное понижение.

5.6.8.4.8 В процессе откачки следует периодически производить гидравлические удары путем кратковременного ее прекращения на 2-3 мин.

5.6.8.4.9 В течение откачки необходимо каждые 2 часа замерять дебит, уровень воды в скважине и содержание механических примесей (мутность) в откачиваемой воде.

5.6.8.4.10 Содержание механических примесей в откачиваемой воде следует определять непосредственно на скважине.

5.6.8.4.11 Откачка на максимальном понижении должна продолжаться до прекращения пескования и стабилизации притока к скважине. Дебит скважины и динамический уровень воды считаются стабильными, если в течение, суток не происходит их изменения или последнее находится в пределах точности замера (5% измеряемой величины для дебита, 2 см - для уровня воды).

5.6.8.4.12 Продолжительность строительной откачки должна быть не более 72 час. Если за это время не будут выполнены требования п. 5.6.8.4.1а, то откачку следует продолжить.

5.6.9 Контроль и проверка качества работ при строительстве вертикального дренажа

5.6.9.1 При производстве буровых работ необходимо контролировать:

а) качество строительных материалов;

б) правильность монтажа бурового агрегата (см. пп. 5.6.8.2.4 и 5.6.8.2.5);

в) глубину и объем отстойника (см. п. 5.6.8.2.6);

г) режим бурения скважины (см. пп. 5.6.8.2.17-5.6.8.2.22);

д) обсадку и обсыпку скважины (см. п. 5.6.8.2.25);

е) проведение строительной откачки (см. п. 5.6.8.4).

5.6.9.2 Во время технологических перерывов бурения следует периодически проверять вертикальность скважины.

5.6.9.3 Запрещается производство контрольных замеров во время бурения или наращивания бурильной колонны.

5.6.9.4 При монтаже насоса с электродвигателем над скважиной следует проверить горизонтальность фундаментной плиты и вертикальность скважины.

5.6.9.5 После спуска насоса в скважину следует проверить сопротивление обмотки статора электродвигателя и силового кабеля.

5.7 Правила строительства гидротехнических сооружений и насосных станций

5.7.1 Общие положения

5.7.1.1 Строительство гидротехнических сооружений на оросительной системе (водозаборных, регулирующих, сопрягающих, дамб, водоподъемных и др.) должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП РК 3.04.02, СП 81.13330, СНиП 3.07.01 и СНиП 3.06.03.

5.7.1.2 Работы по возведению гидротехнических сооружений сборной конструкции должны быть максимально механизированы.

5.7.1.3 При возведении сооружений сборной конструкции основные виды работ следует выполнять в следующей очередности:

а) подготовка площадки под сооружения (удаление деревьев, пней, камней, планировка площадей);

б) разбивка осей сооружения и котлованов;

в) разработка котлованов;

г) доставка изделий и материалов к котлованам сооружений;

д) скрытые работы: подготовка основания, забивка свай и устройство фильтров (если это предусмотрено проектом);

е) монтаж сборной части сооружений;

ж) заделка стыков и устройство швов;

и) бетонирование монолитных элементов, или возведение каменной кладки при устройстве сооружений сборно-монолитной конструкции;

к) монтаж и окраска металлических конструкций (щитов, затворов, подъемников и др.);

л) устройство креплений на сопрягающих участках канала;

м) обратная засыпка пазух сооружений, планировка кавальеров;

н) устройство креплений (в понурной и сливной частях).

5.7.1.4 Разбивочные работы следует планировать, с таким расчетом, чтобы обеспечить опережение основных работ на 5-6 дней и более.

5.7.2Устройство оснований сооружения

5.7.2.1 При устройстве грунтовых выемок следует оставлять недобор в 10-20 см до проектных отметок, с последующим удалением при зачистке дна выемки перед началом работ по подготовке основания.

5.7.2.2 Отсыпаемые кавальеры следует располагать таким образом, чтобы обеспечить свободный подход к выемке и перемещение вдоль нее.

5.7.2.3 Дно выемок и откосы, подлежащие облицовке или мощению, следует планировать под рейку.

5.7.2.4 Отклонение от проектных отметок дна выемки не должно превышать величин, указанных в Приложении Д.

5.7.2.5 Котлован после зачистки до проектной отметки подлежит приемке, которая оформляется специальным актом.

5.7.2.6 К работам по подготовке основания допускается приступать только после приемки котлована.

5.7.2.7 Перед установкой элементов сборной конструкции на основание из естественного грунта последний следует взрыхлить на глубину 5-6 см и увлажнить для обеспечения плотного сопряжения элементов с грунтом основания.

5.7.2.8 При подготовке основания из втрамбованного в грунт щебня или гравия эти материалы распределяют слоем 3-5 см, увлажняют и втрамбовывают. При необходимости укладывают подобным образом два и больше слоев (в соответствии с проектом). Остатки щебня или гравия, не втрамбованные в грунт, должны быть убраны с поверхности основания.

5.7.2.9 Основание из глинобетона приготовляют из смеси 70-75% мелкого щебня или гравия и 30-25% глины или жирного суглинка; их перемешивают в сухом виде и разравнивают слоем толщиной не более 20 см, затем увлажняют, до пластичного состояния и уплотняют. При проектной толщине подготовки более 20 см ее укладывают слоями при толщине слоя не более 20 см.

5.7.2.10 Бетонную подготовку основания укладывают из бетона проектной марки, жесткой консистенции, с осадкой конуса при уплотнении вибраторами - 1-2 см, при уплотнении вручную - 2-3 см.

5.7.2. 11 Бетон следует укладывать слоями толщиной не более 25 см, с последующим уплотнением.

5.7.2.12 Элементы сборных конструкций устанавливают на бетонную подготовку с подливкой цементного раствора только после достижения бетоном прочности на сжатие не менее 12 кг/см.

5.7.3Монтаж сборных конструкций

5.7.3.1 К монтажу сборных конструкций допускается приступать только после приемки основания.

5.7.3.2 При монтаже железобетонных элементов должны быть обеспечены:

а) устойчивость и неизменность смонтированной части сооружения на всех стадиях монтажа;

б) комплектность установки каждого участка сооружения, позволяющая проведение последующих работ на смонтированном участке;

в) безопасность монтажных и других работ на объекте.

5.7.3.3 Элементы сборных конструкций должны быть разложены на специально отведенных для них местах у котлованов сооружений таким образом, чтобы подъемный механизм мог беспрепятственно взять каждый элемент, подлежащий установке, и переместить его в монтируемое сооружение.

5.7.3.4 Элементы необходимо монтировать в точном соответствии с технологической схемой монтажа. При этом нужно обеспечить: свободное перемещение монтажного оборудования во время его работы с наименьшей затратой времени; минимальные траектории перемещения элементов; возможность установки блоков в порядке, соответствующем их расположению в сооружении, а также наименьшие перерывы в производстве работ, обусловленные необходимостью выдерживать свежеуложенный бетон или раствор в стыках и соединениях.

5.7.3.5 При монтаже сборных гидротехнических сооружений необходимо:

а) обеспечивать совпадение центра отверстия блока - оголовка сооружения, с главной продольной осью сооружения, а плоскости поперечной стенки - с главной поперечной осью сооружения;

б) при установке элементов непосредственно на грунт последний обрабатывать согласно п. 5.7.2.7 настоящего раздела;

в) при установке на щебеночную или глинистую подготовку поверхность ее предварительно покрывать жидким глинистым раствором (слоем толщиной 3-4 см), а на бетонную подготовку - подливать цементный раствор (слоем толщиной 2-3 см);

г) при наличии в трубчатых сооружениях двух оголовков, их следует устанавливать таким образом, чтобы главная продольная ось сооружения проходила точно посередине между оголовками;

д) при монтаже трубопроводов в трубчатых сооружениях примыкающую к оголовку трубу пропускать в коническое отверстие оголовка до плотного соприкосновения торца трубы с конической поверхностью оголовка, после чего производить заделку шва по всей окружности трубы;

е) торцы стыкуемых труб совмещать без эксцентриситета, с зазором в стыке не более 5 мм для асбестоцементных труб и 15 мм для железобетонных труб;

ж) при укладке труб по заранее подготовленному основанию в местах стыков оставлять траншеи глубиной 20-30 см и шириной 30-40 см с последующей их заделкой;

и) при монолитных оголовках из бетона или бутовой кладки фундаменты оголовков выполнять заранее, одновременно с подготовкой основания, до монтажа труб, при этом бетонирование или кладку фундамента выполнять в траншеях в распор без опалубки.

5.7.3.6 При монтаже опор или стоек (у дюкеров, мостов) необходимо:

а) тщательно проверять положение башмаков и стаканов и при наличии небольших отклонений от проектного положения опор устранять их подбивкой вертикальных клиньев между опорой и стенками стакана или укладывать на дно стакана отрезки круглой стали (по паре в каждом из двух взаимно перпендикулярных направлений) с тем, чтобы передвинуть опору в проектное положение;

б) регулирование опор, временно закрепленных деревянными подкосами, производить забивкой вертикальных клиньев между хомутами и гранями опор;

в) проверять вертикальность опор перед бетонированием стыков, осуществляемым не вслед за их установкой, а после монтажа горизонтальных элементов конструкции (прогонов, балок, плит и т.п.);

г) выверять прогоны, балки плиты и другие элементы, опирающиеся на опоры (стойки), по высоте и в плане;

д) перед укладкой горизонтальных элементов производить поверочную нивелировку опорных поверхностей и выравнивать цементным раствором те опоры, которые окажутся ниже проектных отметок;

е) проверять правильность направления прогонов и балок по осям и точность расстояния между параллельными балками и прогонами.

5.7.3.7 Для обеспечения устойчивости конструкций под воздействием их собственного веса, монтажных и других нагрузок необходимо соблюдать правильную последовательность монтажа вертикальных и горизонтальных элементов конструкций с их временным закреплением между собой.

5.7.3.8 Выверку правильности положения отдельных элементов (блоков) сборных типовых сооружений следует производить при помощи нивелира и других инструментов. Вертикальность опор (стоек) проверяют при помощи теодолита или отвеса по ранее занесенным на боковых гранях опор вертикальным осям.

5.7.3.9 Обнаруженные отклонения элементов в горизонтальном и вертикальном направлениях следует устранять кранами, домкратами или с помощью металлических клиньев, рычагов и т.п.

5.7.3.10 При монтаже сборно-монолитных конструкций необходимо обеспечить условия для твердения монолитного бетона.

5.7.3.11 Перед заделкой стыков и швов следует проверить нивелировкой и обмером все основные отметки и размеры сооружения.

5.7.3.12 Стыки соединяемых элементов должны обеспечивать необходимую устойчивость монтируемых элементов после их сборки и возможность непрерывного монтажа вышележащих частей сооружения.

5.7.3.13 Стыки, обеспечивающие устойчивость элементов или недоступные для последующей заделки, заделывают в процессе монтажа; остальные - после окончания сборки и выверки всей конструкции.

5.7.3.14 Металлические конструкции следует доставлять к монтируемому сооружению окрашенными и собранными.

5.7.3.15 Устанавливать затворы и подъемники следует одновременно или после заделки швов и стыков, но до начала работ по обратной засыпке грунта за стены оголовков сооружений.

5.7.3.16 До закрепления болтами рам и заделки бетоном закладных рам затворов следует проверить вертикальность их положения; отклонения от вертикали по всей длине рамы не должны превышать величин, указанных в Приложении Д.

5.7.4 Обратная засыпка и уплотнение грунта

5.7.4.1 Засыпку грунта в траншеи и пазухи котлованов и за стены оголовков сооружений необходимо производить после заделки швов и стыков смонтированного сооружения; частичную засыпку траншей следует производить в процессе монтажа во всех случаях, когда это способствует закреплению элемента сооружения.

5.7.4.2 Для выполнения обратной засыпки в первую очередь следует использовать грунты из временных кавальеров, образованных при рытье котлованов. Не допускается применение для работ по обратной засыпке и заделке пазух растительных грунтов, песков и супесей, солонцов и солончаков.

5.7.4.3 Для сооружений с напором до 1,5 м уплотненный грунт засыпки или дамбы должен иметь объемный вес не менее 1,5 т/м3. При напоре более 1,5 м объемный вес грунта должен быть указан в проекте; при отсутствии данных о напоре следует принимать объемный вес не менее 1,65 т/м3.

5.7.4.4 Уплотнение грунтов необходимо производить при их оптимальной влажности. Для предварительного расчета потребности в воде для увлажнения грунтов, в зависимости от их естественной влажности, следует руководствоваться Таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Количества воды для увлажнения грунта в зависимости от его естественной влажности

| Естественная влажность грунта, % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество воды, необходимое для увлажнения 1 м3 грунта, л | 200 | 185 | 170 | 155 | 140 | 125 | 95 | 60 | 30 |

5.7.4.5 После окончания работы по обратной засыпке, заделке пазух и возведению сопрягающих дамб оставшийся во временных кавальерах грунт нужно придвинуть к дамбам или разровнять.

5.7.5 Дополнительные условия строительства насосных станций

Строительство насосных станций следует выполнять согласно требованиям раздела 8 СП 81.13330, разделов 4 и 5 СП 56.13330, разделов 2-8 СНиП 3.03.01, положений СНиП 3.04.04 и п.п. 5.7.1-5.7.4 настоящего раздела.

5.8 Правила строительства насыпных плотин и дамб

5.8.1Общие положения

Комплекс работ по возведению насыпных грунтовых плотин и дамб должен проводиться в следующей последовательности: разбивка насыпи; подготовка основания; устройство дренажей; производство работ в карьере и организация доставки грунта в насыпь; укладка грунта в тело насыпи; планировка, крепление откосов и рекультивация карьеров.

5.8.2Разбивка насыпи

Разбивка насыпи, заключается в определении на местности положения гребня, контура основания тела насыпи и других ее элементов.

5.8.3Подготовка основания

5.8.3.1 Подготовку основания под насыпь необходимо начинать с удаления с основания насыпи в нижний бьеф растительного грунта, транспортными машинами, бульдозерами или скреперами. Затем необходимо разрыхлять рыхлителями или вспашкой на глубину до 0,3 м верхний слой основания и уплотнять катками до проектной плотности тело насыпи.

5.8.3.2 Одновременно с подготовкой основания в нем устраивают (если предусмотрено по проекту) противофильтрационные устройства: зуб, замок, диафрагму, инъекционную завесу.

5.8.3.3 Если насыпь возводят не сразу после вскрыши основания и до наступления зимы, то на основании необходимо оставлять защитный слой грунта толщиной 20-30 см.

5.8.3.4 Если же возведение насыпи откладывают до весны, то при глинистых грунтах в основании необходимо оставлять защитный слой толщиной до 1-1,5 м.

5.8.3.5 Все шурфы, скважины и колодцы в основании плотины необходимо тампонировать, а ключи каптировать и выводить в нижний бьеф.

5.8.4Устройство дренажей

5.8.4.1 Каждый дренаж должен состоять из двух основных частей: принимающей, выполненной в виде обратного фильтра, и отводящей, выполненной из гравия, щебня, каменной наброски или из дренажных труб в виде смотровых колодцев и водовыпусков, воду.

5.8.4.2 В наружный дренаж фильтры необходимо укладывать по тщательно спланированной поверхности с проектным уклоном. Каждый слой фильтра состоит из щебня определенной фракции. Щебень должен быть чистым, без примесей.

5.8.4.3 При устройстве внутреннего дренажа вначале необходимо возводить часть грунтовой плотины, где должен быть дренаж. Затем по размерам дренажа отрывать траншею в теле плотины и в нее укладывать дренаж. Все пазухи между телом плотины и дренажем должны быть засыпаны грунтом, уплотненным до проектной плотности грунта в плотине.

5.8.5 Производство работ в карьере и организация доставки грунта в насыпь

5.8.5.1 Форму карьера в плане, из удобства производства работ, желательно принимать прямоугольной или близкой к ней. Карьеры следует располагать как можно ближе к месту строительства плотины в чаше водохранилища или за ее пределами на более высоких отметках.

5.8.5.2 В карьере необходимо выполнять подготовительные и основные работы (см. п.п. 5.8.5.3).

5.8.5.3 Подготовительные работы - это удаление непригодных грунтов (грунтов вскрыши) за пределы карьера или в выработанную его часть бульдозерами, скреперами, экскаваторами; защита карьера от поверхностного стока и притока грунтовых вод устройством водоотводных канав, отвалов вокруг котлована и организации водоотлива.

Внутренние откосы отвалов (со стороны карьера) для удобства производства вскрышных работ бульдозерами и скреперами рекомендуется назначать в пределах 1:5-1:10, а внешние - 1:1,5-1:2. Высоту отвалов принимать не более 2-3 м.

5.8.5.4 Основные работы включают разработку грунтов вскрыши карьера, устройство выездов, разработку полезного грунта, устройство и содержание в рабочем состоянии забойных дорог.

5.8.5.5 Выезды надо устраивать по периметру карьера с уклоном не более 1:10. Расстояния между выездами делают при разработке карьера скреперами не реже чем через 100 м, а при разработке экскаватором с рабочим оборудованием прямая лопата в транспорт не реже чем через 250 м. Их можно устраивать бульдозерами, одноковшовыми экскаваторами, которые предназначены для разработки карьера, или скреперами.

5.8.5.6 Разработку пригодного грунта в карьере необходимо вести скреперами или экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата (чаще всего с погрузкой в автосамосвалы или в тракторные тележки).

5.8.5.7 Экскаватор с рабочим оборудованием прямая лопата должен разрабатывать грунт выше уровня своей стоянки забои экскаватора с рабочим оборудованием прямая лопата бывают двух видов: продольный (лобовой) и боковой.

При продольном забое экскаватор должен разрабатывать грунт перед собой и сбоку за один проход. Ось хода его совмещаться с осью проходки - выемки. Транспортные средства (автосамосвалы, тракторные тележки) не имеют сквозного проезда в забое.

При боковом забое экскаватор должен разрабатывать грунт лентами сбоку от оси движения. Транспортные средства имеют сквозной проезд по забою.

5.8.5.8 Разработку грунта в карьере экскаватором с рабочим оборудованием прямая лопата должны вести после разбивки карьера на ярусы в следующем порядке: устраивать спуск в забой на глубину слоя разработки; отрывать пионерную траншею; разрабатывать остальной грунт по ярусам отдельными лентами. Высота каждого яруса не может быть больше наибольшей высоты резания. Высоту яруса следует назначать не более высоты напорного вала.

5.8.5.9 На глубину первого яруса (на глубину пионерной траншеи) необходимо устраивать наклонный спуск с уклоном 8-10°. Ширина спуска определяется либо условиями разъезда двух встречных автомашин (6 м), либо наименьшим радиусом резания на уровне стояния экскаватора. Спуск может быть выполнен бульдозером или экскаватором.

5.8.5.10 По спуску экскаватор с рабочим оборудованием прямая лопата должен перемещаться в карьер и за одну проходку лобовым забоем разрабатывать пионерную траншею (нормальную или уширенную) или за две ступенчатые проходки боковым забоем.

5.8.5.11 Пионерную траншею и последующие проходки можно выполнить экскаватором с рабочим оборудованием драглайн.

5.8.5.12 После ввода экскаватора с рабочим оборудованием прямая лопата на дно первого яруса грунт необходимо разрабатывать последовательно лентами боковыми забоями. Транспортные средства (автосамосвалы, тракторные тележки) устанавливаются под погрузку на уровне стояния экскаватора.

5.8.5.13 Организация доставки грунта в насыпь

Доставку грунта в насыпь необходимо организовать следующим образом:

а) от карьера до насыпи необходимо устраивать землевозную дорогу;

б) трасса дороги должна быть короткой, иметь допустимые уклоны и радиусы поворотов;

в) устройство и поддержание дороги в рабочем состоянии заключается в профилировании ее грейдерами и уплотнении катками;

г) ширина проезжей части должна быть не менее 3,5 м при одностороннем и 7 м при двухстороннем движении, ширина обочин на дорогах с покрытием - не менее 1 м; продольный уклон дороги - не более 8%, а кюветов - 0,2%, радиусы поворотов - не менее 20 м;

д) дороги в зависимости от интенсивности движения машин могут быть: грунтовые профилированные, улучшенные добавками и укрепленные вяжущими материалами; грунтощебеночные и грунтогравийные, обработанные вяжущими материалами; щебеночные, гравийные, шлаковые; щебеночные черные, гравийные черные; бетонные сборные и монолитные (при очень интенсивном движении);

е) необходимо выбирать эффективные транспортные средства.

5.8.5.14 При выборе транспортных средств необходимо учитывать дальность возки грунта. Экономически выгодная, рекомендуемая дальность возки грунта следующая:

а) бульдозерами: до 100 м;

б) прицепными скреперами: от 250 до 800 м;

в) самоходными скреперами: от 800 до 3000 м;

г) тракторными тележками: от 500 до 800 м;

д) автосамосвалами: от 800 до 3000 м и более (по мере увеличения грузоподъемности автосамосвалов).

5.8.5.15 Экскаваторы в карьере должны работать в комплексе с автосамосвалами или тракторными тележками, которые выбирают с учетом соотношения между вместимостью ковша экскаватора и их грузоподъемностью.

5.8.5.16 Если по условиям объекта можно применять несколько способов разработки транспорта, то необходимо выбирать вариант, по которому стоимость единицы объема работ будет наименьшей.

5.8.6 Укладка грунта в тело насыпи

5.8.6.1 Укладка грунта в однородные плотины и дамбы должны производиться выполнением следующих строительных операций:

а) разгрузка грунта;

б) разравнивание грунта по слоям;

в) доувлажнение или подсушка до оптимальной влажности;

г) уплотнение каждого слоя грунта до проектной плотности.

Ведущая строительная операция среди них уплотнение грунта. Перечисленные операции являются замкнутым циклом, взаимосвязаны во времени, их следует выполнять одновременно и непрерывно.

5.8.6.2 Чтобы организовать работу по этому принципу, нужно площадь на отметках насыпи через 2,0-4,0 м; по высоте разбить на участки, называемые картами укладки.

5.8.6.3 По числу операций на горизонте желательно иметь четыре карты. На всех четырёх картах одновременно будут работать машины, выполняя по одной операции, затем машины через определенный интервал времени (смена, сутки, несколько суток) переезжают с карты на карту.

Например, на первой карте, автосамосвалы разгружают грунта второй - разравнивают его слоем определенной толщины (бульдозеры, грейдеры); на третьей - доувлажняют слой до оптимальной влажности (поливочные машины); на четвертой - уплотняют слой грунта с оптимальной влажностью (катки).

5.8.6.4 Площадь карты должна быть такой, чтобы на ней разместился весь грунт слоем, который полностью бы смогла проработать по глубине уплотняющая машина.

5.8.6.5 Завершающей и главной операцией, при этом, является уплотнение грунта. Требуемую плотность грунта в теле плотины коэффициент фильтрации должны указываться в проекте.

5.8.6.6 Необходимое число проходок катка или ударов трамбовки по одному следу для достижения требуемой плотности находят опытным уплотнением слоя насыпи и отбором проб грунта на плотность. Среднее число проходов, обычно, должно быть не менее 6-14 по одному следу.

5.8.6.7 Уплотняющую машину необходимо выбирать по признакам:

а) по пределу прочности уплотняемого грунта;

б) по толщине уплотняемого слоя грунта;

в) по длине гона, которая зависит от длины и ширины карты укладки.

5.8.6.8 Удельное давление и максимальная глубина уплотнения указываются в технических характеристиках уплотняющих машин.

5.8.6.9 Предел прочности конкретного грунта должны устанавливаться опытным путем в грунтовой лаборатории.

5.8.7Планировка и крепление откосов

5.8.7.1 Планировку и крепление откосов с доведением до проектного профиля осуществляют после укладки грунта в тело плотины. Планировка откосов допускается только срезкой излишков грунта.

5.8.7.2 Ранее снятый с основания плотины растительный грунт необходимо перемещать на спланированный низовой откос плотины и разравнивать слоем толщиной 0,15 м. При высоте плотины до 10,0-15,0 м растительный грунт необходимо перемещать бульдозерами, а на более высокие - автосамосвалами, скреперами с последующим разравниванием бульдозером, грейдерам или экскаватором с ковшом-планировщиком.

5.8.7.3 Гребень плотины необходимо досыпать до строительной отметки с учетом последующей осадки грунта, срезаемого бульдозерами с откосов плотины.

5.8.7.4 Низовой откос чаще всего укрепляются заложением, а верховой - каменной наброской, мощением, монолитными или сборными железобетонными плитами.

5.8.8Рекультивация карьеров

Для рекультивации карьеров необходимо выполнять строительные операции в следующей последовательности:

а) планировка дна карьера;

б) перемещение на дно карьера грунта вскрыши и разравнивание его;

в) перемещение в карьер растительного грунта, распределение и разравнивание его по всей площади карьера;

г) сглаживание откосов карьера.

Для их выполнения необходимо использовать технических средств, применяемые в данном разделе (бульдозеры, скреперы и др.).

5.9 Специальные работы в гидротехническом строительстве

5.9.1 Укрепление оснований сооружений мелиоративных систем

5.9.1.1 Общие положения

Укреплять основания гидротехнических сооружений осуществляются следующими способами: цементацией, битумизацией, глинизацией, силикатизацией и электросиликатизацией, смолизацией, электроосмосом, обжигом и искусственным замораживанием грунтов, а гидротехнические сооружения - в основном только цементацией.

5.9.1.2 Цементация

5.9.1.2.1 Ее необходимо применять для устройства противофильтрационных завес, повышения прочности и создания монолитности основания, повышения прочности и водонепроницаемости контактного шва между бетоном сооружения и породой основания, омоноличивания каменной и бетонной кладки.

5.9.1.2.2 Цементацию необходимо выполнять нагнетанием через пробуренные скважины цементных или цементно-глинистых растворов, которые из скважин проникают в окружающий грунт через поры и трещины, заполняют их, а затем твердеют.

5.9.1.2.3 Цементационные скважины в скальных грунтах необходимо бурить бурильными станками на расстоянии 0,5-5 м диаметром 35-89 мм, глубиной 5-50 м и более. Их можно бурить с поверхности земли или дна котлована, из подземных выработок в бортах склонов или через тело частично или полностью возведенного сооружения.

5.9.1.2.4 В устье скважины необходимо устанавливать трубу - кондуктор и затрубное пространство необходимо заливать цементным или глинистым раствором, либо песком. В скважину опускают передвижной нагнетатель с одним или двумя, резиновыми уплотнителями. Раствор под давлением 5-6 МПа нагнетается насосом в скважину и через нижний конец нагнетателя или через отверстия в его стенках между уплотнителями проникает в окружающий грунт через поры и трещины.

5.9.1.2.5 Цементацию необходимо вести методом последовательного сближения скважин, цементируя их на всю глубину или по отдельным зонам. В скважины первой очереди нагнетают раствор, а затем воду и определяют значение водопоглощения (расход воды из скважины, отнесенный к 1 м ее длины и 1 м напора нагнетателя).

5.9.1.2.6 Если удельное водопоглощение меньше или равно проектному, то между скважинами первого порядка необходимо бурить скважины второго порядка и в них необходимо определять удельное водопоглощение. Если результат тот же, то цементация этого участка основания считается законченной, в противном случае эти скважины цементируют и между ними необходимо бурить скважины третьей очереди и т.д.

5.9.1.2.7 В песчаные грунты раствор можно подавать насосом через инъектор или через скважины.

5.9.1.2.8 Инъектор необходимо погружать в грунт отбойным молотком на глубину, равную длине трубы-удлинителя. Затем надо снимать оголовок и навертывают следующее звено трубы-удлинителя. Таким образом, можно погрузить инъектор на глубину до 5 м. Домкратами необходимо приподнимать трубу-кожух на длину перфорированной части инъектора и через отверстие в нем подать раствор в грунт первой зоны, затем инъектор поднимать на длину его перфорированной части и подать вторую зону и т.д.

5.9.1.2.9 Цементационные завесы глубиной более 5 м в песчаных грунтах необходимо создать через скважины, оборудованные манжетными колоннами. Колонну опускают в скважину и внутрь ее опускают на штанге нагнетатель с уплотнителями. Нагнетаемый глиноцементный раствор приоткрывает резиновую манжету, как клапан, и заполняет затрубное пространство. После набора прочности в затрубном пространстве образуется глиноцементная обойма, предотвращающая здесь прорыв цементационного раствора на поверхность земли.

5.9.1.2.10 Цементационный раствор необходимо подать насосом. Он разрушает обойму и через ее трещины проникает в поры мелких песков в радиусе до 1,25 м, а в крупнозернистых - до 2,5 м. Цементацию песчаных грунтов ведут под давлением 6-7 МПа и более.

5.9.1.2.11 Цементацию трещин и пустот в гидротехнических сооружениях необходимо выполнять нагнетанием цементно-коллоидных растворов через скважины, пересекающие трещины и пустоты. Скважины глубиной до 3 м и диаметром до 50 мм необходимо пробуривать в бетоне легкими, а глубиной до 7 м и диаметром до 60 мм - тяжелыми перфораторами. Скважины глубиной более 7 м и диаметром до 65 мм - станками вращательного бурения. Буровой шлам из скважин необходимо удалять промывкой водой под давлением.

5.9.1.2.12 Цементацию трещин и пустот необходимо вести по зонам снизу вверх, в целях защемления в них воздуха. Обычными растворами можно цементировать трещины с раскрытием не менее 0,15 мм, а цементно-коллоидными, то есть с добавлением пластификаторов - с меньшим раскрытием. Цементацию трещин в сооружениях, как и в скальных основаниях, выполняются методом последовательного сближения и опробования скважин с минимальным расстоянием между скважинами в одном ряду 0,7 м. Марка цемента для приготовления растворов должна быть не менее марки бетона.

5.9.1.2.13 Давление инъекции не должно вызывать дополнительного раскрытия цементируемых или образования новых трещин (для неглубоких скважин около 0,3 МПа, а глубоких - 0,7 МПа).

5.9.1.3 Битумизация оснований гидротехнических сооружений

5.9.1.3.1 Битумизация оснований гидротехнических сооружений включает следующий комплекс работ:

а) бурение и оборудование скважин;

б) определение удельного водопоглощения грунтов;

в) приготовление битумных мастик, асфальтовых растворов и эмульсий;

г) нагнетание их под давлением в грунт плунжерными насосами через подвижной инъектор в скважине. Различают горячую и холодную битумизацию.

5.9.1.3.2 Горячую битумизацию необходимо применять для создания противофильтрационных завес в трещиноватых скальных и гравийно-галечниковых основаниях, когда невозможно применять цементацию из-за агрессивности или большой скорости фильтрации грунтовых вод. Разогретые до жидкого состояния в битумоварочных котлах (200°С) битумные мастики или асфальтовые растворы при нагнетании проникают в трещины и поры грунтов, твердеют и делают их водонепроницаемыми.

Горячую битумизацию необходимо проводить в 3-7 циклов, так как при остывании битум уменьшается в объеме до 11% и между ним и породой образуются пустоты. Нагнетание горячего битума во второй и последующие циклы проводят после «усадки» и повторного разогрева затвердевшего битума в скважине. Затвердевший битум разогревают электронагревателем, помещаемым в скважину.

5.9.1.3.3 Холодную битумизацию - применять для создания противофильтрационных завес, но в мелкотрещиноватых скальных породах и песчаных грунтах. В скважины нагнетают битумную эмульсию, приготовленную на воде с добавлением гашеной извести, глины, суглинка, раствора хлористого натрия, кальция, соляной кислоты и др. Нагнетаемая через скважины битумная эмульсия проникает в очень тонкие трещины и поры, тампонируя их битумными частицами.

5.9.1.4Глинизация грунтов

5.9.1.4.1 Глинизацию грунтов оснований необходимо применять при наличии агрессивных грунтовых вод в крупнозернистых песках, крупных трещин, каверн карстовых полостей, часто заполненных глинистым материалом, не поддающимся промывке водой. Устройство цементационных завес в этих условиях нецелесообразно из-за большой потребности цементного раствора и высокой стоимости работ.

5.9.1.4.2 Для создания глинистых противофильтрационных завес необходимо бурить скважины и через них насосом нагнетать в грунт глинистый раствор под давлением 1,5-3,0 МПа. Раствор допускается готовить из тощих глин или суглинков с добавлением соды, сернистого натрия, жидкого стекла и др., перемешивая их в глиномешалках. Глинистые частицы заполняют трещины и пустоты в грунтах, набухают, тампонируют и делают их водонепроницаемыми. При завершении работ необходимо нагнетать цементный раствор под давлением до 8,0 МПа.

5.9.1.5Силикатизация грунтов

5.9.1.5.1 Силикатизация грунтов - закрепление грунтов жидким стеклом (силикат натрия) необходимо применять для упрочнения сухих и водонасыщенных песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации более 0,1 м/сут, и лессовых просадочных грунтов с влажностью до 16%. Раствор жидкого стекла и отвердителя насосом и инъектором нагнетаются в грунт. Он заполняет поры, твердеет, образуя прочное водонепроницаемое основание. Применяются два метода силикатизации - однорастворный и двухрастворный.

5.9.1.5.2 Однорастворный метод необходимо применить для устройства завес в мелких (нагнетаются силикат натрия с фосфорной, серной кислотой и сернокислым алюминием) или в сухих лессовых грунтах с коэффициентом фильтрации 0,1-2 м/сут, (чистый раствор силиката натрия).

5.9.1.5.3 Двухрастворный метод необходимо применить для упрочнения и уплотнения песчано-гравелистых грунтов, оснований с коэффициентом фильтрации 2-20 м/сут и рН < 7,2 (нагнетаются в скважину жидкое стекло, а затем хлористый кальций).

5.9.1.5.4 Электросиликатизация грунтов необходимо применить на склонах, сложенных супесями с коэффициентом фильтрации 0,005-0,2 м/сут или мелкими песками - 0,3-0,4 м/сут.

На заданную глубину необходимо погружать перфорированные трубы - электроды в один ряд или в шахматном порядке. Жидкое стекло нагнетают в грунт через трубу - катод, а раствор хлористого кальция через трубу - анод, одновременно подключив их к электросети.

5.9.1.5.5 Газовая силикатизация грунтов необходимо осуществлять - последовательной инъекцией жидкого стекла и углекислого газа под давлением 0,4-0,5 МПа в пески с коэффициентом фильтрации 0,2-20 м/сут.

5.9.1.6 Альтернативные способы укрепления оснований

5.9.1.6.1 Электроосмос необходимо применять при закреплении водонасыщенных неустойчивых суглинков, глин, илов и супесей (плывунные грунты) с коэффициентом фильтрации менее 0,01 м/сут В грунт через 0,5-4,5 м в один или несколько рядов пневмомолотами или копрами погружаются стальные трубы - электроды (положительные - аноды и отрицательные - катоды) и через них пропускаются постоянный электрический ток. Продолжительность закрепления грунтов до 60 ч.

5.9.1.6.2 Электролитический способ закрепления почв необходимо применять в глинистых грунтах, содержащих меньше 50% частиц размером менее 0,01 мм с коэффициентом фильтрации менее 0,01 м/сут.

5.9.1.6.3 Термическими способами можно упрочнять:

а) плывуны - электроплавлением их электронагревателями;

б) лессовые и глинистые грунты - нагнетанием в грунт через скважины горячего воздуха;

в) пористые лессовые и глинистые грунты - сжиганием топлива в скважинах или в устье скважины.

5.9.1.6.4 Искусственное замораживание грунтов необходимо применять при образовании временных противофильтрационных завес (ограждений) при строительстве котлованов под гидротехнические сооружения в любых обводненных грунтах на глубину до 50 м.

Продолжительность замораживания грунтов значительная - 30-50 сут, поэтому эти работы рекомендуется проводить заблаговременно до разработки грунта в котловане.

5.9.2 Гидроизоляционные работы

5.9.2.1Общие положения

Вид и конструкцию гидроизоляции устанавливаются проектом, а составы гидроизоляционных красок, мастик, растворов определяются в лаборатории.

5.9.2.2Окрасочная гидроизоляция

5.9.2.2.1 Поверхность под окрасочную гидроизоляцию необходимо очищать от масляных пятен, пыли и грязи, набрызгав бетона и следов коррозии, выравнивать и покрывать холодной грунтовкой. Грунтовку на медленно улетучивающихся растворителях (керосин, лигроин и др.) необходимо применять для свежеуложенных цементных стяжек и штукатурок, а на быстро улетучивающихся (бензин и др.) - для затвердевших штукатурных и бетонных поверхностей. По высохшей грунтовке необходимо наносить в несколько слоев снизу вверх мастику горячую или холодную.

5.9.2.2.2 Горячая мастика. Битумную мастику необходимо разогревать в котлах до температуры 220°С, а дегтевые - до 150°С. Разогретую мастику необходимо подать к рабочему месту в специальных ведрах с крышками или битумными насосами по трубопроводам к форсункам. На изолируемую поверхность мастику наносить вручную фибровыми щетками с разравниванием зубчатым гребком из листовой резины или набрызгом из сопла форсунок сжатым воздухом не менее чем в 2 слоя по 2 мм каждый. Последующий слой - наносить после отвердения и просушки предыдущего.

5.9.2.2.3 Холодная мастика. Битумно-латексную гидроизоляцию необходимо наносить набрызгом на изолируемую поверхность.

5.9.2.2.4 Полимерную мастику необходимо наносить на подготовленную и сухую поверхность кистью или пистолетом-распылителем сжатым воздухом. Изоляцию осуществлять в 4-5 слоев после высыхания каждого предыдущего слоя.

5.9.2.2.5 Для усиления окрасочной гидроизоляции сооружения слои мастики можно чередовать со стеклохолстом, стекло - сеткой, рубероидом и другими рулонными гнилостойкими материалами.

5.9.2.3 Оклеенная гидроизоляция

5.9.2.3.1 Оклеечную гидроизоляцию необходимо проводить в сухой, чистой и ровной поверхностях из 2-5 слоев рулонных, пленочных или листовых материалов, наклеиваемых на специальном клее или мастике. Число слоев зависит от напора воды. Наклеивать их можно на: бетонные поверхности, цементно-песчаные штукатурки и стяжки и также - монолитные асфальтовые стяжки из литого или жесткого асфальта. Поверхности бетонные и (или) цементной штукатурки рекомендуется грунтовать битумом, разведенным на бензине, а деревянные - горячей мастикой

5.9.2.3.2 В качестве рулонных и пленочных материалов рекомендуется использовать стеклорубероид, гидроизол, армобитэп, экарбит и др. Их наклеивать на битуме или резинобитумной мастике, предварительно нанесенные на основание или только на полотнище.

5.9.2.3.3 На вертикальные, наклонные и сводчатые поверхности полотнища необходимо наклеивать снизу вверх с нахлесткой продольных стыков на 10 см, поперечных - на 20 см. На углах и перегибах рекомендуется наклеивать дополнительный слой изоляции. Верхний слой оклеечной гидроизоляции покрывать слоем горячей мастики и посыпать горячим сухим песком с прикаткой катком.

5.9.2.3.4 Для предохранения оклеечной гидроизоляции от механических повреждений горизонтальные поверхности необходимо защищать цементной или асфальтовой стяжкой толщиной 25-30 мм, а вертикальные - цементной штукатуркой по сетке, кирпичной стенкой, железобетонными плитами или асбестоцементными листами, приклеивая их битумной мастикой.

5.9.2.4 Штукатурная гидроизоляция

5.9.2.4.1 Штукатурную гидроизоляцию необходимо применять для покрытия жестких, не подвергающихся вибрации поверхностей сооружений после их полной осадки из цементных растворов или асфальта. Рекомендуется применять цементно-песчаную штукатурку, торкрет и асфальтовые (горячие и холодные) штукатурки.

5.9.2.4.2 Цементно-песчаная штукатурка. Раствор для штукатурки необходимо готовить из песка крупностью не более 1,5 мм, влажностью не более 2-5% и из водонепроницаемых расширяющихся, безусадочных или обычных портландцементов. Добавлением в них (3-5% массы цемента) латексов, полиэтиленовой эмульсии, эпоксидной пасты для получения коллоидно-цементные растворы, дающие более прочную штукатурку. С этой же целью создают стеклоцементную штукатурку одновременным набрызгом соплом 8-9 слоев толщиной по 1 мм каждый из цементно-песчаного раствора и рубленого стекловолокна.

5.9.2.4.3 Цементный торкрет. Сухую цементно-песчаную смесь необходимо подать сжатым воздухом по шлангу от цемент-пушки в сопло, а по другому шлангу к нему поступает вода. Образовавшийся в сопле цементно-песчаный раствор набрызгом наносятся на изолируемую поверхность сооружения.

5.9.2.4.4 Горячая асфальтовая штукатурная гидроизоляция - это водонепроницаемое, пластичное и высокопрочное покрытие толщиной 5-25 мм, выполненное в виде нескольких слоев асфальтового раствора или мастики, наносимых в горячем виде на горизонтальные поверхности разливом, а на вертикальные - набрызгом. Изолируемые поверхности необходимо предварительно подготовить: острые углы сглаживать, удалять наплывы бетона и выступы арматуры, заделывать раковины, делать насечку, очищать, сушить и грунтовать раствором битума на бензине. По высохшей грунтовке ручным пневматическим асфальтометом или штукатурным соплом необходимо нанести первый асфальтовый слой. На еще не остывший слой укладывать арматурную ткань (стеклосетку). Второй и третий слой нанести после остывания предыдущего слоя. Поверхность штукатурки необходимо окрашивать горячим битумом и присыпать сухим песком до охлаждения битума.

5.9.2.4.5 Холодная асфальтовая штукатурная гидроизоляция - водонепроницаемое и пластичное покрытие толщиной 5-25 мм, выполненное в виде нескольких слоев толщиной по 5-7 мм из холодной асфальтовой мастики (смеси водной эмульсионной пасты битума с минеральным наполнителем), приготовленной в мешалках-смесителях.

5.9.2.4.6 Холодную асфальтовую мастику необходимо нанести на подготовленную огрунтованную сухую поверхность слоями асфальтометом, растворометом или пневматическими питателями. Каждый последующий слой делать после высыхания и затвердения предыдущего. Вертикальные стены штукатурят ярусами по 1,5-2,5 м снизу вверх с перекрытием на 30-40 см и разбежкой стыков разных слоев. На горизонтальных поверхностях мастику разливают слоями толщиной 6-9 мм и разравнивают. От механических повреждений гидроизоляцию защищают цементным торкретом по металлической сетке, железобетонными плитами, цементной стяжкой толщиной 25-30 мм, щитовой опалубкой, грунтовой пригрузкой слоем не менее 0,5 м.

5.9.2.4.7 Асфальтовую литую гидроизоляцию необходимо выполнять разливкой горячих смесей асфальтовых мастик, растворов и бетонов по горизонтальной поверхности или в щель между изолируемой поверхностью и опалубкой или защитным ограждением. На горизонтальных поверхностях раствор разливать и разглаживать слоем нужной толщины, а в щели шириной 30-50 мм раствор заливать слоями высотой по 20-40 см. Горячий асфальт можно заливать и под воду сплав средств или с берега.

5.9.2.5Монтируемая гидроизоляция

5.9.2.5.1 Монтируемая гидроизоляция должны изготавливаться их металлических, керамических, полимербетонных, пластмассовых и стеклопластиковых листов.

5.9.2.5.2 Металлическую гидроизоляцию необходимо выполнять в виде сплошного покрытия из стальных листов толщиной 4-14 мм, сваренных встык или внахлестку. Ее крепить к стальным уголкам или специальным анкерам, установленным в бетоне. Полость между стальным покрытием и сооружением необходимо заполнять инъецированием цементного раствора, а само покрытие снаружи покрывать штукатурной или окрасочной гидроизоляцией.

5.9.2.5.3 Пластмассовые листы толщиной 2,0-2,5 мм необходимо закрепить на поверхности сооружений анкерами и прижимными планками либо наклейкой на клебемассе. Листы свариваются между собой специальными сварочными устройствами.

5.9.2.5.4 Покрытия из полимербетонов необходимо выполнять из отдельных заранее изготовленных плит, наклеиваемых на бетон клебемассой или прикрепляемых к металлическим анкерам.

5.9.2.6Герметизация деформационных швов

5.9.2.6.1 Герметизация деформационных швов сооружений необходима для обеспечения их водонепроницаемости. Деформационные швы состоят из полости, герметизирующего материала, дополнительных уплотнителей, дренажных и контрольных устройств. В зависимости от способа заполнения различают: полые, частично заполненные и заполненные швы, а по ширине: узкие до 20 мм, средние до 60 мм и широкие более 60 мм.

5.9.2.6.2 Узкие швы (до 1 мм) необходимо образовать покраской поверхностей блоков бетонирования первой очереди разжиженным битумом, до 20 мм - оклейкой несколькими слоями пергамина или рубероида.

5.9.2.6.3 Средние швы необходимо образовать холодной асфальтовой штукатуркой, асфальтовыми плитами или древесной опалубкой.

5.9.2.6.4 Широкие швы необходимо образовать закладкой плит - оболочек между блоками бетонирования.

5.9.2.6.5 Герметизирующего материала необходимо подобрать в зависимости от климатических условий и типа сооружения, а его конструкцию - в основном от значения максимальной расчетной деформации в шве:

а) при деформациях до 5 мм в подземных сооружениях из монолитного бетона необходимо дополнительно уплотнять швы - металлическими прокладками или пластмассовыми плитами;

б) при деформациях до 50 мм - листами - компенсаторами;

в) при больших деформациях - асфальтовыми шпонками и резиновыми диафрагмами.

5.9.2.6.6 В швах сооружений из сборного железобетона, облицовок, экранов, водопроводящих сооружений, резервуаров и бассейнов необходимо устраивать следующие уплотнения:

а) шпонки с мастичным заполнением полимерными или полимербитумными герметиками, заливаемыми в полость шва;

б) профильные резиновые либо пластмассовые полосы; оклеечные герметизирующие полосы из пластмассы, резины или стеклоэластика, наклеиваемые на смежные сборные элементы сооружений клеем или клебемассой.

5.9.3Свайные работы

5.9.3.1 В водохозяйственном строительстве, где строительство ленточных оснований и противофильтрационных экранов неэффективно и невозможно необходимо использовать сваи и шпунты - в качестве фундаментов: лотков - каналов, дюкеров, акведуков, консольных водосбросов, опор мостов, перемычек, противофильтрационных устройств в основаниях сооружений и опор трубопроводов.

5.9.3.2 При устройстве свайных фундаментов и шпунтовых рядов должны выполняться следующие строительные процессы:

а) геодезическая разбивка свайного фундамента; доставка на стройплощадку свай, строительных материалов и сваебойного оборудования;

б) погружение свай или шпунтин;

в) контроль проектного, положения пробных свай для определения их несущей способности;

г) срезка отдельных свай под проектную отметку;

д) устройство ростверка.

5.9.3.3 Готовые сваи и шпунты необходимо погружать дизель - молотами, сваевдавливающими агрегатами, вибраторами, вибровдавливающими агрегатами, сваезавинчивающими машинами. Для облегчения погружения свай при забивке и вибропогружении необходимо использовать, подмыв грунта под острием сваи с помощью струи воды и подмывных труб, устраивать скважины меньшего диаметра и длины, чем свая, смазывать наружную боковую поверхность сваи специальной смазкой.

5.9.4Строительство способом «стена в грунте»

5.9.4.1 Противофильтрационные завесы оснований, подземные стены и фундаменты, зданий и гидротехнических сооружений в сложных гидрологических условиях, на стесненных строительных площадках, при эффективности, проектом необходимо предусматривать - способ «стена в грунте».

5.9.4.2 Работы необходимо выполнять в следующем порядке:

а) верхнюю часть будущей траншеи (воротник) на глубину до 1 м крепят металлом, монолитным или сборным железобетоном;

б) одновременно с разработкой грунта траншею заливают глинистым раствором и уровень его поддерживают в пределах высоты воротника. Раствор готовят в глиномешалках и фильтруют через ситогидроциклоны. Устойчивость откосов траншеи обеспечивается гидростатическим давлением раствора, превышающим давление грунта и грунтовых вод, кольматацией пор и образованием на откосах траншеи плотной глинистой корки;

в) траншеи глубиной до 50 м и шириной 0,5-1,0 м необходимо разрабатывать сплошным бурением скважин станками, оборудованными бурофрезерными рабочими органами;

г) траншеи глубиной до 15-30 м и шириной 0,2-1,0 м - штанговыми экскаваторами, грейферами;

д) траншеи глубиной до 10 м и шириной по дну на 0,2-0,4 м больше ширины ковша - экскаваторами с рабочим оборудованием драглайн, обратная лопата или траншейными;

е) грунт вместе с раствором из траншей эрлифтом или экскаваторными ковшами подают в ситогидроциклон или на обвалованный участок вдоль траншеи, откуда глинистый раствор вновь возвращается в траншею;

ж) после разработки в траншеях устраивают монолитные или сборные стены или противофильтрационные завесы.

5.9.4.3 Монолитные стены возводят в следующем порядке:

а) в траншею опускают армоконструкции;

б) закрепляют их в проектном положении;

в) поперечными перемычками из стальных труб или шпунтин траншею разделяют на участки длиной 4-6 м;

г) краном и лебедкой в специальные проемы между армоконструкциями опускают стальные (бетонолитные) трубы диаметром 25-30 см;

д) из бункера, установленного на эстакаде, через бетонолитные трубы или с помощью ковша-бадьи участки заполняют литой бетонной смесью;

е) одновременно откачивая глинистый раствор в емкости для дальнейшего использования;

ж) грунт из контура, замкнутого стенами, вынимают после набора бетоном проектной прочности.

5.9.4.4 Сборные стены возводят монтажом их в траншеях из сборных панелей плоских и криволинейных в плане, сплошных, ребристых или пустотелых по конструкции.

а) ширина панелей должны быть 1,5-3,0 м, толщина 15-50 см (обычно на 6-10 см меньше ширины траншеи). Конструкция стыков должна обеспечивать монтаж панелей в глинистом растворе, заделку стыков с внутренней стороны. Стыки между панелями заделывают тампонажным материалом (цементно-песчаный, глиноцементный и др.);

б) пазухи между стеной и откосами траншеи необходимо заполнять с наружной стороны твердеющим материалом (цементно-песчаные или цементно-глинистые растворы), а с внутренней - нетвердеющим (песок, щебень) или с обеих сторон - твердеющим материалом. Заделку пазух ведут отдельными участками, разделенными временными диафрагмами - перемычками.

5.9.4.5 Противофильтрационные завесы необходимо возводить заполнением траншей твердеющим (бетонная смесь или глиноцементный раствор) или нетвердеющим (глина или заглинизированный грунт, битумные и известковые смеси) материалом. Материал необходимо подать в траншею, заполненную глинистым раствором с помощью: бетонолитных труб, насосов, бульдозеров или непосредственно с транспортных средств. Плотность материала должна быть достаточной для вытеснения глинистого раствора из траншеи.

5.9.5 Опускной способ возведения подземных сооружений

5.9.5.1 В стесненных, неблагоприятных гидрогеологических условиях стройплощадки, при строительстве подземных водозаборов, насосных станций, крупных колодцев, резервуаров, массивных фундаментов необходимо применять «опускной способ» возведения подземных сооружений, заключающемся в следующем:

а) полую открытую сверху и снизу оболочку сооружения из монолитного или сборного бетона, железобетона, металла или кирпича необходимо возводить на поверхности земли.

б) вынимая грунт из-под оболочки, постепенно опускать в грунт на проектную глубину.

5.9.5.2 Работы необходимо начинать с подготовки и организации стройплощадки, при этом необходимы: отвести поверхностные воды, перенести надземные и подземные коммуникации, водопроводы, подвести материалы и оборудование, вынести контуры проекта в натуру. Если сооружение возводят вблизи берега реки, то стройплощадку (при малой глубине вод) создавать отсыпкой из грунта полуостров, а вдали от берега - отсыпкой из грунта искусственного острова с дамбой, соединяющей остров с берегом.

5.9.5.3 Строительства сооружения необходимо вести в следующей последовательности:

а) на спланированной стройплощадке или на дне неглубокого котлована (до 2 м) отсыпать подушку из песка, гравия или щебня, на которую укладывать деревянные подкладки (отрезки шпал, бревен, бруски);

б) на подготовленное основание устанавливать арматуру и опалубку и назначать блоки и ярусы бетонирования;

в) с помощью кранов, бадей, виброхоботов и вибраторов бетонировать стены оболочки и снаружи ее покрывать гидроизоляцией;

г) после набора бетоном проектной прочности убирать деревянные подкладки;

д) вынимать грунт из оболочки и опускать ее на глубину слоя разработки грунта.

5.9.5.4 При малых размерах оболочки в плане грунт можно разрабатывать вручную с погрузкой в бадью и краном перемещать ее на поверхность земли, а при больших - грейферами, экскаваторами, с погрузкой в бадью и перемещением краном на поверхность земли или выемка грунта способом гидромеханизации.

При наличии грунтовых вод одновременно с разработкой грунта необходимо произвести открытый или грунтовый водоотлив.

5.9.5.5 После погружения первого яруса, необходимо соорудить оболочки второго яруса и повторять операций погружения оболочки. Операция должны повторяться до тех пор, пока дно первого яруса не достигнет проектной отметки.

5.9.5.6 Когда сооружение опустится до проектной отметки, необходимо устраивать днище и конструкции сооружения внутри оболочки. Днище можно делать насухо из щебня слоем 25-30 см, слоя тощего бетона, арматуры и слоя бетона. При наличии воды внутри оболочки дно строят методом подводного бетонирования.

5.9.5.7 Для уменьшения трения зазор между оболочкой и грунтом необходимо заполнить раствором из бентонитовой глины (тиксотропная рубашка).

5.9.6 Устройство надземных и подземных трубчатых переходов

5.9.6.1 Трубопровод закрытой оросительной сети при пересечении с железной и шоссейной дорогами должен проходить под ними в специальном стальном кожухе-футляре из стальной трубы диаметром - на 200-300 мм больше, чем диаметр трубопровода.

5.9.6.2 По концам кожуха необходимо устраивать колодцы. В нижнем колодце на трубопроводе необходимо устанавливать водовыпуск, для отвода воды из-под полотна дороги в случае аварии трубопровода. При аварии вода по кожуху стекает в колодец, а из него вода должна удаляться либо самотеком, либо насосами за пределы трассы трубопровода и дороги.

5.9.6.3 Внутри кожуха к трубопроводу с помощью хомутов необходимо приделывать специальные ролики, катки или ползунки. Кожух прокладываются открытым способом или методами бестраншейной, прокладки.

5.9.6.4 Открытый способ. Траншеи необходимо разрабатывать с вертикальными стенками, а для предупреждения обрушения грунта устанавливать крепление из досок толщиной не менее 60-70 мм.

5.9.6.5 В тех случаях, когда строительство перехода может вызвать нарушение движения по железной или шоссейной дороге, рекомендуется бестраншейные способы прокладки кожуха:

а) продавливание без выемки грунта (прокол);

б) продавливание с выемкой грунта;

в) горизонтальное бурение с выемкой грунта из труб.

5.9.6.6 Прокол под дорогой можно осуществить нажимными или виброударными установками и пневмопробойниками:

а) нажимные установки необходимо использовать для устройства проколов длиной 30-40 м, диаметром до 500 мм в глинистых и длиной 20-25 м, диаметром 150-200 мм в суглинистых грунтах;

б) виброударные установки необходимо применять для прокладки переходов диаметром 102-529 мм, длиной до 50 м в песчаных грунтах и супеси;

в) пневмопробойники предназначены для устройства проколов диаметром 63-400 мм и длиной до 50 м в плотных грунтах.

5.9.6.7 Продавливание трубы под дорогой выполняются нажимной установкой в том же порядке, что и прокол. При этом первое звено не имеет острого закрытого наконечника, поэтому труба заполняется грунтом, который необходимо затем удалить.

5.9.6.8 Горизонтальное бурение следует применять для прокладки труб диаметром от 100 до 1620 мм на длину до 40-0 м;

5.9.6.9 Устройство дюкеров необходимо осуществлять, если трубопроводы пересекают сухие овраги, ручьи.

5.9.6.10 Дюкеры через сухие овраги рекомендуется начинать строить с прокладки труб на склонах. Траншею для труб необходимо разработать экскаваторами с рабочими оборудованием драглайн или обратная лопата с горизонтальных площадок, устраиваемых на склонах вдоль трассы. Нижний участок дюкера во избежание затопления траншеи дождевыми водами прокладывают вслед за разработкой траншеи и сразу же засыпают с тщательным уплотнением грунта. Для предохранения гидроизоляции от механических повреждений сверх нее необходимо сделать футеровку из деревянных реек сечением 20×50 мм.

5.9.6.11 Дюкеры через ручьи и малые реки необходимо строить в следующем порядке:

а) строительные расходы пропускать по временному отводному каналу с устройством в русле земляных перемычек или шпунтовых рядов;

б) разработать подводную траншею;

в) заготавливать и укладывать секции стальных изолированных труб на дно траншеи;

г) возводить береговые сооружения;

д) испытать герметичность дюкера;

е) произвести обратную засыпку с уплотнением;

ж) разобрать пермячку или шпунтовые ряды и сбрасывать воду по старому руслу.

5.10 Строительнаяподготовкамелиорируемыхземельк сельскохозяйственному использованию

5.10.1 Культуртехнические работы

5.10.1.1 Проведение культуртехнических работ, строительную планировку поверхности и капитальную промывку необходимо проводить согласно требованиям разделов 9 и 10 СП 81.13330 и настоящих правил.

5.10.1.2 В зависимости от природных особенностей мелиорируемых земель должны выполняться следующие виды культуртехнических работ, согласно ВСН 33-2.3.01:

а) уничтожение кочек;

б) ликвидация мохового очеса;

в) очистка почв от камней на глубину до 0,4 м;

г) первичная обработка почв;

д) выравнивание поверхности;

е) расчистка площадей от древесно-кустарниковой растительности, пней, погребенной древесины.

5.10.1.3 При проведениях культуртехнических работ должны быть обеспечены:

а) сохранность гумусового слоя почв;

б) раздельное складирование сведенной древесно-кустарниковой растительности и камней вне полос отчуждения линий электропередач и связи, железных и автомобильных дорог, приканальных полос для последующего использования;

в) размещение куч и валов древесно-кустарниковой растительности на территории, не затапливаемой весенними водами.

5.10.2Первичная обработка почвы

Первичная обработка почвы должна включать разделку пласта, глубокую и полную разделку дернины, травянистой растительности и мелких древесных остатков.

5.10.3Строительная планировка земель

5.10.3.1 Строительную планировку орошаемых земель следует производить при поливе:

а) затоплением (чеки рисовых систем) - под горизонтальную плоскость;

б) по бороздам и полосам, как правило, под наклонную плоскость;

в) дождеванием - путем ликвидации отдельных понижений и повышений.

5.10.3.2 Точность планировки орошаемых земель должна быть не менее 5 см, а для рисовых систем - 3 см.

5.10.3.3 Производство планировочных работ включает в себя подготовительные работы и геодезические разбивочные работы. Геодезические работы выполняются в соответствии с разделами 1-4 СНиП 3.01.03.

5.10.3.4 На участках, подлежащих планировке, согласно проекту выполняются следующие работы:

а) очистка площади от кустарника, тростника, сорняков, пожнивных остатков и т.п.;

б) очистка площади от пней, камней и т.п.;

в) дробление валунов;

г) глубокая пахота с оборотом пласта, его разделкой и боронованием;

д) фрезерование или дискование плотного дернового пласта с последующим его прикатыванием гладкими катками;

е) грубое предварительное выравнивание поверхности бульдозерами и тяжелыми грейдерами без соответствующей строительной разбивки при визуальном контроле;

ж) общее выравнивание поверхности старопахотных неуплотненных земель в процессе одного-двух проходов тяжелого грейдера или длиннобазового планировщика без предварительной вспашки или боронования с целью уменьшения топографической шероховатости поверхности и повышения точности съемки;

и) общее выравнивание поверхности со сложным микрорельефом при большом количестве замкнутых и небольших по площади и высоте (глубине) повышений и понижений в процессе двух-трех проходов тяжелого грейдера или длиннобазового планировщика после предварительной вспашки и боронования;

к) устройство временных водоотводящих каналов для сброса поверхностных и понижения уровня грунтовых вод, осуществляемое каналокопателями и одноковшовыми экскаваторами;

л) устройство кротового дренажа;

м) пересадка ценных пород деревьев.

5.11 Правила переноса на местность основных осей сооружений

5.11.1 Перенос на местность основных осей сооружений следует выполнять в соответствии с разделами 2-4 СНиП 3.01.03 и настоящего раздела.

5.11.2 Создание геодезической разбивочной основы для строительства объектов оросительных систем должно осуществляться после расчистки территории строительства от кустарника и мелколесья и освобождения строительной площадки от строений, подлежащих сносу.

5.11.3 Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров объектов оросительных систем проекту.

5.11.4 Перед созданием на местности геодезической разбивочной основы следует разработать разбивочный чертеж (схему) на топографической основе в масштабе генплана. Разрешается выполнение разбивочного чертежа по отдельным участкам или очередям строительства.

5.11.5 Перенос на местность основных осей сооружений должен производиться по очередям строительства в соответствии с календарным планом строительства.

5.11.6 При создании геодезической разбивочной основы в плановом и высотном положениях должна быть обеспечена связь с имеющимися в районе строительства пунктами государственной геодезической сети и пунктами съемочного обоснования на объекте.

5.11.7 Работы и точность построения геодезической разбивочной основы, должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-26 и ВСН 33-2.1.07.

5.11.8 Для строительства оросительных систем перенесению на местность подлежат основные оси следующих сооружений: каналов, трубопроводов, коллекторно-дренажной сети, мостов, дюкеров, акведуков, шлюзов, плотин, дамб, дорог, насосных станций, центры опор для подключения дождевальных машин и других сооружений, а также границы объектов мелиорации и зон затопления водохранилищами.

5.11.9 Для перенесения и закрепления основных осей гидроузлов и зданий насосных станций на площадке строительства следует создавать самостоятельную геодезическую сеть. Основная ось сооружения должна быть закреплена геодезическими знаками, установленными в местах, обеспечивающих их сохранность - вне зоны строительных работ.

5.11.10 При переносе на местность осей трубопроводов кривые на углах поворота не разбиваются.

5.11.11 Положение чековых валиков на рисовых севооборотах должны устанавливать строительные организации в процессе строительства от осей картовых оросительных и сбросных каналов.

5.11.12 Оси сооружений, расположенные параллельно и проходящие на расстоянии не более 20 м друг от друга следует осуществлять, в основном, линейными промерами от ранее перенесенных осей каналов, коллекторов, дрен.

5.11.13 На местности следует закреплять начало и конец оси сооружения, углы поворота, створные точки в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м, основные элементы кривых. Указанные точки необходимо закрепить двумя выносными знаками, образующими с точкой оси створную линию. Выносные знаки следует располагать с одной стороны оси, и, как исключение, с другой стороны от сооружения.

5.11.14 Перенесенные на местность основные оси сооружений оросительных систем, кроме дрен, следует закреплять деревянными, бетонными столбами или трубками на бетоне, устанавливаемыми на глубину не менее 0,8 м. Оси дрен необходимо закреплять деревянными кольями в начале, в конце.

5.11.15 При переносе проекта планировки на местность следует закрепить вершины квадратов планировки.

5.11.16 Основой для переноса на местность сетки квадратов служит проект планировки, на генплане которого должны быть показаны необходимые для привязки геодезические знаки. Относительная ошибка измерения сторон квадратов не должна превышать 1/2000 при длине стороны квадрата 200 м.

5.11.17 Перенос на местность осей дорог, проходящих вдоль каналов и других линейных сооружений необходимо совмещать с переносом на местность их осей.

5.11.18 При расположении дороги под углом по отношению к каналу или другому линейному сооружению, по оси дороги необходимо проложить теодолитный ход с разбивкой пикетажа через 100 м и в местах резкого изменения рельефа. Начало, конец и углы поворота кривых следует закрепить геодезическими знаками.

5.11.19 Вдоль дороги, за пределами полосы отчуждения следует установить через 0,5 км геодезические знаки.

5.11.20 Перенос на местность границ объекта мелиорации необходимо производить до начала строительства с закреплением углов поворота и прямых участков длиной более 500 м геодезическими знаками.

5.12 Безопасность при строительстве линейных сооружений

5.12.1 Состав и содержание основных мероприятий по охране труда при организации производственных процессов необходимо определять в соответствии с требованиями СН РК 1.03.12, СНиП РК 1.03-05 и настоящими правилами.

5.12.2 Производство земляных работ способом гидромеханизации необходимо осуществлять в соответствии со ГОСТ Р 12.3.048.

5.12.3 При проведении производства буровзрывных работ необходимо соблюдать требования разделов 1-11 ПБ 13-407.

5.12.4 Требования пожаро-взрывобезопасности к производственным процессам устанавливаются в соответствии с положениями СНиП РК 2.02.05.

5.13 Меры безопасности гидротехнических сооружений при эксплуатации

5.13.1 Правила обеспечения безопасности при эксплуатации

5.13.1.1 На каждом гидротехническом сооружении должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены уполномоченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции.

5.13.1.2 В процессе эксплуатации количественные показатели критериев могут подвергаться корректировке на основе опыта эксплуатации и исследований.

Критерии безопасности и их количественные показатели должны пересматриваться не реже одного раза в 5 лет.

При наличии признаков аварийного состояния и после проведения ремонтных работ или изменения режимов эксплуатации сооружения показатели критериев безопасности подлежат уточнению во внеочередном порядке.

5.13.1.3 Результаты мониторинга должны отражаться в декларации безопасности гидротехнических сооружений.

5.13.1.4 Эксплуатирующая организация должна обеспечивать сохранность и развивать систему контрольно-измерительной аппаратуры для проведения качественного мониторинга состояния сооружений.

Вышедшая из строя аппаратура, по возможности, подлежит замене; вновь устанавливаемая аппаратура должна выдавать необходимую информацию.

5.13.1.5 Гидротехнические сооружения, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от состояния должны один раз в 5 лет подвергаться комплексному анализу с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

На основе фактических физико-механических характеристик материалов сооружений и их оснований при необходимости (наличии признаков предаварийного состояния) комплексному анализу состояния сооружения подвергаются во внеочередном порядке.

5.13.1.6 Для каждого гидротехнического сооружения на основе анализа его состояния, особенностей конструкции и материалов должны быть разработаны проектные решения по предотвращению и локализации возможных аварий, в том числе катастрофических, на основании разработанных в составе проектной документации сценариев их развития, а также в результате возможных террористических актов.

5.13.1.7 Режимы эксплуатации гидротехнических сооружений (порядок сработки и наполнения водохранилища, попуски в нижний бьеф, уровни бьефов) должны основываться на правилах использования водохранилищ, включающих в себя в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан правила использования водных ресурсов водохранилищ и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ, согласованных в установленном порядке с заинтересованными организациями для каждого водохранилища и утвержденных Правительством Республики Казахстан.

5.13.2Правила обеспечения безопасности механического оборудования

5.13.2.1 Перед весенним половодьем затворы водосбросных сооружений и их закладные части, используемые при пропуске половодья, должны быть исправными и находиться в состоянии готовности к работе, освобождены от наледей и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими.

5.13.2.2 Основные затворы должны быть оборудованы указателями высоты открытия. Индивидуальные подъемные механизмы и закладные части затворов должны иметь привязку к базисным реперам.

5.13.2.3 Полное закрытие затворов, установленных на напорных водоводах, может производиться лишь при исправном состоянии аэрационных устройств.

5.13.2.4 Для обеспечения маневрирования затворами при потере энергопитания необходимо предусмотреть подключение резервного энергоснабжения приводов затворов (от резервных источников электроэнергии, расположенных в незатопляемых зонах либо в герметичных помещениях) и использование ручного привода.

5.13.2.5 Сороудерживающие конструкции (решетки, сетки, запани) должны регулярно очищаться от сора.

Для каждого сооружения должны быть установлены предельные по условиям прочности и экономичности значения перепада уровней на сороудерживающих решетках.

Очистка решеток и пространства перед ними должна осуществляться предусмотренными для этой цели механизмами - решеткоочистными машинами, грейферами или иными устройствами.

5.13.2.6 Затворы и сороудерживающие решетки не должны испытывать вибрацию, угрожающую их прочности при всех эксплуатационных режимах работы.

5.13.2.7 Механическое оборудование гидротехнических сооружений должны быть защищены от коррозии и обрастания.

5.13.3Технически контроль состояния гидротехнических сооружений и механического оборудования

5.13.3.1 Контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений, природными и техногенными воздействиями должен осуществляться постоянно; результаты контроля должны анализироваться немедленно в режиме мониторинга. Данные натурных наблюдений должны регулярно, не реже одного раза в 5 лет, анализироваться, и по результатам должна производиться оценка состояния гидротехнического сооружения и гидроузла в целом, включаемая в декларацию безопасности. Работы по контролю должны выполняться персоналом эксплуатирующей организации с привлечением в случае необходимости специализированных организаций, имеющих на это соответствующие допуски.

5.13.3.2 Объем наблюдений и состав контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), устанавливаемой на гидротехнических сооружениях, должны определяться проектной документацией.

5.13.3.3 При необходимости, должны быть организованы наблюдения за вибрацией сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемостью бетона, напряженным состоянием и температурным режимом конструкций, коррозией металла и бетона, состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа на отдельных участках гидротехнических сооружений и др. При существенных изменениях условий эксплуатации гидротехнических сооружений должны проводиться наблюдения по дополнительным программам.

5.13.3.4 Технические освидетельствования проводятся комиссией собственника (эксплуатирующей организацией) в сроки в соответствии с нормативными документами, но не реже одного раза в 5 лет с привлечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно-исследовательских организаций.

Периодичность технического освидетельствования ограждающие дамбы, которых наращиваются в процессе эксплуатации, определяется проектной документацией.

По результатам технических освидетельствований намечается программа обследований с привлечением специализированных организаций.

5.13.4 Безопасность гидротехнических сооружений при реконструкции и ликвидации

5.13.4.1 Реконструкцию постоянных гидротехнических сооружений следует производить для:

а) усиления основных гидротехнических сооружений и их оснований при повышении риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и социальных последствий возможной аварии;

б) обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехнических сооружений;

в) увеличения вместимости хранилищ жидких отходов;

г) замены оборудования в связи с его износом;

д) повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунтовых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях, вдоль трасс каналов;

е) увеличения груза и судопропускной способности портов и судоходных сооружений;

ж) интенсификации работы стапельных и подъемно-спусковых сооружений;

и) улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла.

Реконструкция гидротехнического сооружения должна производиться также при изменении нормативных требований, в случае изменения условий эксплуатации (повышения сейсмичности района, изменения расчетного сбросного расхода, работы сооружения в комплексе с вновь построенными объектами и т.п.).

5.13.4.2 При реконструкции следует предусматривать максимальное использование существующих сооружений или элементов сооружений, находящихся в нормальном эксплуатационном состоянии.

5.13.4.3 Реконструкцию основных сооружений следует производить, как правило, без прекращения выполнения ими основных эксплуатационных функций; при этом допускается временное ограничение проектных режимов и условий эксплуатации, как реконструируемых объектов, так и гидроузла в целом. Эти ограничения должны быть обоснованы в проектной документации и не должны снижать уровня допустимого риска аварии реконструируемого сооружения.

5.13.4.4 При реконструкции основных сооружений должна обеспечиваться их максимальная защита от возможных террористических актов.

5.13.4.5 Техническое состояние реконструируемых сооружений и их элементов следует определять исследованиями и расчетами на основе фактических характеристик строительных материалов и грунтов основания, принятых при составлении проектной документации по реконструкции.

5.13.4.6 Ликвидация гидротехнических сооружений должна производиться на основании проектной документации и осуществляется в виде:

а) полной ликвидации;

б) частичной ликвидации.

Ликвидация гидротехнических сооружений не должна оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

5.13.4.7 В целях обеспечения безопасности до начала процесса ликвидации гидротехнического сооружения необходимо осуществить сработку водохранилища, отключить гидротехнические сооружения и оборудование от любых источников энергии.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРИРОДНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

6.1Общие положения

6.1.1 Мероприятия по рациональному использованию природных и энергетических ресурсов должны быть направлены на сокращение потерь воды из водоводов всех уровней, гидротехнических сооружений и орошаемых земель.

6.1.2 Потеря воды из открытых каналов и орошаемых земель, не только приносят материальный ущерб, связанный с неэффективным использованием поливной воды, но и способствуют заболачиванию и засолению орошаемых земель (ухудшают мелиоративное состояние), с последующим снижением эффективности оросительной системы.

6.2Борьба с потерями воды из постоянных каналов в земляном русле

6.2.1 Состав потерь воды из открытых каналов в земляном русле

Потери из постоянных каналов в земляном русле (до 50% объема подаваемой воды) складываются из:

а) утечки через сооружения;

б) неэффективных сбросов воды;

в) потерь воды на фильтрацию через дно и стенки каналов;

г) потерь воды на испарение.

6.2.2 Меры борьбы с потерями из постоянных каналов в земляном русле

6.2.2.1Общие положения

6.1.2.1.1 Эксплуатационные потери (утечка через сооружения, неэффективные сбросы воды) должны устраняться при строгом соблюдении планов водопользования, содержании всех сооружений в исправном состоянии, своевременной очистке каналов от зарастания и наносов.

6.1.2.1.2 Сокращение потерь воды на фильтрацию через дно и стенки каналов может выполняться путем применения способов, приведенных в п.п. 6.2.1.2 и 6.2.1.3 настоящего свода правил.

6.1.2.2.3 Реконструкция каналов способом покрытия каналов различными одеждами (бетонные, асфальтовые, грунтовые, каменная отмостка), устройство лотковой оросительной сети, применение синтетических пленок, необходимо применять на основании технико-экономического обоснования и проекта реконструкции постоянно действующих каналов. Основные требования к проектированию приводится в п.п. 5.5.1-5.5.3 СН РК 2.06, а основные правила строительства в п.п. 5.2-5.6 настоящего свода правил.

6.2.2.2Механические способы сокращения потерь воды на фильтрацию

6.2.2.2.1Уплотнение грунта

6.2.1.2.1.1 Простейший способ борьбы с фильтрацией - глубинное уплотнение грунта ложа канала путем укатки катками Д-390 или трамбования грунта металлическим штампом сварной конструкции, имеющим форму и размеры поперечного сечения канала.

6.2.1.2.1.2 Потери воды на фильтрацию в первые годы после уплотнения канала штампом уменьшаются примерно в 25 раз. Через 4-5 лет уплотнение ложа канала необходимо повторять.

6.2.2.2.2Кольматирование каналов

6.2.2.2.2.1 Одной из мер борьбы с фильтрацией в каналах, проложенных в песчаных грунтах, служит искусственное кольматирование их, то есть вмыв в толщу грунта' канала (по смоченной поверхности) глинистых частиц с целью закупоривания пор и уменьшения таким путем активной пористости грунта. Кольматирование можно применять также на каналах, проходящих в других грунтах, в случае если дно и откосы их пронизаны ходами землеройных животных и сгнившими корнями растений.

6.2.2.2.2.2 Кольматация может быть естественной и искусственной.

Естественная кольматация происходит при выпадении и вмывании в толщу грунта частиц наносов, находящихся в оросительной воде.

Для искусственной кольматации в оросительную воду необходимо добавлять кольматирующий материал. Наилучшим кольматирующим материалом служит глина, при отсутствии ее можно использовать илистые грунты. Кольматация может проходить как в движущейся воде, так и в стоячей.

6.2.2.2.2.3 Для проведения кольматации необходимо к каналу подвозить глину или суглинок и размещать их на берегу по длине кольматируемого участка кучами с расстоянием между ними 50-100 м. Перед пуском воды необходимо глину равномерно рассыпать по руслу канала, а после заполнения канала водой ее взмучивать кулачковым катком или волокушей. Глинистые частицы после взмучивания находятся в извещенном состоянии, а спустя некоторое время начинают осаждаться на дно и откосы канала.

6.2.2.2.2.4 Скорость движения воды в канале при кольматации должна быть 0,05-0,2 м/с; в зависимости от диаметра частиц кольматирующего материала скорость в закольматированных каналах должна быть не более 0,6-0,7 м/с.

6.2.2.2.2.5 Для обеспечения наибольшей эффективности, после кольматации и просушки грунта до нормальной влажности, рекомендуется выполнить дополнительное уплотнение.

6.2.2.2.3 Затирание (заглаживание) ложа канала

6.2.2.2.3.1 Затирание (заглаживание) ложа канала необходимо выполнять только по его поверхности специальным гладильщиком, изготовленным по поперечным размерам канала из листового железа или бетона (железобетона), или же брезентовым мешком шириной 1 м, длиной 1,5 м, наполненным песком или грунтом.

6.2.2.2.3.2 Во время работы поверхность канала быстро разрушается (особенно на каналах периодического действия), поэтому затирание необходимо выполнять перед каждым пуском воды.

6.2.2.2.3.3 Перед затиранием (заглаживанием) канал необходимо очищать от мусора и растительности, затем проводят неглубокое рыхление и заполняют водой для замочки. Гладильщик протаскивают, когда в канале остается слой воды 3-5 см.

6.2.2.2.3.4 При затирании разрушается естественная структура и несколько уплотняется поверхностный слой, в результате чего потери на фильтрацию уменьшаются в 2-4 раза.

6.2.2.2.3.5 Способ затирания ложа необходимо применять для каналов малых размеров и периодически действующих, преимущественно на временных оросителях.

6.2.2.3 Химические способы сокращения потерь воды на фильтрацию

6.2.2.3.1Солонцевание

Этот способ заключается в пропитывании грунта дна и откосов канала поваренной солью или другими солями натрия. Химические процессы, происходящие в грунте, придают ему свойства солонцов, которые имеют слабую водопроницаемость. Солонцевание не рекомендуется применять на засоленных грунтах.

6.2.2.3.2Битумизация

Необходимо пропитывать поверхностного слоя грунта мазутом, битумной эмульсией или каменноугольным дегтем для создания слабопроницаемого ложа канала. Количество вяжущего вещества составляет 4- 2% от массы улучшаемого грунта в слое 6-12 см.

6.2.2.3.3Нефтевание

Каналы необходимо поливать (несколько раз) нефтью, разогретой до 150-160°, а грунт предварительно разрыхлять на глубину 5-7 см; после каждой поливки нефтью поверхность следует присыпать просеянной землей, затем утрамбовать и укатать. Последний слой земли насыпают толщиной 3 см.

6.2.2.3.4Силикатирование

При этом способе необходимо произвести пропитывания грунта дна и откосов канала силикатом натрия (жидким стеклом). Силикатирование можно применять на каналах, проходящих в мелкозернистых незаселенных грунтах и чистых песках, не засоренных органическими примесями.

6.3 Борьба с техническими потерями воды на поле

6.3.1 Меры борьбы с техническими потерями воды на поле при поверхностном поливе

Меры борьбы с техническими потерями на поле при поверхностном поливе со средней и низкой фильтрационной способностью почвы, необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) строительная подготовка мелиорируемых земель согласно п.п. 5.10 настоящего свода правил;

б) ежегодная текучая планировка полей длинно базовыми планировщиками. Текущую планировку необходимо проводить при оптимальной влажности почвы, когда не происходит залипания рабочих органов и обеспечивается высокое качество планировки при минимальном тяговом сопротивлении. Текущую планировку выполняют длинно базовыми планировщиками и планировщиками-волокушами;

в) ежегодные нарезки и заравнивания оросителей и выводных борозд;

г) для снижения фильтрационной способности временных оросителей необходимо провести механический способ - затирание (заглаживание) оросителя, согласно указаниям п. 6.2.2.2.2 настоящего свода правил.

6.3.2 Меры борьбы с техническими потерями воды на поле при дождевании

При дождевании со средней фильтрационной способности почв, снижение технических потерь должны достигаться выполнения следующих работ:

а) на стадии проектирования:

- выбор дождевальной техники со способностью создания меньших объемом дождевого облака и близким к поверхности растительного покрова;

- выбор конструкции временных, открытых оросителей с низким фильтрационным свойством;

- при сильной фильтрационной способности земли, необходимо подбирать закрытые оросители и (или) открытые оросители с противофильтрационными одеждами;

б) на стадии эксплуатации: необходимо провести ежегодные мероприятия по подготовке оросительной сети и дождевальной техники к поливу (расконсервация) и консервация дождевальной техники, подготовка к зиме закрытых, открытых оросителей после поливного сезона.

6.4 Правила подготовки оросительной сети к поливу

6.4.1 Подготовка внутрихозяйственной части оросительных систем

6.4.1.1 С целью обеспечения эффективного использования оросительной воды и обеспечения высокой производительности труда поливальщиков, внутрихозяйственная оросительная и дренажная сеть должна быть тщательно подготовлена к поливу.

6.4.1.2Ежегодно после окончания осенних поливов необходимо осматривать сеть каналов и сооружения, определять объем работ по ремонту и составлять дефектный акт на работы по ремонту.

6.4.1.3 На основании дефектного акта необходимо составлять календарный план ремонтных работ по объектам, в котором указываются вид и объем работ и очередность их проведения, потребность в рабочей силе, материалах, механизмах и денежных средствах.

6.4.1.4План ремонтных работ необходимо согласовывать с управлением оросительной системы. Основные работы по ремонту и подготовке каналов и сооружений к поливам в предстоящем году выполняют в осенний период. Весной, к началу оросительного периода, проводят лишь дополнительный ремонт и очистку каналов от нанесенного ветрами мелкозема и сорняков.

6.4.1.5 До начала поливов необходимо выполнить следующие работы:

а) русло каналов очистить от наносов и сорной растительности;

б) откосы выровнять, а дамбы подсыпать на высоту, обеспечивающую пропуск расчетных расходов воды;

в) трещины в дамбах и поры землероев перекапать, засыпать и утрамбовать;

г) гидротехнические сооружения очистить от ила;

д) все съемные части гидротехнических сооружений и водомерные устройства необходимо перевезти в осенний период в закрытые помещения для зимнего хранения и ремонта;

е) металлические части гидротехнических сооружений необходимо очистить от ржавчины и окрасить, а трущиеся части смазать мазутом или отработанным маслом;

ж) в весенний период съемные части гидротехнических сооружений и водомерные устройства установить на место.

6.4.1.6Весь оросительный период поливальщики должны тщательно следить за состоянием каналов и сооружений на них. Во время работы каналов могут возникнуть различные повреждения, такие, как оползни откосов, размыв откосов и дна канала, просадка дамбы, прососы дамбы и др.

При появлениях признаков оползней следует немедленно опорожнить канал и ликвидировать повреждения.

Если нельзя опорожнить канал, следует наложить брезентовый пластырь с верховой стороны (8-10 м2), а с низовой стороны устроить временную дрену и делать ремонт. Ремонтом необходимо добиться усиления дамбы, улучшения грунта и отвода излишней воды.

Для предупреждения обрушений необходимо устраивать более пологого откоса или бермы. Если этого недостаточно, нужно закрепить откос, заменить неустойчивые грунты более устойчивыми.

6.4.1.7Если произошло отложение наносов необходимо тщательная очистка и профилировка канала. Участки размыва необходимо закреплять плетнями, каменной мостовой, уменьшить уклон дна канала устройством небольших перепадов.

6.4.1.8 Для ликвидации прососа необходимо прочистить выход воды, раскрыть место прососа лопатой. С верхового откоса взмутить воду, наложить брезентовый пластырь и двигать его по смоченному откосу до тех пор, пока просачивание не прекратится. На участке прососа с низовой стороны грунт необходимо уплотнить перелопачиванием и последующей утрамбовкой траншей, устраиваемых параллельно гребню дамбы. Пустоты заполнять жидкой смесью песка и глины или тощим цементом под давлением и через 5-6 дней необходимо снимать пластырь. Если прососы возникают от образования ходов землероев, необходимо вести систематическую борьбу с землероями.

6.4.1.9Основное правило эксплуатации оросительной сети на просадочных землях необходимо организовать регулярный контроль по своевременному обнаружению просадочных трещин и их немедленной ликвидации.

Полив должен быть без сброса с жесткими нормами. Техника полива должна быть такой, чтобы не образовалось скопления и застоя воды. Продолжительность пропуска воды по временному оросителю не должна превышать 2 дней, по участковому - 10 дней и

по хозяйственному распределителю - 20 дней. Перерывы в пропуске воды по каналам необходимо делать не менее 5-10 дней.

На таких землях не допускаются посевы риса с постоянным затоплением. Для уменьшения фильтрации из каналов рекомендуется применять естественное заиление дна канала слоем 5-8 см. Меры борьбы с просадками сводятся к усиленной замочке канала, непрерывному надзору за ним и своевременному восстановлению проектного профиля канала.

6.4.1.10 Сорную растительность на оросительных каналах и приканальной необработанной полосе необходимо уничтожать следующими способами:

а) биологическим (см. п. 6.4.1.11 настоящего свода правил);

б) механическим (см. п. 6.4.1.12 настоящего свода правил);

в) термическим (см. п. 6.4.1.13 настоящего свода правил);

г) химическим (см. п. 6.4.1.14 настоящего свода правил).

6.4.1.11 При биологическом способе борьбы с сорной растительностью резервы вдоль каналов необходимо заравнивать и засевать многолетними травами или засаживать древесными насаждениями.

6.4.1.12При механическом способе сорняки на каналах необходимо скашивать до цветения 2-3 раза за летний период. Хороший результат по удалению травяной растительности на откосах, бермах и кавальерах (при небольших объемах работ) дает применение садовой косилки.

Для очистки от растительности небольших каналов шириной поверху 1,5-2,5 м необходимо применять шнековые каналоочистители.

Необходимо применять также механические косилки, железные рамы со стальным лезвием, гребковые, роторные каналоочистители, бульдозеры, грейдеры, механические грабли, волокуши, ручные моторные косилки и др.

6.4.1.13 В некоторых случаях растительность на минеральных почвах допускается уничтожать выжиганием, для чего используют огнеметы с опрыскивателем. При этом необходимо соблюдать противопожарную безопасность для предотвращения распространений пожара на сельхозугодия.

6.4.1.14 Допускается также применение химических средств борьбы с растительностью - гербициды. Опрыскивание ими следует проводить в ясную, безветренную погоду при температуре воздуха не менее 15°С. Растения должны быть сухими, без следов росы или дождя. При выборе гербицида и установлении дозы его внесения необходимо знать биологические группы сорняков и их возраст к моменту опрыскивания.

Для борьбы с сорняками на оросительных каналах разрешается применять следующие гербициды и препараты: натриевую соль 2,4-Д, хлор ИФК, трихлорацетат натрия, бутиловый эфир, дихлоральмочевину ДХМ, симазин, атразин, амитризол, медный купорос, керосин, дизельное топливо и др.

Против двудольных многолетних корнеотпрысковых сорняков (осот, молокан, дикая редька, полевая горчица и др.) следует применять натриевую соль 2,4-Д (доза ее внесения 2-8 кг/га), бутиловый эфир (2-4 кг/га). Против злаковых сорняков следует применять трихлорацетат натрия (35-50 кг/га).

Наиболее эффективные гербициды для уничтожения болотной злаковой растительности (тростник, осока и др.) - фенурон, далапон при дозе их внесения 25-30 кг/га.

6.4.1.15 При очистке каналов от наносов рекомендуется выполнять следующие указания:

а) очистку внутрихозяйственных каналов должны производить водопользователи хозяйственным способом или по договорам со специализированными организациями;

б) очистку каналов необходимо проводить ежегодно осенью или ранней весной;

в) объёмы очистки необходимо определять после окончания поливов (осенью) контрольной нивелировкой профилей каналов;

г) в процессе очистки каналы мелиоративных систем необходимо восстанавливать до строительных размеров с отклонениями 0,1-0,3 по ширине и 0,2-0,4 по глубине каналов. Наносы необходимо удалять механизмами и окончательная доочистка вручную;

д) при очистке от наноса каналов внутрихозяйственной сети шириной до 1 м по дну механизация работ бывают неэффективными, в связи малом удельном объеме их на 1 м, вследствие этого для очистки каналов допускается привлечения большое число людей;

е) оросительные каналы шириной по дну 0,6-1,0 м и глубиной до 1,5 м допускается очищать многоковшовыми экскаваторами;

ж) плужными прицепными каналокопателями очищают только мелкую постоянную сеть внутрихозяйственных каналов. В зависимости от ширины канала используют один или два трактора;

и) на мелких до 0,6 м, по дну - рекомендуется применять каналоочистители и грейдеры;

к) при ширине канала по дну более 1 м, рекомендуется для очистки от наноса использовать экскаваторы, оборудованные ковшом драглайн и обратной лопатой, или грейдерами (Э-352, Э-505 и др.). Стандартные ковши экскаваторов можно заменить облегченными. Одноковшовые экскаваторы емкостью ковша 0,35; 0,5; 0,75 должны вести очистку поперечной разработкой, продвигаясь вдоль стороны канала. Экскаватор должен проходить на расстоянии 0,5-1 м от бровки со стороны подрезаемого откоса. При сильно заросших руслах необходимо предварительно скашивать растительность;

л) на крупных каналах наиболее применимы скреперы;

м) для ремонта и очистки от наносов каналов, обсаженных деревьями, применяют каналоочиститель ВК-1,2. Рабочее оборудование его состоит из двух отвалов грейдерного типа для восстановления и планировки откосов и ротора-метателя для очистки дна канала. В процессе работы машина перемещается по дну канала.

6.4.2 Эффективное использование межхозяйственных каналов и трубопроводов

6.4.2.1 Эффективное использование (эксплуатация) оросительной системы должно осуществляться выполнением работ в следующей последовательности:

а) приемка построенной и реконструируемой оросительной сети в эксплуатацию;

б) оптимальная организация подачи воды (график водоподачи) водопользователям;

в) разработка и реализация ежегодных мероприятий по борьбе с потерей воды из межхозяйственных каналов, их очистка и ремонт;

г) для эффективного использования межхозяйственной части оросительных систем необходимо создавать структуры управления в виде «Ассоциация водопользователей» и (или) ТОО или Кооператив водопользователей.

6.4.2.2 Очистку и ремонт межхозяйственных каналов ведут в основном строительно-монтажные управления по договорам с эксплуатационными организациями по проектам.

6.4.2.3 По межхозяйственным каналам в последнее время механизмами выполняют 97-98% объема очистных работ. Ручные работы по очистке применяют в тех случаях, когда нет условий для продвижения вдоль канала машин, когда объемы работ незначительны, когда трасса канала проходит в сложных топографических условиях и др.

6.5 Правила приема оросительных систем в эксплуатацию

6.5.1 Вновь построенные или переустроенные системы подлежат обязательному приему в эксплуатацию государственными комиссиями. Система считается подготовленной к сдаче в постоянную эксплуатацию, если она может обеспечить полив и освоение всей площади, предусмотренной проектом.

6.5.2 Период испытания устройств и сооружений, замочки каналов и освоения земель под орошение называется периодом начальной эксплуатации. Этот период обычно равен 1 году, а на больших системах длится более 5 лет.

6.5.3 Объекты с недоделками, без опробования, испытания и проверки работы всех звеньев оросительной системы нельзя принимать в эксплуатацию.

6.5.4 Государственная комиссия при приеме системы в эксплуатацию необходимо проводить следующую работу:

а) сопоставлять документы на выполненные работы с проектом и составляет заключение о допущенных отклонениях;

б) осматривать устройства системы, сопоставляет данные замеров с исполнительными чертежами;

в) проводить выборочное испытание отдельных устройств;

г) проводить пробный полив отдельных участков;

д) дать оценку выполненным работам.

6.5.5 Государственная комиссия должна составлять акт приема системы в эксплуатацию, в котором должны быть отражены результаты сопоставления документов, данные контрольных замеров, испытаний. Акт утверждает заказчик. Систему можно принимать в эксплуатацию и по очередям строительства - отдельными массивами.

6.5.6 Систему можно принимать в эксплуатацию и по очередям строительства - отдельными массивами.

6.6 Учет воды на оросительной сети из открытых каналов

6.6.1Общие положения

Количество воды, получаемой хозяйством, должно строго соответствовать плану водопользования, измерение и учет воды осуществляются с помощью специальных водомерных устройств, реечных постов и специальных водомерных сооружений.

6.6.2Водомерные посты

6.6.2.1 Водомерные посты необходимо устанавливать в голове магистрального канала, в начале распределителей, в голове хозяйственных водовыделов, на поливной сети и в местах сброса воды за пределы орошаемого участка.

6.6.2.2 Расход воды хозяйствам должен устанавливать уполномоченный представитель водоподающей организаций по показаниям водомерных устройств, в присутствии представителя водопользователя согласно плану водопользования.

6.6.2.3 Поданную в хозяйство воду должен распределять представитель водопользователя между бригадными участками и полями севооборота в соответствии с планом водопользования.

6.6.2.4 Посты необходимо устанавливать с весны.

6.6.2.5 Уполномоченный представитель водоподающей организации, совместно с представителем водопользователя с участием представителя контролирующего органа, должны протарировать реечные посты, то есть установить зависимость расхода от уровня воды

6.6.2.6 Участок канала, на котором необходимо устроить водомерный пост, должен быть прямолинейным, иметь правильное поперечное сечение.

6.6.2.7 Водомерную рейку необходимо устанавливать на свае с расчетом, чтобы ноль рейки находился на уровне дна канала.

6.6.2.8 Уровень воды необходимо определять отсчетом покрытых водой делений на рейке.

6.6.2.9 Расход воды необходимо определять по методикам расчета, приведенным в справочно-методических литературных источниках.

6.6.3Учет расхода воды на внутрихозяйственной сети

6.6.3.1 Расходы воды на внутрихозяйственной сети измеряют специальными сооружениями. Каждое такое сооружение должно быть протарировано, то есть, составлены таблицы расходов в зависимости от положения уровней воды в подводящем и отводящем каналах (разности уровней). В установленные сроки наблюдают за уровнем воды по рейкам, и данные записывают в журнал учета воды.

6.6.3.2 На хозяйственных водовыделах и постоянных каналах, кроме реечных постов, применяют водомеры-регуляторы.

6.6.3.3 На временных оросителях и выводных бороздах для учета поливных норм устанавливают водомерные сооружения, не регулирующие расход (переносные насадки и водосливы). Расходы воды во временной сети можно измерять трапецеидальным водосливом.

6.6.3.4 Трапецеидальный водослив представляет собой щит, в котором делают вырез трапецеидальной формы с наклоном боковых сторон.

6.6.3.5 Щит может быть металлическим и деревянным. Ширину порога и высоту выреза водослива берут в зависимости от размера канала, на котором он будет установлен, и расхода воды в канале.

6.6.3.6 Для определения толщины переливающегося слоя перед водосливом необходимо на специальном колышке устанавливать рейку с делениями через 2 мм. Нулевое деление должно находиться на уровне порога водослива. Рейку необходимо устанавливать на расстоянии 1-1,5 м от водослива вверх по течению.

6.6.3.7 Водослив располагают строго перпендикулярно к берегам и дну канала.

6.6.3.8 Щит врезают в берега канала, а землю вокруг него тщательно трамбуют. Вся вода должна проходить через водослив, а не обтекать его с боков и снизу.

6.6.3.9 Водослив следует устанавливать до пуска воды в канал так, чтобы отверстие его находилось на середине канала. Порог должен быть с острым ребром.

6.6.3.10 Напор должен быть не более 1/3 ширины порога.

6.6.4Учет вылитой воды на поле

6.6.4.1Для учета количества вылитой воды водослив необходимо устанавливать в выводной борозде, непосредственно подающей воду на учетную поливную площадь.

6.6.4.2 Порядок установки и работы водослива тот же.

6.6.4.3 Отсчеты здесь берут не один раз, а с самого начала полива через каждые 5 мин. (при малом колебании уровня через 10 мин.) и записывают в журнал (см. Приложение Е).

6.6.4.4 При малых уклонах канала пост хозяйственного учета можно оборудовать водомером-насадкой. Водомеры-насадки рекомендуются трех типов: круглого, квадратного и прямоугольного сечения.

6.6.4.5 Размеры щита должны определяться размерами канала, а размеры выходного сечения насадок необходимо подбирать в зависимости от расхода и разности уровней воды, из данных справочно-методических источников.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Правила предотвращения вторичного засоления и заболачивания орошаемых земель

7.1.1 Необходимо предотвратить (сократить) фильтраций воды из каналов в земляном русле всех уровней, согласно п. 6.2 настоящего свода правил.

7.1.2 Предотвратить (сократить) фильтраций воды из орошаемых земель и временных оросителей согласно п. 6.3 настоящего свода правил.

7.1.3 Необходимо выбрать оптимальную технологию поливов, согласно п. 5.7 СН РК 2.06.

7.1.4 Необходимо произвести своевременной подготовки оросительной систему к поливу по п.6.4 настоящего свода правил.

7.1.5 Не допускать подъем уровня грунтовых вод выше 2,5-3,0 м от поверхности земли на легких почвах и 4-5 м на тяжелых почвах.

7.1.6 В исполнения требований п. 7.1.5 настоящего свода правил, необходимо строительство дренажа, согласно п. 5.6 настоящего свода правил.

7.2 Меры по предотвращению отрицательного влияния орошения на окружающую среду и животного мира

При строительстве и эксплуатации оросительных систем и сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению защиты рыбных запасов, животного мира, растительности, почвы от водной и ветровой аррозий и охраны водных ресурсов от загрязнения и истощения, согласно требованиям Закона РК «Об охране окружающей среды», Водного кодекса РК, СНиП 2.06.01 и СНиП 2.07.01, СП 31.13330, СНиП РК 4.01-02 и п.р. 7.2-7.6 СН РК 2.06.

Приложение А

(информационное)

Построение графика гидромодуля

А.1 Ордината гидромодуля в реальном времени при круглосуточной подаче воды на орошение определяется расчетным путем по формулам, указанных справочных документах.

А.2 Ордината гидромодуля рассчитывается для каждого полива всех севооборотных культур. График гидромодуля строится для наглядного представления изменчивости ординаты гидромодуля во времени, на котором на оси абсцисс откладывается календарное время оросительного сезона, а на оси ординат - размер гидромодуля. Если поливы севооборотных культур на протяжении вегетационного периода совпадают по времени, то гидромодули за эти дни суммируются. На стадии проектирования строятся два графика гидромодуля: неукомплектованный и укомплектованный.

А.3 Неукомплектованный график обычно отображает динамику удельной потребности в оросительной воде на протяжении оросительного сезона согласно проектному режиму орошения. На таком графике ординаты гидромодуля, как правило, характеризуются резкими колебаниями (пиками и провалами), и его реализация крайне сложна и экономически нецелесообразна.

А.4 Для выравнивания режима подачи воды на орошаемый участок (севооборот) производится укомплектование графика гидромодуля таким образом, чтобы коэффициент неравномерности водоподачи во времени был минимальным. Ординаты графика гидромодуля выравнивают за счет смещения сроков и изменения продолжительности полива без изменения размера поливной нормы.

А.5 При этом средние даты поливов, предусмотренные проектным режимом орошения, не должны смещаться по времени на 2-3 дня в степной и 3-5 дней в лесостепных зонах. Практическое назначение укомплектованного графика гидромодуля состоит в установлении максимальной ординаты гидромодуля и расчетного расхода воды для севооборотного участка, который необходим для определения параметров каналов, трубопроводов и сооружений на оросительной сети, а также в определении расходов воды для орошения севооборотного массива в динамике на протяжении всего оросительного периода в разные по влажности (обеспеченности) годы.

А.6 В реальном времени необходимый расход воды брутто для орошения севооборотного массива определяется по данным литературных источников, а Республике Казахстан практикуется отношением ординаты гидромодуля укомплектованного графика умноженного с площадью севооборотного массива к коэффициенту полезного действия оросительной сети (каналов трубопроводов) и техники полива в пределах севооборота, по формуле:

Р = Ог · F /КПДос, л/с,     (А.1)

где Р - расход воды брутто, для орошаемого массива, л/с;

Ог - ордината гидромодуля укомплектованного графика, л/с га;

F - площадь, севооборотного массива, га;

КПДос - коэффициент полезного действия оросительной сети (каналов трубопроводов) и техники полива в пределах севооборота, %.

Приложение Б

(информационное)

Построение графика водоподачи

Б.1 График водоподачи показывает динамику подачи оросительной воды на севооборотный участок согласно указаниям учебных и справочных литератур и также по предложениям мирового опыта, в Республике Казахстан, как правило, пользуется следующими указаниями.

Б.2 На стадии проектирования строятся два графика водоподачи: неукомплектованный и укомплектованный. При построении неукомплектованного графика водоподачи по оси ординат откладывают расходы воды для полива сельскохозяйственных культур севооборота, а по оси абсцисс - продолжительность полива сельскохозяйственных культур в необходимые агротехнические сроки.

Б.3 Расход воды (Р), на каждую сельскохозяйственную культуру орошаемого севооборота для обеспечения расчетного режима орошения следует определять по формуле:

Р = Д · F · а/3,6 · Т · t,       (Б.1)

где Р - расход оросительной воды (нетто), необходимый для полива каждой культуры севооборота, л/с;

Д - поливная норма, м3/га;

F - площадь (нетто) севооборота, га;

а - доля севооборотной площади, занятой культурой;

Т - продолжительность полива в течение суток, ч.;

t - агротехническая продолжительность полива культуры, сут.

Б.4 Обозначают поливы каждой сельскохозяйственной культуры севооборота. На графике полив отображается в виде прямоугольника, площадь которого соответствует объему воды, необходимому для одного полива культуры.

Б.5 Укомплектование графика заключается в выравнивании ординат путем частичного изменения сроков и продолжительности поливов. Для снижения непродолжительных пиков водопотребления допускается комплектование графика путем сдвига поливов на 2-3 суток.

Б.6 При укомплектовании графика водоподачи на севооборотный участок, орошаемый дождеванием, расчетная ордината графика соответствует сумме расходов максимального количества одновременно работающих дождевальных устройств.

Б.7 При совпадении сроков полива культур севооборота расходы оросительной воды суммируются.

Б.8 При нескольких орошаемых севооборотных участках необходимо суммировать ординаты водоподачи отдельных севооборотов.

Приложение В

(информационное)

Коэффициенты заложения

Таблица В.1 - Коэффициенты заложения откосов каналов в зависимости от грунта, слагающего русло

| Грунт | Заложение откосов |  |
| --- | --- | --- |
|  | подводные | надводные |
| Скальный | 0,00...0,50 | 0,00...0,25 |
| Полускальный | 0,50...1,00 | 0,50 |
| Галечник и гравий с песком | 1,25...1,50 | 1,00 |
| Глина, суглинок тяжелый и средний | 1,00...1,50 | 0,50...1,00 |
| Суглинок легкий, супесь | 1,25...2,00 | 1,00...1,50 |
| Песок мелкий | 1,50...2,50 | 1,00...2,00 |
| Песок пылеватый | 3,00...3,50 | 2,50 |
| Примечания 1. Первое значение заложения для каналов с расходом воды менее 0,5 м3/с, второе - с расходом воды более 10 м3/с. 2. Заложение внутренних и наружных откосов каналов может быть увеличено по сравнению с указанными в таблицах, если это необходимо по условиям применения прогрессивных методов производства строительных работ. |  |  |

Таблица В.2 - Коэффициенты заложения наружных откосов дамб каналов, устраиваемых в насыпи и полунасыпи

| Грунт | Коэффициент заложения |
| --- | --- |
| Глина, суглинок тяжелый и средний | 0,75 - 1,0 |
| Суглинок легкий | 1,0 - 1,25 |
| Супесь | 1,0 - 1,5 |
| Песок | 1,25 - 2,0 |
| Примечания 1. Первое значение заложения для каналов с расходом воды менее 0,5 м3/с, второе - с расходом воды более 10 м3/с. 2. Заложение внутренних и наружных откосов каналов может быть увеличено по сравнению с указанными в таблицах, если это необходимо по условиям применения прогрессивных методов производства строительных работ. |  |

Приложение Г

(информационное)

Поперечные сечения дрен

Рисунок Г.1 - Поперечные сечения дрен (размеры в м)

а - закрытой, устраиваемой методом «полки» (в водонасыщенных грунтах);

б - закрытой с песчано-гравийным фильтром;

в - бестраншейной пластмассовой;

г - закрытой с минерально-волокнистым фильтром;

1 - отсыпка плодородного слоя;

2 - обратная засыпка при помощи механизмов;

3 - дренажная труба диаметром 100-200 мм;

4 - песчано-гравийный фильтр;

5 - кривая депрессии в период закладки дрен;

6 - обратная засыпка вручную;

7 - траншея;

8 - корыто;

9 - щель;

10 - дренажная труба диаметром 80-100 мм с фильтром из стеклоткани;

11 - стеклохолст.

Приложение Д

(информационное)

Допускаемые отклонения сооружений от проектного положения в плане

Таблица Д.1 - Допускаемые отклонения сооружений от проектного положения в плане

| Сооружения | Расходы, м3/с | Отклонения, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не влияющие на гидравлические условия потока | влияющие на гидравлические условия потока |
| Шлюзы - регуляторы, перегораживающие сооружения, дюкеры, акведуки, перепады-быстротоки. | более 50 | ± 200 | ± 500 |
|  | 50-10 | ± 100 | ± 500 |
|  | менее 10 | ± 50 | ± 200 |

Таблица Д.2 - Допускаемые отклонения частей сооружений от проектного положения в плане, в мм

| Части сооружений | Отклонения для элементов сооружения при расходе воды, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | более 50 | от 50 до 10 | менее 10 |
| Части шлюзов-регуляторов и перепадов |  |  |  |
| Понуры: |  |  |  |
| длина | + 500 | + 300 | + 200 |
| ширина | - 200 | - 150 | - 100 |
|  | ± 200 | ± 150 | ± 100 |
| отметки | + 0 | + 0 | + 0 |
|  | - 50 | - 30 | - 20 |
| Водобои: |  |  |  |
| длина | ± 200 | ± 150 | ± 100 |
| ширина | + 50 | + 30 | + 20 |
|  | - 0 | - 0 | - 0 |
| отметки | + 0 | + 0 | + 0 |
|  | - 30 | - 30 | - 20 |
| Бычки и устои: |  |  |  |
| длина | ± 200 | ± 150 | ± 100 |
| ширина | + 50 | + 30 | + 20 |
|  | - 0 | - 0 | - 0 |
| отметки | ± 50 | ± 30 | ± 20 |
| Подпорные стенки | + 500 | + 300 | + 200 |
| длина | - 200 | - 150 | - 100 |
| ширина | + 50 | + 30 | + 20 |
| отметки | ± 50 | ± 30 | ± 20 |
| Части дюкеров, акведуков, быстротоков и консольных перепадов |  |  |  |
| Понуры |  |  |  |
|  | + 500 | + 300 | + 200 |
| длина | - 200 | - 150 | - 100 |
| ширина | + 500 | + 300 | + 200 |
|  | + 0 | + 0 | + 0 |
| отметки | - 50 | - 30 | - 20 |
| Входные оголовки | + 30 | + 20 | + 10 |
| длина | + 50 | + 30 | + 20 |
| ширина | - 0 | - 0 | - 0 |
| отметки | + 0 | + 0 | + 0 |
|  | - 30 | - 20 | - 10 |
| Лотки, корыта, трубы |  |  |  |
| длина | ± 500 | ± 300 | ± 200 |
| ширина | + 50 | + 30 | + 20 |
|  | - 0 | - 0 | - 0 |
| отметки | ± 30 | ± 20 | ± 10 |
| Водобои | + 500 | + 300 | + 200 |
| длина | - 0 | - 0 | - 0 |
| ширина | + 200 | + 150 | + 100 |
|  | + 20 | + 15 | + 10 |
| отметки | - 50 | - 40 | - 30 |

Приложение Е

(информационное)

Форма записи: определение объема прошедшей воды через водослив

Ороситель №_________________________________________________________

Поле севооборота_____________________________________________________

Культура_____________________________________________________________

Ширина порога водослива b,____________________________________________

| Дата | Часы | Минуты | Напор, см |  | Продолжительность протекания под средним напором, мин. | Количество воды за средний период, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отсчитанный | средний |  |  |
| 10 мая | 10 | 20 | 5 |  |  |  |
|  | 10 | 25 | 5,6 | 5,3 | 5 | 3477 |
|  | 10 | 30 | 6 | 4,9 | 5 | 3981 |
|  |  |  | И т.д. |  |  |  |

Ключевые слова: Свод правил, мелиоративная система, оросительная система, гидротехническое сооружение, проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация, общие требования.