ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСНОРМАЛАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СН РК 5.02-01-2014

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

INDUSTRIAL FURNACES AND CHIMNEYS
 
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Цель нормативного документа

4.2 Функциональные требования

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

7 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО КЛАДКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

8 КЛАДКА БОРОВОВ

9 ФУТЕРОВКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

10 КЛАДКА РЕКУПЕРАТОРОВ

11 ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ

11.1 Кирпичные дымовые трубы

11.2 Железобетонные дымовые трубы

11.3 Стальные дымовые трубы

12 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

12.1 Кирпичная кладка промышленных печей и труб

12.2 Производство бетонных работ

13 ПРИЕМКА, СУШКА И РАЗОГРЕВ ПЕЧЕЙ И КИРПИЧНЫХ ТРУБ

13.1 Приемка, сушка и разогрев промышленных печей

13.2 Приемка и сушка кирпичных труб

14 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ

15 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие строительные нормы разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» в рамках реформирования технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан по совершенствованию нормативно-технических документов строительства и входят в общую структуру Системы государственных нормативных документов Республики Казахстан области строительства для применения на обязательной основе на территории республики.

Настоящие строительные нормы:

— устанавливают цели нормативных требований;

— формулируют функциональные требования к промышленным печам и трубам;

— задают минимальный уровень рабочих характеристик промышленных печей и труб и их приемлемых строительных решений.

В целях обеспечения требований технического регламента Республики Казахстан «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» настоящие строительные нормы должны соблюдаться на всех этапах возведения новых, эксплуатации, ремонте и реконструкции действующих промышленных печей и труб.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Область применения настоящих строительных норм включает в себя:

нагревательные и термические печи машиностроительной промышленности;

плавильные и нагревательные печи металлургической промышленности;

стекловаренные и обжиговые печи промышленности строительных материалов;

шахтные обжиговые печи сахарной промышленности;

печи нефтеперерабатывающей и химической промышленности;

печи предприятий по производству калийных удобрений;

дымовые трубы.

1.2 Настоящие строительные нормы не распространяются на выполнение работ по обмуровке паровых котлов и котлов-утилизаторов, а также по футеровке электрических печей.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Для применения настоящих норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года.

Закон Республики Казахстан, «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года.

Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Постановление правительства Республики Казахстан от 16.01.2009 г. № 14.

Технический регламент «Требование по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29.08.2008 года № 796.

СНиП РК 1.01-03-2008 Строительная терминология. Строительные материалы и изделия.

СНиП РК 1.01-05-2008 Строительная терминология. Технология и организация строительства.

СНиП РК 1.02-01-2001 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СНиП РК 1.03-05-2001 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

СНиП РК 1.03-26-2004 Геодезические работы в строительстве.

СНиП РК 2.01-19-2004 Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП РК 5.04-18-2002 Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ.

СН РК 1.03-35-2006 Типовая инструкция по технике безопасности при изготовлении стальных конструкций.

ГОСТ 8426-75 Кирпич глиняный для дымовых труб

ГОСТ 24717-2004 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение.

Примечание - при пользовании настоящим государственным нормативом целесообразно проверить действие ссылочных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям о нормативных правовых актах, перечням нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан», составляемым ежегодно по состоянию на текущий год и ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (отменен), то при пользовании настоящим государственным нормативом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данных строительных нормах применяются термины с соответствующими определениями:

3.1 Промышленная печь: Совокупность устройств, предназначенных для нагрева материалов или изделий.

3.2 Доменная печь: Шахтная печь, в которой сжигается твердое топливо с подачей воздуха для расплавления руды в течение длительного времени.

3.3 Отражательная печь: Печь, в которой пламя, используемое для плавления металла, непосредственно не контактирует с металлической поверхностью. Металл расплавляется за счет отражения тепла от стенок и свода печи.

3.4 Вакуумная печь: Печь, использующая низкие атмосферные давления вместо защитной газовой среды.

3.5 Печь для обжига и сушки: Большая печь, используемая для спекания, сушки или обжига огнеупорного кирпича или руды и других материалов.

3.6Печь периодического действия: Печь используемая для нагрева порций металла.

3.7 Печь непрерывного типа: Методическая печь для горячей обработки материалов, которые продвигаются непрерывно через печь, входя с одного конца, и выгружаются через другой.

3.8 Ленточная печь: Печь непрерывного действия, в которой используется сетчатая или состоящая из литых звеньев лента для передвижения заготовок.

3.9 Вращающаяся печь: Круглая печь, сконструированная таким образом, что под и обрабатываемые заготовки вращаются вокруг оси печи во время работы. Также называется карусельной печью.

3.10 Тигельная печь: Печь для плавления или выдержки, в которой расплавленный металл находится в полусферическом тигле. Электронагреватель или камера сгорания топлива находятся вне тигля и передают тепло через стенки расплавленному металлу.

3.11 Вагранка: Цилиндрическая вертикальная печь для плавки металла, особенно чугуна, контактирующим с горящим топливом, обычно металлургическим коксом.

3.12 Кислая футеровка: Внутренняя футеровка в печи, состоящая из материалов в виде песка, кремне-содержащей горной породы или кирпичей на основе кремнезема, которые дают кислотную реакцию при рабочей температуре.

3.13 Основная футеровка и облицовка: Внутренняя футеровка и облицовка плавильной печи, состоящие из материалов типа молотого обожженного доломита, магнезита, магнезитовых кирпичей или основного шлака, которые дают основную реакцию при рабочей температуре.

3.14 Основные огнеупоры: Огнеупоры, чья большая составная часть является известью, оксидом магния или/и смесью и которые могут реагировать химически с кислотой, кислыми шлаками или кислыми флюсами при высоких температурах. Основные огнеупоры используются для футеровки печи.

3.15 Основной кислородный конвертер: Промышленная печь, футерованная основным огнеупором, является важнейшим типом печи для современного сталелитейного дела.

3.16 Заплечики: Секция доменной печи, расширяющаяся вверх от фурмы до плоскости максимального диаметра.

3.17 Горн: Нижняя часть некоторых печей типа доменных, конвертеров, в которой расплавляется и содержится расплавленный металл.

3.18 Облицовочный материал: Композиционный металл, содержащий два или более слоев, соединенных вместе путем прокатки, сварки, литья, химическим или гальваническим покрытием.

3.19 Огнеупор: Материал (обычно неорганический, неметаллический или керамический) с высокой температурой плавления и свойствами, которые делают его подходящим для футеровки печей.

3.20 Металл покрытия. Литой металл, используемый для покрытия печей, ковшей или контейнеров.

3.21 Рекуператор: Оборудование для передачи тепла, образующегося в результате сгорания газов, поступающему воздуху или топливу.

3.22 Регенератор: То же самое, что и рекуператор за исключением того, что газообразные продукты сгорания нагревают кирпичную насадку камеры, соединенной с выходной частью печи, в то время как поступающий воздух и топливо нагреваются кирпичом насадки во второй камере, соединенной с входом. Время от времени поток газа меняет направление: поступающие воздух и топливо контактируют с горячей насадкой в другой камере, а вторая камера повторно нагревается отработанными газами.

3.23 Футеровка (огнеупорная кладка):Ограждение высокотемпературной зоны, состоящее из стен, свода и подины. Служит для отделения рабочей камеры от окружающего пространства и для уменьшения тепловых потерь. Уменьшение тепловых потерь позволяет получать высокую температуру внутри печи.

3.24 Борова (дымоходы): Дымоотводящие каналы. Служат для удаления продуктов горения из рабочего пространства печи в дымовую трубу.

3.25 Газовоздухопроводы: Трубопроводная система для подачи газа и воздуха к горелкам.

3.26 Рабочее пространство печи: Замкнутый объем, в котором располагается нагреваемый материал.

3.27 Дымовая труба: Устройство для удаления дыма из рабочего пространства печи в атмосферу. Дымовая труба выполняет две функции: теплотехническую (создание необходимого разрежения) и экологическую (рассеивание вредных выбросов).

4 ЦЕЛИ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Цели нормативных требований

— создание при эксплуатации промыщленных печей и труб благоприятной среды, обеспечивающей механическую и пожарную безопасность, защиту жизни и здоровья людей и сохранение окружающей среды;

— исключение возможности возникновения неприемлемых рисков от несчастных случаев, аварий и техогенных проявлений (воздействий) при эксплуатации промышленных печей и труб.

4.2. Функциональные требования

Промышленные печи и трубы на всех этапах жизненного цикла должны отвечать следующим функциональным требованиям:

— обеспечение механической прочности и устойчивости при эксплуатации промышленных печей и труб, исключающих обрушение, повреждения или значительные деформации несущих конструкций и элементов данных сооружений;

— обеспечение пожарной безопасности промышленных печей и труб, в том числе: исключение возникновения пожара, ограничение возгорания и распространения огня и дыма, обеспечение безопасности персонала спасательных служб, своевременного оповещения и эвакуации людей, обеспечение доступа противопожарных подразделений и спасателей;

—обеспечение безопасности пребывания людей с соблюдением требований по созданию благоприятных микроклиматических и санитарно-эпидемиологических условий;

— соблюдение требований по охране окружающей среды.

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Возведение, ремонт и реконструкцию промышленных печей и дымовых труб необходимоосуществлять в соответствии с проектной документацией и требованиями настоящихстроительных норм, по проекту производства работ (ППР) или технологическим картам (ТК), разработанным по нормативно-техническим актам, исключающим возможности возникновения неприемлемых рисков от несчастных случаев, аварий и техогенных проявлений (воздействий) при эксплуатации сооружений.

5.2 Материалы и изделия, применяемые для кладки, монтажа сборных элементов, футеровки и теплоизоляции печей и труб, должны соответствовать проектной документации и требованиям нормативно-технических актов и иметь документы о качестве, выданные предприятиями-изготовителями, и, в соответствии с действующим законодательством, — сертификат Национальной системы подтверждения соответствия Республики Казахстан или техническое свидетельство.

5.3 Замену материалов, предусмотренных проектной документацией, осуществляют в порядке, установленном в СНиП РК 1.02-01.

5.4 Хранение на объекте (на месте производства работ) материалов и изделий, применяемых для кладки и футеровки печей и труб, должно соответствовать требованиям ГОСТ 24717, указаниям сопроводительных документов предприятий-изготовителей и исключать их загрязнение, повреждение или ухудшение качества. Во время производства работ материалы и изделия должны быть защищены от неблагоприятных атмосферных, механических и технических воздействий.

5.5 При производстве работ по кладке и футеровке печей должны соблюдаться указания специальных ведомственных инструкций, технической документации предприятий-изготовителей печей, требования СНиП РК 1.03-051 по безопасности труда с обеспечением противопожарных мероприятий по СНиП РК 2.02-05.

5.6 При возведении, ремонте и реконструкции печей и труб необходимо осуществлять входной контроль материалов и изделий в соответствии с требованиями нормативной документации, операционный контроль качества, приемочный контроль выполненных работ, геодезический контроль — по СНиП РК 1.03-26.

5.7 К производству работ на действующих предприятиях следует приступать только при наличии письменного разрешения дирекции предприятия; работы необходимо выполнять с соблюдением правил безопасности и технической эксплуатации, установленных для предприятий.

5.8 До начала производства работ по кладке печей и труб должны быть приняты по акту фундаменты под печь или трубу, каркасы и кожуха печи. Акты подписываются представителями организации, соорудившей или смонтировавшей принимаемые конструкции, технадзором заказчика и организацией, выполняющей огнеупорные работы. Возможность совмещения работ по монтажу каркасов и кожухов и работ по кладке печей решается при разработке ППР.

К актам приемки прилагаются: акты освидетельствования скрытых работ, документы геодезической проверки положения и основных размеров фундаментов и стальных конструкций, а также акты и протоколы испытаний плотности сварки кожухов, охладительных приборов, соединений трубопроводов и других конструкций.

5.9 Фундаменты и вентиляционные каналы перед сдачей под кладку должны быть очищены от мусора; опалубка, деревянные пробки, выступающая со стороны кладки арматура и монтажные приспособления (уголки, скобы, штыри и т. п.) должны быть удалены, если они не предназначены для дальнейшего использования.

5.10 В металлических каркасах и кожухах должны быть оставлены предусмотренные ППР проемы для подачи во время кладки внутрь печи (трубы) пакетов материалов и блоков из жаростойкого бетона.

5.11 На фундаментах и металлических конструкциях, сдаваемых под кладку, должны быть нанесены разбивочные оси и высотные отметки.

5.12 До начала поступления на строительство огнеупорных материалов должны быть сооружены склады, оборудованные механизмами для приема и погрузки материалов, поступающих на поддонах и в контейнерах.

5.13 До начала производства работ по кладке печей и труб должны быть выполнены следующие работы:

— закончено устройство кровли здания или сооружена временная кровля над печью;

— произведена засыпка грунтом фундаментов и других подземных сооружений в зоне печи (трубы) до проектной отметки;

— подготовлена площадка для складирования материалов;

— выполнены все предусмотренные в ППР подготовительные работы, в том числе смонтированы строительные механизмы и приспособления, а также сооружены подъездные дороги;

— заготовлены в соответствии с ППР все необходимые для кладки инструменты, огнеупорные, изоляционные и другие материалы;

— подведены электроэнергия и вода, а при работах в зимних условиях - тепло;

— заложен заземляющий контур для молниезащиты труб и выполнены работы по освещению зоны производства работ.

5.14 При кладке печей и труб, как правило, должны применяться инвентарные леса и подмости, и при необходимости, осуществляться вентиляция замкнутых пространств с подогревом воздуха, а также применяться бесперегрузочная и механизированная доставка материалов и изделий преимущественно в пакетах непосредственно к рабочим местам огнеупорщиков.

5.15 При производстве огнеупорных работ на действующих предприятиях должны соблюдаться правила безопасности и технической эксплуатации, установленные для этих предприятий, а также учитываться специфические условия работы по транспортированию материалов и использованию эксплуатационного подъемно-транспортного оборудования.

Резка огнеупорных изделий должна производиться при помощи станков с пылеудалением.

5.16 До начала работ по реконструкции и ремонту печей необходимо полностью отключить печь, воздухогазопроводы, воздухо- и газоподогреватели от действующих агрегатов и установить на них металлические заглушки. Все газопроводы должны быть продуты для удаления оставшегося в них газа.

5.17 При реконструкции печей заменяемую кладку разрешается разбирать только после обеспечения устойчивости остающихся конструкций и кладки. Штрабы остающейся кладки должны быть тщательно очищены от старого раствора и порошка. Кирпич в заменяемых участках следует укладывать вперевязку с оставшейся кладкой.

5.18 Отклонения в размерах фундаментов не должны превышать величин, установленных в нормативных документах по сооружению бетонных и железобетонных конструкций.

5.19 При возведении монолитных конструкций и монолитных частей сборно-монолитных конструкций из жаростойких бетонов, а также при выполнении работ по торкретированию следует соблюдать требования нормативных документов по выполнению монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

5.20 Стальные каркасы промышленных печей должны воспринимать давление кладки при ее тепловом расширении и противодействовать горизонтальному распору, создаваемому арочным сводом.

Листовая облицовка каркаса (кожух) должна предохранять наружный слой кладки от механических повреждений и обеспечивать газонепроницаемость печи.

Каркасы и кожухи печей должны соответствовать проектной документации.

5.21 При монтаже стальных конструкций необходимо обеспечивать устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированных частей каркасов и прочность их при монтажных нагрузках.

Мелкие элементы (конструкции для крепления механизмов подъема заслонок, мазутропроводов, газо- и воздухопроводов) необходимо устанавливать после основных элементов каркаса. Стойки каркаса, подподовые конструкции, пути туннельных печей и сушил и другие конструкции, определяющие геометрическое положение печных агрегатов, выверяют сразу после их установки (укладки).

Окончательно закреплять конструкции следует непосредственно после установки и выверки.

Стальные конструкции сваривают по заранее разработанной технологии, устанавливающей способы сварки, порядок выполнения швов и режимы сварки.

Поставляемые изготовителями конструкции должны быть огрунтованы.

В кожухах должны быть оставлены предусмотренные ППР проемы для подачи во время кладки внутрь печи необходимых материалов.

5.22 Монтаж стальных конструкций следует выполнять с соблюдением требований СНиП РК 5.04-18.

5.23 Отклонения в размерах металлических каркасов и кожухов печей и труб не должны превышать величин, указанных в нормативных документах по изготовлению и монтажу металлических конструкций.

5.24 После окончания монтажа каркаса (кожуха) и приемки его с составлением акта разрешается приступать к кладке и футеровке печи.

6 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

6.1 Материалы и изделия, применяемые при кладке печей и труб, должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, государственным стандартам и техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и изделий.

6.2 При транспортировании и хранении материалов и изделий должны выполняться требования, предусмотренные стандартами и техническими условиями на эти материалы и изделия. При этом:

— огнеупорные материалы во всех случаях при хранении должны быть защищены от увлажнения и размещаться по маркам, классам, сортам и назначению в соответствии с очередностью их укладки в сооружения;

— мертели и порошки для теплоизоляции следует хранить раздельно по маркам в условиях, исключающих их загрязнение и перемешивание между собой.

6.3 Кирпич, бывший в употреблении, допускается применять, если установлена его марка, если он правильной формы, очищен от раствора и шлака и не имеет трещин.

Кирпич, ошлакованный или пропитанный металлом, для кладки печей применять не разрешается.

Бой кирпича размерами от 1/2 до 3/4 кирпича разрешается укладывать только в неответственные элементы кладки (например, массивы, выстилки, стены боровов, наружные стены регенераторов) с обязательной перевязкой.

6.4 Поставка огнеупорных изделий для коксовых и других печей с большим количеством фасонных изделий должна производиться по зонам с учетом порядка очередности кладки.

6.5 Отклонения от проектных размеров жаростойких бетонных и железобетонных блоков, колонн и плит не должна превышать указанных в стандартах или в рабочей документации на изделия конкретных видов..

6.6 Растворы для огнеупорной кладки, а также уплотнительные и защитные обмазки должны применяться в соответствии с проектом.

При отсутствии указаний в проекте о составе растворов должен применяться раствор, соответствующий по своему химическому составу укладываемому кирпичу (блокам).

Составы строительных, а также жаростойких растворов следует применять в соответствии с инструкцией по приготовлению и применению строительных растворов.

Приготовление растворов должно производиться, как правило, централизованно на механизированных или автоматизированных растворных узлах производительностью, обеспечивающей потребность в растворах заданного объема работ. Доставка раствора на объекты должна осуществляться растворовозами, контейнерами или в специально приспособленных для этой цели автосамосвалах. Для небольших объектов огнеупорные растворы следует готовить в инвентарных передвижных растворосмесительных установках.

6.7 При одновременном приготовлении разных растворов каждый вид раствора следует готовить в отдельной растворомешалке и транспортировать в отдельных емкостях.

При переходе на приготовление другого раствора растворомешалки и ящики тщательно очищаются от старого раствора.

Применение воздушно-твердеющих растворов, схватывание которых уже началось, не разрешается. Раствор перед употреблением должен тщательно перемешиваться.

6.8 Составы жаростойких бетонов, торкрет-бетонов и набивных масс, установленные проектом, окончательно подбираются лабораторией строительной организации.

6.9. Кладка ствола кирпичных труб должна выполняться из глиняного кирпича для дымовых труб марки, указанной в проекте. Допускается кладку ствола выполнять из отборного целого обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования марки, указанной в проекте, но не ниже марки 100.

6.10 Дымовые трубы высотой 30-45 м рекомендуется выполнять из жаростойких сборных железобетонных царг.

7 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО КЛАДКЕ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

7.1 Кладку печей разрешается начинать после набора бетоном монолитных фундаментов прочности не менее 40% от проектной.

7.2 Кладка должна выполняться из материала одного типа, вперевязку (кроме сводов, выполняемых кольцами).

Слои кладки из различных материалов между собой не перевязывают за исключением мест, указанных в проектной документации.

7.3 Проектная толщина швов кладки промышленных печей устанавливается в зависимости от технологических требований к кладке (категории кладки).

Категория кладки и проектная толщина швов для конструктивных элементов отдельных видов промышленных печей устанавливаются в соответствующих инструкциях.

Все швы в кладке печей должны быть газонепроницаемыми.

7.4 Для компенсации температурных расширений кладки и футеровки печей при нагревании в них необходимо устраивать температурные швы. Температурные швы не должны ослаблять кладку и пропускать воздух, газы, шлак и металл.

В печах цилиндрической формы с металлическим кожухом вместо температурных швов следует устраивать круговые компенсационные зазоры между футеровкой и кожухом, заполняемые сжимаемым материалом.

В кладке боровов и футеровке газо- и воздухопроводов при температуре газов ниже 700 °С температурные швы не устраивают.

Места расположения, конструкции и методы выполнения температурных швов в кладке, а также способы кладки сводов и арок должны приниматься в соответствии с проектом.

7.5 Кладка распорных сводов и арок должна производиться из клинового или клинового и прямого кирпича с обеспечением проектной толщины швов.

Пролет арочного свода не должен превышать 3 м.

Пяты распорного свода должны быть расположены на проектной отметке и иметь ровную опорную поверхность в радиальном направлении.

Кладка сводов печей с нежестким каркасом должна производиться после затяжки связей каркаса.

7.6 Купольные своды необходимо выкладывать из фасонных огнеупорных кирпичей замкнутыми кольцами, перпендикулярными продольной оси свода.

Замки в кольцах свода следует забивать после укладки не менее четырех колец до забиваемого кольца или если предыдущие кольца были раскреплены другим способом. Одновременная забивка замков в нескольких кольцах не допускается.

7.7 Разборка опалубки свода производится под руководством производителя работ (мастера) после забивки замковых кирпичей, разбутки пазух сводов, а также окончательной затяжки связей каркаса. В случае применения пружин, последние должны быть затянуты для исключения их срабатывания при передаче на них строительного распора свода. Разбирать опалубку свода следует не ранее чем через сутки после окончания его кладки и после проверки способности свода сохранять свое положение, не опираясь на опалубку.

7.8 Подвесные своды следует применять в теплоэнергетических агрегатах с пролетом более 3 м.

7.9 На поверхность кладки печи должны наноситься уплотнительные и защитные покрытия. Обмазка должна изготовляться непосредственно перед употреблением. Температура поверхности кладки во время нанесения на нее обмазок не должна превышать 70°С.

7.9.1 Уплотнительная газонепроницаемая обмазка кладки должна наноситься на наружную поверхность после ее очистки.

7.9.2 Защитная огнеупорная обмазка должна наноситься на кладку после ее просушки, очистки и увлажнения водным раствором клеящей добавки, применяемой для приготовления обмазки. Нанесенная защитная обмазка должна быть просушена сразу после ее нанесения.Для предотвращения растрескивания защитного покрытия быстрый разогрев печи не допускается

7.9.3 Состав и консистенция растворных смесей для покрытий должны соответствовать указанным в проектной документации. Растворы приготовляют непосредственно перед применением.

8 КЛАДКА БОРОВОВ

8.1 Кладка стен боровов, заключенных в бетонные или металлические короба, должна выполняться вплотную к коробам. Зазоры между коробами и кладкой, а также между разными видами кладки заполняют густым раствором.

При устройстве между кладкой стены борова и стеной короба вентиляционных каналов должно быть исключено засорение их раствором и строительным мусором, что должно быть подтверждено актом освидетельствования скрытых работ.

8.2 Кладку сводов боровов сложной конфигурации разрешается выполнять кольцами без перевязки.

Кладка сводов боровов, расположенных на земле или эстакадах, при наличии каркаса с гибкими связями должна производиться после затяжки последних.

Забивка замков сводов подземных боровов должна производиться только по окончании засыпки грунта у стен.

Засыпка котлованов вокруг боровов должна производиться смесью влажной глины с песком или влажной землей с песком с уплотнением каждого слоя трамбованием.

8.3 Установка дымовых шиберов (клапанов) и ходовых скоб в лазах должна выполняться в процессе кладки. Опорные поверхности под чаши газовоздушных и дымовых клапанов в кладке колодцев должны быть строго горизонтальными.

Места сопряжения закладных частей с кладкой должны быть заполнены без пустот густым раствором или другим материалом, предусмотренным проектной документацией. После заделки шиберов, клапанов и других движущихся устройств должна быть проверена правильность их установки и работы.

8.4 При футеровке боровов, выполненных из стальных или железобетонных элементов, должны соблюдаться требования, изложенные в разделе 9 настоящих норм.

9 ФУТЕРОВКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

9.1 Футеровка газо- и воздухопроводов должна выполняться вперевязку, за исключением мест перегиба и конусных частей, где ее следует выполнять кольцами или отдельными панелями с шириной швов, соответствующей проектной документации.

Стык футеровки газо- и воздухопровода и цилиндрического патрубка выполняют со свободным примыканием, без перевязки.

Асбестовые листы, при наличии их между футеровкой и кожухом, необходимо наклеивать на кожух с помощью жидкого стекла или шамотного раствора по мере кладки футеровки.

9.2 Металлические газо- и воздухопроводы следует футеровать отдельными царгами или секциями до установки их в проектное положение, заделывая стыки на месте установки газо- и воздухопроводов.

Количество стыков, их ширина, размещение и метод заполнения стыков определяются ППР.

10 КЛАДКА РЕКУПЕРАТОРОВ

10.1 В рекуператорных камерах при кладке стен, выстилок и сводов из шамотного кирпича на шамотном растворе должна соблюдаться проектная толщина швов с соблюдением допустимых отклонений кладки.

10.2 Кладку верхней части камеры и защитных стенок металлических рекуператоров следует выполнять после установки секций рекуператоров и испытания их на герметичность.

10.3 Кладку насадки следует выполнять с предварительной верстовкой рядов насухо и приемкой каждого ряда техническим надзором заказчика. При этом проверяется:

— горизонтальность ряда;

— соблюдение толщины швов;

— правильность расположения воздушных каналов в насадке из изделий с четырьмя каналами;

— правильность расположения изделий в трубчатой насадке;

— соблюдение зазора между крайними фасонными изделиями и боковыми стенками;

— отклонение воздушных каналов, обрамляемых фасонными камнями, от вертикали.

Кладку следует выполнять таким образом, чтобы между крайними фасонными камнями и боковыми стенами был оставлен зазор, предусмотренный проектом.

10.3 После приемки наверстанного насухо ряда насадки он укладывается на шамотно-бокситовом растворе с жидким стеклом. Кладку следует выполнять при температуре не ниже 15°С.

Поверхность рекуператорных изделий перед нанесением раствора должна быть тщательно очищена.

Раствор должен заполнять весь зазор между уплотнительными кирпичами и пробками, а также между торцами трубок и звездочками — при кладке насадки из трубчатых фасонных изделий и между шлифованными торцами изделий — при кладке насадки из фасонных изделий с четырьмя каналами.

Раствор, выступающий внутрь трубок и вертикальных каналов, должен быть немедленно удален.

Уложенный на растворе ряд должен быть принят техническим надзором заказчика, а замеченные дефекты в кладке должны быть немедленно устранены. Проверка щупом ширины швов кладки, уложенной на растворе, не допускается.

10.4 Кладку насадки следует выполнять параллельно с кладкой стен рекуператорной камеры или после окончания ее кладки. При этом, во избежание засорения, поверхность рекуператорных насадок в процессе работы следует перекрывать деревянными щитами, открывая их только на участке, где ведется кладка насадки.

Внутренняя поверхность обрамляющего кольца отверстий для выхода горячего воздуха должна совпадать с внутренней поверхностью футеровки воздухопровода. Патрубки воздухопровода вводятся в кладку стен вплотную к кольцам.

Дымовые (воздушные) каналы после окончания кладки насадки должны быть очищены.

Металлическую облицовку торцевых стен рекуператора следует монтировать после окончания кладки и установки пробок.

10.5 При кладке регенератора необходимо обеспечить примыкание под прямым углом стен регенераторной камеры, чередование кладки насадки с кладкой стен, параллельность рядов и строгую вертикальность каналов насадки.

11 ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ

11.1 Кирпичные дымовые трубы

11.1.1 Кладка стволов труб должна выполняться из целого керамического кирпича по ГОСТ 8426-75 в соответствии с проектной документацией.

11.1.2 Кладка ствола кирпичных труб должна производиться на растворе с подвижностью, соответствующей осадке стандартного конуса 8-10 см; вертикальные и горизонтальные швы должны быть тщательно заполнены; наружные швы кладки по всей высоте трубы должны быть расшиты, а внутренние — затерты.

Кирпич перед укладкой в летних условиях должен быть увлажнен.

11.1.3 При кладке ствола трубы для подачи материалов должны быть оставлены монтажные проемы.

11.1.4 Ширина горизонтальных и вертикальных швов кладки не должна превышать 12 мм; вертикальные кольцевые и радиальные швы должны иметь перевязку.

11.1.5 Ряды кладки должны быть горизонтальными или иметь уклон к центру трубы, равный уклону наружной поверхности ствола.

Уклон кладки ствола и футеровки должен проверяться не менее 1 раза в сутки косым (сбавочным) уровнем.

11.1.6 Вертикальность оси и размеры горизонтального сечения ствола должны проверяться через каждые 5 м по высоте.

Для проверки вертикальности оси трубы в центре фундамента должен быть заделан металлический штырь.

11.1.7 При возведении труб следует осуществлять геодезический контроль согласно СНиП РК 1.03-26-2004.

11.1.8 При возведении кирпичных труб необходимо предусмотреть установку в швах кладки вертикальной арматуры.

11.1.9 Футеровка кирпичных труб должна выполняться одновременно с возведением ствола.

11.1.10 Воздушный зазор между стволом трубы и футеровкой должен быть предохранен от попадания в него раствора и осколков кирпича, швы лицевой поверхности футеровки должны быть затерты.

При кладке футеровки устраивать штрабы не допускается.

Правильность устройства воздушных зазоров, а также укладки изоляции должна систематически контролироваться в процессе производства работ.

11.1.11 Ходовые скобы, детали каркаса ограждения и другие стальные закладные изделия кирпичных труб должны устанавливаться в процессе кладки ствола трубы.

Чугунные защитные колпаки должны быть уложены с плотным охватом оголовка трубы.

Конструкции и материалы перечисленных деталей должны быть указываны в проектной документации.

11.1.12 Работы по защите ствола, футеровки и гарнитуры труб от коррозии должны выполняться согласно требованиям СНиП РК 2.01-19-2004.

Стальные конструкции и детали (светофорные площадки, лестницы, элементы молниезащиты, стяжные кольца) должны быть покрыты всеми атмосферо- и выбросоустойчивыми антикоррозионными составами перед установкой на трубы.

Болты стяжных замков защищают от коррозии после установки и натяжения.

11.1.13 Стяжные кольца для труб должны изготовляться по проектной документации. Стяжные кольца должны быть установлены на трубы через 10-12 сут после возведения трубы, до начала сушки труб, с плотным охватом поверхности кладки. Стяжные замки колец должны располагаться по высоте трубы в шахматном порядке. Не допускается применять сварные кольца.

Напряжения, создаваемые в стяжных кольцах, должны быть указаны в проектной документации.

На участках ствола, где установка стяжных колец невозможна (район проемов), кладка должна армироваться горизонтальной кольцевой арматурой.

11.1.14 Молниезащита труб должна выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технических актов по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.

11.1.15 При возведении и эксплуатации труб заказчиками должны проводиться инструментальные наблюдения за осадкой трубы по трем реперам, заложенным в ее стволе на высоте на 0,5 м выше отметки верха стакана фундамента.

11.2 Железобетонные дымовые трубы

11.2.1 Железобетонные стволы дымовых труб возводятся в подъемно — переставной или скользящей опалубке.

11.2.2 Конструкция стволов труб, возводимых в скользящей опалубке, должна удовлетворять следующим требованиям:

— стенки стволов труб не должны иметь выступающих частей (консолей) по всей высоте;

— закладные детали должны устанавливаться заподлицо с поверхностью стенок стволов труб и не должны располагаться в зоне домкратных рам;

— стержни вертикальной арматуры должны размещаться с учетом расположения домкратных рам и домкратных стержней;

— изменение толщины стенок стволов труб (в вертикальном сечении) должно быть плавным (без уступов);

— на наружной и внутренней поверхности стенок стволов труб (в горизонтальном сечении) должны быть предусмотрены выступы и впадины в местах расположения подвижных и неподвижных щитов опалубки;

— в теле стволов труб должны быть предусмотрены каналы для размещения в них домкратных стержней, извлекаемых впоследствии без заполнения этих каналов бетонной смесью;

— конструкция обрамления проемов газоходов и других проемов в стволе трубы должна быть выполнена с учетом необходимости установки в проемах элементов раскрепления домкратных стержней.

11.2.3 Толщина защитного слоя бетона над рабочей арматурой в стенах ствола трубы, возводимых в подъемно-переставной опалубке, должна обеспечиваться путем установки специальных фиксаторов, шаблонов, пластмассовых или цементно-песчаных прокладок.

11.2.4 Закладные детали для крепления металлических конструкций (ходовых лестниц, светофорных площадок, молниезащиты и др.) к стенкам ствола трубы должны крепиться к арматуре. При установке закладные детали должны плотно прижиматься торцом к поверхности опалубки, а отверстия в них, во избежание заполнения бетонной смесью, заполняются паклей.

11.2.5 Перед бетонированием блока, секции, яруса, пояса или захватки, а также после перерывов в бетонировании должны быть проверены состояние рабочего шва, а также правильность установки опалубки и арматуры и готовность к укладке бетонной смеси.

Укладка бетонной смеси в пределах каждого блока, секции, яруса, пояса или захватки должна производиться непрерывно. Бетонную смесь следует укладывать слоями.

11.2.6 Перед бетонированием блока, секции, яруса, пояса или захватки, а также после перерывов в бетонировании должны быть проверены состояние рабочего шва, а также правильность установки опалубки и арматуры и готовность к укладке бетонной смеси.

11.2.7 Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания цементного теста в бетоне предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой предыдущего и последующего слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается лабораторией в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры бетонной смеси, вида применяемого цемента, вида и количества химических добавок.

11.2.8 Бетонирование стакана фундамента и непосредственно фундамента трубы следует производить отдельными блоками (захватками), разделенными вертикальными рабочими швами. Рабочие швы между конструктивными элементами труб, а также между отдельными блоками этих элементов должны быть перед бетонированием очищены от мусора, цементной пленки (после схватывания) и промыты водой.

11.2.9 Нанесение антикоррозионных покрытий должно производиться на подготовленную поверхность бетона трубы. Подготовку бетонной поверхности следует производить сразу же после снятия щитов опалубки ствола трубы.

11.2.10 Контроль качества антикоррозионных работ осуществляется при подготовке поверхности, приготовлении составов для покрытия и при нанесении каждого слоя.

Контроль качества антикоррозионных работ осуществляется путем проверки:

— качества подготовки поверхности бетона под покрытие;

— правильности приготовления антикоррозионных составов;

— качества нанесенного защитного покрытия.

11.2.11 Контроль качества укладки теплоизоляции и футеровки должен производиться в процессе производства работ путем проверки:

— качества применяемого кирпича, вяжущих и заполнителей;

— правильности дозировки материалов при приготовлении раствора и замазки;

— марки растворов;

— толщины швов кладки и полноты их заполнения;

— качества выполненной футеровки;

— правильности укладки теплоизоляционных материалов;

— заделки гнезд в футеровке от прогонов защитных перекрытий;

— чистоты и правильности устройства воздушных зазоров.

11.3 Стальные дымовые трубы

11.3.1 Монтаж металлических дымовых труб из отдельных элементов полной или частичной заводской готовности выполняется методом вертикального наращивания.

Примечание - в зависимости от технических возможностей монтажных и транспортных средств, а также из условий соблюдения габарита элементы дымовой трубы поставляются на строительную площадку максимальной заводской готовности в виде цилиндрических царг или панелей (сегментов) царг.

11.3.2 Монтаж дымовых труб должен выполняться в следующей последовательности:

а) установка нижнего (опорного) элемента дымовой трубы в положение, предусмотренное проектом и его раскрепление;

б) укрупнение элементов дымовой трубы, если это предусматривает ППР;

в) устройство футеровки и (или) теплоизоляции элементов до монтажа трубы (если такая последовательность ведения работ предусмотрена в ППР);

г) навеска на дымовую трубу монтажной укосины и другого необходимого монтажного оборудования в соответствии с ППР;

д) поярусная или поэлементная установка элементов дымовой трубы в проектное положение, в соответствии с рабочей документацией;

е) восстановление заводского лакокрасочного покрытия элементов дымовой трубы выполняется в процессе монтажа с минимизацией элементов с поврежденным покрытием под воздействием окружающей среды;

ж) восстановление футеровки и теплоизоляции на стыках элементов дымовой трубы в соответствии с требованиями рабочей документации;

з) устройство футеровки ствола (стволов) дымовой трубы в соответствии с рабочей документацией. Если после монтажа трубы это предусмотрено в ППР;

и) окраска дымовой трубы;

к) демонтаж монтажного оборудования;

л) сдача-приемка дымовой трубы.

11.3.3 При транспортировке, разгрузке и складировании элементов дымовой трубы заводского изготовления необходимо обеспечить их сохранность.

11.3.4 При возведении дымовых труб по методу «труба в трубе» между наружной оболочкой и газоотводящим стволом в процессе монтажа сооружения необходимо удалять все монтажные элементы (петли, цапфы и т.п.).

11.3.5 Монтаж наружной и внутренней оболочки осуществляется как отдельно, так и совмещенными монтажными блоками. Способ монтажа оговаривается ППР.

Для труб с двойной стенкой, если проектом предусмотрена теплоизоляция наружного стыка внутренней оболочки, то она производится до установки соответствующей царги наружной оболочки.

Обработка внутренних стыков внутренней оболочки (сварка, теплоизоляция, установка бандажных колец) может производится по окончании монтажных работ с перемещаемой внутри трубы подвесной монтажной площадки.

11.3.6 Работы по монтажу труб с оттяжками должны начинаться после подготовительных работ на площадке. Помимо общей инженерной подготовки строительной площадки должны быть сооружены якоря для закрепления монтажных лебедок, отводных блоков, временных расчалок.

Подъем оттяжек должен осуществляться краном. Оттяжки закрепляются на дымовой трубе в соответствии с проектом. Нижние концы оттяжек постепенно подтягиваются к анкерным фундаментам и закрепляются к закладным частям. Все оттяжки одного яруса должны подтягиваться полиспастами одновременно и на одинаковую силу.Натяжение оттяжек осуществляют на силу предварительного монтажного натяжения, указанную для каждого яруса в проекте.

11.3.7 Помимо постоянных оттяжек при монтаже труб должны применяться временные дополнительные расчалки.

Расположение временных расчалок, диаметр канатов, способы их закрепления должны быть указаны в ППР.

11.3.8 Болтовые монтажные соединения должны быть плотно стянуты болтами.

Запрещается применение болтов и гаек, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

При сборке конструкций на высокопрочных болтах должен вестись журнал с записью в нём о доведении усилия натяжения каждого болта соответствующего проекту.

11.3.9 Сварные соединения элементов дымовой трубы должны выполняться в соответствии с проектной документацией, а результаты их выполнения фиксироваться в журнале производства сварочных работ и оформляться актами.

11.3.10 В комплект проектной документации на возведение промышленной трубы должны входить технологические карты на сварку конкретных узлов и соединений или проект производства сварочных работ.

11.3.11 На трубах должна быть выполнена маркировочная окраска.

На поставленных на строительную площадку конструкциях с полностью готовым заводским лакокрасочным покрытием должно быть восстановлено заводское покрытие, нарушенное в процессе транспортировки и монтажа.

На монтируемых конструкциях, имеющих лишь частичное покрытие (не все слои лакокрасочного покрытия нанесены на заводе-изготовителе), по завершению монтажных работ должно производиться нанесение окончательных слоев лакокрасочного покрытия дымовой трубы в соответствии с проектом.

Работы по нанесению слоя лакокрасочного покрытия должны выполняться вертикальными захватками на всю высоту сооружения по периметру дымовой трубы.

Требования к покрытию и рекомендации по его нанесению должны быть изложены в проекте на дымовую трубу.

12 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

12.1Кирпичная кладка промышленных печей и труб

12.1.1 Огнеупорная кладка промышленных печей в зимних условиях должна производиться в утепленных зданиях или тепляках при температуре воздуха на рабочем месте не ниже +5°С. При этом температура воздуха в любом месте тепляка должна быть положительной.

Кладка, выполненная в тепляке, должна выдерживаться при положительной температуре до постановки печи на сушку.

12.1.2 Огнеупорная кладка в зимних условиях должна производиться на подогретых растворах. Огнеупорный раствор при укладке должен иметь температуру не ниже +5°С, а известково-цементный раствор и огнеупорный раствор на жидком стекле или с добавкой портландцемента — не ниже +10°С. Причем огнеупорный кирпич и фасонные изделия должны быть заблаговременно (до укладки) нагреты до положительной температуры.

12.1.3 При производстве работ в зимних условиях в журнале работ должна ежедневно указываться: температура наружного воздуха, температура воздуха на рабочем месте, температура воздуха в тепляке для подогрева материалов и температура раствора при выходе из растворомешалки и при укладке.

12.1.4 Кладка кирпичных труб в зимних условиях должна производиться в передвижных тепляках с обогревом внутреннего пространства трубы или без тепляков, с обогревом внутреннего пространства трубы до уровня рабочего настила подмостей; при этом кладку выше уровня подмостей допускается временно замораживать с обогревом ее после переноса подмостей на следующий ярус.

Кладка должна быть выдержана в передвижном тепляке в течение 4-5 дней при температуре не менее +15°С.

12.1.5 Кладку, выполненную методом замораживания, необходимо отогревать по окончании сооружения стволов труб постепенно в соответствии с заданным графиком так, чтобы кладка прогревалась равномерно по всему периметру трубы и в первый период твердение раствора происходило лишь во внутренней части кладки.

Кладка должна отогреваться при поддержании внутри трубы положительной температуры до приобретения кладкой требуемой прочности (7-14 сут в зависимости от толщины кладки).

Предусмотренные проектом стяжные кольца должны быть поставлены на всю высоту до начала отогревания трубы.

12.1.6 Кирпич для кладки в зимнее время должен быть тщательно очищен от снега и наледи.

Марка раствора при кладке кирпичных труб в зимних условиях должна быть повышена на одну ступень против марки раствора, применяемого для кладки в летних условиях.

12.1.7 Ускорение твердения и повышение прочности раствора допускается производить путем добавления специальных добавок.

12.1.8 В период отогревания кладки необходимо производить наблюдение за осадкой и вертикальностью трубы. При появлении деформаций отогревание должно быть прекращено до выявления причин и устранения их.

12.1.9 Футеровка кирпичных и металлических труб огнеупорным, кислотоупорным и на глиняном растворе глиняным кирпичом в зимних условиях должна производиться в отапливаемых стволах труб при положительной температуре.

12.1.10 Футеровка кирпичных и металлических труб из глиняного кирпича на сложных и цементных растворах допускается способом замораживания.

12.1.11 Работа по защите от коррозии, защите ствола и футеровки труб должны производиться при положительных температурах.

12.2 Производство бетонных работ

12.2.1 При проведении бетонных работ в зимних условиях должны применяться бетонные смеси с противоморозными добавками, которые следует вводить в бетонную смесь в комплексе с пластифицирующими добавками.

12.2.2 Способы производства бетонных работ в зимних условиях должны обеспечивать получение в заданные сроки бетона проектного класса по прочности на сжатие и проектных марок по морозостойкости и водонепроницаемости. Если конструкция(например, дымовая труба) до окончания зимнего периода будет работать при полной нагрузке, бетон следует выдерживать при положительной температуре до достижения им требуемой прочности.

12.2.3Тепловая обработка при выдерживании бетона конструктивных элементов трубы в зимних условиях должна производиться в подвижном тепляке с использованием в качестве источника тепла отопительных агрегатов или обогревом бетона нагревательными проводами в соответствии с ППР.

12.2.4 При производстве бетонных работ в зимних условиях должен быть установлен контроль:

а) перед бетонированием:

— отсутствием снега и наледи на поверхности стыкуемых элементов, арматуре и опалубке;

— соответствие теплоизоляции;

б) при бетонировании:

—температуры смеси на выгрузке из транспортных средств, температуры уложенного бетона;

в) температуры в процессе выдерживания бетона;

г) после окончания выдержки температуры наружного воздуха не реже одного раза в смену.

12.2.5 На месте укладки бетонной смеси от каждой из одновременно бетонируемых секций ствола трубы и блока фундамента должен производиться отбор проб бетона, из которых изготовляют опытные образцы.

Образцы должны выдерживаться в условиях, максимально приближенных к условиям твердения бетона в стволе трубы.

12.2.6 При всех способах бетонирования при отрицательных температурах контроль прочности и однородности бетона в трубах следует производить также неразрушающими методами.

13 ПРИЕМКА, СУШКА И РАЗОГРЕВ ПЕЧЕЙ И КИРПИЧНЫХ ТРУБ

13.1 Приемка, сушка и разогрев промышленных печей

13.1.1 Приемка выполненных работ по кладке промышленных печей должна производиться в установленном порядке, до сушки печи.

К акту приемки должны прикладываться:

— рабочие чертежи кладки, разработанные проектной организацией, с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство работ по кладке, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям;

— документы, удостоверяющие качество огнеупорных изделий и материалов;

— акты испытаний жаростойкого бетона и торкрет-бетона;

— акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки работ и конструктивных элементов печей;

— журнал производства работ.

При приемке работ по кладке коксовых печей к акту приемки прикладываются дополнительно паспортная книга и геодезический журнал.

13.1.2 В паспортной книге ведется паспортизация каждого простенка и камеры по поясам и рядам кладки. В книгу заносятся: фактические размеры кладки камер, каналов, швов в кладке и температурных швов, данные о чистоте кладки. Приемка производится по поясам или конструктивным элементам кладки и фиксируется подписью представителей технадзора и организации, выполнявшей кладку.

13.1.3 В геодезический журнал заносятся данные о выполнении всех геодезических работ.

13.1.4 Промежуточной приемке с составлением актов подлежат следующие выполненные работы и законченные конструктивные элементы:

— основания, дренажные устройства и фундаменты;

— стальные конструкции и кожуха печей, установленные закладные детали и связи;

— борова, подземные газоходы и другие подземные каналы;

— поднасадочные устройства воздухонагревателей;

— отдельные ряды лещади доменных печей;

— очищенные поверхности перед торкретированием и анкеры;

— газовоздухопроводы;

— участки примыкания к кладке газогорелочных устройств;

— участки прохода через кладку движущихся печных механизмов;

— насадка керамических рекуператоров.

13.1.5 Акт приемки кладки воздухонагревателей доменных печей должен включать следующие данные о насадке:

— число полных ячеек по первому (пробному) ряду насадки;

— число чистых ячеек;

— число ячеек, потерянных вследствие засорения;

— процент ячеек (от числа полных ячеек), потерянных по причине засорения их каналов.

13.1.6 При приемке туннельных печей на стены должны быть нанесены номера позиций размещения в печи вагонеток (место установки вагонетки соответствует номеру позиции). При пропускании через печь контрольной вагонетки с установленным на ней шаблоном по внутреннему габариту печи проверяются:

— правильность геометрических размеров печи и ее внутреннего сечения, вертикальность стен и величины зазоров между шаблоном и проектным профилем печи на всем ее протяжении;

— отметки и горизонтальности рам песочного затвора по всей длине печи;

— правильность расположения и центровки осей горелочных плит, контрольных трубок и гляделок, проемов для примыкания труб.

При приемке вагонеток каждая из них пропускается через контрольный шаблон и принятые вагонетки нумеруются. Вагонетки, не прошедшие приемку по контрольному шаблону, загонять в печь запрещается.

13.1.7 Промышленные печи перед вводом в эксплуатацию должны быть просушены. Сушка и разогрев печей производятся эксплуатационным персоналом или специализированными пусконаладочными организациями и должны осуществляться по графику подъема и распределения температуры внутри рабочего пространства. Сушка печей должна производиться только после холодного опробования и наладки работы механизмов и оборудования печей, а также проверки герметичности рабочего пространства печей, работающих с контролируемыми атмосферами, и керамических рекуператоров, работающих под давлением.

Во время сушки и разогрева печи должно вестись непрерывное наблюдение за состоянием температурных швов и сводов. У печей с гибкими связями каркаса величина подъема свода при необходимости должна регулироваться посредством болтовых связей (тяг).

При сушке печей должно быть обеспечено удаление паров воды. В печах с пролетом свода свыше 4 м должны быть установлены маяки, облегчающие наблюдение за состоянием свода.

13.1.8 Все повреждения и дефекты в кладке, возникающие при сушке и разогреве печи, должны фиксироваться в журнале производства работ с указанием причин их возникновения.

Наладка производственного режима печи должна производиться только по исправлении дефектов, выявленных во время ее разогрева.

13.2 Приемка и сушка кирпичных труб

13.2.1 Приемка труб должна производиться до их сушки. При приемке проверяются вертикальность оси трубы, размеры внутренних и наружных диаметров, качество кладки, толщины швов, качество устройства металлоконструкций, молниезащиты и огней светового ограждения.

К акту приемки прилагаются акты освидетельствования грунтов основания, приемки фундаментов, скрытых работ, а также данные испытания кирпича и контрольных образцов бетона.

13.2.2 Трубы перед вводом в эксплуатацию должны быть просушены. Просушка должна вестись эксплуатационным персоналом или специализированной пусконаладочной организацией в соответствии с действующими инструкциями. Трубы, сооруженные в зимний период способом замораживания, необходимо отогреть.

13.2.3 Выбор температурных режимов и методов сушки и разогрева труб следует производить в зависимости от конструкции трубы, времени года, объема выполненных работ и начальной температуры ствола и футеровки.

13.2.4 Процесс сушки и разогрева трубы следует контролировать круглосуточно, фиксируя в журнале наблюдений через каждый час температуру отходящих газов и наружного воздуха, а также разрежение в трубе.

14 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ

14.1 Безопасность работ по возведению промышленных печей и кирпичных труб должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

— организация рабочих мест с указанием конструкции и способов установки (перестановки) необходимых средств подмащивания, безопасного подъема и спуска работников с рабочих мест, выбора грузоподъемных механизмов, грузозахватных приспособлений и тары;

—последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций;

— выбор необходимых средств коллективной защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи сооружения.

14.2 Кладка промышленных печей производится с лесов или площадок, устраиваемых в соответствии с ППР.

14.3 Материалы на настилах лесов и площадках необходимо распределять равномерно. Количество материалов не должно превышать указанного в проекте.

14.4При кладке и других работах в труднодоступных местах (борова, воздухогазопроводы, воздухонагреватели и др.) должны предусматриваться надежные и быстрые способы эвакуации рабочих в случае аварии, а также звуковая сигнализация или радиотелефонная связь рабочих с руководителем работ.

Для работы в этих местах назначается не менее двух рабочих.

14.5 Удаление стоек из-под кружал, а также снятие болтов, гаек и клиньев при разборке опалубки допускается только под руководством мастера. На печах с креплением сводов гибкими связями запрещается удаление опалубки до затяжки сводов.

14.6 При ремонте нижних частей стен промышленных печей разборка стен участками длиной более 1,5 м не допускается.

14.7 При выполнении работ по сооружению дымовых труб не допускается:

— работать без защитной каски и предохранительного пояса;

— работать единолично;

— работать на дымовых трубах при скорости ветра свыше 10 м / с, во время грозы, ливня, снегопада, гололеда, тумана, а также без устойчивого оперативной связи между работниками (радио- или телефонной связи, знаковой сигнализации);

— по окончании работы и во время перерывов в работе оставлять в подвешенном состоянии инструмент, предметы, материалы, части оборудования и т.п.;

— выполнять крепления строительных лесов, не убедившись в надежности и прочности узлов крепления;

— взбираться на дымовую трубу с помощью лестниц, наружных трапов, вмонтированных в стену трубы металлических скоб и т.п., которые не имеют надежного закрепления.

14.8 При возведении монолитных железобетонных дымовых труб необходимо выполнять следующие требования безопасности:

— во время устройства защитного перекрытия внутри трубы не разрешается выполнение других работ;

— по окончании работы и во время перерывов в работе двери шахтного подъемника закрываются, а клеть спускается в нижнее положение;

— запрещается нахождение работников на подвесных лесах во время подъема внешней опалубки;

— после каждого очередного подъема внешней опалубки необходимо проверить правильность расположения и надежность крепления внешних и внутренних подвесных лесов и щитов настила, а также выполнить подтягивание ограждение лесов;

— во время демонтажа подъемной головки и шахты подъемника закрепляются стропом предохранительного пояса за надежную опору;

— демонтаж опалубки, подъемной головки, шахты подъемника и спуск их деталей с места разборки в клеть необходимо выполнять с принятием мер по предотвращению их падения и защиты работников.

14.9 При возведении сборных железобетонных (металлических) дымовых труб необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

— подводить царгу, которая монтируется, на трубу следует осторожно, с одной стороны; монтажники на рабочей площадке в это время должны находиться с противоположной стороны;

— установка, выверка, крепление и замоноличивания стыков выполняются с рабочих площадок, изготовленных согласно проекту и испытанных перед началом работ на двойную расчетную максимальную статическую нагрузку;

— поднимать блок разрешается не выше чем на 1 м над уровнем смонтированной части дымовой трубы.

15 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ И

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

15.1 Для обеспечения выполнения требований безопасности для здоровья людей, и окружающей среды промыщленныепечи и трубы должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы не создавалась угроза здоровью и безопасным санитарно-гигиеническим условиям находящихся в нем людей и окружающей среде в результате:

— выделения токсичных веществ;

— присутствия в воздухе опасных твердых частиц и газообразных примесей;

— опасного уровня радиации;

— загрязнение или отравление воды и почвы;

— неадекватного удаления отработанной воды, дыма, твердых и жидких отходов;

15.2 При наличии выделения вредных веществ внутри производственных помещений с промышленными печами предусматривается механическая приточная и вытяжная системы вентиляции, а также местная вентиляция с учетом технологических процессов.

15.3 В производственных помещениях с промышленными печами, с предполагаемым выделением в закрытых помещениях вредных веществ 1-2 классов опасности, предусматривается размещение технологического оборудования в изолированных помещениях или зонах с управлением этим оборудованием из пультовых или операторских зон.

15.4 Концентрации вредных веществ в воздухе, поступающем внутрь производственных помещений с промышленными печами через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через проемы для естественной приточной вентиляции, не должны превышать предельно-допустимых уровней для воздуха рабочей зоны.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ассоциация пече- и трубостроителей России «Ростеплостроймонтаж». Ижорин М. Н., Сторожков Ю. П. Сооружение промышленных печей. Т. II. Строительство печей: справочное изд. /под ред. М. Н. Ижорина. — М.: Теплотехник, 2006.

2. Гусовский В. Л., Ладыгичев М. Г., Усачев А. Б. Современные нагревательные и термические печи (конструкции и технические характеристики): справочник / под ред. А. Б. Усачева. — М.:Машиностроение, 2001.

3. Ладыгичев М. Г, Гусовский В. Л., Кащеев Н. Д. Огнеупоры для нагревательных и термических печей: справочник / под ред. проф. докт. техн. наук Н. Д. Кащеева; 2-е изд., доп. — М.: Теплотехник, 2004.

4. Серебренников С. С., Ижорин М. Н. Огнеупорная кладка промышленных печей; 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1985.

5. Сооружение промышленных печей. Справочник строителя / под ред. канд. техн. наук И. А. Шишкова; 6-е изд., доп. и перераб. — М.:Стройиздат, 1986.

6. Лукашевич А. С. Огнеупорные работы. — М.:Стройиздат, 1979.

7. Ижорин М. Н. Футеровка теплотехнических агрегатов для производства цемента. — М.: Высшая школа, 1984.

8. Ассоциация пече- и трубостроителей России «Ростеплостроймонтаж». Гостехнадзор РФ. Дымовые трубы: справочник / под ред. М. Н. Ижорина. — М.: Теплотехник, 2004.

9. РД 34.21.408-95 Инструкция по приемке строящихся дымовых труб.

10. РД 153-34.1-21.523-99 Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичныхдымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях.

11. ВСН 429-81 Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов.

12. ВСН 367-76 Инструкция по кладке и футеровке промышленных печей.

13. СТО НОСТРОЙ 23 - 2011Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ.

14. Типовая инструкция по эксплуатации металлических дымовых труб энергопредприятий. Утверждена приказомПредседателя Комитета государственногоэнергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстанот 24 ноября 2010 года.

15. ТКП 45-5.02-216-2010 (02250) Промышленные печи и кирпичные трубы. Правила возведения.

УДК [697.24+697.8](083.74) МКС91.080.01

Ключевые слова: промышленная печь, дымовая труба, рекуператор, газовоздуховод, огнеупорная кладка, футеровка, огнеупорные материалы.