СН РК 8.02-17-2006
Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)

1. Общие положения

1.1 Настоящая Инструкция устанавливает содержание, состав, порядок составления, согласования и утверждения сводной сметы на ввод в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятий, зданий и сооружений в Республике Казахстан.

Пункт 1.2 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.08.20 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)

1.2 Положения, изложенные в настоящей Инструкции, применяются при составлении сводной сметы на ввод в эксплуатацию объектов нового строительства, реконструируемых, расширяемых, модернизируемых, технически перевооружаемых предприятий, зданий и сооружений, возводимых за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с законодательством в сфере государственных закупок и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством в сфере управления государственным имуществом.

По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, положения настоящей Инструкции носят рекомендательный характер.

Пункт 1.3 изложен в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 16.02.15 г. № 59-НҚ (см. стар. ред.)

1.3 Сводная смета на ввод в эксплуатацию объектов является документом, определяющим сметный лимит средств, необходимых для проведения пусконаладочных работ, комплексного опробования оборудования, обеспечивающих ввод в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых объектов:

- непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения;

- производственного назначения, в том числе при вводе в эксплуатацию которых предусмотрен пробный выпуск продукции.

1.4 Сводная смета на ввод в эксплуатацию объектов (далее - сводная смета) составляется на основании:

- данных проекта - технических и технико-экономических показателей, проектных расходов сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, штатного расписания эксплуатационного персонала и др.;

- продолжительности пускового периода, комплексного опробования оборудования и нормативов, устанавливаемых ведомственными положениями и инструкциями;

- отраслевых правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, цехов и производств;

- нормативов по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности;

- локальных смет, сметных расчетов, калькуляций, контрактов привлекаемых организаций и специалистов на проведение пусконаладочных работ;

- производственных программ и графиков.

Раздел 1 дополнен пунктом 1.5 в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 16.02.15 г. № 59-НҚ

1.5 Сводная смета на ввод в эксплуатацию объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения подлежит прохождению государственной экспертизы и утверждению в составе проектной (проектно-сметной) документации на строительство данных объектов в установленном законодательством порядке.

Сводная смета на ввод в эксплуатацию объектов производственного назначения (в том числе при вводе в эксплуатацию которых предусмотрен пробный выпуск продукции) подлежит прохождению отраслевой и государственной экспертизы с последующим утверждением отраслевым уполномоченным государственным органом в составе бюджетного инвестиционного проекта (БИП).

Раздел 1 дополнен пунктом 1.6 в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 16.02.15 г. № 59-НҚ

1.6 При разработке сметной документации на стадии ТЭО (ТЭО БИП) Сводная смета на ввод объекта в эксплуатацию составляется по форме 1 согласно приложению. Стоимость работ рассчитывается на основании данных объектов-аналогов, по которым утверждена в установленном законодательством порядке проектно-сметная документация.

Наименование раздела 2 изложено в редакции приказа и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 16.02.15 г. № 59-НҚ (см. стар. ред.)

2. Порядок составления сводной сметы на ввод в эксплуатацию объектов производственного назначения

Пункт 2.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.08.20 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)

2.1 В сводной смете на ввод в эксплуатацию сметная стоимость работ и затрат для ввода объекта в эксплуатацию распределяется по следующим главам:

Глава 1. Пусконаладочные работы;

Глава 2. Сырье и материальные ресурсы;

Глава 3. Содержание эксплуатационного персонала;

Глава 4. Прочие затраты.

Сводная смета оформляется по форме 1 согласно приложению к настоящей Инструкции.

Глава 1. Пусконаладочные работы

2.2 Пусконаладочными работами является комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования оборудования.

Пусконаладочные работы, проводимые в период индивидуальных испытаний оборудования, обеспечивают выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями на отдельные машины, механизмы и агрегаты, с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования.

В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим, обеспечивающий производство продукции.

Пункт 2.1 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.08.20 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)

2.3 Сметная стоимость пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию объектах нового строительства, реконструируемых, расширяемых, модернизируемых, технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях определяется в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию объектов строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 16073).

Пункт 2.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.08.20 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)

2.4 Итоговая сумма по сметному расчету стоимости пусконаладочных работ без учета налога на добавленную стоимость указывается в главе 1 сводной сметы на ввод в эксплуатацию.

2.5 - 2.10 Исключены в соответствии с приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.08.20 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)

Глава 2. Сырье и материальные ресурсы

2.11 В главу 2 «Сырье и материальные ресурсы» включается стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии, пара, воды и других ресурсов, расходуемых в период выполнения пусконаладочных работ, включая комплексное опробование оборудования.

2.12 Стоимость сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов определяется на основании сметного расчета, составляемого по форме 4п, приведенной в приложении.

2.13 Расход сырья, материалов и энергоресурсов определяется на основе спецификации, согласованной с Заказчиком по данным технико-экономической части проекта, технической документации предприятий-изготовителей оборудования, с учетом продолжительности пусконаладочных работ и программы выпуска продукции в период комплексного опробования оборудования. Расход ресурсов корректируется исходя из конкретных условий.

2.14 Стоимость сырья, материальных и энергетических ресурсов рассчитывается по действующим тарифам на энергоресурсы, текущим ценам на сырье, продукцию, ресурсы и услуги с учетом затрат на транспорт, погрузо-разгрузочные работы, заготовительно-складские расходы и др.

Глава 3. Содержание эксплуатационного персонала

2.15 В главу 3 «Содержание эксплуатационного персонала» включаются затраты на содержание эксплуатационного персонала, определяемые на основании сметного расчета, составляемого по форме 5п, приведенной в приложении.

В расчете приводятся затраты труда (в чел-днях или чел-ч) основных производственных рабочих (аппаратчиков, операторов, машинистов и т.п.), вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников и служащих, младшего обслуживающего персонала, привлекаемых на период проведения пусконаладочных работ.

2.16 Затраты труда эксплуатационного персонала рассчитываются исходя из необходимой численности по данным проекта (с учетом расстановки по рабочим местам) и продолжительности участия в пусконаладочных работах (в рабочих днях) и комплексном опробовании оборудования (в часах). Состав затрат на содержание эксплуатационного персонала определяется на основании перечня, согласованного с Заказчиком.

Сметные затраты на содержание эксплуатационного персонала рассчитываются исходя из размера часовой заработной платы каждого работника, занятого на пусконаладочных работах, и количества отработанного времени.

Заголовок главы 4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.08.20 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)

Глава 4. Прочие затраты

Пункт 2.4 изложен в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.08.20 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)

2.17 В главу 4 «Прочие затраты» включаются затраты заказчика для возмещения в виде компенсации затрат подрядных организаций, не связанных непосредственно с выполнением пусконаладочных работ. К ним следует относить:

а) составление сметной документации;

б) другие прочие затраты, в том числе на оплату услуг проектных, конструкторских научно-исследовательских и др. организаций, предприятий-изготовителей оборудования, иностранных фирм для оказания технической помощи (консультаций, экспертизы и др.).

Указанные затраты определяются расчетами на основании договоров (контрактов) исходя из численности специалистов, продолжительности их участия в пусконаладочных работах и стоимости одного чел.-дня, согласованных с заказчиком.

2.18 В сводной смете приводятся следующие итоги: по каждой главе (при наличии в главе разделов - по каждому разделу), по сумме глав 1-4. После начисления налога на добавленную стоимость (НДС) приводится общий итог в следующей записи: «Всего по сводной смете».

За итогом сводной сметы следует указывать возвратные суммы, в которые включаются стоимость готовой продукции и незавершенного производства, полученные за период комплексного опробования оборудования, которая определяется по действующим ценам, а также стоимость некондиционной продукции, брака и отходов по цене их возможной реализации.

2.19 К сводной смете составляется пояснительная записка, в которой приводятся следующие данные:

- технико-экономические показатели проекта;

- сведения об организациях, участвующих в обеспечении ввода объекта в эксплуатацию;

- состав сметной документации;

- перечень сметных нормативов, принятых для составления сметной документации;

- особенности определения сметной стоимости пусконаладочных работ и затрат для ввода в эксплуатацию данного объекта;

- уровень цен, в которых составлена сметная документация;

- другие сведения, характерные для данного объекта.

2.20. Исключен в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 16.02.15 г. № 59-НҚ (см. стар. ред.)

2.21 Оплата заказчиком затрат на ввод в эксплуатацию объектов осуществляется на основании сводной сметы, составленной согласно п.п. 2.1-2.19 настоящей Инструкции после прохождения экспертизы и утверждения в установленном порядке.

2.22 Исключен в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 16.02.15 г. № 59-НҚ (см. стар. ред.)

Приложение изложено в редакции приказа Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.08.20 г. № 121-НҚ (см. стар. ред.)

Приложение

к СН РК 8.02-17-2006

«Инструкция о порядке составления сводной

сметы на ввод объектов в эксплуатацию»

Форма 1

Заказчик ___________________________________________________________________

(наименование организации)

«УТВЕРЖДЕНА»

Сводная смета на ввод объекта в эксплуатацию в сумме_______________тыс. тенге

в том числе:

возвратных сумм__________________________________________________тыс. тенге

налог на добавленную стоимость (НДС)______________________________тыс. тенге

___________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении, его дата и номер)

СВОДНАЯ СМЕТА

на ввод в эксплуатацию

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, здания, сооружения)

Составлена в ценах по состоянию на 20 __ г.

| № п/п | Номера смет, расчетов | Наименование глав, объектов работ и затрат | Сметная стоимость в текущем (прогнозном) уровне, тыс. тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Глава 1. Пусконаладочные работы |  |
|  |  | Итого по главе 1 |  |
| 2 |  | Глава 2. Стоимость сырья и материальных ресурсов |  |
|  |  | Итого по главе 2 |  |
| 3 |  | Глава 3. Содержание эксплуатационного персонала |  |
|  |  | Итого по главе 3 |  |
| 4 |  | Глава 4. Прочие затраты |  |
|  |  | Итого по главе 4 |  |
|  |  | Всего |  |
| 5 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость |  |
|  |  | Всего по сводной смете |  |
|  |  | В том числе возвратные суммы |  |

Руководитель

организации разработчика смет          ______________________   ________________________

(должность, подпись)          (инициалы, фамилия)

Заказчик                                                 _______________________  _______________________

(должность, подпись)          (инициалы, фамилия)

Форма 4п

РАСЧЕТ № ___

стоимости сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов

для пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия, здания, сооружения)

Составлена в ценах по состоянию на 20 __ г.

| № п.п. | Обоснование сметной стоимости | Наименование сырья, материалов, топлива, энергоресурсов | Единица измерения | Расход сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов |  | Стоимость, тенге, с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | на период пусконаладочных работ и в период комплексного опробования оборудования | единицы измерения | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Составил                       ______________________   ________________________

(должность, подпись)           (инициалы, фамилия)

Проверил                       ______________________   ________________________

(должность, подпись)            (инициалы, фамилия)

Форма 5п

РАСЧЕТ № ___

стоимости затрат на содержание эксплуатационного персонала на период

пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования

______________________________________________________________________

(наименование предприятия, здания, сооружения)

Составлена в ценах по состоянию на 20 __ г.

| № п.п. | Наименование профессий и должностей, категория или разряд | Количество человек | Количество рабочих дней (часов) на период |  |  | Всего затрат труда, чел-дни (чел-ч) | Дневная (часовая) ставка, тенге | Сумма затрат (гр. 8 × гр. 7), тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наладки | пуска | комплексного опробования оборудования |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации

разработчика смет                     ______________________   ________________________

(должность, подпись)            (инициалы, фамилия)

Заказчик                                     ______________________   _________________________

(должность, подпись)            (инициалы, фамилия)